- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长春中新泰富汽车零部件有限公司扩建

项目

建设单位（盖章）：长春中新泰富汽车零部件有限

公司

编制日期：       2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长春中新泰富汽车零部件有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨剑 | 联系方式 | 18343277989 |
| 建设地点 | 吉林省长春市高新经济开发区顺达路957号 |  |  |
| 地理坐标 | 125°14′46.167″，43°47′31.473″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业，36；71汽车零部件及配件制造 367；其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 新增4034 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1988年，长春市委、市政府在广泛学习借鉴北京、武汉、成都、沈阳等城市建设科技园区经验的基础上，做出在高校、科研院所集聚的市区南部，建立“南湖—南岭新技术工业园区”的重要决定，并得到省委、省政府的批准。1988年5月12日，吉林省人民政府做出《关于建立长春南湖——南岭新技术工业园区的决定》（吉政发[1988]40号），正式批准园区为省级开发区。1991年3月，国务院正式批准“长春南湖——南岭新技术工业园区”为国家级高新区。1991年12月3日，原国家科委（国科发火字[1991]918号）《关于审定部分国家高新技术产业开发区区域范围、面积的函》批准将“长春南湖——南岭新技术工业园区”更名为“长春高新技术产业开发区”。1992年1月31日，长春市政府正式批准将长春南湖——南岭新技术工业园区管理委员会更名为长春高新技术产业开发区管理委员会。目前长春高新技术产业开发区分区规划（部分区域）面积调整为51.93平方公里，2019年7月长春市规划院完成了《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）》的编制工作。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 吉林省生态环境厅于2021年11月22日以吉环环评字[2021]44号下发了《吉林省生态环境厅关于对＜长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书＞的审查意见》。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 长春高新技术产业开发区包括北部、东部、西部、中部、南部等5个产业片区。其中，北部产业片区重点发展以光电子与信息产业、汽车及零部件等产业为主，新能源材料为辅的相关产业；东部产业片区重点发展动漫、生物与医药和汽车及零部件等相关产业；西部产业片区重点发展以汽车及零部件为主，以光电子与信息为辅的相关产业；中部产业片区重点发展以生物与医药制造、汽车及零部件、光电子与信息为主，电气机械和设备制造、软件及服务外包为辅的相关产业；南部产业片区重点发展以生物与医药、汽车及零部件、智能制造为主，动漫及相关产业、软件及外包服务产业为辅的相关产业。目前，北部、东部、西部和中部等4个产业片区已基本开发完全，其中，国家级开发区位于东、中、西部等3个产业片区内，均属于建成区，此次用地性质和产业布局均未发生变化。 本项目位于长春高新技术产业开发区中部产业片区（综合性产业片区），本项目在开发区位置详见附图3。中部产业片区主要产业发展方向为以生物与医药产业、汽车及零部件产业为主导产业，动漫及相关产业、软件及服务外包产业为辅助产业的综合产业园区。本项目为汽车零部件项目，符合开发区产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（吉政函[2020]101号）》、吉林省“三线一单”成果报告及《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函[2021]62号），本项目“三线一单”符合性分析详见下表。 表1-1 本项目“三线一单”符合性分析 项目; “三线一单”内容; 本项目情况; 是否符合. 生态保护红线; 成果报告中吉林省生态空间分布图，详见附图6。; 从图6中可以看出，本项目所属的长春高新技术产业开发区不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境管控单元; 区域划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元; 经查长春市环境管控单元分布图，本项目所属的长春高新技术产业开发区位于重点管控单元; 符合. 长春市总体管控要求; 污染物排放控制; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2020年全市PM2.5年均浓度达到45微克/立方米，优良天数达到292天；2025年全市PM2.5年均浓度达到37微克/立方米；2035年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米。 水环境质量持续改善。2020年，全市基本消除劣Ⅴ类水体，城市建成区消除黑臭水体，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类，区域水环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应；2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，河流生态水量得到基本保障，水生态系统功能初步恢复；2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 到2030年，各项指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，其中常规污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物低于二级标准要求，细颗粒物浓度稳定降至35μg/m3以下，臭氧、恶臭性气体等影响人群健康的有毒有害物质处于合理阈值范围以内；空气质量优良率大幅提高，基本重污染天气消除，无有毒有害、有异味等影响人民群众身体健康的现象发生。2017年底前，长春市建成区内基本消除黑臭水体；2020年底前，松花江流域水质明显改善，基本消除劣V类，确保达到水质考核要求。到2030年，各项指标满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理控制标准》（试行）（GB36600-2018表1中的筛选值及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管理控制标准》（试行）（GB15618-2018）表1中排放标准要求，2020年，受污染耕地安全利用率达到90%以上；污染地块安全利用率达到90％以上，到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。设置高新分区声环境质量底线为规划期限内声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区、2类区、3类区和4a类区准标要求。; 符合. 污染物控制要求; 实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; 控制煤炭消费总量、加快清洁能源替代利用、全面整治燃煤小锅炉、推进脱硝设施建设等措施；高新区永春河、富裕河和境外的新凯河2020年是否实现水质达标，与长春市清洁水体行动计划实施方案关系密切，需要全面落实相关方案或政策要求。; 符合. 资源利用要求; 水资源; 2020年用水量控制在32亿立方米内。; 长春市淡水资源有限，高新区水资源用量应满足区域水资源三条红线要求，且根据清洁生产分析，同时参考《国家生态工业示范园区标准》(HJ274-2015)要求，水资源利用上限还应考虑高新区的产值新鲜水耗指标，即单位产值新鲜水耗不大于8m3/万元。; 符合. 土地资源; 2020年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93乡建设用地规模分别不得高于万公顷；建设用地总规模、城33.80万公顷、28.18万公顷。; 到2030年，高新区建设用地规模控制在46.35km2。; 符合. 能源; 2020年，能源消费总量控制在2296万吨标准煤以内，煤炭占一次能源消 费总量比例降低到63%以下，非化石能源占能源消费总量比重达到9.5%。; 到2030年，单位工业增加值（规模以上）综合能耗达到0.5吨标煤／万元以下。; 符合. 其他; 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用能权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。; /; 符合. 生态环境准入清单; 长春高新技术产业开发区“生态环境准入清单”详见表3。; 从表3中可以看出本项目符合长春高新技术产业开发区“生态环境准入清单”要求。; 符合. 表1-2 长春高新技术产业开发区“生态环境准入清单” 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 编制依据. ZH22010420004; 长春高新技术产业开发区; 2-重点管控; 污物排放管控; 重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。; 要素分区：水环境工业污染重点管控区、大气环境高排放重点管控区、建设地污染风险重点管控区。功能定位：创新经济发展示范区、新一轮东北振兴重要引擎、体制机制改革先行区。 主导产业：汽车及零部件、先进装备制造、生物医药、光电技术、软件大数据、高端服务业等重点产业。依据：基于“三线”研究成果，结合《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《土壤污染防治行动计划》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《吉林省“十三五”节能减排综合实施方案》。. 环境风险防控; 1、污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 2、土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3、开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 4、严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。. 资源开发效率; 推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行特别排放限值。. 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017)（2019修订版），本项目属于C3670汽车零部件及配件制造。对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》（国家发展和改革委员会第29号令），本项目建设内容属于“十六、汽车-5、汽车电子控制系统”，属于鼓励类；根据《市场准入负面清单（2020年版）》本项目不属于禁止类和限制类准入事项，因此项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、选址合理性分析 本项目选址位于吉林省长春市高新经济开发区顺达路957号，租用长春市华赢汽车零部件有限公司厂区闲置车间进行扩建。厂区用地属于工业用地，符合用地性质要求，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地和禁止用地范围。厂址周围无名胜古迹、风景区、自然保护区等特殊环境敏感点，不会与周围的其他服务项目和设施产生冲突。本项目在采取相应治理措施后，各类污染物可满足相应的国家和地方排放标准，项目建成后不会降低该区域环境功能，因此，本项目建设选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 伴随工业化和城市化进程，人类社会特别是城市已经步入了汽车时代，已经成为人们生活出行必不可少的交通工具，各种车辆与日俱增，并已成为人们生产、生活和社会运行不可或缺的基本用具。其使用范围之广，使用频率之高，使现代城市在某种意义上说几乎已成为“汽车之都”。近几年汽车零部件产业发展速度更是突飞猛进。因此长春中新泰富汽车零部件有限公司提出本次扩建项目。 1、主要建构筑物 长春中新泰富汽车零部件有限公司位于长春市高新经济开发区顺达路957号，现租用长春市华赢汽车零部件有限公司厂区内北侧闲置车间作为注塑车间进行生产。本次扩建租用长春市华赢汽车零部件有限公司厂区内现有的另外两座闲置车间（分别作为AK生产车间和装配车间）及办公楼进行生产。扩建后厂区占地面积11200m2，建筑面积6626m2，主要建（构）筑物明细一览表如下。 表2-1 本项目主要建构筑物一览表 序号; 建筑名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 结构形式; 层数. 1; AK生产车间; 1560; 1560; 框架结构; 1F. 2; 装配车间; 1920; 1920; 框架结构; 1F. 3; 注塑车间; 1080; 1080; 钢结构; 1F. 4; 办公楼; 504; 2016; 框架结构; 4F. 5; 一般固废暂存间; 25; 25; 钢结构; 1F. 6; 危废暂存间; 25; 25; 钢结构; 1F. 合计; 5114; 6626. - 项目组成 - 项目组成情况详见下表。 表2-2 项目组成一览表 序号; 工程 类别; 工程名称; 主要内容及规模; 备注. 1; 主体 工程; AK生产车间; 建筑面积1560m2，1层，主要设有AK充电线生产区、仓储区。; 本次扩建新租用的闲置车间. 2; 装配车间; 建筑面积1920m2，1层，主要设有装配区、物料区。. 3; 注塑车间; 建筑面积1080m2，1层，主要进行注塑作业。; 现有项目所在车间，本次扩建新增设备. 4; 辅助 工程; 办公楼; 建筑面积2016m2，4层，用于职工日常办公。; 租用厂区内现有闲置办公楼. 5; 公用 工程; 供水; 生产和生活用水由市政供水管网供给。; 依托现有. 6; 供热; 生活采用集中供热。; 依托现有. 7; 供电; 由市政电网供电。; 依托现有. 8; 环保 工程; 废水; 生活污水经市政管网排入长春市南部污水处理厂。; 依托现有. 9; 废气; 本项目排放的注塑废气中非甲烷总烃经集气罩收集活性炭吸附后，其排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值。厂界处无组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。; 依托注塑车间现有废气处置设备. 10; 噪声; 主要为各种生产设备运行过程中产生的噪声，通过选用低噪声设备，对声级值较大设备做好基础减振、设备保养，并加强操作管理。; 新建. 11; 固体废物; 危险废物包括废活性炭、废试剂瓶（模具清洗剂）、废包装桶（脱模剂）暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。一般固废包括不合格品、废包装物外售物资回收部门，生活垃圾委托环卫部门定期清运。; 依托现有一般固废暂存间和危废暂存间. 3、产品方案 本次扩建项目不改变现有项目产品方案，扩建后产品方案详见下表。 表2-3 本项目扩建后产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 本次扩建新增量; 现有产量; 扩建后总产量. 1; 汽车内饰件; 件; 30000000; 10987000; 40987000. 2; 蓄电池电线类; 件; 2000000; 0; 2000000. 4、原辅材料 本次扩建项目不改变现有项目原辅材料，扩建项目使用的原辅材料详见表2-4，原辅材料主要理化性质详见表2-5。 表2-4 本项目新增原辅材料一览表 原辅材料名称; 规格型号; 单位; 数量; 厂区最大暂存量; 贮存方式; 存储位置. 塑料粒子; ABS; kg; 50000; 500; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; HC PP; kg; 100000; 1000; 纸箱; 仓储区. LED灯/类; LED灯/类; 件; 14000000; 140000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; PA ABS; kg; 100000; 1000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; PA ASA; kg; 200000; 2000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; PA6; kg; 1000000; 10000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; PBT; kg; 100000; 1000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; PC; kg; 1400000; 14000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; PE; kg; 120000; 1200; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; POM; kg; 120000; 1200; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; PP; kg; 2000000; 20000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; TPE; kg; 10000; 100; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; TPO; kg; 2000; 20; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; TPS; kg; 200000; 2000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; TPU; kg; 100000; 1000; 纸箱; 仓储区. 塑料粒子; TPV; kg; 6000; 60; 纸箱; 仓储区. 包装袋; 个; 100000; 1000; 纸箱; 仓储区. 包装箱; 个; 400000; 4000; 纸箱; 仓储区. 打包膜; 卷; 6000; 60; 纸箱; 仓储区. 发泡胶; 个; 70000; 700; 50L/瓶; 仓储区. 封箱膜/袋; 个/卷; 400000; 4000; 纸箱; 仓储区. 模具清洗剂; 瓶; 5000; 90; 450mL/瓶; 仓储区. 耐老化助剂; 个; 1000; 10; 100kg/桶; 仓储区. 皮棉; 米; 400000; 4000; 纸箱; 仓储区. 色母; kg; 200000; 2000; 纸箱; 仓储区. 脱模剂; kg; 900; 100; 25kg/桶; 仓储区. 外协件; 件; 10000000; 100000; 纸箱; 仓储区. 纸隔板; 个; 200000; 2000; 纸箱; 仓储区. 电线; 件; 2000000; 20000; 纸箱; 仓储区. 端子; 件; 4000000; 40000; 纸箱; 仓储区. 胶带; 件; 1000000; 10000; 纸箱; 仓储区. 管类; 件; 300000; 3000; 纸箱; 仓储区. 定位件; 件; 1000000; 10000; 纸箱; 仓储区. 插接器; 件; 1000000; 10000; 纸箱; 仓储区. 盲堵、雨塞; 件; 1000000; 10000; 纸箱; 仓储区. 端子护套; 件; 700000; 7000; 纸箱; 仓储区. 电阻; 件; 30000; 300; 纸箱; 仓储区. 壳体、支架; 件; 800000; 8000; 纸箱; 仓储区. 螺钉、螺母; 件; 500000; 5000; 纸箱; 仓储区. 橡胶件; 件; 500000; 5000; 纸箱; 仓储区. 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分及含量; 理化性质. 1; 发泡胶; 聚醚多元醇；1,4-丁二醇（＜ 20%）；2,2'-氧基二（N,N-二甲基乙胺）（0.1-1%）; 淡黄色液体，沸点＞140℃，闪点＞200℃，相对密度为1.02，燃烧温度＞250℃，20℃时蒸汽压＜10hPa。. 2; 模具清洗剂; 主要含甲苯20%，丙丁烷30%，二氯乙烷20%，丙酮5%，粗庚烷10%，己烷10%，酒精5%; 无色液体，20℃时喷出率为0.71kg/m2，沸点56.12℃，熔点-94.7℃，闪点1-17.8℃，不溶于水。. 3; 脱模剂; 2-丁氧基乙酸酯（25-50%）；1-甲基-2-吡咯烷酮（25-50%）；异脂肪族烃（25-50%）; 无色液体，闪点60℃，20℃时蒸汽压为3.6hPa，相对密度为0.913，不溶于水；2-丁氧基乙酸酯LD50：2400mg/kg（大鼠口服），异脂肪族烃LD50：34600mg/kg（大鼠口服）。. 5、生产设备 本次扩建项目不改变现有项目生产设备，扩建项目新增生产设备情况见表2-6。 表2-6 本项目新增工艺设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 注塑机; 台; 50. 2; 模温机; 台; 50. 3; 冷水机; 台; 30. 4; 超声波焊接机; 台; 20. 5; 打钉工装; 台; 3. 6; 涂胶机; 台; 5. 7; 空压机; 组; 3. 8; 起重行车; 台; 4. 9; 组装台; 台; 20. 10; 折弯机; 台; 20. 6、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为员工生活用水、循环冷却用水。 1）生活用水 公司劳动定员新增50人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）估算，员工用水量按照80L/人·天计，则用水量为4t/d，年工作300天计算，则年生活用水量为1200t/a。 2）冷却用水 项目注塑工序冷却用水为循环用水，冷却水不直接接触物料，循环使用，定期补充，因此不产生生产废水。根据企业提供资料，循环冷却用水损耗量0.48t/d（循环冷却水量1m3，每小时损耗量3%计0.03t/h，每天生产16h，则每天冷却水损耗量0.48t/d），年用水量144t/a。 （2）排水 本项目人员生活污水排放系数取0.8，则本项目生活污水日排水量为3.2t/d，年排水量960t/a，通过市政污水管网排入长春市南部污水处理厂。 损耗240 1200 960 长春市南部 污水处理厂 生活用水 新鲜水 1344 挥发及损耗144 144 冷却补充水 图2-1 本项目水平衡图（t/a） （3）供电 本项目由市政电网供电。 （4）供热 本项目生活采用集中供热。 7、平面布置 本项目AK生产车间、装配车间分列厂区西、东两侧，注塑车间位于厂区北侧，办公楼位于厂区中间，厂区平面布置详见附图。 8、劳动定员及工作制度 本项目新增员工共计50人，日工作时间为8小时，两班工作制，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目依托厂区内现有车间进行生产。施工期主要是对现有两个车间进行重新布局，增加相应产品的生产设备进行扩能，以及设备的安装调试，不涉及土建工程。由于项目施工期较短，工程量小，影响较小。 二、营运期 1、汽车内饰件 进料 注塑 非甲烷总烃、废活性炭 涂发泡胶 循环冷却水 组装 视觉检测 焊接 视觉监测 包装 图2-2 汽车内饰件生产工艺流程及产排污节点图 主要工艺流程简述 - 1）进料 - 通过人工操作，将购买的塑料粒子，按照比例投入注塑机配套料斗中。 - 2）注塑 - 在高温下通过注塑机挤压使塑料粒子成为密实的具有一定几何形状的预成型品，加热温度一般为200℃左右，注塑好的产品用循环水间接冷却后将模具剥离，即为注塑件。本工段产生非甲烷总烃废气和废活性炭。 - 3）组装 - 用螺丝对注塑成品进行组装。 - 4）检测 - 对组装后的产品进行检测，不合格的返回组装工序拆开重新组装。检测主要通过目测观察产品缺陷，以及通过量规对产品外观尺寸进行测量。 - 5）焊接 - 根据产品要求，半成品需进入装配车间，使用超声波焊接加工固定，将铜导线与端子进行固定，超声波金属焊接原理是利用超声频率的机械振动能量，连接同种金属或异种金属的一种特殊方法，金属在进行超声波焊接时，既不向工件输送电流，也不向工件施以高温热源，只是在静压力之下，将振动能量转变为工件间的摩擦功、形变能等，焊接时不使用焊材，因此不会产生焊接烟尘。 - 6）包装入库 - 对合格的产品包装入库。 - 2、蓄电池电线类 废料 - 图2-3 蓄电池电线类生产工艺流程及产排污节点图 主要工艺流程简述 - 1）来料检验 - 对原料进行检验，会产生废包装物。 - 2）组装 - 用螺丝对注塑成品进行组装。 - 3）折弯 - 用折弯机对半成品进行折弯处理，以满足后续组装要求。 - 4）检测 - 对组装后的产品进行检测，不合格的返回组装工序拆开重新组装。检测主要通过目测观察产品缺陷，以及通过量规对产品外观尺寸进行测量。 - 5）包装入库 - 对合格的产品包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业情况简介及环保手续办理情况 长春中新泰富汽车零部件有限公司于2021年7月投产运营，年产1098.7万件汽车零部件。2019年4月委托吉林省艺格环境科技有限公司编制了《长春中新泰富汽车零部件有限公司建设项目》，并取得了环评批复文件，文号为长环新审（表）（2019）082号；2020年3月31日完成排污许可登记，编号为912201013338575391001X；2021年7月通过环保验收。 2、环评批复、竣工验收落实情况 现有项目环评批复落实及验收意见执行情况详见下表2-7。 表2-7 环评及验收落实情况表 - 长环新审（表）[2019]082号; - 落实情况. - 一、同意长春中新泰富汽车零部件有限公司建设项目实施建设。; - /. 二、本项目位于长春市高新技术产业开发区顺达路957号，租用长春市华赢汽车零部件有限公司现有厂房，建筑面积1435平方米，投资160万元，主要从事汽车零部件的生产，预计年产1098.7万件。; - /. - 三、落实环评报告提出的各项污染防治措施并重点做好以下环保工作：. （一）、生活污水在满足GB8978-1996污水综合排放标准》中三级排放标准后经市政管网进入污水处理厂集中处理。; - 生活污水满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准，通过市政管网进入长春市南部污水处理厂集中处理。. （二）、工艺废气集中收集并经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气简排放，确保大气污染物排放符合GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中大气污染物特别排放限值要求及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。; - 工艺废气集中收集并经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气简排放，满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中大气污染物特别排放限值；厂界处满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中大气污染物特别排放限值要求及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》特别排放限值要求。. （三）、选用低噪声设备，并采取封闭、隔声、减振等措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。; - 本项目设备均为低噪声设备，采取了基础减振等措施，再经墙体阻隔及距离衰减后，厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。. - （四）、固体废物按"资源化、减量化、无害化"处理原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。废油脂、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置，避免产生二次污染。; - 本项目固体废物主要为生活垃圾、包装废物和废活性炭。生活垃圾收集后由环卫部门清运；包装废物，不涉及危化品包装袋，经企业收集后出售给废品回收站；废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，运吉林省蓝天固废处理中心有限公司处理。. - 四、建设单位应严格执行建设项目环境保护"三同时"制度，按时开展建设项目竣工环境保护验收。; - 已落实. 3、现有工艺流程 进料 注塑 组装 检测 包装入库 非甲烷总烃、噪声、废活性炭 不合格品 图2-9 本项目现有工艺流程及产排污节点图 4、现有项目污染物达标排放情况 根据验收报告，本项目废水、废气、噪声监测结果如下： （1）废水 表2-8 废水监测结果一览表 检测 点位; 检测日期; 检测项目及检测结果. pH; COD; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 动植物油. ★W1#; 7月21日; 7.15; 153; 37.3; 104; 11.664; 0.83. 7.07; 144; 35.1; 96; 12.207; 0.70. 7.26; 160; 41.2; 88; 11.782; 0.64. 7.13; 155; 35.7; 98; 11.866; 0.73. 7月22日; 7.19; 125; 31.2; 112; 13.065; 0.76. 7.14; 137; 34.5; 103; 12.613; 0.81. 7.16; 135; 33.8; 101; 12.833; 0.70. 7.31; 146; 36.2; 97; 11.824; 0.58. 废水排口两日范围; 7.07-7.31; 125-160; 34.5-41.2; 88-112; 11.664-13.065; 0.58-0.83. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -; 100. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 达标率; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%. （2）废气 表2-9 废气监测结果一览表 序号; 检测项目; 检测结果; 标准值; 达标情况. 7月21日; 7月22日. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 1; 烟气量（m³/h）; 9544; 8371; 8882; 8429; 9075; 8484; /; /. 非甲烷总烃（mg/m³）; 1.94; 2.59; 3.00; 2.21; 2.34; 2.04; 60; 达标. 非甲烷总烃（kg/h）; 0.019; 0.022; 0.027; 0.019; 0.021; 0.017; /; /. 2; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.07L; 0.07L; 0.07; 0.07L; 0.07; 0.07L; 4.0; 达标. 3; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.09; 0.09; 0.13; 0.09; 0.09; 0.11; 4.0; 达标. 4; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.09; 0.13; 0.01; 0.11; 0.13; 0.11; 4.0; 达标. 5; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.09; 0.11; 0.09; 0.11; 0.09; 0.09; 4.0; 达标. （3）噪声 表2-10 噪声监测结果一览表 监测点位; 7月21日; 7月22日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲N1#; 55.6; 41.1; 56.7; 40.8. ▲N2#; 54.7; 40.5; 55.3; 40.5. ▲N3#; 59.1; 41.5; 57.8; 42.1. ▲N4#; 55.9; 40.8; 56.1; 40.5. 标准限值; 昼间65、夜间55. 是否达标; 达标. 达标率; 100%. （4）固体废物 现有项目固体废物主要为生活垃圾、包装废物和废活性炭。生活垃圾收集后由环卫部门清运。包装过程中将产生一定量的包装废物，不涉及危化品包装袋，经企业收集后出售给废品回收站。生产车间去除有机废气产生废活性炭，按照最新的《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物（废物代码为900-041-49，危废编号为HW49），暂存于危废暂存间，运吉林省蓝天固废处理中心有限公司处理。现有项目在厂区东侧设有1座一般固废暂存间面积约30m2，在西侧设有1座危废暂存间，面积约15m2。 5、现有项目污染物排放量汇总 表2-11 现有项目污染物产生及排放情况表 种类; 污染物名称; 排放量（固体废物产生量）t/a. 废气; 非甲烷总烃; 0.09. 废水; 排放量; 1000. COD; 0.16. BOD5; 0.041. SS; 0.112. 氨氮; 0.013. 固废; 生活垃圾; 12.5. 包装废物; 1. 废活性炭; 13.59. 6、与本项目相关的主要环境问题及整改措施 现有项目环评手续齐全，污染防治措施均按环评批复执行；污染物达标排放；无组织排放得到有效控制；无环境污染事故、环境风险事故；与周边居民及企业无环保纠纷。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域环境质量达标情况 根据《2016-2020长春市生态环境质量报告》，2020年长春市环境空气质量主要污染物年均浓度及占标率详见表3-1。 表3-1 长春市环境空气质量主要污染物年均浓度及占标率情况一览表 单位：μg/m3（CO:mg/m3） 项目; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 年均浓度; 10; 32; 1.3; 126; 59; 42. 占标率（%）; 16.7; 80; 32.5; 78.8; 84.3; 120. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 由上表可知，长春市2020年环境空气质量不达标。 （2）特征污染物补充监测 根据对本项目实施过程及实施后产生的环境污染因素及污染因子进行分析，本项目特征污染物为非甲烷总烃。对于非甲烷总烃这种无法进行连续监测的污染物，可监测其一次空气质量浓度，监测时次应满足所用评价标准的取值时间要求；以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1个监测点。根据上述要求，本项目在厂界下风向处进行连续3d的监测，监测点位信息和环境质量现状详见下表。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 厂界下风向; 125.2490115°; 43.7939346°; 非甲烷总烃; 2022.3.1-2022.3.3; 东北侧; 250m. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 污染物; 平均 时间; 评价标准 μg/m3; 监测浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率 %; 超标率 %; 达标 情况. 非甲烷总烃; 1h; 2000; 0.07L; 0; 0; 达标. 注：L表示低于检出限。 由上表可知，本项目厂址下风向处特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的1小时平均浓度参考限值2.0mg/m3。 2、地表水环境 根据《2016-2020长春市生态环境质量报告》，2020年，在长春市辖区内松花江流域11条主要河流、30个国省控断面中，无I类水质断面；II类水质断面2个，占断面总数的6.7%，与上年同期相比上升3.4个百分点；III类水质断面12个，占40.0%，与上年同期相比上升6.7个百分点；IV类水质断面7个，占23.3%，与上年同期相比上升6.6个百分点；V类水质断面3个，占10.0%，与上年同期相比下降3.3个百分点；劣V类水质断面6个，占20.0%，与上年同期相比下降13.3个百分点。从监测结果看，2020年，长春市地表水体水质总体状况为中度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。 “十三五”期间，在长春市辖区内11条主要河流中，水质状况为良好的河流比例由9.09%上升为27.27%，水质状况为重度污染的河流比例由72.73%下降为36.36%，长春市辖区内松花江流域的总体水质状况由重度污染变为中度污染，水质有所好转。 与2016年相比，在长春市30个国省控断面中，I类~II类断面由0个上升到2个，III类断面由9个上升到12个，劣V类断面由14个下降到6个，亦说明长春市地表水环境质量总体有向好的趋势。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目无新增用地，不开展生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目车间、废物暂存间地面已进行防渗处理，无地下或半地下生产设施，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，故不需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据现场踏勘周边情况，本项目500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、生态环境保护目标 本项目利用现有车间进行生产，不新增用地，无新增用地范围内环保目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目排放的注塑废气中非甲烷总烃经集气罩收集活性炭吸附后，其排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值。 表3-4 合成树脂工业污染物排放标准中大气污染物特别排放限值 序号; 污染物项目; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 厂界处无组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 表3-5 合成树脂工业污染物排放标准中企业边界大气污染物浓度限值 位置; 污染物项目; 限值mg/m3. 企业边界; 非甲烷总烃; 4.0. 表3-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水最终进入长春市南部污水处理厂，废水中污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，标准值详见下表3-7。 表3-7 污水综合排放标准 污染物名称; 单位; 最高允许浓度; 标准名称及级别. pH; —; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准. SS; mg/l; 400. BOD5; mg/l; 300. COD; mg/l; 500. NH3-N; mg/l; —. 动植物油; mg/l; 100. 3、噪声 项目厂界噪声执行GB12384-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准，详见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界处声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水排入市政污水管网，不涉及COD及氨氮总量指标的申请。 项目主要废气为非甲烷总烃，不涉及总量控制指标因子为二氧化硫、氮氧化物。因此本项目不需要申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：内部改造、装修工程、设备设施安装等。因此，在施工装饰过程中产生的主要为噪声、装修固体废物、施工人员生活用水以及生活垃圾等。 工艺流程说明 内部改造及装修阶段：对车间内部按照生产需要进行内部改造及装修； 设备安装阶段：对实验设备安装及调试； 工程验收阶段：对实验室进行使用前的验收，验收合格后投入使用。 内部改造、装修、设备安装过程会有噪声影响，预计不会对周围环境产生不利影响，并且当工程结束后影响也会随之消失。施工过程还会产生施工人生活污水及少量施工垃圾。施工期废水主要为施工工人产生的生活污水，可直接排入市政污水管网，不会对周边水环境产生不良影响。施工期间产生的固体废物包括设备安装后产生的废弃包装物和生活垃圾。废弃装物主要为纸板、塑料等，可外售给物资部门回收；生活垃圾由环卫部门清运。 综上所述，本项目施工过程产生的噪声、废水及固体废物影响较小，不会对周边环境产生明显不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为注塑废气，经注塑车间现有15m排气筒P1排放。 （1）污染物产生量 项目注塑工序塑胶料注塑时产生有机废气，其成分主要是非甲烷总烃。根据美国环境保护署《空气污染物排放与控制》中有关塑料废气的研究，塑胶粒气体排放系数为0.35kg/t，项目使用塑胶粒共计55.08t/a，则有机废气产生量约0.019t/a，产生速率为0.004kg/h（以每年4800小时计）。 表4-1 注塑废气污染物排放系数和排放量 污染物; 非甲烷总烃. 排放系数; 0.35kg/t-原料. 污染物产生量（t/a）; 0.019. （2）排放方式 本项目大气污染物排放方式见下表。 表4-2 建设项目大气污染物排放方式 污染源位置; 大气污染物; 收集方式及效率; 处理方式及效率; 排放方式. 注塑车间; 非甲烷总烃; 集气罩（90%）; 活性炭吸附（90%）; 15m排气筒P1. （3）治理措施及可行性分析 注塑车间产生的注塑废气经集气罩收集由活性炭处理后分别通过15m高排气筒排放。 1）废气收集效果可行性分析 本项目在产污点上方设置集气罩进行废气收集，具体集气方式示意图如下： 图4-2 集气罩工程结构图 根据《通风除尘》《局部排气管的捕集效率实验》，集气罩与污染源之间的距离对捕集效率有极大的影响，集气罩与污染源距离从0.3m增为1.5m，集气罩的捕集效率从97.6%降为55.0%。项目采用的集气罩，距离污染源约为0.5m左右，集气罩收集废气效率可达90%以上，本次按90%计。 2）废气处理技术可行性分析 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，是《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中电子工业排污单位废气污染防治可行技术之一。这种方法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃） ②移动式烟尘净化器 （4）废气污染物排放情况 废气收集、处理及排放方式情况见表下4-3。 表4-3 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 工序; 污染物种类; 排气筒; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集效率%; 治理措施; 风量m3/h; 排放方式; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 治理工艺; 去处效率; 是否可行. 注塑; 非甲烷总烃; P1; 《空气污染物排放与控制》中塑胶粒气体排放系数为0.35kg/t; 集气罩; 90; 活性炭吸附; 90%; 是; 8500; 有组织; 0.042; 0.00036; 0.0017. 建设项目无组织废气产生及排放情况见表4-4。 表4-4 建设项目无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.0004; 0.0019. 本项目大气污染物排放量详见下表。 表4-5 建设项目废气污染物排放情况一览表 序号; 污染物名称; 排放量t/a. 1; 非甲烷总烃; 0.0036. （5）大气污染源监测计划 建设项目应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-6。 表4-6 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; P1排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 非甲烷总烃; 每年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内一车间外、二车间外; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （6）大气环境影响分析结论 经污染治理措施处理后，本项目排放的注塑废气中非甲烷总烃经集气罩收集活性炭吸附后，其排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值；厂界处无组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值。 综上所述，建设项目大气污染物均可达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 （1）废水排放情况 本项目外排废水主要为生活污水，具体去向如下： 表4-7 废水排放情况一览表 序号; 产生工序; 排放方式; 废水类型; 产生量t/a; 主要污染因子; 污水去向. 1; 生活用水; 间歇; 生活污水; 960; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 生活污水经市政管网排入长春市南部污水处理厂. 废水污染源强核算结果及相关参数见表4-8。 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 废水量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a. 960; COD; 400; 0.384; 960; 400; 0.384. BOD5; 250; 0.24; 250; 0.24. SS; 400; 0.384; 400; 0.384. 氨氮; 30; 0.029; 30; 0.029. （2）依托污水处理设施的环境可行性分析 本项目废水水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，经市政管网排入长春市南部污水处理厂处理。 长春市南部污水处理厂位于长春市高新区飞跃路2288号（飞跃路与开运街交汇处东南侧），处理规模15万t/d，服务范围为北至开运街、南至蔚山路、硅谷大街、锦湖大路、西至超越大街、东至高新区边界，占地20.88公顷，于2007年5月开工建设，2008年底通水正式运行，采用前置反硝化A/A/O法，中水回用处理工程采用斜板沉淀池+V型滤池工艺，处理规模为5万t/d。 2020年3月南部污水处理厂开展日处理污水15万吨提标改造工程。提标改造工程采用改良AAO工艺+MBBR填料，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）（DB11/890-2002）总新（改、扩）建城镇污水处理厂B标准。2020年6月开展南部污水处理厂扩建工程，项目扩建规模10万t/d，扩建后南部污水处理厂的处理规模增大，服务范围不发生变化。扩建工程采用MBR+臭氧氧化工艺。南部污水处理厂预计2022年底完成提标改造和扩建，污水处理规模将达到25万t/d，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）（DB11/890-2002）总新（改、扩）建城镇污水处理厂B标准后，排入永春河，经新凯河最终汇入伊通河。 由于受汇水区域内部分管网雨污不分流现象影响，雨季会产生溢流现象。为解决此问题，长春城投建设投资（集团）有限公司已经投资建设应急污水处理设施（处理规模为6万m2/d），处理工艺采用磁混凝沉淀，现作为南部污水处理厂应急处理设施已投入使用。待南部污水处理扩建完成，区域污水能够得到妥善出来后，该应急污水处理厂将进行拆除。 根据以上内容可知，扩建后的长春市南部污水处理厂的处理余量较大，可以满足本项目废水排放需要，且其进水指标可以满足项目排水需要，因此，本项目废水依托长春市南部污水处理厂是可行的。 3、噪声 （1）噪声源强及治理设施情况 本项目主要噪声源主要为注塑机、超声波焊接机、空压机等生产设备，以及空压机、环保设施风机等，单台噪声设备源强为70~90dB(A)，环保设施风机位于车间外部，其余设备均位于车间内部。本项目通过合理平面布置，选用低噪声设备、采用墙体隔声、设备基础减振、距离衰减等措施，降低对环境的噪声影响，设备噪声情况见下表。 表4-9 生产设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 叠加后源强; 位置; 降噪措施; 降噪效果. 1; 注塑机; 50; 70; 87; 车间内; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声; 降噪15dB(A). 2; 超声波焊接机; 20; 70; 83; 降噪15dB(A). 3; 折弯机; 20; 70; 83; 降噪15dB(A). 4; 空压机; 1; 85; 85; 降噪15dB(A). 5; P1排气筒风机; 1; 90; 90; 车间外; 选用低噪声设备、基础减震、隔声罩等措施; 降噪15dB(A). （2）预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①点源传播衰减模式： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中：Lp—距声源rm 处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0m 处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 ②多声源在某一点的影响叠加模式： Lpj=10lgi=1n100.1Li 式中: Lpj—j 点处的总声压级，dB（A）； n—噪声源个数。 预测过程中，根据实际情况，预测项目各种噪声对外界影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A），在本次预测中，只考虑建筑物的隔声、树木的隔声和声级距离衰减，故取ΔL为20dB（A）。 ③预测结果及评价 根据预测模式及噪声源强参数及各噪声源距厂界的距离见下表，预测噪声源对厂界的影响，具体结果见下表。 表4-10 拟建项目噪声源叠加厂界达标预测 厂界位置; 噪声源; 数量（台）; 叠加后源强dB(A); 距厂界距离m; 隔声量dB(A); 叠加后贡献值dB(A); 背景值dB(A)注; 预测值dB(A); 执行标准; 是否达标. 东 厂 界; 注塑机; 50; 87; 38; 15; 48; 昼间55.6 夜间 41.1; 昼间 56 夜间 49; 3类 昼间 65 夜间 55; 是. 超声波焊接机; 20; 83; 57; 15. 折弯机; 20; 83; 66; 15. 空压机; 1; 85; 30; 15. P1排气筒风机; 1; 90; 27; 15. 南 厂 界; 注塑机; 50; 87; 60; 15; 45; 昼间54.7 夜间 40.5; 昼间 55 夜间 46; 3类 昼间 65 夜间 55; 是. 超声波焊接机; 20; 83; 47; 15. 折弯机; 20; 83; 35; 15. 空压机; 1; 85; 33; 15. P1排气筒风机; 1; 90; 63; 15. 西 厂 界; 注塑机; 50; 87; 37; 15; 46; 昼间59.1 夜间 41.5; 昼间 59 夜间 47; 3类 昼间 65 夜间 55; 是. 超声波焊接机; 20; 83; 28; 15. 折弯机; 20; 83; 24; 15. 空压机; 1; 85; 63; 15. P1排气筒风机; 1; 90; 65; 15. 北 厂 界; 注塑机; 50; 87; 20; 15; 50; 昼间55.9 夜间 40.8; 昼间 57 夜间 51; 3类 昼间 65 夜间 55; 是. 超声波焊接机; 20; 83; 46; 15. 折弯机; 20; 83; 55; 15. 空压机; 1; 85; 54; 15. P1排气筒风机; 1; 90; 26; 15. 注：因监测日期较近，验收时厂界处噪声值作为本项目声环境背景值 （3）噪声防治措施 本项目采取的主要噪声防治措施为： 1）从设备选型方面，选用性能优良、运行噪声小的设备，同时在设备安装过程中作必要的基础隔振处理，借助建筑物的遮挡及距离衰减作用减轻对环境的影响。 2）振动大的设备采用厂房隔音，并设减震底座；车间外环保设施风机采用基础减振，必要时安装隔声罩。 3）加强设备维护、保养，长时间使用后要定期更换易产生较大振动的机器元件。本项目采取的噪声防治措施，是根据噪声源—传播—易感人群的噪声作用机理为依据，分别从源头、传播等环节进行噪声防治的，上述措施是可行的，也是可靠的。 经采取措施后，项目生产运营过程中对厂界噪声的影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目昼间、夜间噪声均可实现厂界达标排放，不会产生扰民现象。 （4）噪声监测计划 表4-11 噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 实施单位. 厂界噪声监测; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每季度1次，昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 委托有资质单位. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要包括生产过程中产生的废包装物、废试剂瓶（模具清洗剂）、废包装桶（脱模剂）、废活性炭、不合格品及生活垃圾。本项目产生的固体废物分类汇总见下表。 表4-12 固体废物汇总及性质鉴别一览表 固废名称; 废物类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危废特性; 污染 防治措施. 废活性炭; 危险废物; HW49900-039-49; 8; 废气治理设施; 固; 有机物; 有机物; 6个月; T; 委托具有相应资质的危废处理单位进行处理处置. 废试剂瓶（模具清洗剂; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.5; 物料消耗; 固; 模具清洗剂; 模具清洗剂; 每天; T/In. 废包装桶（脱模剂）; 危险废物; HW49 900-041-49; 1.5; 物料消耗; 固; 发泡料、脱模剂; 发泡料、脱模剂; 每天; T/In. 不合格 品; 一般固废; /; 0.5; 不合格品; 固; 内饰件等; /; 每天; /; 外售 物资 回收 部门. 废包装物; 一般固废; /; 10; 零件等废包装物; 固; /; /; 每天; /. 生活垃圾; 一般废物; /; 22.5; /; 固; /; /; 每天; /; 委托环卫部门清运. （2）固体废物管理措施 1）一般固废 本项目在厂区东侧设有1座一般固废暂存间，面积约30m2，用于暂存一般固体废物，可容纳本项目产生的一般固废。。本项目一般固体废物暂存间其相关设计及管理方式如下所示：①一般固废暂存间采用地面硬化处理，设置强排风系统。②各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内专设区域。③贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。④一般工业固体废物暂存间禁止危险废物和生活垃圾混入。⑤应建立档案制度，将一般工业固体废物的种类和数量以及维护信息，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。综上，该一般固废暂存间符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目各类废物可分类收集、定点堆放在 厂区内专设区域，同时定期外运处理，部分作为物资回收再利用，不会对环境造成二次污染。 2）危险废物 ①危险废物暂存场所管理要求 项目已设置1座危废暂存间，建筑面积15m2，位于厂区西侧，可容纳本项目产生的危险废物。危废间地面应采用2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚的具有其他同等防渗效力的人工材料进行铺设，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。危废暂存间内应设有安全照明设施和观察窗口，存放危废容器的地方无裂缝，满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防风、防晒功能，应有专人看管，并设有警示标志，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 项目危废暂存周期不超过半年，拟设置的危废暂存间能够满足项目危废暂存要求。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。 表4-13 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危废 类别; 危废代码; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 3; 6个月. 2; 废试剂瓶（模具清洗剂）; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5; 3个月. 3; 废包装桶（脱模剂）; HW49; 900-041-49; 托盘; 1.5; 3个月. 5、环境风险 （1）风险调查 建设项目涉及危险物质及数量见表4-14。 表4-14 建设项目涉及物质及数量 序号; 名称; 年用量t; 储存方式; 最大储存量t; 存储位置. 1; 模具清洗剂; 2.25; 450ml/桶; 0.0405; 仓储区. 表4-15 本项目危险物特性及Q值 名称; 风险物质名称; 最大存在量t; 临界量t; Q值. 模具清洗剂; 甲苯20%; 0.0021; 10; 0.00021. 丙丁烷30%; 0.01215; 10; 0.001215. 二氯乙烷20%; 0.0021; 7.5; 0.00028. 丙酮5%; 0.002025; 10; 0.0002025. 己烷10%; 0.00405; 10; 0.000405. 酒精5%; 0.002025; 500; 0.00000405. 根据上表可知，Q值为0.0023，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，无需设置环境风险专项评价。环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为模具清洗剂，遇明火、热源等则可能发生火灾、甚至爆炸事故，燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；火灾等事故，消防废水如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目车间采取防渗措施后，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 （3）风险防范措施 ①生产车间风险防范措施 a.具有良好的通风设施的要求，排风系统需安装防火阀。 b.所有材料均选用不燃和阻燃材料。 ②贮运工程风险防范措施 a.危废放置区设置可燃气体报警器，事故抽风系统，设置可燃气体报警器。 配置报警系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散点。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ③制定突发环境事件应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，公司应尽快编制突发环境事件应急预案，并报相应部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1排气筒 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂界外 | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS pH | 生活污水经市政管网排入长春市南部污水处理厂 | GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声级 | 选用低噪声设备并加强管理和维护、加强隔声、合理布局 | GB12384-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物包括废活性炭、废试剂瓶（模具清洗剂）、废包装桶（脱模剂）暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。一般固废包括不合格品、废包装物外售物资回收部门，生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内危废暂存间做好日常管理，防止发生泄漏事故。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间风险防范措施 a.具有良好的通风设施的要求，排风系统需安装防火阀。 b.所有材料均选用不燃和阻燃材料。 ②贮运工程风险防范措施 a.危废放置区设置可燃气体报警器，事故抽风系统，设置可燃气体报警器。配置报警系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散点。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ③制定突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 取得环评批复后，企业应按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的要求重新登记排污许可证，并在今后的日常管理中进行自行监测、执行报告与台账的填报。项目建成后进行自主验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合长春市规划要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，本项目基本可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.09 | / | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0936 | 0.0036 |
| 废水 | COD | 0.16 | / | 0 | 0.384 | 0 | 0.544 | 0.384 |
|  | BOD5 | 0.041 | / | 0 | 0.24 | 0 | 0.281 | 0.24 |
|  | SS | 0.112 | / | 0 | 0.384 | 0 | 0.496 | 0.384 |
|  | 氨氮 | 0.013 | / | 0 | 0.029 | 0 | 0.042 | 0.029 |
| 一般工业固体废物 | 包装废物 | 1 | / | 0 | 10 | 0 | 11 | 10 |
|  | 不合格品 | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 危险 废物 | 废活性炭 | 13.59 | / | 0 | 8 | 0 | 21.59 | 8 |
|  | 废试剂瓶 | 3 | / | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.5 |
|  | 废包装桶 | 0 | / | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①