- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：众合天诚细胞生物科技（吉林）有限公司

建设项目

建设单位（盖章）：众合天诚细胞生物科技（吉林）有限公司

编制日期：  二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 众合天诚细胞生物科技（吉林）有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 耿娜 | 联系方式 | 13104314398 |
| 建设地点 | 吉林省（自治区） 长春 市 高新 县（区） 超群街以西高新越达科技产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 43 度 47分 50.02 秒， 125 度 14 分 38.67秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98 专业实验室、研发（试验） 基地中的其他（不产生实验 废气、废水、危险废物的除 外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2333.57 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编》，（2018-2030）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）（部 分区域）环境影响报告书》 审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅关于《长春高新技术产业开 发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书审查意见的函》（吉环函[2019]556 号）。 文件名称：《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅关于《长春高新技术产业开 发区区域规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]44号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据规划，规划区范围：长春高新技术产业开发区四至范围为西起长 沈铁路，与长春汽车产业开发区比邻，东至卫明街，并与南关区隔永春河相望，北起电台街、卫星路，南与永春镇接壤，辖区总用地面积为51.93km2，规划总建设用地面积约46.35km2。 长春高新区确定的开发区产业定位为：长春高新技术产业开发区形成 以汽车及零部件产业、生物与医药产业、光电子与信息产业、电气机械与设备制造业、软件及服务外包产业、动漫及相关产业、现代服务产业、先进装备制造业为主的八大产业类型。 本项目为生物与医药行业，因此，本项目符合生物与医药产业定位，本项目选址符合该地区规划。 2、规划环境影响评价符合性分析 本项目位于“长春高新技术产业开发区分区规划”中，目前开发区已 取得区域环境影响评价报告书批复（吉环函[2019]556 号）。 禁止入区企业的条件主要包括： (1) 禁止引进不符合高新区主导产业定位项目； (2) 禁止引进不符合国家产业政策和工商投资名录中明令禁止的项目； (3) 禁止引进技术装备落后、清洁生产水平低、高物耗、高能耗和高污染的项目； (4) 禁止引进排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体及工艺尾气通过治理难以达标排放的项目； (5) 禁止引进废水中含有难降解的有机物、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目。 本项目不符合规划环评中禁止入区的行业条件，因此，项目符合长春市高新区规划环评要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性： 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号)指出：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价(以下简称环评)管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制(以下简称“三挂钩”机制)，更好地发挥环评制度丛源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线：本项目位于长春市高新区超群街以西高新越达科技产业园，所在区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及其他生态功能重要区和生态环境敏感区，项目不涉及生态红线区，因此，项目符合生态红线相关要求。 （2）环境质量底线：本项目选址区域为环境空气功能区二类区，区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准) (GB3095-2012)二级标准要求；声环境质量目标为《声环境质量标准)(GB3096-2008)中3类标准要求，项目污染物实现达标排放，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线：长春市高新区的供水、供热及排水设施已建成，满足本项目依托需求， 本项目不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单：本项目不属于高新区规定的环境准入负面清单；不属于高新区规划中 规定“限制及禁止发展的项目类别”，因此，本项目符合国家和地方产业政 策要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于工程和技术研究和试验发展类项目，属于《产业结构调整 指导目录(2019 年本)》(2019 年国家发展和改革委令第 29 号公布，2020.1. 1 施行)中鼓励类项目(三十一、科技服务业中第 6 条分析、试验、测试以及相 关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等 设计服务)。 3、选址合理性分析 本项目位于长春市高新区超群街以西高新越达科技产业园，项目西侧为空地，其余三侧均为产业园内其他企业办公楼。项目所在区域不属于集中"自然保护区"、"风景 名胜区"、"世界文化和自然遗产地"、"饮用水水源保护区"等需要特殊保护 区域，因此项目选址合理 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程组成 本项目占地面积700m2，建筑面积2333.57平方米（四层）。建设生物实验 室，用于干细胞的研发。本项目不涉及P3、P4 生物安全实验室，不涉及转基因内容、不涉及医学检测。项目检测样本主要为毛囊组织、表皮组织及牙髓组织，样本主要由企业内部员工提供。目前处于研发阶段，企业主要进行细胞的提取及扩增培养（包括人体毛囊、表皮、牙髓等），培养后委托第三方检测。本项目组成情况详见下表1。 表1 主要项目组成情况一览表 项目组成; 内容. 主体工程; 实验室及技术办公室; 位于二层，总建筑面积700m2. 辅助工程; 办公室; 位于三层，建筑面积700m2. 会议室; 位于四层，建筑面积233.57m2. 展厅; 位于一层，总建筑面积700m2. 公用工程; 供水; 本项目供水由市政管网供给. 排水; 生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水及锅炉排污水经市政污水管网进入长春市南部污水处理厂进行处理后达标排放。. 供热; 冬季取暖采用1台0.5t/h全预混冷凝式模块炉. 供电; 当地电网. 环保 工程; 废水; 生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水及锅炉排污水经市政污水管网进入长春市南部污水处理厂进行处理后达标排放. 废气; 生物安全柜自带HEPA过滤器处理后车间内排放。. 噪声; 采取隔音、减震等措施. 固废; 生活垃圾、一次性口罩、手套委托市政环卫部门处理；废石英砂、废活性炭厂家回收；废实验容器、废实验器皿、废玻片、废注射器、实验废液及生物安全柜废滤芯集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理。. 2、主要设备 表2 主要设备一览表 序号; - 名称; - 数量（台/套）; - 型号. 1; CO2培养箱; 2; BB150. 2; 医用低温保存箱; 2; PW-25L92. 3; 气浴恒温振荡器; 1; THZ—92A. 4; 生物安全柜; 2; 1300. 5; 显微镜; 1; EP50. 6; 4度冰箱; 1; HYC-310S. 7; 电子分析天平; 1; FA2004. 8; 电热恒温水浴锅; 2; HHSll-1. 9; 离心机; 2; SorvallST16. 10; 全预混冷凝式模块炉; 1; LN1GBQ360，额定热输入360KW（0.5t/h）. 水浴锅工作原理：恒温水浴锅内水平放置不锈钢管状加热器，水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈，可适应不同口径的烧瓶。水浴锅左侧有放水管，恒温水浴锅右侧是电气箱，电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了优质电子元件，控温灵敏、性能可靠、使用方便。其工作原理：Cu50传感器将水槽内水的温度转换为电阻值，经过集成放大器的放大、比较后，输出控制信号，有效地控制电加热管的平均加热功率，使水槽内的水保持恒温。 全预混冷凝式模块炉又称“冷凝燃气模块锅炉”，通过一定的装置将锅炉燃烧后排放的热烟气(一般在140℃左右)中的能量进行回收，经回收后的排烟温度只有60℃左右，这样热效率大概提高了10%左右，自然就节约了大约10%的燃气， 同时在能量回收过程中，还能够降低有害气体的排放，减少环境污染。 3、项目原辅材料 本项目主要原辅材料详见下表。 - 表3 主要原辅材料一览表 - 序号; - 原辅材料名称; - 年使用量; - 规格/单位. - 1; 生理盐水; 100瓶; 100ml. - 2; 庆大霉素; 20支; 2ml. - 3; 无血清培养基; 20瓶; 500ml. - 4; 血清替代品; 2瓶; 500ml. - 5; DMEM（一种含各种氨基酸和葡萄糖的培养基）; 2瓶; 500ml. - 6; 胰蛋白酶; 2瓶; 500ml. - 7; 红细胞裂解液; 1瓶; 100ml. - 8; 酒精; 360瓶; 500ml. - 9; 天然气; 13794; 立方米. 表4 燃料成分表 名称; 丁烷; 甲烷; 乙烷; 丙烷; CO2; 热值. 含量; 0.02%; 89.9%; 1.25%; 0.1%; 3.13%; 34.4MJ/m3. - 4、给排水 （一）给水 本项目用水由市政供水管网统一供给，可满足用水需求。 - 该项目检测过程中所有与样本接触的均为一次性消耗材料，所用实验设备不能用水清洗，本实验室项目均在无尘实验室进行，设备及工作台采用酒精进行清洗、擦拭，因此不存在清洗用水。 - 项目用水包括生活用水、水浴锅加热用水、纯水制备用水、实验用水及锅炉补水，用水总量为1.052t/d，260.896t/a。 - 生活用水：本项日劳动定员20人，不设置食堂，生活用水按50L/人.d计，生活用水量约1t/d，248t/a。 - 水浴锅加热用水：本项目部分冷冻试剂利用水浴锅进行加热，水浴锅加热不与实验物料直接接触，水浴锅加热用水量约为0.005t/d，1.24t/a。 - 纯水制备用水：本项目实验过程中培养基配置等采用纯水，纯水采用双膜反渗透纯水设备制备。用水约为0.03t/d，7.44t/a，纯水制备效率以70％计，则纯水制备用水量为0.043 t/d，10.66t/a。 锅炉用水：本项目锅炉用水量较小，不涉及锅炉软化水制备，锅炉补水量为0.004t/d，0.48t/a。 - (二)排水 - 本项目产生的废水包括生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水及锅炉排污水。 - 生活污水：项目生活用水量约1t/d，248t/a。产污系数以80％计，则生活污水产生量为0.8t/d，198.4t/a。 - 水浴锅加热废水：水浴锅加热用水量约为0.005t/d，1.24t/a。产污系数以80％计，则水浴锅加热废水产生量为0.004t/d，0.992t/a。 - 纯水制备废水：纯水制备采用RO反渗透原理，废水属于清净下水，产生量约为0.013 t/d，3.224t/a。 - 锅炉排污水：锅炉定期排水量为0.0032t/d，0.384t/a。锅炉定期排水为清净下水，可随生活污水一起排入市政管网。 - 实验废液产生量为0.003 t/d，0.744t/a。经企业集中收集后暂存危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 - 项目生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水及锅炉排污水经市政污水管网进入长春市南部污水处理厂进行处理后达标排放。 - 附图1 项目水平衡图 单位：t/d - 5、劳动定员及工作制度 本项目共有职工20人，年工作248天，每天1班，每班8小时。 - 6、厂区平面布置 项目整体为一栋四层建筑，一楼为展厅，二楼为实验室及技术办公室，三楼为办公区，四楼为会议室。平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 项目检测样本主要为毛囊组织、表皮组织及牙髓组织，样本主要由企业内部员工提供。目前处于研发阶段。主要实验流程如下： 需要检测的样本收集后，采用剪刀、镊子等工具进行细胞提取，提取工序不涉及试剂等使用。 按照设计需求，配置扩增培养所需培养基，提取的细胞置于平皿内，将平皿置于培养箱中扩增培养。此过程利用酒精对工作台面进行消毒。部分培养好的细胞需进行离心分离，取上清液。 培养好的细胞或上清液委托第三方检测机构进行检测，根据检测结果进行实验方案的调整。 项目实验所用试剂部分为冷冻保存，使用时需采用水浴锅进行融化解冻。实验试剂不涉及酸碱液。 工艺流程及产排污节点图见图2。 废气 废气 样本收集 制备提取 扩增培养 外委检测 离心分离 培养基配置 废液 废气 图2 工艺流程及产排污节点图 2、主要污染工序 （1）废水污染源 - 本项目产生的废水包括生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水。 - 生活污水：项目生活用水量约1t/d，248t/a。产污系数以80％计，则生活污水产生量为0.8t/d，198.4t/a。 - 水浴锅加热废水：水浴锅加热用水量约为0.005t/d，1.24t/a。产污系数以80％计，则水浴锅加热废水产生量为0.004t/d，0.992t/a。 - 纯水制备废水：纯水制备采用RO反渗透原理，废水属于清净下水，产生量约为0.013 t/d，3.224t/a。 - 锅炉排污水：锅炉定期排水量为0.0032t/d，0.384t/a。锅炉定期排水为清净下水，可随生活污水一起排入市政管网。 - 实验废液产生量为0.003 t/d，0.744t/a。经企业集中收集后暂存危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 - 项目生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水及锅炉排污水经市政污水管网进入长春市南部污水处理厂进行处理后达标排放。 - 废气污染源 ① 实验室废气 项目细胞提取、培养基配置前采用乙醇对部分实验设施及工作台进行消毒，乙醇挥发产生少量废气，主要污染物为醇类挥发性气体，因醇类挥发性气体无具体排放标准，故参照执行非甲烷总烃的排放标准，以非甲烷总烃计。项目实验过程中乙醇用量为0.18t/a，项目使用乙醇消毒均在生物安全柜中进行。生物安全柜的排气和进气口均配有高效粒子过滤器（HEPA）。 生物安全柜相对于房间为负压状态，废气通过生物安全柜自带的高效粒子过滤器（HEPA）过滤后排至室内。生物安全柜风量2000m3/h，工作时间992h/a。本项目生物安全柜自带的高效粒子过滤器（HEPA），对粒径大于等于0.3 微米的粒子的捕集效率在99%以上，则处理后废气排放量为0.0018t/a，排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.91mg/m3。 可以保证其排出的气体达标排放。为保障净化效率，高效粒子过滤器定期由生物安全柜生产厂家进行更换滤芯，产生的生物安全柜废滤芯委托有资质单位处理，不外排。经此措施后对周围环境影响较小。 - 本项目实验室废气产生与排放情况详见下表： 表5本项目废气产生与排放一览表 废气; 工序; 产生量; 排放量; 排放速率kg/h; 处理措施. 醇类挥发性气体; 细胞提取、培养基配置; 非甲烷总烃：0.18t/a 90.73mg/m3; 非甲烷总烃：0.0018t/a 0.91mg/m3; 非甲烷总烃 0.0018; 生物安全柜自带HEPA过滤器. ② 燃气锅炉废气 - 项目运营期天然气用量为13794m3/a。年运行120天，每天平均3小时。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）燃气锅炉颗粒物排放量按照指南5.2类比法、5.4产污系数法计算，本项目采用产污系数法核算，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》无颗粒物产污系数，故天然气燃烧产生含颗粒物排放量的计算参考《环境保护实用统计手册》，燃烧10000m3的天然气，产生2.4kg的烟尘，则烟尘产生量为0.003t/a；废气量、氮氧化物和二氧化硫排放量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》式（5）和（7）计算，根据锅炉厂家提供资料，锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度为75mg/m3；天然气中总硫含量参考GB17820-2012《天然气》中二类气总硫含量200mg/m3（以硫计），计算NOX、SO2年排放量分别为0.014t，0.004t。公式如下： - 表6 污染物产排污系数一览表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; m3/104m3-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. - 表7 锅炉污染物排放情况 污染物; 小时产生量 （kg/h）; 小时排放量 （kg/h）; 年排放量; 废气排放量; 排放浓度; 处理措施. （t/a）; （m3/a）; （mg/m3）; ——. 燃气 锅炉; 烟尘; 0.008; 0.008; 0.003; 18.80万; 15.96; ——. SO2; 0.011; 0.011; 0.004; 21.28; ——. NOx; 0.039; 0.039; 0.014; 74.47. 根据以上计算可知，本项目废气中主要污染物SO2、NOX和烟尘的排放量分别为0.004t/a、0.014t/a、0.003t/a；浓度分别为21.28mg/m3、74.47mg/m3、15.19mg/m3，所排大气污染物浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。 本项目建筑物高12m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，锅炉烟囱应高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上排放，本项目锅炉燃料为清洁能源，经综合分析本项目烟气经15m高排气筒排放。 （3）噪声污染源 本项目噪声主要来源于设备生产过程中产生的噪声，所用设备噪声级如下表8所示。 - 表8 声源平均噪声级 单位dB(A) 序号; 噪声源; 源强dB（A）; 数量; 叠加源强; 产生位置. 1; - 生物安全柜; 75; 2; 85.59; 实验室. 2; - 离心机; 80; 2. 3; - 水泵; 80; 1; 锅炉房. - 固体废物污染源 本项目固废主要是实验室运营过程中产生的废实验容器、废实验器皿、废玻片、废注射器、实验废液、生物安全柜废滤芯、一次性口罩、手套以及生活过程中产生的生活垃圾。 1、一次性口罩、手套：项目在运营期间会产生一次性手套、口罩等一般固废，产生量为0.003t/a，集中收集后由环卫部门定期清运处理。 2、废实验容器、废实验器皿：项目运营期间产生废实验容器、废实验器皿，产生量为0.1t/a，废实验容器、废实验器皿属于危险废物HW01，废物代码(841-001-01)，经企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。 3、废玻片、废注射器：项目运营期间，显微镜使用过程中产生废玻片，转移培养基等物质过程中产生废注射器，废玻片及废注射器产生量为0.001t，废注射器属于危险废物HW01，废物代码(841-001-01)，废玻片属于危险废物HW01，废物代码（841-002-01)，经企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。 4、实验废液：离心分离工序产生实验废液，产生量为0.003t/a，实验废液属于危险废物HW01，废物代码(841-001-01)，经企业集中收集后暂存厂区危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行处理。 5、生物安全柜废滤芯：生物安全柜滤芯需定期更换，产生量约为0.001t/a，属于危险废物HW49，废物代码(900-001-49)，经企业集中收集后暂存厂区危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行处理。 6、生活垃圾：项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，产生量为2.48t/a，生活垃圾收集后由环卫部门集中清运。 7、反渗透纯水设备产生的废石英砂、废活性炭 反渗透纯水设备产生的废石英砂、废活性炭产生量约为0.1t/a，由厂家定期回收。 产生情况详见下表： 表9 本项目固体废弃物产生量一览表 序号; 污染物; 产生量t/a; 固废种类. 1; 生活垃圾; 2.48; 一般固废. 2; 一次性口罩、手套; 0.003; 一般固废. 3; 废石英砂、废活性炭; 0.1; 一般固废. 4; 废实验容器、废实验器皿; 0.1; 危险废物. 5; 废玻片、废注射器; 0.001. 6; 实验废液; 0.003. 7; 生物安全柜废滤芯; 0.001. 合计（约）; 2.688; --. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 （1）环境空气常规因子质量现状调查及区域质量达标情况 常规监测因子为SO2、NO2、CO、O3、PM10及PM2.5。本次环境空气常规因子环境质量现状调查监测数据引自吉林省生态环境厅2021年6月4日公布的《吉林省2020年环境质量状况公报》中长春市的环境空气质量主要污染物年均浓度数据，其中CO为95百分位浓度，O3为90百分位浓度。具体数值详见下表。 表10 区域质量达标情况评价结果一览表 根据上述评价结果，本项目所在区域各环境空气常规因子中PM10、SO2、NO2的年均浓度、CO 95百分位数24h平均质量浓度、O3 90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM2.5年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 本项目所在区域为环境空气不达标区。 区域空气改善计划 长春市人民政府印发了《2017年大气污染防治行动计划实施方案》(长府发【2017】5号)，方案中明确提出13项重点工作任务，全面打响“蓝天保卫战”。具体工作任务如下:1、加快能源结构调整2、加强燃煤锅炉整治3、着力提升用煤质量4、调整优化产业结构5、工业企业达标治理6、严控扬尘污染7、强化机动车污染防控8、深化挥发性有机物治理9、防止秸秆焚烧污染10、推进城市及周边绿化11、提高科技创新能力12、有效应对重污染天气13、加强环境监管能力建设。对长春市环境空气质量现状进行改善。 为深入贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发（2018）22号)，加快改善全省环境空气质量，坚决打蓝天保卫战，吉林省人民政府印发了《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(吉政发(2018)15号文件:吉林省生态环境保护工作领导小组印发《关于印发吉林省2019年打赢贏蓝天保卫战“一微克”行动计划的通知》，吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案(吉政办发(2021)10号) 目前，吉林省市均在积极落实上述方案，全省环境空气质量明显改善。 ⑵其他污染物 为了解区域非甲烷总烃的环境质量状况，本项目引用《长春金赛药业创新路实验室建设项目》委托吉林省众鑫工程技术咨询有限公司在创新路实验室厂区和倚澜观邸·二期小区监测点位的监测数据。 监测点位距离本项目2.5km，位于本项目西北侧，引用数据监测至今区域内并无重大项目开发建设，区域环境也并未发生较大变化， 且上述引用数据距今均不超过国家规定的3 年时效，因此，本次引用数据具有一定有效性。 ①监测点位 在评价区域内共布设2 个监测点位A1、A2，监测点位名称及位置见表11。 表11 环境空气监测点位布设情况 ②监测项目 监测项目为非甲烷总烃。 ③监测时间及频次 A1-A2 监测点：2020.6.9~2020.6.15，连续七天。 一次值、日均浓度值、24 小时平均浓度监测值应符合GB3095-2012 对数据的有效性规定。 ④监测单位 监测单位：吉林省众鑫工程技术咨询有限公司。 ⑤评价标准 根据当地环境空气质量功能区分类，本项目区域属二类区，非甲烷总烃一次值标准根据《大气污染物综合排放标准详解》。 ⑥评价方法 采用单项标准指数法，同时计算污染物日均值超标率。公式如下： 式中：Ii—i种污染物的环境质量指数； Ci—i污染物的平均浓度值，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 日均浓度超标率即为日均浓度超标个数在总样品中所占的百分比。 ⑦监测结果与分析 特征污染物现状监测与评价统计结果详见表12。 表12 空气特征污染物现状监测结果统计及评价结果表 由表9可以看出，项目所在区域大气监测点非甲烷总烃满足《大气污染物排放标准详解》非甲烷总烃环境质量浓度限值。 2、地表水环境 本项目废水间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定间接排放建设项目评价等级为三级B，导则第6.6.3.1条规定水环境质量现状调查应根据不同评价等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查（其中三级B评价可不考虑评价时期）；导则第6.6.3.2条规定水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故本次水环境质量现状调查优先采用吉林省生态环境2021年06月28日发布的《2021年5月吉林省地表水国控断面水质月报》(吉林省环境监测中心站)中相关数据。本项目周围地表水体为新凯河。 2021年5月，111个国家地表水环境质量监测断面中，哈尔戈断面因道路阻断未采样，本月共评价了110个断面。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质断面33个，占30.0%；Ⅲ类48个，占43.6%；Ⅳ类15个，占13.6%；Ⅴ类8个，占7.3%；劣Ⅴ类6个，占5.5%。 同比上年，有25个断面水质好转，占22.7%；27个断面水质下降，占24.5%，51个断面无变化，占46.4%；环比上月，有26个断面水质好转，占23.6%；17个断面水质下降，占15.5%，63个断面无变化，占57.3%。具体情况见附表。 表13 长春市新凯河国控断面水质状况月报（2021年5月） 所属 城市; 江河 名称; 断面 名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同比. 长春市; 新凯河; 新凯河公主岭市; 劣V; 劣V; 劣V; →; →. 注：“/”表示未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。 从监测结果看，新凯河的水质与上年度相比无明显变化，仍为劣V类水质。新凯河超标原因一是由于历史原因，新凯河水质污染严重，治理需要过程；二是新凯河沿岸乡镇排放的工业废水和生活污水给新凯河带来了一定程度的污染，三是由于新凯河流量小，受到污染后，水体自净能力很差。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测环境保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表：本项目为实验室项目，不属于“P3、P4 生物安全实验室；转基因实验室”，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》要求，本项目属于“V社会57 事业与服务业”中“专业实验室”中“其他类”报告表，属于Ⅳ类项目，根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018）》附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，为Ⅳ类，根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标。500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水敏感保护目标。项目边界500m范围内大气环境保护目标详见表14。 表14 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位及距离; 功能与规模; 功能级别. 大气环境; 益田硅谷公馆; 西侧200m; 居住约3000人; 《环境空气质量标准》（G3095－2012）二类区. 益田萃堤悦府; 西侧215m; 居住约4000人. 东师附小益田幼儿; 西侧294m; 教学约300人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 ① 实验室废气 项目实验工序乙醇挥发性有机废气无排放标准，故参照执行非甲烷总烃的排放标准。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；厂区内无组织非甲烷总烃还应同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，详排放标准详见表15、表16。 表15 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 无组织排放浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 表16 挥发性有机物无组织排放控制标准（摘录） 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. ② 锅炉烟气 锅炉烟气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），表3大气污染物特别排放限值详见表17。 表17 锅炉大气污染物排放浓度限值 （摘录） 单位：mg/m3 项目; 最高允许排放浓度 mg/m3. 污染物名称; 颗粒物; SO2; NOx; 汞及其化合物; 烟气黑度. 排放浓度值; 20; 50; 150; -; ≤1. 2、噪声 本项目营运期设备噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，详见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. 3、废水 本项目废水经城市污水管网排入长春市南部污水处理厂。根据《污水综合排放标准》GB8978-1996中第4.1.3条：排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级排放标准，故本项目生活污水排放应执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准。标准限值如下表。 表19 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH除外 序号; 污染物; 标准限值; 标 准. 1; pH; 6-9; GB8978-1996 《污水综合排放标准》. 2; SS; 400. 3; BOD5; 300. 4; COD; 500. 5; 氨氮; -. 6; 动植物油; 100. 4、固废 （1）一般固体废物执行 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》中有关规定要求。 （2）危险废物暂时贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第 43 号）中有关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水直接排入长春市南部污水处理厂，因此无需对COD、NH3-N的排放量进行控制。 项目冬季采暖采用1台0.5t/h全预混冷凝式模块炉；天然气年使用量为1.3794 万Nm3，经计算天然气锅炉烟气二氧化硫年排放量为0.004t，氮氧化物年排放量为0.014t，颗粒物年排放量为0.003t。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中4.5.2.4排放口类型：锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14 兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口；单台出力10吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14 兆瓦）以下锅炉排 污单位的所有有组织排放口为一般排放口。 本项目冬季采暖采用1台0.5t/h全预混冷凝式模块炉，符合“单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下”，为一般排放口。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》中“一、对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理”的规定：执行其他行业排放管理的建设项目包括处重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。本 项目属于“执行其他行业排放管理的建设项目”。 根据“二、规范建设项目污染物排放总量审核要求”中“（三） 其他行业 主要污染物总量审核管理：其他行业主要污染物总量审核管理 其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。” 综上分析，本项目无需进行总量审核。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目只涉及设备安装，不涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 ① 实验室废气 项目细胞提取、培养基配置前采用乙醇对部分实验设施及工作台进行消毒，乙醇挥发产生少量废气，主要污染物为醇类挥发性气体，因醇类挥发性气体无具体排放标准，故参照执行非甲烷总烃的排放标准，以非甲烷总烃计。项目实验过程中乙醇用量为0.18t/a，项目使用乙醇消毒均在生物安全柜中进行。生物安全柜的排气和进气口均配有高效粒子过滤器（HEPA）。 生物安全柜相对于房间为负压状态，废气通过生物安全柜自带的高效粒子过滤器（HEPA）过滤后排至室内。生物安全柜风量2000m3/h，工作时间992h/a。本项目生物安全柜自带的高效粒子过滤器（HEPA），对粒径大于等于0.3 微米的粒子的捕集效率在99%以上，则处理后废气排放量为0.0018t/a，排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.91mg/m3。 可以保证其排出的气体达标排放。为保障净化效率，高效粒子过滤器定期由生物安全柜生产厂家进行更换滤芯，产生的生物安全柜废滤芯委托有资质单位处理，不外排。经此措施后对周围环境影响较小。 ② 燃气锅炉废气 项目运营期天然气用量为13794m3/a。年运行120天，每天平均3小时。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）燃气锅炉颗粒物排放量按照指南5.2类比法、5.4产污系数法计算，本项目采用产污系数法核算，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》无颗粒物产污系数，故天然气燃烧产生含颗粒物排放量的计算参考《环境保护实用统计手册》，燃烧10000m3的天然气，产生2.4kg的烟尘，则烟尘产生量为0.003t/a；废气量、氮氧化物和二氧化硫排放量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》式（5）和（7）计算，根据锅炉厂家提供资料，锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度为75mg/m3；天然气中总硫含量参考GB17820-2012《天然气》中二类气总硫含量200mg/m3（以硫计），计算NOX、SO2年排放量分别为0.014t，0.004t。 根据以上计算可知，本项目废气中主要污染物SO2、NOX和烟尘的排放量分别为0.004t/a、0.014t/a、0.003t/a；浓度分别为21.28mg/m3、74.47mg/m3、15.19mg/m3，所排大气污染物浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。 本项目建筑物高12m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，锅炉烟囱应高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上排放，本项目锅炉燃料为清洁能源，经综合分析本项目烟气经15m高排气筒排放。 表20 正常工况废气源强核算 生产线; 产污环节; 污染物; 污染物产生; 治理措施及效果; 是否可行性技术; 污染物排放; 排放形式; 排气筒编号. 废气产生量 （m³/h）; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m³）; 产生速率（kg/h）; 废气排放量 （m³/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）. 实验; 实验设施及工作台消毒; 非甲烷总烃; 2000; 0.18; 90.73; 0.18; 生物安全柜自带HEPA过滤器99%; 是; 2000; 0.0018; 0.91; 0.0018; 实验室内无组织排放; /. 供暖; 锅炉; 颗粒物; 522.2; 0.003; 15.19; 0.008; /; /; 522.2; 0.003; 15.19; 0.008; 15m 排气筒排放; DA001. 二氧化硫; 0.004; 21.28; 0.011; 0.004; 21.28; 0.011. 氮氧化物; 0.014; 74.47; 0.039; 0.014; 74.47; 0.039. - 废水 - 本项目产生的废水包括生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水。 - 生活污水：项目生活用水量约1t/d，248t/a。产污系数以80％计，则生活污水产生量为0.8t/d，198.4t/a。 - 水浴锅加热废水：水浴锅加热用水量约为0.005t/d，1.24t/a。产污系数以80％计，则水浴锅加热废水产生量为0.004t/d，0.992t/a。 - 纯水制备废水：纯水制备采用RO反渗透原理，废水属于清净下水，产生量约为0.013 t/d，3.224t/a。 - 锅炉排污水：锅炉定期排水量为0.0032t/d，0.384t/a。锅炉定期排水为清净下水，可随生活污水一起排入市政管网。 - 实验废液产生量为0.003 t/d，0.744t/a。经企业集中收集后暂存危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 - 项目生活污水、水浴锅加热废水、纯水制备废水经市政污水管网进入长春市南部污水处理厂进行处理后达标排放。 - ⑴源强及达标情况分析 表21废水源强核算表 - 产排污环节; - 污染物种类; - 污染物产生浓度（mg/L）; - 产生量（t/a）; - 排放浓度（mg/L）; - 排放量（t/a）; - 排放规律. - 混合废水; COD BOD5 SS 氨氮; 250 120 180 30; - 203; 250 120 180 - 30; - 203; - 间歇排放. 表22 废水排放口基本情况 - 排放口编号; - 排放口名称; - 污染物种类; - 排放口地理坐标; - 排放去向; - 排放标准. - 经度; - 纬度; - 名称; - 浓度限值. - DW001; - 生活污水排放口; COD BOD5 SS 氨氮; 125.243390; 43.797352; - 长春市南部污水处理厂; - GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准; - 500 - 300 - 400 - / - 100. （2）长春市南部污水处理厂依托可行性分析： 南部污水处理厂位于城区西南部，永春河下游，处理规模15万t/d，服务范 围为北至开运街、南至蔚山路、硅谷大街、锦湖大路、西至超越大街、东至高新 区边界。南部污水处理厂占地20.88公顷，于2007年5月开工建设，2008年底通水正式运行，采用前置反硝化A/A/0法，2009年8月通过“三同时”竣工验收： 中水回用处理工程采用斜板沉淀池+V型滤池工艺，处理规模为5万t/d，2010年12月中水回用处理工程通过“三同时”竣工验收，处理后废水回用于第三热电厂、商品混凝土厂家以及市容环卫部门。 2020年3月南部污水处理厂开展日处理污水15万吨提标改造工程。提标改造工程采用改良AAO工艺+MBBR填料，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(北京)(DB11/890-2002)新（改、扩）建城镇污水处理厂B标准。2020年6 月开展南部污水处理厂扩建工程，项目扩建规模10万t/，扩建后南部污水处理 厂的处理规模增大，服务范围不发生变化。扩建工程采用MBR+臭氧氧化工艺。南 部污水处理厂预计2022年底完成提标改造和扩建，污水处理规模将达到25万t/， 尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）(DB11/890-2002)新（改、 扩)建城镇污水处理厂B标准后，排入永春河，经新凯河最终汇入伊通河。 开发区部分区域产生的生产废水和生活污水分别排入区内现有的南部污水处理厂（设计处理规模为15万m3/d，基本满负荷运行，目前正在进行提标扩建，拟扩建至25万m3/d，预计2022年完成扩建)和临时建设的应急污水处理设施（设计处理规模为6万m3/d，目前处理量为3万m3/d-4万m3/d)处理后排入永春河。 本项目废水日排放量为 0.817t/d，仅占长春市南部污水处理厂处理规模的 0.00033%，在南部污水处理厂提标改造完成以前，废水可排入临时建设的应急污水处理设施（尚有剩余环境容量），且本项目废水满足 《污水综合排放标准》（GB8978-1996），污水中各污染物能够满足长春市南部污水处理厂进水指标要求，故本项目污水排入长春市南部污水处理厂可行。 本项目废水经处理后最终排入新开河，本项目废水排放量 203t/a，废水经处理后各污染物排放浓度及排放量均能达标排放，因此本项目废水排放对新开河水质影响甚微。 - 噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来源于设备生产过程中产生的噪声，所用设备噪声级如下表23所示。 - 表23 声源平均噪声级 单位dB(A) 序号; 噪声源; 源强dB（A）; 数量; 叠加源强; 产生位置; 降噪措施; 排放强度及持续时间. 1; - 生物安全柜; 75; 2; 84.19; 实验室; 各产噪设备上安装减震垫等基础及软连接，实验室墙体内装隔声吸声材料; 59.19 时间： 8:30-16:30. 2; - 离心机; 80; 2. 3; - 水泵; 80; 1; 锅炉房; 55 时间： 8:30-11:30. （2）噪声预测 ①预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： 点源传播衰减模式： LP=LP0-20Lg（r/r0）-ΔL 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 多声源在某一点的影响叠加模式： n LPj=101g（Σ100.1Li） i=1 式中：LPj—j点处的总声压级，dB（A）； n—噪声源个数。 ② 预测结果与评价 预测过程中，根据实际情况，全厂区噪声源按室内声源对待，在预测的车间内噪声源对厂界外影响时，北方建筑标准砖混结构其隔声量按照对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A），在本次预测中，只考虑建筑物的隔声和声级随距离的衰减，故取ΔL为25dB（A）。本工程实施后，噪声源对厂界及周围敏感点噪声影响预测及评价结果见下表。 - 表24 噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 厂界; 距声源距离; 采取措施后源强dB(A); 贡献值. 东侧厂界; 5m; 60.59; 45.21. 南侧厂界; 15m; 35.67. 西侧厂界; 55m; 24.38. 北侧厂界; 35m; 28.31. 结论：本次环评建议对各产噪设备上安装减震垫等基础减振及软连接，车间墙体内装隔声吸声材料等，同时加强噪声设备的管理和维护，设备降噪在10～25dB(A)左右，由此可知，在采取减振、隔声等降噪措施情况下，厂界处噪声值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目投产后对周围声环境影响较小。 - 固体废物 本工程运营期固体废物主要为生活垃圾及生产固废，产生情况详见下表： 表25 固体废物排放情况一览表 序号; 污染物; 产生量t/a; 固废种类; 处置情况. 1; 生活垃圾; 2.48; 一般固废; 环卫部门集中收集处理. 2; 一次性口罩、手套; 0.003; 一般固废. 3; 废石英砂、废活性炭; 0.1; 一般固废; 厂家回收. 4; 废实验容器、废实验器皿; 0.1; 危险废物; 集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理. 5; 废玻片、废注射器; 0.001. 6; 实验废液; 0.003. 7; 生物安全柜废滤芯; 0.001. 合计（约）; 2.688; --; --. 综上，本项目固废经采取上述措施后，不会产生二次污染，对环境影响较小。危险废物暂存间建设要求：本环评要求危险废物暂存间加以维持与维护，满 足以下要求：1.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；2.必须有泄漏液体收集装置，如导流渠围堰等；3.设施内要有安全照明设施和观察窗口；4.用以存放装载液体、半固体危险容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；5.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；6.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；7.防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）,或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数符合≤10-10cm/s，符合危险废物贮存污染控制标准（GB185978-2001）内相关标准要求。 综上，本项目固废经采取上述措施后，不会产生二次污染，对环境影响较小。 - 本项目地下水、土壤 本项目不涉及地下水、土壤污染。 - 生态 - 本项目周围无生态环境保护目标。 - 7、环境风险 本项目事故风险有：酒精或实验室废液以及天然气泄漏及火灾爆炸引发的伴生次生污染物排放。主要危险单元为原料库及危废暂存间。本项目使用的天然气不设储存装置，天然气通过市政管线（通过阀门控制）进入锅炉。Q值计算过程如下： 表26 建设项目Q值确定值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; - 酒精（乙醇）; /; 0.18; 5; 0.036. 2; - 实验废液; /; 0.003; 100; 0.00003. 3; - 天然气; 74-82-8; 0.0006; 10; 0.00006. 由上表可知，本拟建工程危险物质与临界量比值为0.03612<1，该项目环境风险潜势为I，进行简单分析。 （1）风险防范措施： 一般突发性事故发生的风险概率极小，但对环境造成的危害却是十分严重的，因此对本项目投入运行后必须在落实突发性事故的应急对策，以便在事故发生时迅速采取措施，控制事故的影响范围和程度，减轻事故造成的损失和危害， 可以采取如下对策： ①强化风险意识，加强安全生产管理，对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训，确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能； ②根据消防要求配备灭火器、消火栓、应急池等消防设备，确保消防设施处于正常状况下。 ③必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。 ④实验室及锅炉房内应禁止吸烟、使用明火。 ⑤实验室应设置通风设备，保持车间空气流通顺畅，经常性的对通风设备进行检修，确保设备正常运行；同时应配备有备用的通风设备。 ⑥制定应急预案，加强应急演练。 另外，关键设备必须采用有关部门认可的合格产品；工程设计、项目安全方面，必须经有关部门验收。强化安全生产管理，强化职工风险意识。各岗位制定详细的安全操作指导书，并严格监督落实。针对可能出现的问题，制定详细的应急方案，并由专人负责。 - 8、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定运营期监测计划详见下表： 表27 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测因子; 监测频次. 噪声监测; 厂界四周; 噪声; 1次/年. 废气; 厂界/厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 锅炉废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. 废水; 厂区废水总排口; COD、BOD、SS、氨氮; 1次/年. 表28项目“三同时”验收一览表 污染源分类; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 大气污染源; 实验室醇类挥发性有机废气; 生物安全柜自带HEPA过滤器；; 厂界浓度/厂区内厂房外浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 锅炉烟气; 清洁能源天然气; 锅炉废气排气筒浓度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值. 废水; 生活污水 水浴锅废水 纯水制备废水及锅炉排污水; 经管网排入南部污水处理厂; 生活污水排口浓度; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准. 噪声; 设备; 设备安装时采取减振基础、加装减振垫; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求. 固体 废物; 生活垃圾; 日产日清，由环卫部门集中处理; 不产生二次污染. 一次性口罩、手套; 日产日清，由环卫部门集中处理. 废石英砂、废活性炭; 厂家回收; 不产生二次污染. 废实验容器、废实验器皿; 集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理; 不产生二次污染. 废玻片、废注射器; 集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理; 不产生二次污染. 实验废液; 集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理; 不产生二次污染. 生物安全柜废滤芯; 集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理; 不产生二次污染. 本次环评取得环保批复后，具备验收条件时，应及时组织竣工环保验收，并按照国家排污许可证发证、登记要求及时取得排污许可证。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界/厂界内厂房外 | 非甲烷总烃 | 生物安全柜自带HEPA过滤器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | DA001/锅炉废气排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 清洁能源天然气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值 |
| 地表水环境 | - DW001/厂区废水总排口 | COD BOD5 SS 氨氮 | 进入园区管网 | 《污水综合排放标准》中三级排放标准（GB8978-1996） |
| 声环境 | 噪声 | / | 基础减震、安装减震垫，隔声材料、风机加隔音罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾、一次性口罩、手套委托市政环卫部门处理；废石英砂、废活性炭厂家回收；废实验容器、废实验器皿、废玻片、废注射器、实验废液及生物安全柜废滤芯集中收集，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于长春市高新区超群街以西高新越达科技产业园， 租用现有建筑物作为实验室及办公用房，不涉及施工破坏区域生态环境，对区域生态环境影可接受。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区内禁止吸烟、禁止携带火种；地面均硬化处理，危险品密封储存，设置专人定期检查，应急物资定期更新等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

众合天诚细胞生物科技（吉林）有限公司建设项目建设项目符合国家产业政策，工程选址合理，项目所在采取的各类污染防治措施均合理有效，可确保各类污染物达标排放，产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境影响可接受。从环境保护的角度讲，该项目建设环境可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.003t/a |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.004t/a |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.014t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.051t/a |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.024t/a |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.015t/a |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.006t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.48t/a |  |  |  |
|  | 一次性口罩、手套 |  |  |  | 0.003t/a |  |  |  |
|  | 废石英砂、废活性炭 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废实验容器、废实验器皿 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |
|  | 废玻片、废注射器 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |
|  | 实验废液 |  |  |  | 0.001t/a |  |  |  |
|  | 生物安全柜废滤芯 |  |  |  | 0.001t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①