- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司污水站改建项目

建设单位（盖章）：鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司

编制日期：2022年6月

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确拟改造污水处理站在厂区内具体位置，补充与厂区内各个建构物相对位置关系及距离。 | 3、附图2-2 |
| 2 | 核准其环保手续履行完备性，核准现存环境问题，补充其整改措施内容。细化拟技改内容，补充与原有污水处理站使用设备增加内容。补充原材料理化性质分析。补充拟处理工艺与原有污水处理工艺变化内容。复核废水处理规模及排放量。 | P11、3-5、20 |
| 3 | 补充原污水处理站处理后废水主要污染因子。核准经拟改造后污水处理站处理后废水主要污染因子，并结合《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住建部第21号令），明确其是否满足《污水排入城镇下水道水质标准》及拟排入市政污水管网的可行性和依托市政污水处理厂处理排放的可行性。建议补充该项目水污染物总量确认指标。补充污水处理事故状态下排放环境影响分析内容。 | P16、19-22 |
| 4 | 按建设项目环境影响报告表编制技术指南要求规范环境敏感保护目标分布情况调查内容。 | P14 |
| 5 | 核实本项目运营期间是否产生废气？激光拼焊过程中是否产生废气？如有如何处理？请说明。 | P17、P9 |
| 6 | 细化项目规划符合性分析内容 | P2 |
| 7 | 复核项目环境保护措施监督检查清单、污染物排放量汇总表内容，完善环评文件图件材料、附件材料，细化平面图。 | 已符合完善相关内容 |
| 8 | 细化建设项目环境风险分析、环境风险防范措施内容。 | P25-26 |
| 1 | 细化环境敏感保护目标分布情况调查内容；结合长春市“三线一单”生态环境分区管控要求，充实项目“三线一单”符合性分析内容。 | P1、14 |
| 2 | 细化介绍原有污水站建设运行情况，细化分析改建原因，说明是否存在环境问题。 | P3、11、20 |
| 3 | 核实生产废水水质，建议实测或引用实测数据，明确其中特征污染物情况，细化拟采用的污水处理工艺介绍内容，说明各工艺主要针对哪种污染物进行设计，根据污染物浓度分析采取破乳工艺必要性，并根据特征污染物情况分析合理性，膜处理工艺应放在处理工艺最后一步。 | 已实测，P19-21 |
| 4 | 分析清洗废水反复使用的可行性，说明反复使用是否会影响清洗效果。 | P21 |
| 5 | 介绍项目依托的原有危险废物暂存间建设情况，充实依托的可行性分析内容。 | P24 |
| 6 | 复核环境保护措施监督检查清单内容。 | 已复核 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司污水站改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘雨佳 | 联系方式 | 18946795837 |
| 建设地点 | 吉林省长春市高新开发区光谷大街3599号 |  |  |
| 地理坐标 | （125度13分19.495秒，43度48分43.186秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 95污水处理及再生利用 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 42.3 | 环保投资（万元） | 42.3 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 45天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编》（2018-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书》 审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅于《长春高新技术产业开发区 分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书审查意见的函》（吉 环函[2019]556 号） 文件名称：《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》（2021年11月） 审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅关于对《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见（吉环环评字[2021]44 号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 本项目为鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司污水站改建项目，拟对原有污水处理设施进行改建，改建后仍用于处理激光拼焊板生产过程中产生的冷却废水，建设地点位于现有厂房内，不新增建设用地，厂址位于吉林省长春市高新开发区光谷大街3599号，占地类别为工业用地。 《长春高新技术产业开发区分区规划修编》（2018-2030）指出，拟打造“一基地、五片区”的整体产业空间布局，其中“一基地”是指“高新技术产业基地”；“五片区”是指“东部、南部、西部、北部、中部”五大产业片区，本项目地处其中的“北部产业片区”，详见附图1-1，北部产业片区规划期内维持现有的以光电子与信息产业、汽车及零部件产业为主导产业，新能源材料为辅的综合性产业园区。 激光拼焊板的生产属于汽车零部件及配件制造业，本次改建的污水处理设施用于处理激光拼焊板生产过程中产生的的冷却水，项目不占用农业与生态保护区，属于开发区准入正负面清单中的鼓励类，综上，本项目的建设符合《长春高新技术产业开发区分区规划修编》（2018-2030）要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 根据《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）（部 分区域）环境影响报告书》、《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》（2021年11月）及规划环评文件审查意见要求，本项目属于95污水处理及其再生利用，处理废水来源为该公司激光拼焊板产品生产过程中产生的冷却水，激光拼焊板产品属于汽车零部件及配件制造，属于开发区内主导产业。建设单位不在《吉林省重点排污单位名录》（2020年版）之内，不属于高污染、高能耗行业，生产运营中产生的废气、废水、噪声及固（液）体废物均得到有效处置，对周边环境影响较小。 因此，本项目的建设符合规划环境影响评价及审查意见要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类行业范围内，不违背结构指导政策。 2、三线一单符合性 （1）生态保护红线符合性： 对照《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于长春市高新技术产业开发区，属于重点管控单元，重点管控单元主要包括经济开发区、城镇开发边界内等开发强度高、污染物排放强度大和环境问题相对集中的区域。 《意见》要求，重点管控单元应当优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 本项目各项污染防治措施落实后，对周边环境的影响较小，符合重点管控单元项目建设要求，距离本项目最近的生态空间管控范围为净月潭国家森林公园，距离约20km，不占用生态保护空间，符合上述文件要求。 （2）环境质量底线符合性： 地表水环境质量：根据《吉林省水功能区》（DB22/388-2004），本项目污水排放断面所属国控地表水监测断面“永春河口-新凯河河口”，水功能区为“新凯河长春市、农安县农业用水区”，水质目标为Ⅴ类，根据中国环境监测总站最近的一期2022年3月全国地表水水质月报监测结果，新凯河“永春河口→新凯河河口”断面达到Ⅴ类水质目标要求，暂时判定区域地表水水环境质量现状为达标。 声环境质量：为了解本项目周边声环境现状，项目方委托吉林省睿全环境检测有限公司于2021年12月14日在本项目所在厂界四周设置4个噪声监测点进行现状监测，监测结果表明，厂界南、北侧满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区噪声限值要求。 区域大气环境质量：根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2020年生态环境状况公报》，2020年长春市PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。 本项目建设、运营期间无废气产生，产生的废水、噪声及固废在得到有效处置的前提下，对周边环境影响较小，不会降低所在地的环境功能质量，符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线符合性： 本项目为改建项目，项目用地为工业用地，利用企业现有占地范围进行改扩建，不占用新的土地资源，不会突破资源利用上线。 （4）环境准入清单符合性： 本项目为污水处理及再生利用类类项目。根据长春市高新技术产业开发区负面清单要求，项目所在区域环境准入负面清单见表1。 表1 项目所在区域环境准入负面清单 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》（中华人民 共和国国家发展和改革委员 会令第29号）; 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 （中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于鼓励类项目，符合该文件的要求。. 2; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目 目录（2012 年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》 中，符合该文件的要求。. 3; 《市场准入负面清单》（2020 版）、《省直部门与行政审批事项与市场准入负面清单2020年版对照表》; 拟建项目对照《市场准入负面清单（2020 年 版）》和吉林省发展和改革委员会《省直部门与行政审批事项与市场准入负面清单2020年版对照表》，不属于禁止准入类和限制准入类项目。. 4; 《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函[2020]101号）及《吉林省生态环境准入清单》（总体准入要求）; 拟建项目对照《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函[2020]101号）及《吉林省生态环境准入清单》（总体准入要求），不属于禁止类高污染项目。. 5; 《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正）、《外商投资产业指导目录》（2014 年修订）及其它现行的政策中限制类项目; 拟建项目对照《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正）、《外商投资产业指导目录》（2014 年修订）等政策、条例，不属于其中限制类、禁止类项目. 6; 《吉林省省级及以上开发区（工业集中区）生态环境准入清单》（吉环区评办[2022]1号）; 拟建项目对照《吉林省省级及以上开发区（工业集中区）生态环境准入清单》（吉环区评办[2022]1号）中长春高新技术产业开发区生态环境准入清单管控要求，不属于其中限制类、禁止类开发建设项目，属于允许开发建设活动范畴. 综上所述，本项目的建设符合 “三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司是鞍钢独资子公司，成立于2004年，主要产品为钢材加工产品及激光拼焊板产品。 激光拼焊板相关产品在生产过程中会产生一些冷却废水，具体产废工序为焊接过程中对焊缝加入自来水冷却，该部分废水原来的处理方式是通过处理后直接回用于生产，原污水处理工艺为“离心＋活性炭吸附＋砂滤”，但在实际运行过程中发现，焊接设备在经过改造后产生的污水会使处理设施清污操作频繁，增加过滤设备负担，且人工成本增加，污水处理效果受焊接工艺变化影响，导致回用效果不稳定，也增加了激光拼焊板成品的质量风险。 因此，企业决定对原有处理冷却废水的污水站进行改造，改造后污水处理站采用“离心＋破乳＋膜分离”，去掉原有处理工艺中吸附工艺，对破乳后污水采取膜分离过滤工艺，对污染物过滤效果优于原有砂滤工艺。污水处理站出水不再回用到生产，而是在满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中的“四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用”，因处理后的污水中排放重金属锌，应当编制环境影响报告表。 1、建设地点 本项目对原有污水处理设施进行改建，建设在现有已建成厂房内部，不新增建设用地，建设地点位于长春市高新开发区光谷大街3599号。项目东侧为富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司，南侧为吉林高新电动汽车有限公司，西侧为大众一汽平台零部件有限公司，北侧为一汽轿车股份有限公司，项目周边企业均为汽车零部件生产及相关企业。本项目地理位置详见附图2-1。 2、主要建设内容及项目组成 本项目拟安装的污水处理设施安装在已建成厂区厂房内，安装后距离厂房东侧“订单成品存放区”约32m，距离厂房东侧外墙约56m，距离厂房南侧外墙约50m，安装后总占地面积为21m2，建筑面积21m2。污水处理设施建设位置及厂区总平面布置情况详见附图2-2。项目工程组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 - 工程组成; - 工程内容; - 建设规模; - 备注. - 主体工程; - 污水处理设施; - 占地面积21㎡，处理能力1m³/d; - 改建. - 辅助工程; - 危废贮存场地; - 本项目产生的危险废物暂存设施; - 依托 - 现有. - 公用工程; - 供水; - 生活及生产用水由市政供水管网供给。; - 依托 - 现有. - 排水; - 生活污水及污水处理设施出水排入市政污水管线， - 经长春市西部污水厂处理后排入新凯河; - 新建. - 供电; - 用电引自市政电网; - 依托 - 现有. - 供热; - 冬季生活取暖采用集中供热; - 依托 - 现有. - 环保工程; - 废水; - 生活污水及污水处理设施出水排入市政污水管线，经长春市西部污水厂处理后经新凯河汇入伊通河; - 依托 - 现有. - 噪声; - 污水处理设备产生的噪声主要来自各种泵类，优先选用降噪设备，封闭产噪设备，再经绿化、建筑物隔音; - 新建. - 固体 - 废物; - 浓缩油及膜清洗废水委托有资质单位处理; - 危废间为利旧. - 依托工程; - 生产 - 车间; - 原有厂区内东侧生产厂房; - 建筑面积12000m2; - 依托 - 现有. 3、产品方案 本项目为污水处理设施改建项目，产品方案即污水处理设施年处理废水量，即冷却废水产生量，约为1m³/d（300m³/a），对比原“鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司水处理技改项目”废水处理量无变化，废水经预处理后排放至长春市西部污水处理厂，排入新凯河。 4、原辅材料消耗情况 本项目原辅料主要为污水处理设施膜组件清洗时加入的碱片，用量详见表2-2。 表2-2 原辅材料消耗表 - 序号; - 设备名称; - 用量; - 单位. - 1; - 碱片; - 72; - kg/a. 本项目原辅材料较原有项目均为新增，碱片主要成分为NaOH，NaOH理化性质表详见表2-3。 表2-3 原辅材料理化性质一览表 - 中文名; - 氢氧化钠; - 化学式; - NaOH. - 熔点; - 318℃; - 沸点; - 1388℃. - 分子量; - 40.00; - 密度; - 2.13g/cm³. - 临界压力; - 25MPa; - 外观; - 白色结晶性粉末. - 溶解性; - 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚; - 饱和蒸汽压; - 0.13kPa. - 危险性; - 侵入途径：吸入、食入。 - 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性.粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。 - 危险特性：本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液.与酸发生中和反应并放热。. - 防护措施; - 工程控制：密闭操作，注意通风 - 呼吸系统防护：必要时佩戴防毒口罩。 - 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 - 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。 - 手防护：戴橡胶手套。 - 其他：工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。. - 急救处理; - 眼睛接触：应立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗，迅速就医。 - 吸入：迅速脱离现场值空气新鲜处。必要时进行人工呼吸，迅速就医。 - 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，迅速就医。. - 储存方法; - 氢氧化钠应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 5、主要生产设备 本项目生产设备详见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位. 1; - 三点浮子吸油器; - 1; - 个. 2; - 隔膜泵; - 1; - 个. 3; - 离心净化槽; - 1; - 个. 4; - 液位传感器; - 1; - 个. 5; - 快装过滤器; - 1; - 个. 6; - 柔性叶轮泵; - 1; - 个. 7; - 离心机; - 1; - 个. 8; - 膜组件; - 1; - 个. 9; - 浓缩油排出管道泵; - 1; - 个. 10; - 脏液输送隔膜泵; - 1; - 个. 11; - 膜分离高压离心泵; - 1; - 个. 本项目生产设备均为新增。 6、公用工程 ⑴给水 本次改建工程人员均为原有职工调派，不新增生活用水。与本项目相关生产用水为现有激光拼焊板生产项目循环冷却水补充水量，共计1.25m³/d（375m³/a）。 本次改建工程新增用水为污水处理设施上的膜组件清洗用水，每3-4日清洗一次，每次用水量约150L，清洗用水单独贮存，反复使用，直至饱和，大约清洗10次后饱和，则清洗水用量为0.005m³/d（1.8m³/a）。 ⑵排水 冷却废水产生量为1m³/d（300t/a）；膜清洗水每次使用损耗20%，则膜清洗废水产生量0.001m³/d（0.193m³/a）。冷却废水经本次改建污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，由长春市西部污水处理厂处理，经新凯河汇入伊通河；饱和后的膜清洗废水收集暂存后委托有资质单位外运处理。 ⑶供电 本项目与原有项目共用供电管线，供电由园区内电网接入，可以满足项目需求。 ⑷供热 采用集中供热，热源引自区域供热公司供给。 7、本项目水平衡 本项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图 单位：m³/d 8、劳动定员 企业现有劳动人员60人，每天三班生产，每班8h，年工作300d，本项目劳动人员全部为厂区内部调派，不新增劳动人员。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺流程及产排污环节 （1）本项目生产工艺流程： 钢卷前处理 激光拼焊 入库工序 污水处理设施 S、N、W 降温冷却 入库工序 来料前处理 去涂层、激光拼焊板 冷却 市政污水管网 图例： -现有工程 -本项目工程 S-固体废物（废液） N-噪声 W-废水 污水处理设施 图2-2 本项目生产工艺流程及产排污节点图 工艺简述：现有激光拼焊版生产项目冷却废水通过本次改建污水站预处理达到《污水综合排放标准》（HJ8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经管网终端长春市西部污水处理站处理后排入新凯河。污水处理设施工艺流程图详见下文“3.1.3污水处理工艺介绍”。 （2）与本项目相关现有工程工艺流程： 来料 开卷 板材精剪 激光拼焊 打包入库 废水 降温冷却 噪声、固废 噪声 翻板机翻板 噪声 图2-3 现有工程激光拼焊板生产工艺及排污节点图 工艺简述：钢卷由行车从钢卷库吊到钢卷转向台上，然后由上料小车送到开卷机卷简处，卷简涨开使钢卷坚固在卷简上，拆掉捆带，同时将带头引入夹送装置中，将代加工板材边上不整齐部分切掉，利用激光辐射加热待加工表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数，使工件熔化，形成特定的熔池完成焊接，为使钢板尽快冷却，利用水进行降温，降温后的钢板经翻板机翻板后打包入库。 来料 开卷 开卷横切 检验 剪切 激光拼焊 包装 入库 噪声、废气 去涂层 噪声、固废 冷却 废水 图2-4 现有工程激光拼焊板及去涂层生产工艺流程及产排污节点图 由于拼焊板制造时，铝硅涂层中的Al(由于熔点较低)会浸入到焊缝中，导致焊缝强度降低；因此拼焊前，需要对焊缝边缘的涂层进行前处理，去除铝硅涂层，然后进行拼焊。 去涂层主要工艺是利用脉冲激光的高能量，实现铝硅涂层的蒸发，从而达到去除涂层的目的。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况 该公司现有工程包括：鞍钢蒂森克虏伯钢材配送（长春）有限公司新建项目、鞍钢蒂森克虏伯钢材配送（长春）有限公司剪切线建设项目、蒂森克虏伯鞍钢中瑞（长春）激光拼焊板有限公司建设项目、蒂森克虏伯鞍钢（长春）激光拼焊板有限公司污水处理站建设项目、鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司改扩建项目、鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司铝硅涂层消融线项目、鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司水处理技改项目，各项目均已履行环境影响评价手续，已建成项目均已履行排污许可登记管理、竣工环境保护验收制度，详见下表2-5。 表2-5 现有工程环评批复落实情况表 - 序号; - 现有项目环评情况; - 批复及验收情况; - 生产规模; - 备注. - 1; - 《鞍钢蒂森克虏伯钢材配送（长春）有限公司新建项目环境影响报告表》; - 2006年11月18日取得长春市高新技术产业开发区环保局对该项目的审批意见； - 验收文号为省站验监表字[2009]第002号。; - 落料生产线一条，年生产钢板落料10万吨。; - 已建已验收. - 2; - 《鞍钢蒂森克虏伯钢材配送（长春）有限公司剪切线建设项目环境影响报告表》; - 批复文号为长环高审（表）[2014] 111号； - 验收文号为长环高验[2015]103号。; - 钢卷剪切线一条，年生产剪切板10万吨。; - 已建已验收. - 3; - 《蒂森克虏伯鞍钢中瑞（长春）激光拼焊板有限公司建设项目环境影响报告表》; - 审批意见文号：长环高建字【2008】56号； - 验收文号为省站验监表字[2009]第003号。; - 激光拼焊板生产线1条，年生产拼焊板1.5万吨。; - 异地新建. - 4; - 《关于蒂森克虏伯鞍钢（长春）激光拼焊板有限公司污水处理站建设项目环境影响报告表的批复》; - 审批意见文号：长环高审（表）[2016]004号; - 未建; - 运营成本较高，该项目已取消，不再建设. - 5; - 《鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司改扩建项目环境影响报告表》; - 批复文号为长环新审（表）[2020]054号；; - 年加工激光拼焊板2万t; - 已建已验收. - 6; - 《鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司铝硅涂层消融线项目环境影响报告表》; - 批复文号为长环新审（表）[2020]060号；; - 年预处理激光拼焊板2万t; - 已建已验收. - 7; - 《鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司水处理技改项目环境影响报告表》; - 批复文号为长环新审（表）[2020]081号；; - 年处理污水300m³/a; - 已建已验收. 2、现有工程污染物实际排放总量 现有工程废气为钢卷机加过程中产生的粉尘，经滤筒式除尘器处理后由设备自带排气筒排放，滤筒除尘器处理效率为95%。根据建设单位委托吉林省睿全检测技术有限公司2021年12月22日废气排放检测结果，核算现有工程污染物实际排放总量： （1）废气 现有工程有组织废气检测结果如下： 表2-6 有组织废气检测结果 - 检测点位; - 采样日期; - 检测项目; - 检测结果. - 实测浓度（mg/m³）; - 排放速率 - （kg/h）; - 标杆流量（m³/h）. - DA001; - 2021.12.14; - 颗粒物; - 54.8; - 0.0139; - 254. - DA002; - 颗粒物; - 56.0; - 0.0138; - 246. - DA003; - 颗粒物; - 140; - 0.0354; - 253. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），现有工程废气实际排放量采用手工监测数据的按下式核算： （1） 式中：Ei——核算时段内第i个主要排放口(或涂装生产单元一般排放口)污染物的实际排放量，t； m——主要排放口(或涂装生产单元一般排放口)数量，个； Cj——第i个主要排放口(或涂装生产单元一般排放口)第j个监测时段的污染物实测小时平均排放浓度(标态)，mg/m³； Oj——第i个主要排放口(或涂装生产单元一般排放口)第j个监测时段的排气量(标态)，m³/h； Tj——第i个主要排放口(或涂装生产单元一般排放口)第j个监测时段的累计运行时间，h；监测时段内有多组监测数据时，应加权平均。计算方法见公式(2)。 (2) 式中：Ci——核算时段内第i次监测的小时平均浓度(标态)，mg/m³； Qi——核算时段内第i次监测的排气量(标态)，m³/h； n——核算时段内取样监测次数，无量纲。 带入数据，该公司现有工程废气排放总量如下： 表2-7 现有工程废气年排放总量统计表 - 排放口编号; - 污染物名称; - 年排放总量. - DA001; - 颗粒物; - 0.100t. - DA002; - 颗粒物; - 0.099t. - DA003; - 颗粒物; - 0.255t. - 合计; - 0.454t. （2）废水 现有工程激光拼焊版生产冷却废水经处理后循环使用，排放的废水为生活污水。 根据验收监测结果，废水的pH的范围在7.62-7.73之间，COD的最大排放浓度为145mg/L,BOD5的最大排放浓度为44.6mg/L.氨氮的最大排放浓度为11.82mg/L，SS的最大排放浓度为113mg/L，粪大肠菌群的最大排放浓度为140个/L。现有工程生活污水排放各项污染物指标满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求(标准限值pH：6-9，COD：500mg/L，BOD5：300mg/L,氨氮：25mg/L,SS：400mg/L，粪大肠菌群：5000个/L），生活污水排入市政污水管网后进入长春市西部污水处理厂处理，处理达标后排入新凯河。 （3）噪声 现有工程噪声源主要为切割机、直线焊机等设备，声压级在80-90dB（A）之间，通过选用低噪声设备，以及采取消声、减振、密闭生产等措施降低噪声强度。根据监测结果昼间最大噪声值为54.7dB (A)，夜间最大噪声值为41.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，监测结果如下： 表2-8 噪声监测结果表 - 监测点位; - 监测日期; - 监测结果 dB（A）. - 昼间; - 夜间. - 厂界东侧1m处; - 2021.12.14; - 54.7; - 41.2. - 厂界南侧1m处; - 53.4; - 40.3. - 厂界西侧1m处; - 51.3; - 41.5. - 厂界北侧1m处; - 51.8; - 41.1. （4）固体废物 现有工程固体废物的产量与处理措施如下：生活垃圾产生量为7.8t/a，由市政环卫部门定期清运；边角废料产生量约1t/a，外售处理；废机油产生量为0.1t/a，交由资质单位处置；冷却废液产生量为225t/a，属于危险废物，交由资质单位处置。危险废物均储存在危废暂存间中，危废间位于厂区内部，已做防渗，且危险废物 已设立标识，分类储存并设立围堰。 综上所述，固体废物均妥善处理，不对周围环境造成二次污染。 3、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 综上所述，企业现有工程各污染工序均得到有效处理，环评批复及验收意见均得到有效落实，已取得排污许可登记回执，环保手续履行完备，现场无现存环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、地表水环境质量现状调查与评价 本项目排放的污水为经预处理后的生产废水，排入污水管网需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，经市政污水管网进入长春市西部污水处理厂处理，处理后的污水达到北京市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890-2012）B类标准，最终经新凯河汇入伊通河。新凯河为第二松花江水系伊通河最大支流，本项目污水最终排放断面属于《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）划定的新凯河“永春河口→新凯河河口”断面，属于“新凯河长春市、农安县农业用水区”，水质目标为V类。 本次评价引用中国环境监测总站发布的全国地表水水质月报数据，统计时段为2021年1月至2022年3月，新凯河国控断面监测统计结果如下： 图3-1 新凯河2021年1月至2022年3月水质状况变化趋势图 由最近的一期2022年3月监测结果来看，新凯河“永春河口→新凯河河口”断面达到Ⅴ类水质目标要求，暂时判定区域地表水水环境质量现状为达标。 由数据统计结果可以看出，2021年1月至2022年3月，新凯河绝大多数月份水质状况均为重度污染，即劣Ⅴ类，未达到Ⅴ类水质目标要求，达到水质目标要求的分别为2021年12月份和2022年3月份，均集中在近期，整体看来，新凯河在实施一系列水环境治理工作后，水质状况在向好的趋势发展。 2、环境空气质量现状监测及评价 本项目位于吉林省长春市，根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2020年生态环境状况公报》，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 长春市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00; 不达标. O3; 90百分位数日平均; 126; 160; 78.75; 达标. CO; 95百分位数日平均; 1.3; 4; 32.5; 达标. 通过上表可知，长春市空气环境质量中可吸入颗粒物、二氧化氮和二氧化硫的年平均浓度均符合国家年平均二级标准的要求；一氧化碳的年24小时平均第95百分位数符合24小时的二级标准；臭氧的年日最大八小时平均第90百分位数符合日最大8小时平均二级标准。细颗粒物的年均值超出《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的要求，说明区域城市环境空气质量不达标。 本项目无废气产生，未开展废气特征污染物监测。 3、声环境质量现状监测及评价 为了解本项目周边声环境现状，项目方委托吉林省如睿全检测技术有限公司于2021年12月22日进行补充监测，监测点信息如下： ①监测点布设 本次评价共布设监测点位4个，监测项目厂界四周声环境现状，监测点布设位置详见表3-2、附图3-1。 表3-2 噪声监测点布设情况 序号; 监测点位置. 1#; 项目东厂界外1m. 2#; 项目南厂界外1m. 3#; 项目西厂界外1m. 4#; 项目北厂界外1m. ②监测项目 等效A声级 ③监测单位及时间 监测单位：吉林省睿全检测技术有限公司。 监测时间：分昼（6：00～22：00）、夜（22：00～次日6：00）两次监测等效连续A声级，监测1天。 ④评价标准 根据《长春市人民政府关于印发长春市声环境功能区划分规定的通知》长府办发【2018】40号，本项目所在区域声环境属于3类声环境功能区，各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 ⑤评价结果 监测结果及声环境标准限值详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 序号; 监测点位置; 监测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 1#; 项目东厂界外1m; 54.7; 41.2. 2#; 项目南厂界外1m; 53.4; 40.3. 3#; 项目西厂界外1m; 51.3; 41.5. 4#; 项目北厂界外1m; 51.8; 41.1. 3类声环境功能区标准限值; 65; 55. 4、土壤、地下水环境评价等级 本项目为改建项目，在已建成的厂房内安装污水处理设施，设施为封闭式，且厂房地面已做防渗处理，不存在土壤及地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展地下水、土壤环境现状调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于长春高新技术产业开发区内，项目周边建筑以工业厂房为主，远处有住宅小区，项目用地范围无珍稀保护的动植物。环评期根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）调查了本项目周边环境保护目标情况，详见表3-4及附图3-2。 1、大气环境保护目标： 表3-4 大气环境保护目标 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 新星宇左岸; 125.213585; 43.812221; 人群健康; 环境 空气; GB3095-2012“二级”; 西侧; 160. 新星宇和源; 125.214669; 43.807595; 人群健康; 环境 空气; GB3095-2012“二级”; 西南侧; 420. 中展万国城; 125.224711; 43.805033; 人群健康; 环境 空气; GB3095-2012“二级”; 南侧; 480. 2、声环境保护目标： 本项目厂界外50m范围内均为工业企业厂房，无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。 3、地下水环境保护目标： 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期间不产生废气。 2、废水 本项目排放的废水为经过处理的冷却废水，排入市政污水管网，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。详见表3-5。 表3-5 污水综合排放标准水质标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 2; BOD5; 300. 3; 化学需氧量; 500. 4; SS; 400. 5; 氨氮; -. 6; 石油类; 20. 7; 磷酸盐（以P计）; -. 8; 总锌; 5.0. 3、噪声 本项目位于工业园区内，噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，详见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3类; 65; 55. 本项目施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-7。 表3-7 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 70; 55. 4、固体废物 - 本项目职工均为厂区原有职工调配，不新增生活垃圾产生，因此营运期产生的固体废物主要为污水处理设施运行产生的浓缩油、膜清洗废水，全部属于危险废物。 - 危险废物收集、暂存、管理应满足《吉林省危险废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）；危险废物的贮存设施建设应符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（GB 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）；危险废物贮存设施及包装物的标志应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）的要求；危废的转移管理应满足《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022.1.1）要求。其他本次评价未预见的少量一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目在运营期间不排放废气，污水处理设施出水和生活污水一起排入市政污水管网，经长春市西部污水处理厂处理后达标排放。根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（吉林省生态环境厅 2022.5.10），建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，分别为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理。本项目处理废水为激光拼焊板相关产品生产产生的冷却废水，激光拼焊板生产属于汽车零部件及配件制造业，对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中表20，现有激光拼焊板相关产品生产项目不含喷涂、电镀工序，不排放总镍、总铬、六价铬，因此本项目污水处理设施出水属于一般排放口，属于《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（吉林省生态环境厅 2022.5.10）中的其他行业排放管理范畴，因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中应当予以豁免主要污染物总量审核，因此本项目不再申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期建设内容仅为污水处理设备及配套管线安装、调试，不涉及土建工程。施工期不会产生明显噪声，经墙体隔音、距离衰减和绿化阻隔后，能够满足（GB12523—2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。项目设备的安装、调试基本不产生明显的废气、废水、固体废物等污染，对周围环境影响较小。 在施工结束后，污染即行消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 本项目运营期间不产生废气。 4.2噪声 4.2.1噪声源强 本项目产噪设备主要为污水处理设施上的各种泵类、吸油器，其声压级在80-90dB（A）之间，各种产噪设备及其噪声范围详见表4.2-1。 表4.2-1 本项目产噪设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 噪声值 dB（A）. 1; - 隔膜泵; - 1; - 台; - 85. 2; - 浓缩油排出管道泵; - 1; - 台; - 90. 3; - 脏液输出隔膜泵; - 1; - 台; - 90. 4; - 膜分离高压离心泵; - 1; - 台; - 85. 5; - 柔性叶轮泵; - 1; - 台; - 80. 6; - 三点浮子吸油器; - 1; - 台; - 85. 4.2.2治理措施及噪声预测 本项目采取“选用低噪声设备，封闭产噪设备、建筑物隔音”等措施。本项目采取措施后的噪声源强详见表4.2-2。 表4.2-2 本项目产噪设备一览表 序号; 名称; 数量（台）; 采取治理措施后噪声值 dB（A）. 1; - 隔膜泵; - 1; - 65. 2; - 浓缩油排出管道泵; - 1; - 70. 3; - 脏液输出隔膜泵; - 1; - 70. 4; - 膜分离高压离心泵; - 1; - 65. 5; - 柔性叶轮泵; - 1; - 60. 6; - 三点浮子吸油器; - 1; - 65. ①预测模式 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值。噪声叠加模式： 式中：L总——多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）；73.1 Li——第i个声源在某点的声压级，dB（A）； n——噪声源的个数。 点声源随距离衰减模式： 式中：Lr——距声源r 米处声压级，dB（A）； Lr0——距声源r0 米处声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——监测点距声源的距离，m； ΔL——各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 ②预测结果评价 项目厂界处噪声预测值详见表4.2-3。 表4.2-3 厂界处噪声预测表 单位： dB（A） - 序号; - 声源; - 项目东厂界; - 项目南厂界; - 项目西厂界; - 项目北厂界. - 距离123m; - 距离133m; - 距离215m; - 距离99m. - 背景值54.7; - 背景值53.4; - 背景值51.3; - 背景值51.8. - 1; - 隔膜泵; - 23.2; - 22.5; - 18.4; - 25.1. - 2; - 浓缩油排出管道泵; - 28.2; - 27.5; - 23.4; - 30.1. - 3; - 脏液输出隔膜泵; - 28.2; - 27.5; - 23.4; - 30.1. - 4; - 膜分离高压离心泵; - 23.2; - 22.5; - 18.4; - 25.1. - 5; - 柔性叶轮泵; - 18.2; - 17.5; - 13.4; - 20.1. - 6; - 三点浮子吸油器; - 23.2; - 22.5; - 18.4; - 25.1. - 噪声叠加值; - 54.7; - 53.4; - 51.3; - 51.9. 从上表可知，对各噪声源采取“选用低噪声设备，封闭产噪设备、建筑物隔音”降噪措施后，各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对周围声环境影响较小。 4.2.3噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）项目运营期噪声自行监测计划详见表4.2-4。 表4.2-4 噪声监测计划表 环境 要素; 监测地点; 监测因子; 监测时间及频率; 实施机构; 监督机构. 声环境; 厂界外1m、高度1.2m以上; Leq（A）; 1次/季度 监测昼间及夜间; 有资质的环境检测机构; 地方生态环境局. 4.3废水 4.3.1废水源强 本项目不新增职工，无新增生活污水产生，产生的废水为拼焊板生产产生的冷却废水，经污水处理设施处理后排放，污染物的产生、治理措施、排放、监测计划等基本情况详见表4.3-1~4.3-6。 表4.3-1 废水污染物产生情况一览表 - 产污环节; - 污染物; - 污染物产生. - 核算方法; - 废水产生量（m3/a）; - 污染物产生浓度（mg/L）; - 污染物产生量（t/a）. - 拼焊板 - 生产; - pH（无量纲）; - 相关方程; - 300; - 6-9; - 6-9. - COD; 60; - 0.018. - BOD5; 27; - 0.008. - 氨氮; 0.516; - 0.0002. - SS; 47.7; - 0.014. - 石油类; 37.4; - 0.011. - 磷酸盐（以P计）; 0.0225; - 0.000008. - 总锌; 5.18; - 0.002. 4.3.2废水源强核算过程 为了解冷却废水中各项污染物产生情况，建设单位于2022年6月17日委托吉林省睿全检测技术有限公司对其经行了采样检测，对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，从本次检测结果可以看出，除石油类、总锌两项因子外，其他评价因子均未超标，其中石油类的超标倍数为0.87；总锌的超标倍数为0.036。 根据企业运行资料，现有工程的冷却废水产生量约1m³/d（300m³/a），其中激光拼焊板生产冷却废水产生量0.75m³/d，激光拼焊板生产及去涂层冷却废水产生量0.25m³/d。 表4.3-2 废水治理设施情况一览表 - 产污环节; - 污染物; - 治理措施; - 治理工艺去除率%; - 是否为可行技术. - 拼焊板 - 生产; - pH（无量纲）; - 离心＋破乳＋膜分离; - /; - 是. - COD; - ≥40. - BOD5; - ≥20. - 氨氮; - ≥10. - SS; - ≥50. - 石油类; - ≥70. - 磷酸盐; - ≥10. - 总锌; - ≥40. 表4.3-3 废水治理设施情况一览表 - 产污环节; - 污染物; - 污染物排放. - 核算方法; - 废水排放量（m3/a）; - 污染物排放浓度（mg/L）; - 污染物排放速率（kg/h）; - 污染物排放量（t/a）. - 拼焊板 - 生产; - pH（无量纲）; - 相关方程; - 300; 6-9; 6-9; 6-9. - COD; 36; 0.007; 0.011. - BOD5; 21.6; 0.004; 0.006. - 氨氮; 0.464; 0.0001; 0.0002. - SS; 23.85; 0.005; 0.007. - 石油类; 11.22; 0.002; 0.003. - 磷酸盐 - （以P计）; 0.023; 0.000005; 0.000007. - 总锌; 3.108; 0.0007; 0.001. 4.3.3治理措施 拟对现有污水处理站进行改建，处理生产过程中产生的冷却废水，改建后污水处理设施采用“离心＋破乳＋膜分离”工艺，该工艺属于《排污许可申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中列出的污染治理推荐可行技术，主要用于处理污水中的石油类、COD、SS、总锌等污染物， 经处理后出水各项指标可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，污水由管网下游长春市西部污水处理厂处理达到北京市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890-2012）B类标准后经新凯河最终汇入伊通河。 原冷却废水经处理后回用于生产，经过本项目改造，冷却废水处理达到GB8978-1996三级标准后排入市政污水管网，这将会导致企业排放的水污染物增加，对地表水环境造成一定影响，但在达标排放的情况下，这种影响在可接受范围内。 将本项目废水预测排放浓度与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准对标，各项指标均符合限值要求，详见表4.3-4。根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）第十一条的规定，在本项目竣工后，建设单位应当按照本次项目建设内容变更、重新申请领取排水许可证。 表4.3-4 污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 预测排放浓度; 标准值; 判定结果. 1; pH（无量纲）; 6-9; 6.5~9.5; 达标. 2; BOD5; 21.6; 350; 达标. 3; 化学需氧量; 36; 500; 达标. 4; SS; 23.85; 400; 达标. 5; 氨氮; 0.464; 45; 达标. 6; 石油类; 11.22; 15; 达标. 7; 磷酸盐（以P计）; 0.023; -; 达标. 8; 总锌; 3.108; 5; 达标. 4.3.4污水处理工艺介绍 污水处理站为一体化污水处理设备，采用“离心＋破乳＋膜分离”工艺，工艺流程图详见附图4-1，首先在液位传感器控制控制下，三点浮子吸油器和隔膜泵从废液箱中抽取污液至离心净化槽，然后由三点浮子吸油器、快装过滤器、柔性叶轮泵和离心机对污染液进行微米级三项分离。离心分离为内循环净化，净化效率为4小时/吨水，可确保微米级油滴和颗粒被完全分离掉。 膜组件、高压离心泵对离心分离后的净液进行30nm级破乳作业，本项目废水污染物中石油类超标倍数较高，利用破乳工艺可使乳液中的净液与油类物质在短时间内进行有效的分离，缩短处理时间，提升处理效率。破乳作业后浓缩油留在循环槽中，破乳净液被输送进净液收集箱。膜分离作业效率为200升/小时出水量，可以使废水中的锌离子有效分离，分离效率可达40%以上，另外，膜分离技术对去除固体悬浮物和有机物也很有效。 膜组件堵塞后，需用碱片兑清水，保持PH11以上，清洗时间60min，清洗后可保持膜管畅通。每3-4日清洗一次，清洗用水单独贮存，反复使用，直至饱和，大约清洗10次后饱和。重复利用的膜清洗废水主要含有水解中和反应产生的溶解盐和大量的NaOH，重复利用时加入碱片，同时在膜清洗水饱和时及时更换，不会降低清洗效果，同时实现了对废碱水中碱资源的有效利用。 膜清洗废水和浓缩油，通过手工阀门收集在标准吨桶内，满桶即委外处理；离心膜分离工艺流程整体耗时9小时/吨水。 污水处理站每日运行9小时，可以满足厂区生产冷却废水处理需求。 4.3.5污水处理站事故状态环境应急处置 污水处理站在事故状态下，如污水处理设施故障，出水难以达标排放等情况。此时废水未经处理直接排入下水管网，将可能超过管网下游污水处理厂设计进水水质指标，对地表水环境造成一定不良影响。因此，一旦污水处理设施故障、运行失效等情况发生，应立即关闭污水处理站排水阀门，将废水储存在水箱中，联系检修人员到场检修，废水委托有能力处理单位外运进行处置或待污水处理站检修恢复生产运行后，再经处理后排放。 通过落实以上措施，污水处理站事故状态下对地表水环境影响在可控范围内。 4.3.6污水处理依托可行性分析 本项目污水处理依托的长春市西部污水处理厂位于长春市汽车经济技术开发区西北部。主要承担长春市西南汇水区的污水处理，目前污水厂处理能力为5430万吨/年，处理工艺主要采用两级脱氮+IFAS+微絮凝纤维束过滤工艺，出水水质达到北京市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890-2012）B类标准。 通过现场调查及资料收集，目前污水处理厂处理余量充足，本项目污水处理站排放废水各项污染物浓度满足污水厂设计进水指标要求，依托可行。 表4.3-5 长春市西部污水处理厂现阶段设计进出水水质信息表 - 项目; - COD; - BOD5; - SS; - TN; - NH3-N; - TP. - 设计进水 - 水质; - 410; - 140; - 280; - 46; - 39; - 5. - 污水处理厂出水水质; - 30; - 6; - 5; - 15; - 1.5（2.5）; - 0.3. 4.3.7污水排放口基本情况： 表4.3-6 污水排放口基本情况一览表 - 产污环节; - 污染物; - 名称; - 排放口编号; - 排放时间; - 地理坐标; - 排放标准; - 标准限值（mg/L）. - 拼焊板 - 生产; - pH（无量纲）; - 污水总排放口; - DW001; - 全天; - E125.287622、N43.871361; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; - 6-9. - COD; - 500. - BOD5; - 300. - 氨氮; - -. - SS; - 400. - 石油类; - 20. - 磷酸盐（以P计）; - -. - 总锌; - 5. 4.3.8污水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）确定本项目污水污染源监测计划情况，详见表4.3-7。 表4.3-7 污水自行监测计划表 - 监测地点; - 监测因子; - 监测时间 - 及频率; - 实施 - 机构; - 监督 - 机构. - 污水总排放口; - 流量; - 自动; - 有资质的环境检测机构; - 地方生态环境局. - pH; - 1次/季度. - COD; - 1次/季度. - 氨氮; - 1次/季度. - 总锌; - 1次/半年. - 石油类; - 1次/半年. - SS; - 1次/半年. - BOD5; - 1次/半年. - 磷酸盐（以P计）; - 1次/半年. 4.4固体废物 4.4.1固废源强 本次改建工程人员均为原有职工调派，不新增职工，无新增生活垃圾，运营期产生的固废主要为冷却废水处理产生的膜清洗废水、浓缩油，全部属于危险废物。固废产生情况及危险废物信息详见表4.4-1、4.4-2。 表4.4-1 固体废物污染源源强核算结果一览表 - 产生 - 环节; - 固体废物名称; - 属性; - 物理 - 性状; - 产生量（t/a）; - 贮存方式; - 贮存位置; - 处理与处置措施; - 最终去向. - 破乳 - 作业; - 浓缩油; - 危险 - 废物; - 液态; - 0.005; - 桶装; - 危废间; - 收集暂存于危废间，委托有资质单位外运处理; - 委托有资质单位外运处理. - 膜组件清洗; - 膜清洗废水; - 危险 - 废物; - 液态; - 2.41. 表4.4-2 本项目危险废物信息一览表 - 序号; - 名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量 - (t/a); - 主要有毒有害物质名称; - 产废周期; - 危险特性. - 1; - 浓缩油; - HW08 废矿物油与含矿物油废物; - 900-210-08; - 0.005; - 矿物油; - 1年; - T，I. - 2; - 膜清洗废水; - HW35 废碱; - 900-352-35; - 0.193; - 碱、矿物油; - C，T. 4.4.2固废源强核算过程及治理措施 膜清洗废水产生量计算详见“二、建设项目工程分析 6.公用工程”，产生量为0.193t/a；浓缩油的产生量按石油类处理量的95%计，即0.005t/a。 4.4.3危险废物收集、暂存、预防、管理要求 本项目产生的危险废物收集暂存于危险废物暂存间内，目前厂区危险废物暂存间已建设完成，并通过竣工环境保护验收工作，经过现场踏查目前危险废物暂存间贮存空间余量充足，可以满足本项目产生的危险废物暂存要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），《吉林省危险废物污染环境防治条例》，本次环评针对本项目产生的危险废物收集、暂存、预防、管理提出如下要求： （1）本项目产生的危险废物均为液态，收集、暂存必须装入专用桶中内，容器开口直径不得超过70mm，专用桶密闭贮存。 （2）装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 （3）危险废物盛装容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损。 （4）危险废物盛装容器及材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （5）危险废物储存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （6）危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 （7）危险废物储存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 （8）根据《吉林省危险废物污染环境防治条例》，本单位应在每年1月31日前将年度危险废物管理计划，向本单位所在地人民政府生态环境主管部门备案。 （9）应当建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的名称、类别、时间、数量、去向等情况，并保存十年以上。 （10）禁止擅自关闭、闲置、拆除危险废物污染环境防治设施、场所；确需关闭、闲置、拆除的，应当在实施关闭、闲置、拆除三十日前，报原审批该建设项目环境影响评价文件的生态环境主管部门核准，并采取措施，防止污染环境。 （11）一旦发生危险废物泄露、火灾、爆炸等突发环境事件，立即启动突发环境事件应急预案，将可能对环境造成的影响降到最低。 4.5运营期环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的环境风险物质及风险源进行识别。本项目的风险物质的临界量和最大存在量如表4.5-1所示。 表4.5-1 本项目风险物质储存量一览表 - 序号; - 物质名称; - 临界量/t; - 最大存在量/t. - 1; - 浓缩油; - 2500; - 0.005. - 2; - 膜清洗废水; - 2500; - 0.193. 4.5.1风险潜势初判 计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目则Q值计算如下： Q=0.005/2500+0.193/2500=0.0001＜1 根据上文分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，Q值小于1不需要设置风险专题评价。 4.5.2风险物质基本情况 风险物质风险识别的范围主要包括：主要原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，对照本项目的工程特点，项目主要风险物质包括：浓缩油、膜清洗废水。 浓缩油、膜清洗废水均为混合物，含有矿物油类等污染物，人误服后产生轻微的头晕、恶心等症状。进入水体，将导致水体污染，降低水体的自净能力，抑制或毒害水体的微生物。进入地下水，会使地下水产生严重异味，无法饮用，并具有较强的致畸、致癌性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的石油类，造成植物生物的死亡。 4.5.3突发环境事件 针对本项目危险物质特点，运营期最大可能发生的突发环境事件为泄露事故，泄露原因主要是：储存管理欠缺，引起泄漏、爆裂，储存危险物质材质不当而产生腐蚀，均有可能造成物料泄漏，将导致含油废水大量泄漏，易引起环境水体的污染，导致周围地下水和土壤的污染。 4.5.4环境风险防范措施及应急要求 4.5.4.1泄漏源控制 污水处理过程中发生泄漏，岗位操作人员可通过关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线等方法切断泄漏源，防止废液泄漏，还要采取措施防止污染物流入下水道等限制性空间。 4.5.4.2泄漏物处理 泄漏应急处理人员应正确佩戴防护装备，不要直接接触泄漏物，做好自身保护。处理时，应首先迅速撤离泄漏污染区人员至上风处并对受伤人员进行救护。其次，对泄漏区进行隔离，设立警戒线严格限制人员出入。切断泄漏源后，采用合适的收容材料对泄漏物进行收集并作无害化处理。泄漏物处理的一般原则如下： （1）应急处理人员需正确佩戴个人防护用品（空气呼吸器、防毒器材、防护手套、防护服、防护鞋等）。 （2）泄漏发生在围堰内时，应关闭有关阀门或堵漏以切断泄漏源（必要时先泄料），修复故障设备。用容器收集围堰内的泄漏物，冲洗泄漏设备和泄漏区，冲洗水排向事故池。 （3）泄漏发生在其他作业地点时，需采取措施防止泄漏物料四散流淌，堵漏并用容器收集泄漏液。少量泄漏时，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，事后对用过的吸收材料进行无害化处理。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容，并转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （4）围堰设置 为避免厂区生产装置区及化学物品储存区域的物料以液相形式泄漏、逸散、流失，应对可能产生液相形式泄漏、逸散、流失的生产装置区及化学物品储存区域采取围堰设置，并考虑围堰的材质和防腐特性。 4.5.4.3编制、调整突发性环境事件应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关规定，在对环境应急预案进行修订时，及时补充本项目相关内容，并对于应急预案的针对性与可操作性须经过专家的认定，且重新备案。 4.5.5分析结论 综上所述，项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源，项目的主要环境风险物质为浓缩油、膜清洗废水，主要风险源为污水处理设施、危废间。在严格采取各项风险防范应急措施的情况下，环境风险可得到控制，风险影响程度可接受。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无 |  |  |  |
| 地表水环境 | 厂区总排水口（DW001）/职工生活；激光拼焊版生产冷却环节 | pH BOD5 化学需氧量 SS 氨氮 石油类 磷酸盐（以P计） 总锌 | 采用“离心＋破乳＋膜分离”工艺处理冷却废水，预处理后的废水与生活污水一起排入市政污水管网，由管网下游长春市西部污水处理厂处理后排入新凯河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 厂界/污水处理设备中各种泵类运行 | 噪声 | 选用低噪声设备，封闭产噪设备、建筑物隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目营运期产生的固体废物主要为污水处理设施运行产生的浓缩油、膜清洗废水，全部属于危险废物，收集暂存于危险废物暂存间中，委托有资质单位定期外运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强日常巡查，配备充足的应急物资，成立应急小组，编制《突发环境事件应急预案》，定期开展环境应急事故演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | (一)、按监测计划完成废水、噪声监测。 1.废水监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）确定本项目污水污染源监测计划情况，详见表5-1。 - 5-1 污水自行监测计划表 监测地点; 监测因子; 监测时间 及频率; 实施 机构; 监督 机构. 污水总排放口; 流量; 自动; 有资质的环境检测机构; 地方生态环境局. pH; 1次/季度. COD; 1次/季度. 氨氮; 1次/季度. 总锌; 1次/半年. 石油类; 1次/半年. SS; 1次/半年. BOD5; 1次/半年. 磷酸盐（以P计）; 1次/半年. 2.噪声监测计划 本项目噪声源主要为污水处理设施上的各种泵类、吸油器，项目运营期监测计划详见表5-3。 - 表5-3 噪声监测计划表 环境 要素; 监测地点; 监测因子; 监测时间及频率; 实施机构; 监督机构. 声环境; 厂界外1m、高度1.2m以上; Leq（A）; 1次/季度 监测昼间及夜间; 有资质的环境检测机构; 地方生态环境局. (二)、固体废物 （1）本项目产生的危险废物均为液态，收集、暂存必须装入专用桶中内，容器开口直径不得超过70mm，专用桶密闭贮存。 （2）装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 （3）危险废物盛装容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损。 （4）危险废物盛装容器及材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （5）危险废物储存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （6）危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 （7）危险废物储存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 （8）根据《吉林省危险废物污染环境防治条例》，本单位应在每年1月31日前将年度危险废物管理计划，向本单位所在地人民政府生态环境主管部门备案。 （9）应当建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的名称、类别、时间、数量、去向等情况，并保存十年以上。 （10）禁止擅自关闭、闲置、拆除危险废物污染环境防治设施、场所；确需关闭、闲置、拆除的，应当在实施关闭、闲置、拆除三十日前，报原审批该建设项目环境影响评价文件的生态环境主管部门核准，并采取措施，防止污染环境。 （11）一旦发生危险废物泄露、火灾、爆炸等突发环境事件，立即启动突发环境事件应急预案，将可能对环境造成的影响降到最低。 |

- 六、结论

综上所述，本项目符合产业政策，通过对本项目的环境影响分析，项目在经营过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对当地环境造成的影响不大。因此，本项目的建设从环保角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 |
| 废水 | COD | 0.084 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.095 | 0.011 |
|  | BOD5 | 0.026 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0.006 |
|  | 氨氮 | 0.007 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0072 | 0.0002 |
|  | SS | 0.065 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.072 | 0.007 |
|  | 粪大肠菌群（个） | 8.064×107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.064×107 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 |
|  | 磷酸盐（以P计） | 0 | 0 | 0 | 0.000007 | 0 | 0.000007 | 0.000007 |
|  | 总锌 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |
|  | 边角废料 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | -2.4 |
|  | 离心残渣 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | -0.23 |
|  | 浓缩油 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |
|  | 膜清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0.193 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司污水站改建项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 改建 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91220101785926056M |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 李新民 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 刘雨佳 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 刘雨佳 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 吉林省奥润企业管理咨询有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91220102MA15AK0Y07 |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 周玉 | 2014035220350000003510220307 |  | BH015043 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 梁显聪 | 建设项目基本情况、与本项目有关的原有污染情况及主要问题、环境质量情况、主要环境保护目标、评价适用标准、污染物排放适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、环境风险分析、环境管理与监测、选址可行性分析、结论、附图、附件、附表 |  | BH043852 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成