- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 启辰生物科技（长春）有限公司P2实验室

建设项目

建设单位（盖章）： 启辰生物科技（长春）有限公司

编制日期：     2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 启辰生物科技（长春）有限公司P2实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐洋 | 联系方式 | 19969564089 |
| 建设地点 | 吉林省（自治区） 长春市 宽城区 县（区） / 乡（街道） 北湖科技开发区北湖科技园B区E3栋二层 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 125度 23分 37.40秒，北纬 43度59分 12.14 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展、98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 80 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于长春北湖科技开发区，开发区于2021年编制了《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）（修编）》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2021年，长春北湖科技开发区管理委员委托吉林省中实全过程工程设计咨询有限公司编制了《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书》，于2021年7月16日取得了《吉林省生态环境厅关于长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]27号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划环评产业布局合理性分析 根据《吉林省生态环境厅关于长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]27号），规划开发区的产业定位为：以交通工具制造业、医药健康产业、光机电一体化装备制造业、新材料新能源产业、精细化工新材料等产业为支柱，以电商产业、保税物流、专业物流、装备物流为基础，以高端生产性服务业为核心的高端化、集群化、融合型的现代产业体系，实现长春北湖科技开发区产业在总量稳定增长基础上的结构优化，确保长春北湖科技开发区经济的跨越式发展和可持续发展。功能分区布局：四个一级功能区都市农业产业园、科技创新中心、配套生活区、智能工业与物流发展区。其中科技创新中心包括智能信息产业园、基因工程创新产业园以及其他。其他中产业发展方向主要包括集中商务区、科技研发与高校集中区，居住区，附属生活配套设施区域极少数轻污染企业。本项目位于科技创新中心中其他区域，主要为研发与实验，因此项目符合开发区产业定位，符合开发区规划布局要求。开发区功能区划图详见附图1-1。 2、用地规划符合型分析 本项目租用开发区现有厂房，用地类型为工业用地，符合规划用地要求。 - 3、与规划环评审查意见的符合性分析 表1-1 与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 长春地区2020年度环境空气质量不达标，拟入区项目应严格落实《关于部分重点城市建设项目执行大气污染物特别排放限值的公告》(2019年第1号)要求，在环境空气质量达标前，新增大气污染物排放的新、改、扩建项目执行大气污染物特别排放限值。; 本项目执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 2; 区内排水体系应全部改造为雨污分流，加快推进精细化工产业园污水处理厂、开发区污水处理厂建设及配套管网建设进度，合理规划处理工艺和规模,及时组织编制排污口论证报告。对分散村屯生活污水治理进行合理规划，遵循“应纳尽纳”的原则，对满足城镇污水收集管网接入要求的村庄和区域逐步实现应.接尽接，对于偏远分散污水管网无法覆盖的区域，实行污水就地分散处理和资源化利用，确保农村生活污水得到有效治理。; 本项目位于科技创新中心中其他区域，项目产生的废水主要为生活污水，排入开发区污水处理厂处理后排放。; 符合. 3; 禁止与所在功能区产业定位和用地规划不一致的企业进行扩建，鼓励其逐步升级改造或搬迁、淘汰，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。企业搬迁完成另为他用前，应按照相关标准开展场地环境调查，并对污染场地进行治理修复，满足相关用地要求。; 本项目位于科技创新中心中其他区域，主要为研发与实验，符合开发区产业定位; 符合. 4; 落实生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)，核查区域VOCs排放重点企业清单，加强对VOCs排放重点行业监管，强化源头控制，推进建设适宜高效的治污设施，并将VOCs纳入总量控制要求。考虑项目可能产生的有害物质(重点关注苯系物、挥发性有机物等)泄漏、扩散等因素，综合评价各企业对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，合理确定防护距离。; 本项目不属于重点企业，不属于重点行业，项目产生的挥发性有机物排放量较少，经通风橱排放。; 符合. 5; 按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》( 环办环评[2016]14号)中严格总量管控的相关要求，确定主要控制污染物因子总量管控限值。开发区主要污染物排放总量应纳入长春市主要污染物排放总量管理体系内并严格控制，做到科学调剂，合理使用。; 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目属于其他行业排放管理的建设项目，因此本次可豁免污染物总量的审核。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”相符性分析 - 根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见（长府函〔2021〕62号）》相关要求。本项目与“三线一单”相符性分析详见表1-2。 表1-2 项目区域与“三线一单”的相符分析表 项目; “三线一单”内容; 本项目情况; 是否符合. 环境管控单元; 区域划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。; 经查《长春市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，长春市环境管控单元分布图，详见附图1-2，本项目区域位于重点管控单元。编码为ZH22010320010; 符合. 长春市总体 管控要求; 污染物 排放控制; 环境质量目标; 大气：2025年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。 水：2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，地表水质量好于Ⅲ类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类以上标准。; 环境质量目标： 大气：继续改善； 水：继续改善。 本项目排放废水仅为生活污水，经管网排放至开发区污水厂处理达标后排放，不会对水环境造成影响。; 符合. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。; 不涉及; 符合. 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 本项目主要污染物非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）表A.1中特别排放限值; 符合. 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设,推动挥发性有机物产品源头替代。; 本项目废气排放量较少，可实现厂区内达标排放。; 符合. 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡结合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; 不涉及; 符合. 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; 本项目属于研发与试验，排放污染物较少; 符合. 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; 不涉及; /. 推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县（市、区）工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕、秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 不涉及; 符合. 资源利 用要求; 水资源利用; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内,2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; 本项目用水量为0.25t/d，不属于高耗水企业，满足开发区规划要求。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 本项目位于规划园区内，属于工业用地，不突破区域土地资源规划控制指标。; 符合. 能源利用; 2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 不涉及; 符合. 生态环境准入清单; 长春北湖科技开发区生态环境准入清单具体详见表1-2; 经查成果报告，本项目符合总体准入要求。; 符合. 生态保护红线; 成果报告中吉林省环境管控单元分布图; 从图中可以看出，本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 表1-3 长春北湖科技开发区生态环境准入清单 名称; 维度; 清单类目; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. 长春北湖科技开发区（ZH22011320003）; 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 1鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业进入，新建企业清洁生产水平应达到国际先进水平。 2严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地； 3严格按照产业政策要求选择落区项目； 4重点发展化学原料和化学制品制造业，医药制造业，新型材料制造业，电子信息产业，电子器件制造，智能消费设备制造，铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业，食品饮料制造业，农副食品加工业，仓储物流业，农业，基因工程食品开发，环保产业，环境诊断试剂，检验检测，科技创新研发领域等。; 本项目为P2实验室项目，符合产业政策，属于科技创新研发。; 符合. 禁止开发建设活动的要求; 1《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目； 2《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目； 3禁止进行违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动； 4禁止引入的项目：①禁止冶金、造纸、制革、农药制造、金属冶炼等对大气及水环境污染严重的项目；②C1351牲畜屠宰、C1352禽类屠宰不得进入该区域。 5城镇人口密集区禁止新增危险化学品生产企业； 6城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，其他区域禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉； 7城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设； 8限制“高耗能、高排放项目”入区。; 本项目不属于禁止类项目; 符合. 限制开发建设活动的要求; 1《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目； 2限制高耗能、高污染的企业入区。; 本项目不属于限制类项目; 符合. 不符合空间布局活动的退出要求; 1在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目进行改扩建工程； 2不符合国土空间规划的企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区； 3《产业结构调整指导目录》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资，现有企业3-5年内关闭退出。; 本项目符合开发区空间布局要求; 符合. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 1污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治； 2土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治； 3开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力； 4严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目不属于土壤环境污染重点监管企业。 所在区域不属于污染地块; 符合. 园区环境风险防控要求; 成立园区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力；按时完成开发园区应急预案修编。 开发区引进企业按照产业集中布局原则，新引入的相同类型企业集中布局，形成产业链发展，加强企业环境风险防控。; /; /. 企业环境风险防控要求; 区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施，做好与园区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物质充足。; 符合. 资源利用 要求; 水资源利用效率要求; 开发区单位产值新鲜水耗不大于13.2m3/万元。 规划再生水回用率：不低于25%。; /; /. 地下水开采要求; 严控地下水开采，加快区内供水管网建设，集中供水管网覆盖区域不得私自取用地下水。以水定产，避免区内地下水过度开采。; /; /. 能源利用效率要求; 规划单位工业增加值能耗≤0.5t标煤/万元; /; /. 高污染燃料禁燃; 1禁燃区为长春市市区范围； 2禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当在2018年12月31日前，停止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施； 3禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。; 本项目不使用锅炉; 符合. 根据以上分析，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此本项目为允许类项目，符合国家的产业政策。 3、相关政策符合性分析 ①实验室与《实验室生物安全通用要求》相符性 本项目建设生物安全二级实验室，不设置动物实验，不设置动物房，根据实验室功能设置刷卡式门禁系统并由生物安全委员会直接管理，与其它生产区域及办公区域严格隔离，自成一区，符合《实验室生物安全通用要求》（GB194892008）关于生物安全二级实验室平面位置的要求。 ②实验室与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）相符性 本项目租用现有建筑，按照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）中相关要求，其建筑结构与相关要求的符合项分析见表1-4。 表1-4 本项目建筑结构与相关规范的符合性分析 规范依据; 序号; 项目内容; 规范要求; 本项目情况; 符合性分析. 《生物安全实验室建筑技术规范》 （GB50346-2011）; 1; 位置要求; 与其他实验室可共用建筑物，但应自成一区，宜设在其一端或一侧。; 本项目实验室位于E3楼二层，自成一区。; 符合. 2; 空调、通风和净化; 1、实验室应采用全新风处理； 2、 实验室防护区应能对排风髙效过滤器进行原位消毒和捡漏； 3、 送排风系统应满足相应要求； 4、 实验室防护区的排风必须经过高效过滤后排放。; 本项目实验室送风系统设置高效过滤器处理措施。 为保证通风系统运行可靠性，系统正常运行时为两台送风机和两台排风机并联同时运行，每台风机运行在系统所需风量的50%,即两送两排。当其中一台风机故障时，系统自动切换为一送一排运行，同时关闭故障风机对应风管上的气密电动阀，一送一排工况下送排风机变频器自动切换到全功率运行以保证空调系统不间断连续运行、系统房间压力梯度及压力稳定。; 符合. 3; 给水排水; 1、实验室防护区的给水管道应釆取设置倒流防止器或其他有效的防止回流污染的装置； 2、实验室防护区的排水应进行消毒灭菌处理。; 实验室防护区无给水管道，实验室无外排废水。; 符合. 4; 电气; 应设置应急电源，应急电源釆用不间断电源的方式时，不间断电源的供电时间不应小于30min。; 实验室釆用市电供电，另备有UPS应急电源，可满足送风机、排风机、照明、生物安全柜、自控及监控系统不少于30min用电。; 符合. 5; 安全防范; 实验室应设门禁控制系统和闭路电视监视系统。; 实验室设置视频监控系统，主入口设置刷卡式门禁系统，严格控制人员进出。; 符合. 6; 通讯; 实验室内与实验室外应有内部电话或对讲系统。安装对讲系统时，宜采用向内通话受控、向外通话非受控的选择性通话方式。; 实验室设置向内通话受控、向外通话非受控的选择性语音通话系统。; 符合. 7; 工程检测; 应在施工単位对整个工程进行调整和测试后对实验室进行工程综合性能全面检测和评定。; 建成后检测。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 实验目的 - 本次实验室的建设主要用于新冠疫苗（重组腺病毒载体）的研发和检验方法学验证等实验。 2、项目组成 ### 本项目租用长春市北湖科技开发区北湖科技园B区E3栋二层（租赁协议详见附件），与其他楼层企业无环保约束条件，本项目设置生物安全二级实验室，建筑面积72m2，项目组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 单项工程; 工程内容; 备注. 主体工程; 实验室; 实验室建筑面积72m2，为生物安全二级实验室。主要包括换鞋间、更衣间、缓冲间、操作间、洁具存放间、灭废间、脱外包以及外包清洁等。; 租用. 辅助工程; 办公室; 设置办公室一间，建筑面积8m2，用于研发人员日常办公。; 租用. 储运工程; 菌毒种储存间; 用于存储菌毒种，使用超低温冰箱以及液氮储存。; 租用. 公用工程; 供水; 企业用生活用水来自市政自来水管网，实验用水外购纯净水，用于高压灭菌锅。; /. 排水; 生活污水经市政污水管网排入长春市北部污水处理厂，排入伊通河。; /. 供电; 项目供电由开发区现有供电设施提供，满足供电需要。; /. 供热; 采用空调供热。; /. 环保工程; 废水; 本项目生活污水排至市政污水管网后排入长春市北部污水处理厂。本项目不产生实验废水。; /. 废气; 实验室含有生物活性废气经一套高效过滤器处理后经7m高排气口排放；消毒废气以无组织形式排放。; /. 噪声; 选用低噪声设备，墙体隔声等措施，满足标准要求。; /. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门统一处理；产生的实验废物均经高压灭菌锅灭菌后暂存于危废间（7.2m2），定期由有资质单位进行处理。; /. - 主要设备数量及参数 本工程的主要设备详见表2-2。 表2-2 主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 荧光定量PCR仪; Thermo/7500; 台; 1. 2; 多功能酶标仪; MD/iD5; 台; 1. 3; 高压灭菌锅; 致微/FD50A; 台; 2. 4; 低温保存箱; 美菱/DW-YL450; 台; 1. 5; 细胞计数仪; 罗氏/HiRes; 台; 1. 6; 生物倒置显微镜; 奥林巴斯/CKX 53; 台; 1. 7; 紫外分光光度计; SHIMADZU/UV-2600i; 台; 1. 8; 生化培养箱; 精宏/SHP-250Y; 台; 3. 9; TOC分析仪; 苏伊士/M9; 台; 2. 10; 二氧化碳培养箱; ICO150; 台; 1. 11; 二氧化碳培养箱; CB-S 170; 台; 2. 12; 生物安全柜; BSC-1604 II B2; 台; 2. 13; 生物安全柜; BSC-1604 II A2; 台; 2. 14; 医用冷藏箱; YC-725L; 台; 1. - 原辅材料种类及用量 实验室主要原辅材料详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 名称; 使用纯度\ 浓度、相态; 包装纯度\ 浓度、相态; 单耗; 年耗; 来源; 储存方式. 1; 异丙醇（冻存液）; 99%，液体; 99%，液体; 5ml; 500ml; 上海国药; 常温. 2; HEK 293A细胞; 5×105cells/ml; 106cells/支; 10ml; 3000ml; ATCC; 液氮. 3; A549细胞; 5×105cells/ml; 3×106cells/支; 10ml; 3000ml; ATCC; 液氮. 4; MRC-5; 5×105cells/ml; 3×106cells/支; 10ml; 3000ml; ATCC; 液氮. 5; Vero; 5×105cells/ml; 3×106cells/支; 10ml; 3000ml; ATCC; 液氮. 6; 金黄色葡萄球菌; 102CFU/颗; 103CFU/颗; 1颗; 20颗; ATCC; 2-8℃. 7; 铜绿假单胞菌; 102CFU/颗; 103CFU/颗; 1颗; 20颗; ATCC; 2-8℃. 8; 大肠埃希菌; 102CFU/颗; 103CFU/颗; 1颗; 20颗; ATCC; 2-8℃. 9; 生孢梭菌; 102CFU/颗; 103CFU/颗; 1颗; 20颗; ATCC; 2-8℃. 10; 黑曲霉; 102CFU/颗; 103CFU/颗; 1颗; 20颗; ATCC; 2-8℃. 11; 白色念珠菌; 102CFU/颗; 103CFU/颗; 1颗; 20颗; ATCC; 2-8℃. 12; 枯草芽孢杆菌; 102CFU/颗; 103CFU/颗; 1颗; 20颗; ATCC; 2-8℃. 13; 口腔支原体; 104CUF/支; 104CUF/支; 1支; 5支; ATCC; 2-8℃. 14; 肺炎支原体; 108CUF/支; 108CUF/支; 1支; 5支; ATCC; 2-8℃. 15; DMEM生长培养基; 90%/液体; 100%，液态; 100ml; 3000ml; Gibco; 2-8℃. 16; FBS; 90%/液体; 100%，液态; 10ml; 300ml; Gibco; -20℃. 17; 青-链霉素100×（10000U/L）; 90%/液体; 100%，液态; 1 ml; 30ml; Gibco; 2-8℃. 18; L-谷氨酰胺; 90%/液体; 100%，液态; 1 ml; 30ml; Gibco; -20℃. 19; 乙醇（消毒）; 75%/液体; 75%/液体; 500ml; 12L/10kg/a; 外购; 常温. - 注：本项目不涉及新冠病毒的存储。 - 5、主要原辅材料理化性质详见表2-4： - 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 异丙醇; 分子式：C3H8O，分子量：60.1，无色透明液体，熔点-88.5℃ 沸点：80.3℃，易燃，溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。. 2; L-谷氨酰胺; 白色结晶或晶性粉末，能溶于水，不溶于甲醇、乙醇、醚、苯、丙酮、氯仿和乙醇乙酯，无臭，稍有甜味，在中性溶液中不稳定，在醇、碱或热水中易分解成谷氨醇或丙酯化为吡咯羧醇，无臭，有微甜味. 3; 乙醇; 别名酒精，无色液体，有酒香，分子量46.07，熔点-114.1℃ 沸点：78.3℃，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂，属于易燃液体，用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂. - 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，年工作日为300天，8h/天，年工作小时数2400h。 - 水平衡 - 给水：本项目用水包括生活用水以及灭菌锅用水，本项目均采用一次性器具，因此无器具清洗废水。职工生活用水采用自来水管网供水，生活用水量按0.05m3/（人·d）计，项目年工作300d，则项目生活用水量为0.25m3/d（75m3/a）；灭菌锅用水采用外购纯水，定期补充，每月补充一次，每次补充10L纯水，用水量为0.12m3/a。 - 排水：职工生活污水产生量按用水量的80%计算，则本项目职工生活污水产生量为0.2m3/d（60m3/a），灭菌锅用水为纯水，有损耗，需定期补充，不外排。 - 8、厂区平面布置 - 启辰生物科技（长春）有限公司位于长春市北湖科技开发区北湖科技园B区E3栋二层，E3栋东侧22米为北湾东街，南侧为内部道路，西侧为中鹿科技有限公司，北侧为九圣源生物科技。实验层紧邻的一层为北京峰谷资本管理有限公司，三层为恒越生命科学（长春）有限公司。实验室南侧设置更衣室、缓冲间；中间位置设置操作间，储存间；北侧设置脱外包以及外包清洁间、缓冲间；东南角为灭废间，南北侧隔过道为危废间；东侧隔过道为办公室以及空调间等，项目地理位置图见附图2-1。实验室平面布置图见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、实验室工作流程 （1）运行系统 实验区所有门均采用三面密封，下部带下压式密封条的密闭门，均设置闭门器，并在准备间与洗消间之间设置一扇逃生门，突发事故时工作人员通过逃生门逃生。 实验室防护区与实验室辅助工作区之间设置不锈钢传递窗，双门电气连锁，其内设紫外消毒灯。实验室防护区与辅助工作区之间设缓冲间，缓冲门加装电气互锁装置，并设置有明显的负压梯度显示和声光报警器。 （2）工作流程 本项目主要操作流程说明： 本项目实验室不涉及动物饲养，不进行动物实验，仅用于新冠疫苗（重组腺病毒载体）的研发和检验方法学验证等实验。 实验一： ①培养基配制（以500ml为例）：460mLDMEM液体培养基，加入30mL血清，加入5mL青霉素-链霉素（100×），5mL的L-谷氨酰胺混匀。 ②细胞复苏：从液氮罐中取出含有冷冻细胞悬液的冻存管。37℃水浴快速融化。置CO2培养箱(37.0±1.0℃)、含(5.0±0.5)%CO2培养，24-36小时后换液。 ③细胞传代：废弃旧的培养基，胰酶洗涤一次，加入胰蛋白酶溶液涂布在整个单层细胞表面。1~3min后然后向培养瓶中加入生长培养基，1000rpm离心5min，生长培养基重悬后，与CO2培养箱中培养。 ④细胞铺板：准备形成的细胞悬液用细胞计数仪计数，根据计数密度，稀释细胞悬液至指定浓度，加入96孔细胞培养板。置CO2培养箱培养一天，使细胞贴壁。 ⑤样品稀释：吸取DMEM血清培养基到标记的无菌试管中，将供试品转移至标记为(10-1)的试管中。涡旋振荡5秒，取混匀后样品转移至标记为(10-2)的试管中。按照此方法稀释至10-3。 ⑥加样：吸取配置好的样品，按照培养皿上的标记加入含有细胞单层的培养皿中。用新的无菌枪头加入10-3和10-2的样品、阴性及阳性。 ⑦补琼脂培养基：取温度为37.0℃的覆盖培养基和冷却至45-55℃的琼脂溶液，置无菌试管中，加入中性红。 溶液配制： （1）2%琼脂溶液：称取2.0g琼脂，加入到100ml纯化水中，（121±1）℃高压灭菌20min。 （2）覆盖培养基：75ml纯化水、100ml DMEM5×培养基、25mL碳酸氢钠、10mL的L-谷氨酰胺、5mL青霉素-链霉素、50mL胎牛血清，混匀。 实验室工作流程具体见下图。 图1 本项目实验室工作流程及产排污节点图 实验二： 主要为判定培养基是否有效的实验。 图2 本项目实验室工作流程及产排污节点图 消毒：实验室采用75%乙醇溶液进行消毒，乙醇消毒后挥发会产生少量废气，以非甲烷总烃计。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 1.1基本污染物 根据《吉林省2021年生态环境状况公报》，长春市环境空气质量主要污染物全年平均浓度为SO2年平均浓度9μg/m3，NO2年平均浓度为31μg/m3，CO年平均浓度为1.0mg/m3，O3年平均浓度为116μg/m3，PM10年平均浓度为54μg/m3，PM2.5年平均浓度为31μg/m3。详情见下表。 表3- 2021年全省地级城市环境空气质量主要污染物年均浓度 污染物; 平均时段; 百分位; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 31; 40; 77.5; 达标. CO; 95百分位日平均; 95百分位; 1.0mg/m3; 4000mg/m3; 0.025; 达标. O3; 90百分位8h平均; 90百分位; 116; 160; 72.5; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 31; 35; 88.57; 达标. 由上表可知，吉林省长春市2021年各污染物年均浓度和百分位数24h或8h平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的要求。因此，项目所在区域为达标区。 1.2 特征污染物 本次引用《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书》中环境空气监测内容。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行)》，可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，本次引用数据满足以上要求。 ①监测点布设 本次共引用1个环境空气监测点位，监测点名称及布设情况详见表3-2及附图3-1。 表3-2 环境空气特征因子补充监测点位基本信息 序号; 监测点位名称; 相对厂址位置. 1#; 长春工业大学; 下风向1km. ②监测项目及频次 本次环境空气质量现状监测数据中特征污染物为非甲烷总烃。 ③监测单位及时间 由吉林省中实检测有限公司于吉林省中实检测有限公司于2019年9月3日-9月9日连续7天进行监测，1次/天。 ④监测结果 监测结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物监测与评价结果统计表 监测点; 污染物; 短期浓度统计结果. 浓度范围（ug/m3）; 标准值; 最大占标率 （%）; 超标率 （%）; 是否达标. 1#; 非甲烷总烃; 0.16-0.42; 2.0; 0.21; 0; 是. ⑤评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii ─i污染物的标准指数； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 利用各监测点的监测数据，统计各类污染物小时平均浓度的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。 - ⑥评价结果 根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，非甲烷总烃环境空气质量标准采用2.0mg/m3，根据上述结果，非甲烷总烃满足要求。 - 地表水 - ⑴数据来源 - 根据吉林省生态环境厅网站发布的《2022年2月吉林省地表水国控断面水质月报》长春市伊通河控制断面2022年2月水质。 ⑵评价结果 表3-4 长春市2022年2月国控断面水质状况 所属城市; 江河名称; 断面名称; 月份; 水质类别; 水质标准; 是否达标; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 伊通河; 新立城大坝; 2; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; 达标; 上升; 上升. 杨家崴子; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; 不达标; 持平; 持平. 靠山大桥; Ⅴ; Ⅲ; Ⅴ; Ⅲ; 不达标; 下降; 持平. 注：“㉿”表示考核断面 根据吉林省生态环境厅网站发布的《吉林省2022年2月重点流域水质月报》，长春市伊通河2022年2月份国控断面新立城大坝水质为Ⅱ类水体，达标，与上月相比有所上升；杨家崴子水质为Ⅳ类水体，不达标，与上月相比持平；靠山大桥水质为Ⅴ类水体，不达标，与上月相比，有所下降。根据《长春市水体达标方案》以及《长春新区水体达标方案》，已经对伊通河采取治理措施，伊通河水质将会得到改善。 - 声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，由于厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需噪声现状监测。 - 生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无新增用地，且现有用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 - 地下水及土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境： - 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。主要保护目标为居民区，详见表3-5。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模（人）. X; Y. 领袖蓝珀湖; 0; 135; 居民; 环境空气质量; 二类区; 北侧; 135; 1000. - 地表水环境：本项目不在地表水饮用水水源一级保护区、二级保护区以及准保护区范围内。 - 声环境：本项目50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资料。 - 生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 根据《长春市人民政府办公厅关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（长府办发〔2021〕14号），本项目区域废气执行特别排放标准。 - 本项目实验室消毒过程中产生的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）表A.1中特别排放限值，详见表3-6。 表3-6 厂区内废气排放标准 污染物名称; 无组织排放限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6. 监控点处任意一次浓度值; 20. - 二、废水 本项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后经市政排水管网排入长春市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（A）标准排入伊通河，标准限值详见表3-7、表3-8。 表3-7 企业污水排放执行标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6-9; GB8978-1996中三级标准. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; /. 表3-8 城镇污水处理厂废水排放标准 单位：mg/L，pH（无量纲） 序号; 污染物; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6-9; GB18918-2002一级A标准. 2; COD; 50. 3; BOD5; 10. 4; SS; 10. 5; 氨氮; 5（8）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 三、噪声 根据长春市声功能区划，本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-9，附图4。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB12348-2008. - 四、固体废物 - 通过《国家危险废物名录》（2021版）来辨识项目固体废物是否为危险废物，辨识后项目的固体废物分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目属于其他行业排放管理的建设项目，因此本次可豁免污染物总量的审核。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房，厂区地面均已硬化，不涉及土建工程，仅涉及厂房内设备安装及调试，因此施工期基本无污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目实验室废气主要为含有生物活性的废气（主要为各种菌类）和消毒过程挥发的废气。 ①本项目设置生物安全柜并连接排风系统，含有生物活性的废气经生物安全柜负压收集后再通过高效过滤器（过滤效率99.99%）过滤后经7m高排气口排放。高效过滤器需定期进行消毒，采取以上措施后可确保排气口排放的气体中不含生物活性。 ②本项目实验室消毒使用的主要溶剂为75%乙醇溶液，乙醇溶液的使用量约为12L/a，约10kg/a（折纯乙醇为7.5kg/a），消毒作业需每天进行，年运行天数为300d，年排放小时数为1800h（消毒时间为2h，乙醇全部挥发并通风换气全部排至环境空气外需4h，每天排放小时数为6h），因此产生速率为0.0042kg/h，排放量为0.0075t/a。消毒废气通过密闭收集后经7m高空调排气口排放。 表4-1 废气污染物治理措施及排放情况 产污; 污染物种类; 治理措施; 是否为可行技术; 排放形式; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 环节. 实验; 含有生物活性废气; 高效过滤器（过滤效率99.99%）; 是; 无组织; /; /; /. 消毒; 非甲烷总烃; /; /; 无组织; /; 0.0042; 0.0075. - 2、废水 - 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为60t/a，本项目废水源强及处理措施如下表： - 表4-2 废水产排污节点及污染治理措施 废水类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量; 污染治理设施; 废水排放量t/a; 排放浓度mg/L; 污染物排放量t/a; 排放方式; 排放规律; 排放去向. 生活污水; COD; 300; 0.018; 开发区管网; 60; 300; 0.018; 间接排放; 间接排放; 长春市北部污水处理厂处理. 氨氮; 30; 0.0018; 30; 0.0018. SS; 180; 0.0108; 180; 0.0108. BOD5; 150; 0.009; 150; 0.009. 本项目废水经管网排入长春市北部污水处理厂处理达标后排放，厂区废水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。 依托长春市北部污水处理厂环境可行性分析 ①长春市北部污水处理厂概况 长春市北部污水处理厂位于位于奋进乡一间铺村两半屯。设计处理能力为10×104t/d，于2019年通过验收投入运行，目前总处理能力6.5×104t/d，采用A2/O工艺+滤布滤池+化学除磷工艺进一步处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，经现有排污口（编号为220106A02）排入伊通河。 ②依托可行性分析 长春市北部污水处理厂现状处理水量为6.5万m3/d，剩余规模为3.5万m3/d，本项目实施后生活污水排放量为0.2m3/d，水量较小，满足开发区污水厂余量要求，同时，本项目生活污水可满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准。因此无论是在水量还是工艺上，本项目依托该污水处理厂可行。 - 噪声 本项目噪声源主要为风机、空调设备，噪声一般为70～80dB(A)。 ①预测模式 预测选用点声源随距离衰减模式 点声源随距离衰减模式： Lr=Lr0−20⋅Lg(rr0)−ΔL 式中：Lr－距声源r 米处声压级，dB（A）； Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）； r－预测点距声源的距离，m； r0－监测点距声源的距离，m； ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 ②预测范围 噪声评价主要预测厂区内的设备噪声对厂界的影响，并对该影响做出评价。 ③预测参数 本项目噪声来源主要产生于实验室风机等设备，预测计算中只考虑主要噪声源所在车间围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根据经验估算，建筑隔声量一般在18～25dB(A)间，本项目取20dB(A)作为建筑墙壁实际隔声量，噪声源经消声等措施后可降低5dB(A)，为了计算简单化，将主要噪声源看作点声源，点声源噪声值取55dB(A)，然后计算点声源经过衰减之后的贡献值。 依据上面的预测模式和参数，预测结果见下表。 表4-3 噪声预测结果统计表 名称; 墙体隔声后噪声值dB（A）; 预测点声压级. 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 点声源距厂界距离; 55dB（A）; 2m; 5m; 4m; 5m. 贡献值; 48.98; 41.02; 36.94; 39.44. - 经预测结果可知，本项目产生的噪声经消声、建筑隔声及距离衰减后，至项目边界处噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，对周围声环境影响较小。 - 固体废物 ⑴生活垃圾 本项目劳动定员5人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目建成后生活垃圾产生量为0.75t/a，生活垃圾委托环卫部门清运。 ⑵危险废物 本项目实验过程中会产生实验废液、废弃细胞、病毒冻存管、废弃的一次性耗材、沾染毒性的废弃物（包括包装物、移液管、废弃枪头、培养皿、注射管等）、废弃的防护用品、实验室废弃样本（废培养基）等以及有毒区空调系统废过滤芯均属于危险废物，经高压灭菌锅121℃，30-40分钟高压灭菌后，暂存至拟建危废暂存间，定期由有资质单位进行处理。 本项目固体废物产生情况详见下表： 表4-4 本项目固体废物产生量一览表 序号; 产生环节; 废物名称; 废物类别; 一般固体废物/危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 贮存方式; 污染防治措施. 1; 办公; 生活垃圾; 一般固废; /; 0.75; 固态; 无; 间歇排放，; /; 垃圾箱; 环卫部门处理. 2; 实验; 实验室废弃样本（废培养基）; 危险废物HW01; 841-001-01; 0.3; 液态; 无; 间歇排放; In; 桶装; 经高压灭菌锅121℃，30-40分钟高压灭菌后，暂存至拟建危废暂存间，定期由有资质单位进行处理。. 3; 实验; 废弃细胞; 危险废物HW01; 841-001-01; 0.05; 固态; 无; 间歇排放; In; 瓶装. 4; 实验; 病毒冻存管; 危险废物HW01; 841-001-01; 0.1; 固态; 无; 间歇排放; In; 袋装. 5; 实验; 废弃的一次性耗材; 危险废物HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; 无; 间歇排放; T/In; 袋装. 6; 实验; 沾染毒性的废弃物; 危险废物HW49; 900-041-49; 1; 固态; 无; 间歇排放; T/In; 袋装. 7; 实验; 废弃的防护用品; 危险废物HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; 无; 间歇排放; T/In; 袋装. 8; 空调系统; 有毒区空调系统废过滤芯; 危险废物HW49; 900-041-49; 0.5; 固态; 固态; 间歇排放; T/In; 袋装. 本项目固体废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行储存、处置。 本项目设置一座危废暂存间，占地面积为7.2m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订），危险废物的储存需遵守如下要求： ①危险废物需根据液体、固体等不同状态分类存放，置于不同的符合标准的容器内； ②禁止将不相容（互相反应）的危险废物置于同一容器内储存； ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物储存污染控制标准》附录A所示的标签。 ⑤危险废物储存区的地面需做好基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 危险废物的收集、转运的方式及要求： 企业需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求对危险废物进行管理。在从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证，在收集、运输危险废物时，应根据危险废物收集、运输经营许可证核发的有关单位规定建立相应的规章制度和污染防治措施。危险废物产生单位内部自行从事危险废物收集、运输活动应遵照国家有关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 危险废物处理的可行性分析 本项目产生的危险废物主要特性为含有生物活性。 高温高压灭菌工作原理：通过高温高压状态下的水蒸气及其释放的大量的潜热，对有细菌的菌体物质进行彻底的灭菌处理。微生物收到热力作用时，蛋白质分子运动加速,相互撞击，使连接肽链的蛋白质断裂，蛋白分子有规律的紧密结构变为无序散乱结构，大量的疏水基暴露在分子表面，并相互结合成较大的聚合体而凝固沉淀,微生物的酶和结构蛋白倍破坏,从而死亡。因此蒸汽灭菌能够杀灭细菌繁殖体和细菌芽孢在内的所有微生物。 因此本项目采用高压灭菌锅121℃，30-40分钟高压灭菌后，可有效去除危险废物中的生物活性，然后再由有资质单位处理，可满足危险废物的处理、处置要求，处理可行。 - 地下水及土壤 本项目实验室地面均已硬化，危废间暂存间也按照相关要求进行了基础防渗，且本项目不存在地下水及土壤的污染途径，因此对地下水及土壤无影响。 - 环境风险 本项目涉及的危险化学品主要为异丙醇、乙醇，异丙醇最大存储量为100ml（0.00008t）、乙醇最大存储量为2000ml（0.0016t），根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》中附录 C：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1,q2…,qn--每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-5 本项目Q值计算结果一览表 危险物质名称; 重大危险源临界量（t）; 本项目最大存储量（t）; Q. 异丙醇; 10; 0.00008; 0.000008. 乙醇（浓度75%）; -; 0.0016; -. 合计; 0.000008. 经计算可知Q=0.000008＜1，当发生泄露时，应及时用砂土或其他不燃材料吸收处理，会被控制在很小范围内，不会造成周围地表水及土壤的污染，产生的环境风险较小，因此本项目涉及的风险主要为生物安全风险。 ①生物风险识别 根据《生物安全手册》，生物安全实验室存在的风险因素一般分为3类：人为事故引起的安全事故、自然因素造成的破坏及环境风险事故。 安全事故是工作人员在工作中的违规操作造成生物活性的暴露或泄漏，导致工作人员受感染，进而造成传染。 自然因素具有不可预测和不可抗拒性，包括地震、洪水等。 环境风险事故包括设备的非正常运转、停水停电、火灾或管道质量问题、偷盗行为等造成事故泄漏，生物活性外泄。 - ②生物安全风险防范措施 ⑴含生物活性物质废气防护措施 本项目实验室采用独立的空调系统，在空调系统排风口处均安装高效过滤器，过滤器的过滤材质为玻璃纤维。高效过滤器目前是国际上通用的生物性废气净化装置，对粒子的捕集效率达到99.99%以上，高效过滤器需定期消毒，采取以上措施后，可以保证排出的气体不带有生物活性物质。 ⑵含有生物活性物质的固体废物防护措施 本项目产生的危险废物均经高压灭菌锅高温灭菌后，暂存于危废暂存间，再定期由有资质单位处理，灭菌后可使固体废物中不含有生物活性物质。 ⑶管理措施 建议企业制订一系列管理办法、条例、职责、制度、通则、计划、手册、措施、程序、检测方法，形成一套完整、严密的管理制度。在日常管理和运行中也应严格按照规章制度进行，实验室人员应严格按照生物实验室安全技术操作规范进行操作，并做好个人防护，保证实验室运行管理的生物安全。 ⑷火灾、水灾和自然灾害 发生水灾或其他自然灾害(包括地震)时，培养物和感染性物质应收集在防漏的盒子内或结实的可废弃袋内，由安全员依据现场情况决定继续利用或最终废弃。所配备的消防器材为气体灭火器，放置在通道显眼处，并设置明显标志。发生火灾时，不得用水灭火。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目各项监测计划详见下表： - 表4-13 监测计划 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废水; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 污水总排口; 1次/年. 废气; 非甲烷总烃; 厂区内; 1次/年. 噪声; 等效 A 声级 Leq; 厂界四周外1m处; 1次/季. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 含生物活性的废气 | 经高效过滤器过滤（过滤效率99.99%）后排放，高效过滤器需定期进行消毒。 | 废气中不含生物活性 |
|  | / | 非甲烷总烃 | 经空调排气口排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）表A.1中特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 园区管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 噪声 | / | 消声、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一处理，实验过程中产生的废弃细胞、病毒冻存管、废弃的一次性耗材、沾染毒性的废弃包装物、废弃的防护用品、实验室废弃样本等危险废物，经高压灭菌锅121℃，30-40分钟高压灭菌后，暂存至拟建危废暂存间，定期由有资质单位进行处理，不会造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 实验室地面均已硬化，实验室地面均已硬化，危废间暂存间也按照相关要求进行了基础防渗，且本项目不存在地下水及土壤的污染途径，不会污染地下水及土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目含生物活性废气经高效过滤器处理后排放，危险废物经高温灭菌锅灭菌后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理，经采取以上一系列生物安全风险防范措施后，不会造成生物安全风险。项目涉及的主要风险物质为异丙醇以及乙醇，存储量较少，如发生泄漏，应及时用砂土或其他不燃材料吸收处理，避免遇明火发生火灾，造成次生/伴生污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 制定生物安全管理体系，加强实验室生物安全管理。 |  |  |  |

- 六、结论

启辰生物科技（长春）有限公司P2实验室建设项目符合国家产业政策要求；项目营运期如能充分落实本报告提出的各项污染防治对策，可做到达标排放，对周围环境影响可接受。综上，在企业采取各项治理措施，确保污染物达标排放的情况下，本项目建设从环保角度看可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0.0012 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.018 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0.0018 |
|  | - SS | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.0108 | 0.0108 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| 危险废物 | 实验室废弃样本（废培养基） | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
|  | 废弃细胞 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 病毒冻存管 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 废弃的一次性耗材 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 沾染毒性的废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 废弃的防护用品 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 有毒区空调系统废过滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①