中科应化（长春）科技有限公司体外诊断平台项目

环境影响报告表修改意见落实情况

| 序号 | 审核意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化租用厂房环境现状，细化调查周边范围污染源排放企业分布情况。 | P11 |
|  | 附件中补充与出租单位租赁协议。复核项日周围环境敏感点分布情况。 | 详见附件、P22 |
|  | 充实三线一单符合性分析内容。分析拟建项目选址合理性。 | P8-P9、P10 |
| 2 | 简述厂区平面布局情况。补充核酸检测试剂盒满足的产品质量标准。 | P15、P12 |
|  | 明确主要功能。明确试剂盒是否需检验及检验方法，是否设检验实验室，明确企业是否涉及新冠病毒。 | P12、P13 |
|  | 细化原材料成分分析，补充缓冲液、反应液等成分。复核水平衡。明确生产车间净化系统设置内容。 | P14、P26 |
| 3 | 完善工艺流程产排污分析，细化生产工序描述内容，明确是否进行反应液、药液生产，还是仅对药液进行混合、配制，结合工艺流程及原辅材料，核准企业特征污染物。 | P17 |
|  | 补充拟排放废水水质分析，明确可以排入区域市政污水管网的可行性。 | P25-P26 |
|  | 明确集气效率，分析通风橱收集的废气采取有组织排放的可行性。 | P28 |
|  | 核对危险废物产生种类及代码，完善危废管理要求，细化暂存设施（设备）相关环保要求，明确其处置去向。 | P32、P33-P35 |
|  | 补充对地下水及土壤环境评价判定判定依据。 | P21 |
| 4 | 复核投资及环保投资，完善环保措施监督检查清单和三同时验收要求 | P38、P40 |

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中科应化（长春）科技有限公司体外诊断平台项目

建设单位（盖章）：中科应化（长春）科技有限公司

## 编制日期：2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	36

六、结论	38

附图：

附图1  长春北湖科技开发区产业布局图

附图2  长春北湖科技开发区总体规划图

附图3  吉林省自然资源管控分布图

附图4  长春市环境管控单元分布图

附图5  本项目现场照片

附图6  本项目地理位置示意图

附图7  本项目厂区平面布置示意图

附图8  本项目环境空气监测点位示意图

附图9  本项目声环境质量标准适用区划

附图10  本项目大气环境保护目标示意图

附件：

附件1  营业执照

附件2  土地件

附件3  长春北湖科技开发区批复

附件4  监测数据

附件5  专家意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中科应化（长春）科技有限公司体外诊断平台项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | -- |  |  |
| 建设单位联系人 | 王煜博 | 联系方式 | 0431-80783678 |
| 建设地点 | 长春北湖科技开发区，吉林省长春市高新北区龙湖大路5218号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬43°58′15.231″，东经125°24′2.326″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目行业类别 | 二十四、医药制造业—卫生材料及医药用品制造277 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情况 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6500.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.31 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 原吉林省环境保护厅于2018年1月22日以吉环函[2018]37号《吉林省环境保护厅关于对<长春北湖科技开发区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》予以批准；期间因产业结构调整、空间布局优化等原因进行规划环评补充和调整。2020年按照产业集聚、土地集约等原则，开发区进一步优化区内产业布局，综合考虑能源资源、环境容量、市场空间等因素，对园区部分功能分区进行整合和置换，并编制补充规划及补充环境影响报告书。吉林省环境保护厅于2020年11月27以吉环环评字[2020]33号《吉林省环境保护厅关于对<长春北湖科技开发区分区规划调整（2018-2030年）补充环境影响报告书>的审查意见》予以批准。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 吉林省人民政府2016年5月4日以吉政函[2016]44号《吉林省人民政府关于同意设立长春北湖科技开发区的批复》批准长春北湖科技开发区设立，其为省级开发区，总用地面积约150平方公里。规划定位为：东北亚区域重要的科技创新中心，面向自贸区复合枢纽型国际内陆物流港，重要的高端装备制造、新材料新能源、医药健康产业基地，长春市北部重要的生态旅游休闲区等。 长春北湖科技开发区规划面积为123.56平方公里，包括两个片区，第一部分面积114.56平方公里，四至范围为:东至102国道、北远达大街、中科大街，南至经开区界，西至伊通河，北至仁德路、米沙子镇界;第二部分面积9平方公里，四至范围为:东至干雾海河，西至福惠街，南至卡伦镇界，北至福惠街。开发区分为都市农业产业园、配套生活区、科技创新中心、智能工业与物流发展区，共4个一级功能区。其中，都市农业产业园，主要发展现代农业产业、休闲旅游产业等;配套生活区，主要发展居民住宅、商贸服务、文化、娱乐、学校、医疗等;科技创新中心下设3个子区，分别为智能信息产业园（主要发展智能装备﹑特种材料等)、基因工程创新产业园(主要发展基因工程类、疫苗等）与其他（主要为商业服务区);智能工业与物流发展区下设6个子区，分别为精细化工产业园（重点发展化工新材料和医药原料药等)、医药健康产业园（主要发展医药制造业)、新材料产业园（主要发展纳米材料、新型建筑材料等)、现代物流产业园（主要功能为综合物流枢纽、物流装备制造基地)、精优食品产业园（重点发展食品加工)、先进装备制造产业园（发展光电与智能装备、航天航空装备等先进装备制造业)。 本项目位于智能信息产业园区，主要从事核酸检测试剂生产，满足长春北湖科技开发区产业发展规划，详见附图1长春北湖科技开发区产业布局图。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与长春北湖科技开发区总体规划相符性 随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出构建“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局、总书记在长春新区调研时强调“高新科技园区要围绕国家战略需要，重视基础设施规划建设，打通产业链、供应链，在区域经济发展中发挥带动和辐射作用群”的发展理念、《吉林省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指明“推动北湖片区重点开展航天航空、生物医药、信息关键技术攻关”的发展方向、《长春高质量发展“四大板块”总体方案》提出“以长春应化所等可研院所为龙头，全面打造IT、航天航空、生物医药产业基地和长春国家区域创新中心”的产业引导、《长春市国民经济和社会发展第十四五年规划和2035年远景目标纲要》聚焦“围绕生物药、化学药、新中药、医疗器械等重点方向，积极发展新材料产业”的产业布局。长春北湖科技开发区积极响应区域发展需求，谋求提升产业链供应链现代化水平的新发展，以扩大中高端产品供给为原则，大力发展战略性新兴产业，同时促进产业集群集聚。 本项目主要从事核酸检测试剂生产，符合《长春北湖科技开发区总体规划》。详见附图2。 2、吉林省“三线一单”相符性分析 根据吉林省自然资源管控区分布，本项目位于一般管控区详见附图3。 根据原环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函【2020】101号），本项目“三线一单”符合性分析如下： 表1-1吉林省总体准入要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目是否符合要求. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合 本项目符合《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类的。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 本项目不涉及。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目从事核酸检测试剂生产，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类项目，属允许类项目；因此，本项目的建设符合国家产业政策。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。; 本项目不涉及。. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不涉及。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物污染物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不涉及。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 本项目不涉及。. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目不涉及。. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 本项目不涉及。. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目不涉及。. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目不涉及。. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目不涉及。. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 本项目不涉及。. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 本项目不涉及。. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 本项目不涉及。. 表1-2 重点流域总体准入要求 管控 领域; 环境准入及管控要求; 本项目符合性. （一）松花江流域. 空间布局约束; 严格控制松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学空间纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等项目建设。; -. 辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要湿地要实施生态修复，合理建设生态隔离带。. 污染物排放管控; 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。. 加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控制技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。. 加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”。. 加快推进畜禽养殖污染整治，逐步开展规模化养殖场标准化建设。. 环境风险防控; 防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河，现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化环境风险学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。; -. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; -. 资源利用要求; 引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。; -. 统筹流域来水、水利工程与任务，因地置宜实施生态补水。加强生态流量确定和管控求控，严格生态流量（水量）监管，切实保障辉发河、饮马河、伊通河等重点河流生态流量。; -. 落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。; -. 以上表可知，本项目建设符合《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 3、长春市“三线一单”相符性分析 根据长春市环境管控单元分布图（附图4）可知，本项目位于重点管控单元。 根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函〔2021〕62号），本项目“三线一单”符合性分析如下： 表1-3 长春市市总体管控要求 管控领域; 管控要求; 本项目是否符合要求. 空间布局约束; 长春市位于中部创新转型核心区的重要支撑城市，是《中国图们江区域合作开发规划纲要-以长吉图为开发开放先导区》中“长吉都市区”，同时属于吉林省“一主、六双”产业空间布局的核心区域，实施以先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业为主导产业的“四大板块”建设，加快建设国家区域创新中心。 功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。长春市德惠市、榆树市、九台区、农安县、公主岭市等县、区属于农产品主产区，以培肥地力为主要保护方向，大力推广秸秆深翻还田、增施有机肥和机械深松等技术，有效利用畜禽粪便资源。; 项目从事核酸检测试剂生产，不属于高污染、高能耗、高风险产业，也不属于禁止项目。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2020年全市PM2.5 年均浓度达到45微克/立方米，优良天数达到292天；2025年全市PM2.5 年均浓度达到37微克/立方米；2035年全市PM2.5 年均浓度达到35微克/立方米。; 符合 本项目环境质量属于达标区，本项目采暖采用集中供热。. 水环境质量持续改善。2020年，全市基本消除劣Ⅴ类水体，城市建成区消除黑臭水体，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类，区域水环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应；2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，河流生态水量得到基本保障，水生态系统功能初步恢复；2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 本项目生活污水及纯水制备废水，通过下水管网排入长春市北部污水处理厂。因此本项目的建设不会加重地表水体。. 污染物控制要求; 实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。; 本项目不涉及。. 全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。; 本项目不涉及。. 加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; 本项目不涉及。. 资源利用要求; 水资源; 2020年用水量控制在32亿立方米内。; 本项目不涉及。. 土地资源; 2020年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模分别不得高于33.80万公顷、28.18万公顷。; 本项目不涉及。. 能源; 2020年，能源消费总量控制在2296万吨标准煤以内,煤炭占一次能源消费总量比例降低到63%以下，非化石能源占能源消费总量比重达到9.5%。; 本项目不涉及。. 其他; 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用能权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。; 本项目不涉及。. 以上表可知，本项目建设符合《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 5、产业政策的相符性分析 本项目从事核酸检测试剂生产，根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于国家鼓励、限制、淘汰类建设项目，可认为允许类，符合国家及地方相关产业政策的要求。 6、选址合理性 本项目位于长春北湖科技开发区，吉林省长春市高新北区龙湖大路5218号，距离项目所在地最近的环境敏感点为西侧290m处的中海龙玺，项目所在区域既不是饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义等社会关注区，在通过采取有效的环境治理措施后，本项目对周围环境的影响在可接受范围内，因此本项目选址较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：中科应化（长春）科技有限公司体外诊断平台项目 建设性质：新建 建设地点：本项目位于长春北湖科技开发区，吉林省长春市高新北区龙湖大路5218号。项目中心地理坐标为：北纬43°58′15.231″，东经125°24′2.326″。本项目地理位置详见附图5，现场照片详见附图6。 生产规模：年生产60万只核酸检测试剂盒。 本项目属于核酸类试剂产品，按照《体外诊断试剂注册管理办法》管理规定，本项目不属于药物管理，应执行《医疗器械生产监督管理办法》。 项目周边概况：本企业在中国科学院长春应用化学研究所孵化大厦的4层及5层进行生产（详见土地件），项目所在厂区东侧隔盛德大街及中科街为空地；东南侧425m处为长春高新兴华学校；南侧隔应化新路60m处为正在建设学校（未命名），间隔335m为高新奋进基督教堂和长春燃气公司；西南侧310m处为中航御湖天城小区；西侧隔隆盛路290m处为中海龙玺；北侧隔龙湖大路460m为国家级科技企业孵化器。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。厂区平面布置详见附图7。 企业营业执照：912201011240166373 2、项目工程组成 本企业是在中国科学院长春应用化学研究所孵化大厦的4层及5层进行生产，占地面积为1600m2，本项目建筑面积为2600m2。本项目组成情况见表2-1。 - 表2-1 本项目组成情况一览表 工程名称; 建设项目建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产车间位于孵化大厦的4层及5层进行生产，4层占地面积1250m2，5层占地面积1100m2。. 辅助工程; 办公室; 办公室位于孵化大厦4层，生产车间的西侧，面积50m2。. 包装车间; 包装车间位于孵化大厦5层，占地面积100m2。. 储运工程; 仓库; 仓库位于孵化大厦5层，占地面积100m2。. 依托工程; 现有系统; 本项目供水、排水及供电均依托出现有系统。. 长春市北部污水处理厂; 长春市北部污水处理厂位于奋进乡一间铺村两半屯。设计处理能力10×104t/d，于2019年通过验收投入运行，目前总处理能力 6.5×104t/d，能满足开发区近期污水处理需求，2030年该污水厂完成25×104t/d的改扩建工程。该污水处理厂现处理工艺为“A2/O工艺+滤布滤池，并辅以化学除磷”，近期及远期出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准，最后排入伊通河。. 公用工程; 给水系统; 园区市政自来水管网供给; 原有给水系统. 排水系统; 本项目生活污水及纯水制备废水经下水管网排入长春市北部污水处理厂。; 依托现有工程排水管网. 供热系统; 本项目供暖采用集中供热; /. 供电系统; 项目供电从宽城区电网接入，依托现有供电系统; /. 环保工程; 废水处理; 本项目生活污水及纯水制备废水经下水管网排入长春市北部污水处理厂。; 依托现有工程排水管网. 废气处理; 项目废气排放源主要为核酸检测试剂生产过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计，采用一套“活性炭吸附装置”处理，风量：3000m3/h，捕集率95%，处理效率90%，可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值。 厂界无组织排放的非甲烷总烃采取通风橱收集+车间封闭，可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1中相关标准要求。; 新建. 噪声处理系统; 选用低噪声、振动小的设备，对主要噪声设备采取设备单体基础减振，墙体隔声、隔声罩等措施，从声源上降低噪声值。; 新建. 固废暂存; 本项目固体废物包括废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布、废包材、纯水机废滤芯及生活垃圾：其中废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布属于危险废物，委托有资质单位处理；废包材、纯水机废滤芯外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。; 新建. - 3、主要产品、产能 本项目产品方案如下。本项目应符合《核酸检测试剂盒质量评价技术规范》（GB/T37871—2019）中相关内容：进行核酸试剂盒质量评价应使用有证标准物质,当无相应的有证标准物质时可使用标准物质/标准样品﹑校准品或控制物质。应使用经计量检定或校准的测量仪器进行质量评价。 - 表2-2 产品方案一览表 产品类别; 单位; 设计能力（年）; 规格型号; 年运行时数; 功能. 核酸检测试剂; t/a; 60万; 40微升/盒; 2160; 用于核酸检测，向医疗机构定向销售. - 4、生产单元 本企业是在中国科学院长春应用化学研究所孵化大厦的4层及5层，目前孵化大厦已建成。 - 表2-3 本项目建（构）筑物 建筑物类别; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 生产车间; 1350; 2350; 位于孵化大厦的4层及5层. 办公室; 50; 50; 位于孵化大夏的4层. 仓库; 100; 100; 位于孵化大厦的5层. 包装车间; 100; 100. - 注：无检验实验室，不涉及新冠病毒。 - 5、主要生产设施及设施参数 本项目生产设施详见下表。 - 表2-4 本项目生产设施一览表 序号; 名称; 单位; 规格或者是型号; 数量. 1; PCR扩增仪; 台; 9700; 3. 2; 超净工作台; 台; /; 4. 3; 灌装机; 台; XJGX-2; 1. 4; 离心机; 台; 湘仪; 1. 5; 生物安全柜; 台; HFsafe-1500LC; 3. 6; 超纯水机; 台; IQ 7010; 1. 7; 超微量分光光度计; 台; NanoDrop OneC; 3. 8; -20℃冰箱; 台; DW-86L578ST; 4. 9; 全自动立式高压灭菌器; 台; GI80; 3. 10; 立式超高速低温离心机; 台; Optima XPN-100; 1. 6、原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况及物料衡算表详见表2-5。 - 表2-5 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年用量（ml/a）; 最大储存量（mg/a）; 包装形式; 备注. 1; TE缓冲液; 1×LowEDTATE; 12000; 10000; 瓶装; 省内. 2; 引物; 10μM; 360; 100; 瓶装. 3; PCR反应液; 5×; 6000; 1200; 瓶装. 4; 质粒; 4ng/μl; 240μl; 120μl; 瓶装. 5; 冻存管; 0.5ml; 60000个; 1000个; 袋装. 6; 96孔PCR板; 0.2ml; 12000个; 200个; 袋装. 7; 离心管; 1.5ml; 240000个; 5000个; 袋装. 8; 次氯酸钠溶液; 99%; 24; 6; 瓶装. 9; 3130电泳缓冲液; 10×; 12000; 4000; 瓶装. 10; 3130 POP7胶; 聚丙烯酰胺; 2260.2; 1680; 瓶装. 11; 棕色瓶; /; 240000个; 5000个; 袋装. 12; 能源及水资源; 电; 万kwh/a; 20; -; -; 市政电网. 13; 新鲜水; m3/a; 465; -; -; 自来水. 表2-6 项目主要原辅材料理化特性 名称和化学式; CAS号; 理化性质; 毒理特点; 燃烧爆炸性. 次氯酸钠CINaO; 7681-52-9; 外观性状：无色液体带有强烈的气味；密度：1.25g/mLat20℃，沸点：111℃;熔点:-16℃;分子量:74.442;溶解性:溶于水。; LD50：8500mg/kg（大鼠经口）；刺激性；家兔经眼；10mg，中度刺激。; 无燃爆. 聚丙烯酰胺C8H15NO3; 25085-02-3; 外观性状:无色液体;密度:1.1±0.1g/cm3;沸点:395.0±25.0℃at760mmHg;分子量:173.210;蒸汽压:0.0±1.9mmHgat25℃。; 无资料; 闪点192.7±23.2℃. TE缓冲液 Tris-EDTA buffer solution; -; PH缓冲系统对维持生物的正常pH值，正常生理环境起重要作用; 无资料; 无资料. PCR反应液; -; PCR反应体系主要由寡核苷酸(引物)、4 种dNTP、Taq DNA 聚合酶、靶序列DNA 和PCR 反应缓冲液体系组成。; 无资料; 无资料. 物料平衡详见下图及下表。 表2-7 物料平衡表 项目; 投入; 产出. 生产; 物料名称; 消耗量（ml/a）; 物料名称; 消耗量（ml/a）. TE缓冲液; 12000; 产品; 核酸检测试剂; 24000. 引物; 360; 废气; 8640. PCR反应液; 6000; 固废; 4.2. 3130电泳缓冲液; 12000. 3130 POP7胶; 2284.2. 次氯酸钠溶液; 24. 合计; 33644.2; 32644.2. 7、水平衡 7.1给水 项目主要用水为员工生活用水、纯水制备用水、清洗用水（玻璃仪器清洗用水、设备清洗用水），其中清洗废水作为危废处置，详见固废分析，排水全部为生活污水及纯水制备废水。 （1）生活用水 本项目职工共5人，每年工作90天，用水量按照100L/人·日计算，用水量为45m3/a。 （2）纯水制备用水 根据建设单位提供纯水制备方案，本项目纯水用量为420m3/a。 本项目用水由宽城区供水设施提供，来自市政供水管网，供给有保障。 7.2排水 运营期生活废水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生总量为0.4m3/d（36m3/a）。 项目纯水制备率约为70%，产生的纯水制备废水量为294m3/a。 表2-8 项目水平衡表 项目名称; 用水量（m3/a）; 损耗（m3/a）; 排水量（m3/a）; 排放去向. 新鲜水; 循环水; 循环水; 排放量. 生活用水; 45; 0; 9; 0; 36; 市政下水管网. 纯水制备用水; 420; 0; 126; 0; 294. 本项目排水情况详见下表，给排水平衡图详见下图表。 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/a 8、劳动定员及工作制度 本项目员工5人，全年工作90天，生产时间每天10h。 9、厂区平面布置图 根据厂区平面布置，本项目生产车间位于孵化大夏的4层及5层，办公楼位于孵化大夏的4层。详见厂区平面布置附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 项目主要从事核酸检测试剂，项目年生产60万只核酸检测试剂盒的能力，具体生产工艺流程如下： 图2-2工艺流程及产排污节点示意图 本项目生产过程产生的废水均作为危险废物处置，包括生产过程中产生废液和设备、器皿清洗废水。 工艺简述： 模板准备：取适量TE缓释液及引物，为模板反应做准备。 产污环节：模板准备过程中产生G1有机废气、S1废原料包装。 PCR扩增：在PCR模板中滴加适量PCR反应液，并加入质粒，常温下进行扩增反应。 产污环节：PCR扩增过程中产生少量G2有机废气（以非甲烷总烃计）、S2废反应液。 混合：为让反应更加充分，采用离心机对扩增反应液进一步进行混合反应。 等位基因配制：计算每个等位基因单位体积峰高，同时按照最终峰高要求计算每个等位基因阶梯配比，将25个等位基因进行混合。 检验：在反应液中加入少量电泳缓释液、POP7胶，采用遗传分析仪对反应产污进行检验。 产污环节：检验过程中产生G3有机废气、S3废电泳缓释液。 分装：将反应液分装进棕色瓶中。 产污环节：分装过程产生S4废玻璃瓶。 消毒：采用次氯酸钠溶液对包装器皿外部进行消毒。 产污环节：消毒过程中产生S5废消毒液。 包装：对分装好的棕色瓶进行外包装。 产污环节：包装过程中产生S6废包材。 2、产污环节 本项目产排污环节详见下表。 表2-9 本项目产排污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 处理措施及去向. 废气; 生产车间; 模板准备; G1; 非甲烷总烃; 活性炭吸附+15m排气筒，有组织排放 通风橱收集+车间封闭，无组织排放. PCR扩增; G2; 非甲烷总烃. 检验; G3; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; W1; COD、SS、BOD5、NH3-N; 直接经市政管网排入长春市北部污水处理厂. 纯水制备废水; W2; COD、SS. 固废; 废原料包装; S1; -; 委托有资质单位处置. 废反应液; S2; -. 废电泳缓释液; S3; -. 废消毒液; S4; -. 废包材; S5; -; 外售综合利用. 生活垃圾; S6; -; 环卫部门清运. 清洗废液; S7; -; 委托有资质单位处置. 废移液吸头; S8; -. 废一次性手套/口罩/抹布; S9; -. 纯水机废滤芯; S10; -; 外售综合利用. 噪声; 离心机等设备; 噪声; 减振、隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目是新建企业，无原有相关污染源。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境。 1.1常规污染物 根据吉林省生态环境厅《吉林省2021年度生态环境状况公报》，长春市环境空气质量主要污染物年均浓度见下图，统计结果见下图。 图3-1 环境空气质量主要污染物年平均浓度 - 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年评价质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年评价质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年评价质量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 百分位数（90%）8小时平均质量浓度; 116; 160; 72.5; 达标. 根据2021年环境公报，项目所在区域SO2、NO2、CO第95百分位数、O3第90百分位数8小时、PM2.5、PM10等6项指标年平均浓度值均达到了《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准要求，本项目所在评价区域为达标区。 1.2其它污染物大气环境质量现状监测与评价 （1）监测点位 本项目监测点位详下表及附图8。 表3-2 其它污染物大气环境质量监测点位布设一览表 监测点号; 测点名称; 说明. 1; 东侧630m君悦豪庭; 了解项目下风向敏感点空气质量状况. （2）监测项目 监测因子非甲烷总烃。 （3）监测单位 吉林省睿全检测技术有限公司 （4）监测时间 监测时间为2022年6月15日-6月17日。 （5）环境空气质量现状评价 ①评价方法 评价方法采用占标率法，计算公式如下： Pi＝Ci/Coi×100% 式中：Pi─i污染物的浓度占标率； Ci─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。 ②监测结果及评价 评价区环境空气评价结果见下表。 表3-3 环境空气监测及评价结果一览表 监测点位名称; 监测点坐标/°; 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 浓度范围(mg/m3); 最大占标率; 最大超标倍数; 达标情况. E; N. 东侧630m君悦豪庭; 124.243616; 43.580054; 非甲烷总烃; 2.0; <0.07; 0; 0; 达标. 由监测及评价结果可知，建设项目所在监测因子非甲烷总烃未检出，说明评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》。 2、地表水环境 本项目所在区域地表水体为伊通河，伊通河属于松花江水系，根据“吉林省2020年环境状况公报”，松花江水系49个国控断面中，41个达到年度水质目标要求，达标率83.7%。松花江水系与黑龙江省交界的4个国控断面，水质均为II类，水质状况为良好。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无居民点等声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。根据《长春市声功能区划》（详见附图9），声环境质量评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区声环境功能区标准。 4、生态环境 本项目用地性质为科教用地，且本项目建设不涉及生态环境保护目标，因此本项不进行生态环境调查。 5、电磁辐射 本项目从事核酸检测试剂生产，不涉及电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 6.1地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级表，项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感。根据导则附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目为“卫生材料及医药用品制造93，属于Ⅳ类项目。结合项目区域地下水环境不敏感以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）未对Ⅳ类进行评价等级划分和未提出评价要求，本次评价可不开展地下水环境影响评价。 6.2土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）须根据建设项目土壤环境影响类型与影响途径、影响源与影响因子，初步分析可能影响的范围和根据GB/T21010 识别建设项目及周边的土地利用类型，分析建设项目可能影响的土壤环境敏感目标，并结合以上结果判定评价等级。本项目为污染影响型项目，属于“其他行业”，其土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类-其他”，因此无需开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内环境保护目标详见表3-4。详见附图10。 - 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 保护对象; 坐标; 保护 内容; 规模; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 长春高新兴华学校; 125.20252; 43.80355; 师生; 2000人; 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准; 东南; 425. 中航御湖天城小区; 125.21445; 43.81762; 居民; 3000人; 西南; 310. 中海龙玺; 125.22653; 43.80661; 居民; 3000人; 西; 290. 正在建设学校（未命名）; 125.22542; 43.80723; 师生; 1500人; 南; 60. 高新奋进基督教堂; 125.21013; 43.81210; 流动人员; 200; 南; 335. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不新增用地，因此，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目主要为体外诊断核酸检测试剂盒生产，配制过程中产生的有机废气，以非甲烷总经计。项目产生的非甲烷总经经集气罩收集后进入1套“活性炭吸附装置”处理后通过15米高DA001排气筒排放。 项目体外诊断核酸检测试剂盒生产过程中排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值，具体见表3-5。 表3-5 项目有组织大气污染物排放限值 排气筒; 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒; 速率（kg/h）. DA001; 制药工业大气污染物排放标准; 非甲烷总烃; 100; 15; /. 项目厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值，具体见表3-6。 - 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 监控位置; 执行标准; 排放限值; 限值含义. NMHC; 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019; 10; 监控点处1h平均浓度值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、噪声 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准，详见表3-7。 - 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB12348-2008. 3、废水 本项目生活污水及纯水制备废水通过下水管网排入长春市北部污水处理厂，废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，详见下表。 表3-8 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 标准值. COD; 500. BOD5; 300. pH; 6—9. SS; 400. 氨氮; —. 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 项目; 执行标准; 标准来源. pH; 6～9（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮（以N计）; 5（8）. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 项目污水依托长春市北部污水处理厂处理，项目主要废气污染物为颗粒物，不产生二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、医药制造业—卫生材料及医药用品制造277”，执行排污许可登记管理。根据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日实施)，“第二十四条污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的企业事业单位和其他生产经营者，应当填报排污登记表，不需要申请取得排污许可证。 吉林省生态环境厅2022年5月10日“关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函”文件中：实施总量审核管理的主要污染物包括:大气主要污染物是指挥发性有机物（VOCs)、氮氧化物(NOx)、二氧化硫（SO2)、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量（COD)、氨氮（NH3-N)。 执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。本项目属于其他行业排放管理的建设项目，因此可不予以申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目租赁厂房均已建设完成，因此，无施工期环境影响。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 （1）项目污废水产生、排放基本情况 本项目产生的废水具体情况如下： 表4-1 项目废水产生及排放情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 办公生活; 生活污水; COD BOD5 NH3-N SS; 36; 250 150 30 200; 0.009 0.005 0.0001 0.007. 生产; 纯水制备废水; COD SS; 294; 200 100; 0.06 0.03. 表4-2 项目污废水排放信息一览表 产污环节; 类别; 治理设施; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况及监测要求. 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否可行. 办公生活; 生活污水; 直接经市政管网排入污水处理厂; -; -; 是; 间接排放; 污水处理厂; 废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 生产; 纯水制备废水. 表4-3 废水监测要求 污染源类别; 监测点位名称; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废水; 废水排放口; COD BOD5 NH3-N SS; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. （2）项目污废水达标排放情况分析 长春市北部污水处理厂位于奋进乡一间铺村两半屯。设计处理能力10×104t/d，于2019年通过验收投入运行，目前总处理能力6.5×104t/d，能满足开发区近期污水处理需求，2030年该污水厂完成25×104t/d的改扩建工程。该污水处理厂现处理工艺为“A2/O工艺+滤布滤池，并辅以化学除磷”，近期及远期出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准，最后排入伊通河。 本项目生活污水及纯水制备废水总排水量为330m3/a，在长春市北部污水处理厂处理水量中占比极少，不会对长春市北部污水处理厂运行造成冲击影响。 综上所述，长春市北部污水处理厂具备处理生活及生产工艺污水的能力，因此依托长春市北部污水处理厂处理本项目产生的废水可行。 2、废气 2.1废气排放源强分析 项目废气排放源主要为体外诊断核酸检测试剂盒生产过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计。体外诊断核酸检测试剂盒生产过程中使用的原辅料均为常规溶剂，各单元有机废气通过集气罩收集（收集效率约为95%）经“活性炭吸附装置”处理（处理效率90%），尾气经15m高排气筒排放。项目生产过程中各类原辅料使用量较小，根据原辅料表可知，项目试剂挥发份为33644.2ml/a，试剂密度以1.2g/cm3，非甲烷总烃产生量为40373.04g/a。 2.2项目污废气产生、排放基本情况 （1）正常工况废气排放情况 本项目产生的废气具体情况如下： 表4-4 本项目废气产生情况一览表 产生环节; 污染物名称; 产生量t/a; 捕集效率; 排放形式; 捕集量t/a; 污染治理设施; 排放源名称. 名称; 工艺; 是否为可行性技术. 体外诊断核酸检测试剂盒生产; 非甲烷总烃; 0.04; 95%; 有线织; 0.038; 活性炭吸附装置; 活性炭吸附; 是; DA001排气筒. /; 无组织; 0.002; /; /; /; 生产车间. 表4-5 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 风量m3/h; 产生情况; 污染防治设施工艺; 处理效率; 排放情况; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 非甲烷总烃; 3000; 14.07; 0.042; 0.038; 活性炭吸附; 90%; 1.41; 0.0042; 0.0038; 100; /. 表4-6 有组织废气排放口情况表 排放源名称; 排气筒底部地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 排放时间（h）; 排放类型. X; Y. DA001排气筒; /; /; 20; 0.2; 17.16; 25; 2160; 一般排放口. 表4-7 无组织废气排放口情况表 名称; 面源起点坐标; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北向夹角º; 面源有效排放高度m; 年排放时间（h）; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 非甲烷总烃. 生产车间; /; /; 50; 25.5; 90; 15; 2160; 0.0009. 表4-8 监测要求 污染类型; 监测对象点位; 监测项目; 检测频率; 监测方式; 备注. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 委托监测; 无组织排放. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 委托监测; 有组织排放. （2）非正常工况 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先调整生产计划。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为各废气处理装置发生故障。本项目非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-9 非正常工况下废气产生及排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次/次; 应对措施. 生产车间; 废气处理设施失效; 非甲烷总烃; 14.07; 0.042; 0.5; 1; 废气处理装置安排专人巡检，定期更换；可在24小时内发现故障并关闭风机、并发送停止生产讯息. 本项目在废气处理设施处理效率降为0的情况下，各项污染物也可以达到相应排放标准。但建设单位应加强对废气处理设施的日常维护，尽量避免非正常工况发生。本项目的废气处理环保设施依托现有废气处理设施。建设单位应做到： ①加强项目废气收集支管的维护与保养，确保废气支管的密闭性及通畅性。 ②建设单位应与各部门及时沟通，建立联动机制，如废气处理设施发生故障或其他非正常工况发生时，应及时停止相关产污生产。待环保设施恢复正常后再进行相关产污生产。 2.3废气治理措施 项目体外诊断核酸检测试剂盒生产过程中各单元有机废气（以非甲烷总烃计）通过集气罩收集（收集效率约为95%）经“活性炭吸附装置”处理（处理效率90%），尾气经15m高排气筒排放。 ★活性炭吸附装置技术可行性分析 因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，可高达750-850m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭，在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯等挥发性有机化合物（VOCS）。此外，活性炭具有孔径分布合理、吸附容量高、吸附速度快、机械强度大、在固定床中使用，气流阻力小、易于解吸和再生等优点，在宽浓度范围对大部分无机气体（如硫化物、氮氧化物等）和大多数有机蒸气、溶剂有较强的吸附能力。本项目产生的有机废气使用活性炭吸附处理，选用碳吸附值大于800mg/g的蜂窝状活性炭，炭厚4mm，密度在0.45-0.65g/cm3，堆积密度500g/L，比表面积750-2300m2/g。活性炭平均吸附量为0.2-0.3g有机废气/g活性炭，本次评价按0.3g/g计，活性炭吸附饱和后进行更换。 2.4废气环境影响分析结论 项目区域环境空气达标区，项目废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了技术可行的废气处理装置，在正常工况下，废气污染物均可达标排放。综上，本项目在严格落实废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对其影响较小。 - 3、噪声 3.1污染源分析 - 表4-10 本项目噪声污染源参数一览表 名称; 数量; 产生强度（dB（A））; 治理措施; 降噪效果（dB（A））; 排放强度（dB（A））; 持续时间（h）. 离心机; 1; 80; 隔声+减震; 25; 55; 2160. 本项目噪声源距厂界距离见下表。 - 表4-11 噪声源距厂界距离情况一览表 噪声源; 厂房外噪声叠加值; 主要产噪设备距厂界距离（m）. 东侧; 西侧; 南侧; 北侧. 生产车间; 64.37dB（A）; 50; 30; 20; 50. 3.2厂界与环境保护目标达标情况 根据各声源与厂界距离关系，通过声环境计算各预测点昼夜间噪声值，预测结果详见下表。 - 表4-12 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 名称; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧1m; 23.94; /. 2#; 厂界南侧1m; 38.34; /. 3#; 厂界西侧1m; 44.82; /. 4#; 厂界北侧1m; 33.48; /. 由上表可知，在对设备进行隔声+基础减振处理（如：加减振垫），可使设备降噪20-25dB(A)左右；再经距离衰减后，可减轻项目运营时对周围环境影响。 本项目机械设备均位于室内，昼间生产，夜间不生产，经采取选用隔声、基础减振等措施后，可降低设备噪声，可以使厂界噪音满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求。 - 4、固体废物 4.1固废源强及治理措施 （1）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），项目废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布、废包材、纯水机废滤芯及生活垃圾属于固体废物。根据《国家危险废物名录》（2021年），项目固体废物中废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布属于危废。 根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）中“危险废物混合后判定规则5.1：具有毒性、感染性等一种或一种以上危险特性的危险废物与其他物质混合，混合后的危险废物属于危险废物”，本项目核酸检测试剂生产过程中含有药物原料，而实际生产过程中废一次性手套/口罩/抹布、原料包装中会有少量药物原料残留，因此，确定项目废一次性手套/口罩/抹布、废原料包装为危险废物。 固体废物产生及处理处置情况详见以下分析：废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布属于危险废物，委托有资质单位处理；废包材、纯水机废滤芯外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。 （2）固体废物产生量估算 1）危险废物 ①废原料包装：项目在原料准备过程中会产生废原料包装，根据建设单位提供资料，废原料包装产生量为6t/a。 ②废反应液：主要为PCR扩增过程中产生的废反应液，根据建设单位提供资料，废反应液产生量为2.4t/a。 ③废电泳缓释液：主要为检验过程中产生的电泳缓释液，根据建设单位提供资料，废电泳缓释液产生量为1.8t/a。 ④废消毒液：项目采用次氯酸钠对包装器皿进行消毒处理，根据建设单位提供资料，废消毒液产生量为1.2t/a。 ⑤清洗废液：项目采用纯水对生产设备进行擦拭，结合建设单位提供资料，日产生清洗废液量为22L/d，年工作90天，清洗废液量约为2m3/a，废液采用搅拌器或玻璃仪器倒入桶中，放置于危废暂存间中密闭暂存，由危废资质单位处理。 ⑥废移液吸头：根据建设单位提供资料，废移液吸头产生量约24t/a。 ⑦废一次性手套/口罩/抹布：根据建设单位提供资料，废一次性手套/口罩/抹布产生量约12t/a。 2）一般固废 ①废包材：根据建设单位提供资料，项目废包材产生量约为6t/a； ②纯水机废滤芯：项目纯水制备过程产生的废滤芯量约2.4t/a。 3）生活垃圾 生活垃圾：项目员工人数5人，按平均产生0.5kg/人/天算，年产量为0.225t/a，由环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)规定，给出的判定依据及结果见表4-13。 表4-13 项目固体废物产生情况汇总表 编号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 废原料包装; 原料准备; 固态; 塑料、各类试剂; 6; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废反应液; PCR扩增; 液态; PCR反应液; 2.4; √; /. 3; 废电泳缓释液; 检验; 液态; 电泳缓释剂; 1.8; √; /. 4; 废消毒液; 消毒; 液态; 次氯酸钠溶液; 1.2; √; /. 5; 清洗废液; 设备仪器清洗; 液态; 各类试剂; 2; √; /. 6; 废移液吸头; 生产全程; 固态; 吸头; 24; √; /. 7; 废一次性手套/口罩/抹布; 生产全程; 固态; 手套/口罩/抹布; 12; √; /. 8; 废包材; 包装; 固态; 塑料、纸箱; 6; √; /. 9; 纯水机废滤芯; 纯水制备; 固态; 滤芯; 2.4; √; /. 10; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 0.225; √; /. 项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表。同时，根据《国家危险废物名录》(2021年)及《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)，判定其是否属于危险废物。 表4-14 固体废物分析结果汇总表 编号; 固体名称; 固体属性; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估估算产生量（t/a）利; 用处置方式. 1; 废原料包装; 危险废物; 《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019); T/In; HW49; 900-041-49; 6; 委托有资质单位处置. 2; 废反应液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 2.4. 3; 废电泳缓释液; T/C/I/R; HW49; 900-47-49; 1.8. 4; 废消毒液; T/C/I/R; HW49; 900-47-49; 1.2. 5; 清洗废液; T/C/I/R; HW49; 900-47-49; 2. 6; 废移液吸头; T/In; HW49; 900-41-49; 24. 7; 废一次性手套/口罩/抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 12. 8; 废包材; 一般固废; 99; 900-999-99; 99; 6; 外售综合利用. 9; 纯水机废滤芯; 99; 900-999-99; 99; 2.4. 10; 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 900-999-99; 99; 0.225; 环卫部门清运. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-15 项目危险废物指南表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染物防治措施. 贮存方式; 处置或利用方式. 1; 废原料包装; HW49; 塑料、各类试剂; 每天; T/In; 密封袋装; 委托有资质单位处置. 2; 废反应液; HW49; PCR反应液; 每周; T/C/I/R; 密封桶装. 3; 废电泳缓释液; HW49; 电泳缓释剂; 每周; T/C/I/R; 密封桶装. 4; 废消毒液; HW49; 次氯酸钠溶液; 每周; T/C/I/R; 密封桶装. 5; 清洗废液; HW49; 各类试剂; 每周; T/C/I/R; 密封桶装. 6; 废移液吸头; HW49; 吸头; 每天; T/In; 密封袋装. 7; 废一次性手套/口罩/抹布; HW49; 手套/口罩/抹布; 每天; T/In; 密封袋装. 8; 废包材; 900-999-99; /; 每天; 99; 密封袋装; 外售综合利用. 9; 纯水机废滤芯; 900-999-99; /; 6个月; 99; 密封袋装. 10; 生活垃圾; 900-999-99; /; 每天; 99; 密封袋装; 环卫部门清运. 4.2固废治理措施 项目一般工业固废经收集后外售综合处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布为危险废物，交由有资质的单位进行处置。 项目危废贮存仓库的设计、施工和运行管理均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求执行。 表 4-16 厂内危险废物的贮存与GB18597-2001及其修改单的相符性 项目; 规范要求; 项目情况; 相符性. 选址要求; 地址结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 设施底部必须高于地下水最高水位; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 项目位于吉林省长春市高新北区龙湖大路5218号，周围无危险品仓库及高压输电线。; 符合. 包装容器要求; 禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同-容器内混装，装在危险废物的容器必须完好无损; 项目根据危废的种类分类收集，每一类危废根据其性质使用不同的包装容器; 符合. 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求; 固态危废多采用吨装袋密闭收集，包装容器材质均满足相应的强度要求; 符合. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 项目产生的液体危险废物容器顶部与液体表面之间与液体表面之间保留100mm以上的空间; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 按规范设置标签; 符合. 贮存场所的要求; 危险废物贮存场所要防风、防雨、防晒; 项目危废于室内存放，贮存场所防风、防雨、防晒、防流失; 符合. 地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 废贮存仓库地面为混凝土抗渗地面，建筑材料与危废相容; 符合. 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤107厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒; 危废贮存仓库地面做好防渗措施; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 项目对危险废物进行分类、分区域贮存; 符合. 设施内要有安全照明设施及观察窗口; 设施内均有安全照明设施及观察窗口; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 项目危废贮存仓库地面为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大储量或总储量的五分之一; 项目危废仓库地面与裙脚所围建的容器的最大容积高于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置; 项目危废贮存仓库已设置液体收集装置、气体导出口及气体净化装置; 符合. 建设单位已按照《环境保护图形标志》（GB 15562.2）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）等相关要求设置了危险废物识别标志标识： 本企业应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中贮存容器要求、相容性要求等相关内容进行暂存。 本项目产生的危废企业应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求落实各项危险废物收集、厂内转运和暂存措施。 ①委托的危险废物处理部门具有危险废物经营资质，并满足《危险废物转移联单管理办法》要求； ②各类危险废物按腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类收集、包装，并设置分类标志及标签； ③根据危险废物工艺特征、排放周期、危险特性、危险管理计划等因素制定收集计划，并制定详细的操作规程； ④危险废物收集和场内装运过程中配套安全防护措施和污染防治措施，包括个人防护装备及防暴、防火、防中毒、防雨等污染防治措施； ⑤根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，确保包装材料与危险废物相容、性质不相容废物不能混合包装、包装物符合防渗防漏要求、标签内容完整翔实等要求； ⑥危险废物暂存采取防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏措施，设置危险废物贮存标志；按种类和特性分区存放，各贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防火、防雷、防扬尘装置。 采用上述废物处置方式后，拟建项目所产生的固体废物均得到有效处理处置，对区域环境无显著不利影响。 5、地下水和土壤 本项目目前企业生产车间地面已进行硬化，正常工况下对地下水及土壤不产生影响。 表4-17 跟踪监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 地下水; 项目厂区内; pH; 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）项目为卫生材料及医药用品制造93，属于Ⅳ类项目，确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，无需开展跟踪监测。. 土壤; 项目厂区内; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍; 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于“附录A”中“其他”，土壤环境影响评价项目类别报告表为Ⅳ类，无需开展跟踪监测。. 7、生态 本项目用地性质为科教用地，且用地范围内含无生态环境保护目标，不进行生态影响分析。 8、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》对环境风险评价等级进行判定。 （1）判定依据 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的突发环境事件风险物质为废液，危险物质数量与临界量比值如下表所示： 表4-18 建设项目Q值确定表 危险物质名称; CAS号; 最大存量储; 临界量; 危险物质Q值. 废液（玻璃仪器、设备清洗）; /; 2; 50; 0.04. 项目Q值; 0.04. 由表4-18可知，本项目Q=0.04<1，项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分要求，本项目可开展简单分析。 （2）环境风险识别 项目厂内危险物质为废液，可能影响环境的途径包括以下几个方面： ①物料泄漏，若地面没有做防腐防渗处理，流入地面从而影响地表水及地下水环境； ②废液等物质遇明火，发生火灾，燃烧后产生次生污染物一氧化碳通过大气扩散影响周围环境。 （3）环境风险分析 ①对大气环境影响 废液遇火源引发火灾爆炸事故。发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。燃烧爆炸的环境影响是燃烧伴生的毒性气体对大气环境的影响。 根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。废液主要成分为碳氢化合物，充分燃烧后的产物为CO2和水，即便伴生有少量的CO、烟尘和携带少量未燃尽的物料，在消防水的洗涤下，也不会对环境产生很大的影响。 ②对地表水和地下水环境影响 项目使用的危险物质存储于危废贮存仓库内，存储的房间内地面做防腐防渗处理，如果发生泄漏，可有效阻止污染物进入地下水或周边地表水，基本不会对地表水和地下水造成影响。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①危险品在贮存方面，必须放置在指定位置，保持贮存场所的封闭、通风；禁止敞开式或露天堆放。 ②加强贮存场所和车间集中通风系统，通风系统进风口应设在室外空气洁净处，不得设在车间内，此外禁止使用工业电风扇代替集中通风系统或进行降温。 ③根据物质的性质，对车间分别考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。所有的化学品容器，使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。 ④使用化学品的过程中，操作人员对现场的化学品等进行检查，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ⑤各车间消防灭火设施配备和布置情况应委托有资质的单位进行设计。 ⑥针对危险品的性质，采取相应的管理措施并制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 ⑦项目建设完成后，企业须按照《关于加强生态环境监管工作的实施意见》吉政办发[2019]18号文要求，定期对废气治理装置开展安全风险辨识，确保废气治理设施安全、稳定、有效运行，并于每月上旬将上月审查建设项目清单及时通知应急管理部门。 （5）分析结论 本项目须加强事故防范措施，严格遵守事故防范措施及安全法律法查规的要求开展项目的建设，并根据实际运行情况对安全事故隐患进行登记，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，及国家环保局（90）环管字057号文要求，重新完善、制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急 预案，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。综合分析，本项目环境风险可以接受。 根据上述分析，项目环境风险内容见下表 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设地点; （吉林）省; （长春）市; （高新北）区; 龙湖大路5218号. 地理坐标; 经度; 125°24'2.326"; 纬度; 43°58'15.231". 主要危险物质及分布; 主要风险物质为废液，废液分布在危废贮存仓库。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 根据风险产生的因素，本项目在生产运行中，产生的环境风险主要是火灾事故。. 风险防范措施要求; 加强安全生产管理，做好生产过程风险防范，加强火灾风险防范及火灾次生污染防治等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目主要风险物质为废液，存储量较小，风险潜势为I，仅做简单分析。. - 9、环保投资估算 本项目总投资6500万元，环保投资20万元，占总投资0.31%，详见表4-20。 表4-20环保投资估算表 时期; 项目; 治理措施; 投资(万元). 营运期; 生活废水及纯水制备废水; 直接通过下水管网排入长春市北部污水处理厂; -. 废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附+15m排气筒; 10. 通风橱收集+封闭厂房; -. 噪声; 设备噪声; 隔声+基础减振等降噪措施; 3.5. 固体废物; 垃圾箱等; 0.5. 危废贮存仓库，委托有资质单位处置; 6. 合计; 20. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 生产车间(有组织) | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m排气筒 | 执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值 |
|  | 生产车间(无组织) | 非甲烷总烃 | 通风橱收集+封闭厂房 | 执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 SS | 直接通过下水管网排入长春市北部污水处理厂 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  | 纯水制备废水 | COD SS |  |  |
| 声环境 | 设备运行噪声经墙体隔声 | 75—85dB（A） | 经过隔声+基础减振 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | - |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目固体废物包括废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布、废包材、纯水机废滤芯及生活垃圾：其中废原料包装、废反应液、废电泳缓释液、废消毒液、清洗废液（玻璃仪器、设备清洗）、废移液吸头、废一次性手套/口罩/抹布属于危险废物，委托有资质单位处理；废包材、纯水机废滤芯外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为防止项目污染地下水及土壤，厂区要做一般防渗处理，混凝土抗渗标号为P6，厚度≥20cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①厂内安排专人对库房贮存情况进行检查、管理。库房内禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ②针对易发生火灾事故区域，制定灭火作战方案，进行实地演练，不断提高业务素质和灭火防灾能力。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境保护“三同时”验收情况 本项目“三同时”验收内容详见表5-1。 - 表5-1 项目“三同时”验收一览表 污染源分类; 环保措施; 验收要求. 废水; 生活污水及纯水制备废水; 直接通过下水管网排入长春市北部污水处理厂; 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附+15m排气筒; 满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值. 非甲烷总烃; 通风橱+封闭厂房; 满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值. 噪声; 产噪设备; 经过隔声+基础减振; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物; 废原料包装; 委托有资质单位处置; 不产生二次污染. 废反应液. 废电泳缓释液. 废消毒液. 清洗废液. 废移液吸头. 废一次性手套/口罩/抹布. 废包材; 外售综合利用. 纯水机废滤芯. 生活垃圾; 环卫部门清运. 2、监测计划 根据《排污单位自行监测指南总则》(HJ819-2017)，本项目的监测计划建议如下: - 表5-2 监测计划 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 编号. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值. /; 非甲烷总烃; 1次/年; 制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1. 废水; DW001排口; COD、BOD5、SS、氨氮; /; 《污水综合排放标准标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求. 噪声; 厂界噪声; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. |

- 六、结论

本项目位于长春北湖科技开发区，吉林省长春市高新北区龙湖大路5218号，为核酸检测试剂生产类项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类项目，属允许类项目；因此，本项目的建设符合国家产业政策。本项目土地用地类型为科教用地，故本项目选址符合城市规划要求。该区域位于地表水Ⅲ类区、大气二类区、声环境2类区，本项目对产生的污染物采取了有效的治理措施，在日常运营过程中加强环保设施的维修与保养的前提下，满足规划要求。综上所述，本项目选址合理。 本项目建设符合国家产业政策，项目产生的污染物经采取各种有效的污染治理措施后，对周围环境影响较小，如企业能认真落实本环评所提出的对废气、噪声、固体废物的污染防治措施，其污染物排放可满足相应的标准要求，从而最大限度地减少废气和噪声对区域环境的影响。 在企业加强环境管理，落实报告提出的环保措施及确保环保设备正常运行的情况下，从环保的角度考虑，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0038t/a |  | 0.0038t/a |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 36t/a |  | 36t/a |  |
|  | 纯水制备废水 |  |  |  | 294t/a |  | 294t/a |  |
| 一般工业固体废物 | 废包材 |  |  |  | 6t/a |  | 0 |  |
|  | 纯水机废滤芯 |  |  |  | 2.4t/a |  | 0 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.225t/a |  | 0 |  |
| 危险废物 | 废原料包装 |  |  |  | 6t/a |  | 0 |  |
|  | 废反应液 |  |  |  | 2.4t/a |  | 0 |  |
|  | 废电泳缓释液 |  |  |  | 1.8t/a |  | 0 |  |
|  | 废消毒液 |  |  |  | 1.2t/a |  | 0 |  |
|  | 清洗废液 |  |  |  | 2t/a |  | 0 |  |
|  | 废移液吸头 |  |  |  | 24t/a |  | 0 |  |
|  | 废一次性手套/口罩/抹布 |  |  |  | 12t/a |  | 0 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①