- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：2022年高新区水系生态环境改造工程三标段（永春河-开运街桥段）

建设单位（盖章）：长春创投建设有限公司

编制日期：2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2022年高新区水系生态环境改造工程三标段 （永春河-开运街桥段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵雪 | 联系方式 | 18626710667 |  |
| 建设地点 | 吉林省长春市高新区开运街桥 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点位于开运街桥北侧（东经125°13′41.320″，北纬43°49′45.680″）；终点位于开运街桥南侧（东经125°13′45.800″，北纬43°49′43.070″） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128.河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 5624/0.13 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 长春高新技术产业开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 长高经发审字[2021]41号 |
| 总投资（万元） | 100.00 | 环保投资（万元） |  | 11.00 |
| 环保投资占比（%） | 11 | 施工工期 |  | 40天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 本项目位于长春高新技术产业开发区，根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》长府函[2021]62号判断，本项目位于长春高新技术产业开发区，属于重点管控单元，区域管控单元编号为“ZH22010420004”，本项目与长春市环境管控单元分布位置关系详见附图6-1。 （2）环境质量底线 大气环境：根据《吉林省2021年生态环境质量公报》，长春地区属于达标区，本项目排放的大气污染物能够达标排放，本项目不需要供暖，不会突破当地的环境空气质量底线。 地表水环境：《2021年吉林省地表水国控断面水质月报》，2021全年新凯河公主岭市断面为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质，未达标，地表水环境质量较差，本次工程为清淤疏浚工程，属于环保工程，项目的建设有利于改善永春河水质，不会突破地表水质量底线。 综上，本项目所在区域符合环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产不用水，生产过程中会不需要用热，用电以柴油发电机提供。本项目仅涉及临时占地，不会突破土地利用资源上线。综上，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目不属于《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中明确的高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平的建设项目以及设计危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险的建设项目；未使用高污染燃料。符合区域规划环境影响评价和《吉林省生态环境准入清单》中区域生态环境准入清单要求。同时符合《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函[2021]62号）中相关要求，符合区域规划环境影响评价、重点流域总体准入要求及辽源市总体管控要求。属于准入类项目 表1-1 本项目与吉林省生态环境准入清单相符性分析 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目相符性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目为鼓励类项目. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 本项目非具有重大环境风险建设项目. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目符合土地利用规划. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级; 本项目属于河湖治理项目，不属于化工类项目. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; /. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; /. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; /. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; /. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; /. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; /. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展资源利用保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; /. 要求严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; /. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施; /. 表1-2 与《长春市生态环境准入清单》的相符性 管控类别; 管控要求; 相符性. 松花江流域. 空间布局 约束; 严格控制松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等项目建设。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求. 实施湖库生态修复工程。石头口门、新立城、农安县两家子等具有饮用水水源功能的湖库，以建设湿地方式，保证入湖库径流经净化后进入，特别是要在支流入水源地河口处，创造条件建设具备“滞、蓄、净、排”功能的人工湿地。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求. 全面清退河道内非法侵占河道的农用地，河湖蓝线范围内的农田应在保护集体土地所有权和集体、农民合法权益下逐步退出。; 本项目不涉及河道内及河湖蓝线范围内的农用地，符合。. 污染物 排放管控; 严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求。. 加快推进部分县级及以上城市污水处理厂扩容改造。; 不涉及。. 加快推进乡镇污水处理设施建设。; 不涉及。. 加快推进城镇污水收集管网建设，加快雨污分流改造。; 不涉及。. 实施重点干支流河道生态修复。对于流域面积20平方公里以上主要河流河道实施生态修复。; 不涉及。. 全面开展饮用水水源地安全保障工作。; 不涉及。. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。; 不涉及。. 加快推进畜禽养殖污染整治，开展规模化养殖场标准化建设。; 不涉及。. 环境风险 防控; 防范沿河环境风险，规范沿河化工园区布局，强化现有重点行业环境隐患排查，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求。. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 不涉及。. 资源利用 要求; 推进造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业实施节水改造和污水深度处理回用并达到先进定额标准。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求。. 新立城水库对伊通河、饮马河生态放流参照《吉林省水利厅关于印发伊通河流域水量分配方案的函》（吉水资〔2020〕244号）、《吉林省水利厅关于印发饮马河（不含伊通河）流域水量分配方案的函》（吉水资〔2020〕247号）确定。; 不涉及。. 严控河湖水资源开发强度，新建、改建、扩建地表水资源开发利用项目应当安装下泄流量设施。; 不涉及。. 管控类别; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 坚持做到“以水定产”，合理确定产业结构和空间布局。现有高耗水、高排水的项目应进入环保基础设施齐全并稳定运行的产业园区。; 本项目非高耗水、高排水项目。. 河流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等项目建设。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求。. 提升畜禽标准化规模养殖水平、推进养殖产业有序转移，促进畜禽养殖布局调整优化。; 不涉及。. 在东辽河两侧50米，其余河流两侧30米范围内要建设生态缓冲区。; 不涉及。. 污染物 排放管控; 严格执行《辽河流域水环境保护条例》。; 不涉及。. 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快雨污分流。现有污水处理厂要适时进行提标改造，满足辽河流域断面水质改善的需求，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 不涉及。. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。; 不涉及。. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。; 不涉及。. 加快入河（湖、库）排污口规范化建设，严控入河湖污染源。; 不涉及。. 加快推进畜禽养殖污染整治，开展规模化养殖场标准化建设。; 不涉及。. 环境风险防控; 防范沿河环境风险，规范沿河化工园区布局，强化现有重点行业环境隐患排查，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求。. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 不涉及。. 资源利用要求; 维持东辽河基本生态用水需求，加强水资源节约并合理调配按照流域水量分配方案和调度计划，合理确定生产生活用水量，保障流域生态基流。; 不涉及。. 推进造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业实施节水改造和污水深度处理回用并达到先进定额标准。; 不涉及。. 表1-3 本项目与重点流域总体准入要求相符性分析 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目相符性. 松花江流域. 空间布局约束; 辉发河等重点支流实施生态修复，合理建设生态隔离带。; /. 污染物排放管控; 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程。; 本项目属于河湖治理项目，对永春河水环境有所改善，故本项目满足本项要求. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。. 加快入江排污口规范化建设，严控入河、库污染源。. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。. 加快推进畜禽养殖污染整治，逐步开展规模化养殖场标准化建设。. 环境风险防控; 防范沿河环境风险，优化辉发河、饮马河、伊通河沿岸高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。; 本项目非具有重大环境风险建设项目. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。. 资源利用要求; 推进玉米生加工等高耗水行业实施节水改造和污水深度处理回用并达到先进定额标准。; /. 严控水资源开发强度，新建、改建、扩建地表水资源开发利用项目应当安装下泄流量设施。; /. 综上所述，从建设条件、环境功能区划等角度分析，本项目符合长春市生态环境“三线一单”相关要求。 （5）生态环境准入要求相符性 根据《吉林省省级及以上开发区生态环境准入清单》，项目与长春高新技术产业开发区生态环境准入清单的相符性详见下表。 表1-4 与《长春高新技术产业开发区生态环境准入清单》的相符性 管控单元编码; 管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析. ZH22010420004; 重点管控区; 污染物排放管控; 重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控 制; 本项目临时堆场堆放仅为湿淤泥，基本无扬尘产生。. 资源开发效率; 推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行特别排放限值。; 本项目不需要供暖。. 环境风险防控; 1 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、 风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的 地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用 地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 2 土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管 理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全 生命周期土壤和地下水污染防治。 3 开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练， 提高区域环境风险防范能力。 4 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、 排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目无易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等. 综上，本项目为河道清淤项目，由上表可知，项目建设满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源利用要求，符合长春市生态准入要求和长春市总体管控要求。 2、产业政策符合性分析 本项目为河道清淤项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“二、水利中6、江河湖库清淤疏浚工程”，符合国家产业政策。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于吉林省长春市开运街桥。起点位于开运街桥北侧（东经125°13′41.320″，北纬432°49′45.680″）；终点位于开运街桥南侧南部污水处理厂排放口下游位置（东经125°13′45.803″，北纬43°49′43.070″），清淤段全长130m。清淤范围为永春河-开运街桥处（详见附图1）。 本工程东侧为一汽铸造（吉林）有限公司，西侧及南侧为长春大众物流装配有限责任公司，北侧为长大线，距离项目最近敏感点为北侧290m处嘉和丽景小区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目具体工程 项目对永春河开运街桥段进行清淤疏浚，使河道恢复原设计过流能力，以确保河道防洪安全。工程起点位于开运街桥北侧5m处，终点位于开运街桥南侧125m处。河道清淤长度总计为：130m。清淤平均厚度约为0.2-0.5m，清淤量为6899m³。本项目不设置永久占地。本项目外委的施工队的施工人员均为附近居民，本项目不设置施工人员宿舍、施工营地及仓库。项目临时占地主要为沉淀池及淤泥临时干化场，占地面积140m³。本项目建设内容及工程组成详见下表。 - 表2-1 项目组成情况一览表 工程类型; 工程内容; 具体内容. 主体工程; 清淤疏浚 工程; 清淤面积9365㎡，清淤厚度为0.2-0.5m，清淤量为6899m³，面源垃圾清理5m³。. 环保工程; 水环境; 施工期：生活污水依托一汽锻造（吉林）有限公司水冲厕所，排放至市政污水管网，淤泥渗滤水经沉淀池沉淀后流至原有河道内，沉淀池设置于淤泥临时干化场低处，容积约20m³，防渗处理。. 大气环境; 施工期：施工设施进场时缓速慢行，减少扬尘；采用高品质燃料以减少尾气排放；采用干式清淤，定期喷洒除臭剂降低恶臭气体影响。. 声环境; 施工期：加强工程管理，采用低噪声施工设备。. 固体废物; 施工期：生活垃圾由环卫部门处理；围挡砂石收集后外售；淤泥送至长春市卓越大街带状公园用于绿化，施工过程中清理的垃圾交由环卫部门处理. 生态环境; 本项目施工期不进行树木砍伐，施工范围内淤泥均运送至合作接收单位，不对周边生态环境造成负面影响。. 公共工程; 供水; 本项目不设置施工营地，员工日常生活用水主要为外购桶装饮用水。. 供热; 项目无需供暖。. 供电; 本项目施工过程中无需用电。. 储运工程; 东侧河道边长40m、宽6m，占地面积为240㎡的临时占地设为淤泥临时干化场，控水后采用汽车进行封闭运输。. 2、施工设备 - 表2-2 主要施工设施一览表 生产设施名称; 数量（台/辆）. 挖掘机; 1. 推土机; 1. 柴油发电机; 2. 渣土车; 1. 铲车; 1. 排水泵; 2. 3、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为员工生活用水，饮用水为外购桶装饮用水。 项目设员工15人，由于施工期内无住宿及食堂，饮用水外购，故生活用水定额为20L/人·天，则施工期内生活用水量为0.3m³/d（18m³）；本项目施工过程中无需用水；综上所述，本项目总用水量为18m³。 （2）排水 本项目生活废水量约为0.24m³/d（14.4m³)；施工期人员生活污水依托一汽锻造（吉林）有限公司水冲厕所，排放至市政管网；本项目围堰内抽排水为原有河道内河水，直接抽排至永春河下游；项目淤泥临时晾晒场渗滤水中污染物浓度全部可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求，SS经沉淀池沉淀处理后满足《松花江水系环境质量标准》中V类水质回流至河道内。 （3）土石方平衡 本项目土方开挖总量为6899m3（自然方），河道淤泥6899m3；施工期设置砂袋围堰，围堰长度65m，顶宽2.5m，面坡、背坡坡度1:1，底宽度7.5m，高度2.5m，用砂量为812.5m³，施工结束后外售；淤泥在河边临时堆放场地堆存后，直接装车运至卓越大街带状公园用于绿化使用。 - 表2-3 土方平衡表 部位; 方开挖量; 方回填量; 回填位置; 土方外运. 河道淤泥; 6899; 0; /; 6899. 共计; 6899; 0; /; 6899. （4）供电 本项目施工过程中无需用电。 （5）供热 本项目施工过程无需用热，员工无需供暖，故不设置供暖设备。 4、劳动定员 本项目施工员工15人，施工期40天，每天工作12h。 5、三场设置情况 （1）施工场地 本工程临时征占地主要包括施工范围内的施工临时堆场，项目临时用地占地性质为国有土地。根据项目工程设计，本项目河道东侧河道边长40m、宽6m，占地面积为240㎡的临时占地设为淤泥临时干化场，干化场距离最近敏感目标嘉和丽景小区约400m，清出的淤泥临时放置在堆场内，经沥水后，含水率不低于60%后，直接运送至卓越大街带状公园用于绿化用土，本项目不进行施工临时便道修建，运输利用河道东侧既有道路。 （2）临时堆料场 施工过程中用于制作围堰的砂石临时堆存在河道边临时堆场内，占地面积约为50㎡，本临时堆场为单独设置，主要用于堆存砂石。 （3）取土场 项目主要为河道清淤疏浚，无填方，且项目施工过程中用于制作围堰的砂石外购自长春市周边，施工前铺设于河道中央，施工结束后清理后外售，故不设置取土场。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目施工区域总面积约为9365m2。项目起点位于开运街桥北侧（东经125°13′41.32″，北纬432°49′45.68″）；终点位于开运街桥南侧南部污水处理厂排放口下游位置（东经125°13′45.803″，北纬43°49′43.07″），清淤段全长130m。主要为清理河道中的淤泥，项目设置的临时堆土场位于清淤段河道东侧，占地面积为240㎡。 平面布置图见附图2。 |
| 施工方案 | 1、清淤方案比选： 目前，国内较为常用的河湖清淤方法主要有三种：干式清淤、半干式清淤和湿式清淤。 - 干式清淤法 干式清淤主要针对水量不大的河道，清淤时首先对河道利用围堰进行部分截流，上游地表水从一侧流淌，同时对围堰内进行排水，将清淤河道积水基本排干，然后采用机械或人工的方法对河道进行清淤。具有清淤彻底，质量易于保证，设备、技术要求不高，产生的底泥含水率较低等优点。 - 半干式清淤法 半干式清淤法主要也是针对水量不大的河道，清淤时首先对河道进行截流，然后排水，将清淤河道积水基本排干，然后采用搅吸设备进行搅拌、抽排清淤，同时由工人使用高压水枪在搅吸设备旁边予以辅助，具有淤泥的挖掘和输送一次性完成，清淤效率高，操作简单，避免了淤泥运输途中的二次污染问题，另外搅吸泥设备体积小，运输。拆装方便等优点。 - 湿式清淤法 湿式清淤是目前国内航道、河道、湖泊疏浚工程中最为常用的清淤方法。通常都是采用搅吸式吸泥船，依靠船上吸水管前端围绕吸水管装设螺旋绞刀装置，将河淤泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆积场。这种方法挖泥、运泥、卸泥等作业过程可以一次连续完成。具有吸泥量大，操作简便，管道输送距离可达千米之外。淤泥的挖掘和输送一次性完成，且全程采用密封管道运送，避免了淤泥的二次污染的问题等优点。 根据设计，工程清淤时间为10月11日-11月19日，水量不大，且清淤断面较窄，为更彻底的清淤，本工程选择干式清淤。 具体施工方案如下： 2、施工工艺说明 （1）清淤疏浚 清淤长度130m，清淤厚度0.2-0.5m；本次清淤工程拟自西向东进行清淤，该段为直立挡土墙，清淤宽度为25-52m。设置砂袋围堰，围堰长度65m，顶宽2.5m，面坡、背坡坡度1:1，底宽度7.5m，高度2.5m，用砂量为812.5m³。使用后外售。 堰内排水：利用水泵将围堰内水排干，为后续清淤工作做准备，此过程泵排尾水直接排入永春河河道内。 机械开挖：利用机械设备直接对河道淤泥进行翻挖，将河道淤泥清理出来。 底泥自然干化：淤泥倒运至临时干化场进行自然沥水干化，场地底部铺设防渗土工膜（防渗系数：1×10-10cm/s）。自然干化周期为5天，淤泥经日晒、风吹、自然沥水后可达定型状态。 （2）淤泥运输 挖掘出的河底淤泥放置河道边临时干化场内进行堆存沥水，沥水后直接装入渣土车，运送至卓越大街带状公园用于绿化使用。 ①对外交通运输 本项目位于长春市高新区，对外交通较为便利。主要交通方式为公路运输，工程建筑材料及工程机械进场均通过临近公路抵达现场。 ②场内交通运输 场内交通运输主要是于施工范围内进行交通联系，施工现场无需设置临时道路，本次清淤范围内有已建成道路可以使用。 3、清淤工艺 清淤工作在10月11日-11月19日进行，属于枯水期，采用挖掘机、推土机等进行作业，将污泥清理至临时干化场附近河边进行控水，控水后的淤泥直接运送至卓越大街带状公园用于绿化土使用。 清淤工程应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方式，施工中随时作成一定的破势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定方位形成积。 施工计划本项目总施工时长约为40天。计划施工时间为2022年10月11日-2022年11月19日。 图1 项目施工工艺流程图 |
| 其 他 | 无。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状调查及评述 （1）吉林省主体功能区划 - 本项目位于重点开发区域-长春市，功能区定位：全国重要的交通运输设备制造、石化、生物、光电子和农产品加工基地，区域性高新技术产业基地，我国参与图们江区域国际合作开发的先导区，我国面向东北亚开放的重要门户，东北地区新的重要增长级。 - 本项目施工占地均为临时占地，不设置永久用地，施工结束后即结束占地，故符合吉林省主体功能区划。 ①吉林省生态功能一级区划归属 根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于II吉林中部台地生态区，生态功能一级区划见附图6。 根据生态系统类型、生态服务功能、生态环境敏感性与重要性、生态胁迫的相似性与差异性原则，本区可细分为4个生态亚区和27个生态功能区。 ②吉林省生态功能二级、三级区划归属 评价区域属于“II2长春台地城镇与农业生态亚区”，细分到生态功能区，评价区域属于“II2-3长春城市与城郊环境保护与污染控制生态功能区”。 （2）区域生态多样性调查 本报告利用《吉林省生态功能区划研究》中对吉林省生物多样性维持与保护的重要性评价的成果对评价区的生物多样性进行评价。 生物多样性维持与保护的重要性评价，主要是对本项目评价区内的生物多样性进行评价，在此基础上，提出其维持和保护的重要等级。 本项目评价区域物种数量占吉林省物种数量比率为＜5%，重要性级别为一般地区； 区域内无保护物种，重要性为一般地区。因此本项目区域内的生物多样性维持和保护重要级别为一般地区。 （3）土地构成及分布 - 工程所在区域为长春市城市建成区，地貌由阶地、漫摊、近代洪淤积及现代河床组成。河流阶地可分为二级，二级阶地大面积分布，阶面微有起伏，微向河床倾斜，组成岩性主要为粉质壤土、沙壤土、细粉砂及砂砾石。一级阶地分布于沿河两侧，河左岸阶地宽度较小，河右岸阶地宽度较大，阶面平坦，组成岩性主要为沙壤土、砂及淤积壤土。河漫滩一般高出河床0.3-1m左右，不堪发育，分布于河道两侧，宽度较小，岩性主要为砂及沙壤土，河床冲击主要为淤泥质沙壤土，局部阶地和漫摊上坝洪水冲击形成冲沟，形成近代洪淤积的淤泥质沙壤土。 - （4）土地利用现状评价 - 评价区为长春市永春河开运街桥段两岸区。 - 陆生植被调查 - 长春市区属吉林省中部山前台地和平原区，为东部森林向西部草原、湿地植被的过度地带，区域原生稀疏，森林植被已被农田和以杨树为主的各类防护林所替代。 - 评价区生态系统主要为城市生态系统，主要土地现状为绿化草地，项目区域无基本农田，根据调查资料表明，项目评价区域主要为人工植被及原生草本植物，区域内无国家重点保护的珍惜濒危物种。 - 陆生动物调查 - 鸟类 - 项目评价区域主要鸟类为麻雀、燕子、喜鹊等鸟群类，一般特征为种类少而个体数量大。该鸟类群食物丰富而结构单一。 - 兽类 - 由于人类活动频繁，评价区域河段没有大型哺乳动物，兽类主要为啮齿类小型哺乳动物，主要为田鼠、家鼠、褐家鼠、黄鼬等。 - ③两栖类 - 评价区段两栖类种类少，主要为中华大蟾蜍、花背蟾蜍、五班雨蛙等。调查分析表明：由于受地域差异和人类活动的影响，这些动物的分布和种类都与人类活动有密切的联系。评价区内无国家重点保护动物。 - 水生生物调查 - 评价区河段生态系统的生物组成分为浮游生物、底栖动物、鱼类和水生维管束植物。 - 由于该河段水量较小，径流量小。该河段鱼类个体小，种类不多，由于河道内水量小，鱼类种类很少。 - ①浮游动植物 - 评价区水体浮游植物组成以硅藻门为主。干流各断面硅藻门种类较多，绿藻门、蓝藻门种类较少，甲藻门、裸藻门、隐藻门、金藻门、黄藻门种类较少。浮游植物优势针杆藻、星杆藻、周形藻，栅藻等。 - ②浮游动物 - 评价河段浮游动物种类组成以原生动物为主，其次为轮虫、枝角类、桡足类检出较少。浮游动物常见种为：湖沼砂壳虫、砾静水砂壳虫、王氏似铃壳虫、恶花臂尾轮虫，简弧象鼻蚤、广布中剑水蚤。 - ③底栖动物 - 永春河淤泥地质，水中营养物较为丰富，底栖动物优势种有水丝蚓、尾鳃蚯、方格短沟螺、圆田螺、沟虾小裳浮、剑蜓、多足摇蚊等。 - ④鱼类 - 由于评价河段内流量较小，季节性比较大，长春市城区河段鱼类种类不多，且个体小，主要为鲫鱼、麦穗鱼、突吻鮈、葛氏鲈塘鳢、鸟鳢、北方泥鳅等。 - ⑤水生维管束植物 - 评价河段内水流平缓，地质多为淤泥，水生维管束植物小面积分布河滩地，主要有黑三棱、魁叶萍、菹草、金鱼藻、狐尾藻、香蒲、宽叶香蒲、 两栖蓼、酸模叶蓼、水葱、水稗、无芒野稗、牛毛毡等。 2、环境空气质量现状监测及评价 （1）基本污染物环境质量现状 根据《吉林省2021年生态环境质量公告》，2021年长春市环境空气质量情况详见下表。 表3-1 2021年长春市环境空气质量情况（CO为mg/m3，其余均为μg/m3） 污染物; 年平均浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 31; 35; 88.57; 达标. SO2; 9; 60; 15; 达标. NO2; 31; 40; 77.5; 达标. CO; 1.0（24小时平均第95百分位数）; 4; 25; 达标. O3; 116（日最大8小时滑动平均值得第90百分位数）; 160; 72.5; 达标. 由环境状况公报可见，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均达标。属于达标区域。 （2）其他污染物监测 ⑴监测点位 本次环评在评价区域内共布设1个监测点位，特征污染物监测布点详见下表及附图。 表3-2 环境空气监测点名称及布设情况 监测点号; 测点名称; 方位; 说明. 1#; 项目所在地下风向500m处; 项目所在地下风向; 了解本项目清淤工程下风向处环境空气质量状况. ⑵监测项目 根据本项目大气污染特征，确定NH3、H2S、TSP、臭气浓度为监测因子。 ⑶监测时间及单位 监测时间：2022年8月25日-8月27日； 监测单位：吉林省赢帮环境检测有限公司。 ⑷监测及评价结果 环境空气评价结果详见下表。 表3-3 环境空气现状监测及评价结果 监测点; 项目; NH3; H2S; TSP; 臭气浓度. 1#; 浓度范围（µg/m3）; 20-60; 3-9; 83-87; 未检出. 占标率%; 30; 0.9; 29; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 通过监测可知，项目所在区域下风向特征污染物NH3、H2S等监测结果均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。TSP满足《环境空气质量标准》的二级标准。 3、地表水质量现状监测及评价 根据《2021年吉林省地表水国控断面水质月报》，2021全年新凯河公主岭市断面为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质，未达标，地表水环境质量较差。 为了解本次评价河段水质状况和本次清淤对和段水质的影响情况，本次对评价河段上下游进行水质监测，详情如下： - ⑴监测断面布设 本次监测断面及点位见表3-4。 表3-4 地表水监测断面布设情况 序号; 断面位置; 地表水体; 布点说明. 1#; 项目所在地上游150m; 永春河; 上游150m水质情况. 2#; 项目所在地下游500m; 下游500m水质情况. - ⑵监测时间及监测单位 - 监测时间：2022年8月25-27日，由吉林省赢帮环境检测有限公司进行监测。 - ⑶监测项目 监测项目为pH、COD、BOD5、SS、氨氮，石油类、总氮、总磷共8项。 - ⑷监测结果 地表水监测结果详见表3-5。 表3-5 地表水监测结果一览表 单位：mg/L(pH值无量纲 ) 断面地点; 采样时间; 监测结果. pH; 氨氮; 总磷; COD; BOD5; 石油类; SS; 总氮. 1#; 2022.8.25; - 7.34; - 1.02; - 0.154; - 19; - 6.5; - 0.01L; 7; 1.16. 2022.8.26; - 7.31; - 0.983; - 0.162; - 22; - 6.3; - 0.01L; 6; 1.08. 2022.8.27; - 7.30; - 1.05; - 0.150; - 18; - 5.8; - 0.01L; 9; 1.14. 2#; 2022.8.25; - 7.28; - 1.25; - 0.184; - 28; - 8.7; - 0.01L; 14; 1.30. 2022.8.26; - 7.26; - 1.18; - 0.192; - 30; - 7.7; - 0.01L; 17; 1.39. 2022.8.27; - 7.29; - 1.01; - 0.179; - 26; - 9.1; - 0.01L; 14; 1.26. 标准值; 6-9; ≤2.0; ≤0.4; ≤40; ≤10; ≤1.0; 50; 2.0. - ⑸评价方法 PpH计算公式如下： (pHj≤7.0) (pHj＞7.0) 式中：PpH—pH的标准指数； pHj—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 其他水质参数评价方法采用采样水质指数法，并分项进行达标率评价： 其公式如下： Sij＝Cij／Csi 式中：Sij—i种污染物的标准指数，无量纲； Cij—i种污染物的监测浓度，mg/m3； Csi—i种污染物的评价标准，mg/m3。 水质参数的标准指数若大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用功能要求。 - ⑹评价标准 本项目所在区域地表水为新凯河支流，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）的规定，本次评价河段为V类水，故本次监测的2个监测断面采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。SS取《松花江水系环境质量标准》中V类标准。 - ⑺评价结果 地表水评价结果详见表3-6。 表3-6 地表水评价结果统计一览表（标准指数） 断面地点; 采样时间; 评价结果. pH; 氨氮; 总磷; COD; BOD5; 石油类; SS; 总氮. 1#; 2022.8.25; - 0.17; - 0.51; - 0.385; - 0.475; - 0.65; - /; 0.14; 0.58. 2022.8.26; - 0.155; - 0.4915; - 0.405; - 0.55; - 0.63; - /; 0.12; 0.54. 2022.8.27; - 0.15; - 0.51; - 0.375; - 0.45; - 0.58; - /; 0.18; 0.57. 2#; 2022.8.25; - 0.14; - 0.625; - 0.46; - 0.7; - 0.87; - /; 0.28; 0.65. 2022.8.26; - 0.13; - 0.59; - 0.48; - 0.75; - 0.77; - /; 0.34; 0.695. 2022.8.27; - 0.145; - 0.655; - 0.4475; - 0.65; - 0.91; - /; 0.28; 0.63. 本项目各污染物标准值数均小于1，满足《地表水质量标准》（GB3838—2002）中V类标准要求。 4、声环境质量现状监测与评价 本项目边界周围50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》可知，本项目无需设置噪声监测点位。 5、地下水环境质量概况 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，本项目属于A水利中的5、河湖整治工程中的其他项目，属于Ⅳ类项目，故本次无需开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境质量概况 为了解项目施工段底泥情况，本项目在河床内布设3个监测点，具体监测点位详见附图2。 ⑴监测点位布设 本项目在河床内布设3个监测点，具体监测点位详见附图。 表3-7 土壤环境现状采样地点一览表 序号; 点位位置描述; 目的. 1; 河床底泥1#; 了解所在地河床底泥质量现状. 2; 河床底泥2#. 3; 河床底泥3#. ⑵监测项目 底泥：pH、As、Cd、Cr6+、Cu、Pb、Hg、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯甲烷、1,2-二氯甲烷，1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯化碳、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘、石油烃、含水率、总氮、总磷、有机物含量（共52项） ⑶监测时间及单位 监测时间：2022年8月25日； 监测单位：吉林省赢帮环境检测有限公司。 ⑷评价标准 底泥执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 366000-2018）中第一类用地筛选值及《绿化种植土壤》（CT/T340-2016）中表4中II级要求。 ⑸监测及评价结果 监测及评价结果见表下表。 表3-8 底泥测结果 检测项目; 监测日期. 2022.8.25. 1#S1河床底泥0~0.2m; 1#S2河床底泥0~0.2m; 2#S3河床底泥0~0.2m; 建设用地标准; 绿化种植土壤. pH; 7.42; 7.24; 7.05; /; /. 含水率; 47.6; 48.4; 46.9; /; /. 有机物; 22.3; 27.6; 25.7; /; /. 总磷; 6.90; 6.80; 7.30; /; /. 总氮; 2.69; 3.05; 4.79; /; /. 砷; 16.3; 12.8; 9.92; 20; 30. 镉; 0.737; 0.526; 0.434; 20; 0.8. 六价铬; 2L; 2L; 2L; 3.0; 250. 铜; 30.2; 32.7; 34.9; 2000; 300. 铅; 0.49; 0.56; 0.37; 400; 300. 汞; 0.634; 0.715; 0.933; 8; 1.2. 镍; 73.6; 79.2; 76.4; 150; 80. 锌; 143; 126; 155; /; 350. 四氯化碳; 0.0021L; 0.0021L; 0.0021L; 0.9; /. 氯仿; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; 0.3; /. 1,1-二氯乙烷; 0.0016L; 0.0016L; 0.0016L; 3; /. 1,2-二氯乙烷; 0.0013L; 0.0013L; 0.0013L; 0.52; /. 1,1-二氯乙烯; 0.0008L; 0.0008L; 0.0008L; 12; /. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.0009L; 0.0009L; 0.0009L; 66; /. 反-1,2-二氯乙烯; 0.0009L; 0.0009L; 0.0009L; 10; /. 二氯甲烷; 0.0026L; 0.0026L; 0.0026L; 94; /. 1,2-二氯丙烷; 0.0019L; 0.0019L; 0.0019L; 1; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 2.6; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1.6; /. 四氯乙烯; 0.0008L; 0.0008L; 0.0008L; 11; /. 1,1,1-三氯乙烷; 0.0011L; 0.0011L; 0.0011L; 701; /. 1,1,2-三氯乙烷; 0.0014L; 0.0014L; 0.0014L; 0.6; /. 三氯乙烯; 0.0009L; 0.0009L; 0.0009L; 0.7; /. 1,2,3-三氯丙烷; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.05; /. 氯乙烯; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; 0.12; /. 氯苯; 0.0011L; 0.0011L; 0.0011L; 68; /. 1,2-二氯苯; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 560; /. 1,4-二氯苯; 0.0012L; 0.0012L; 0.0012L; 5.6; /. 乙苯; 0.0012L; 0.0012L; 0.0012L; 7.2; /. 甲苯; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 1200; /. 间二甲苯+对二甲苯; 0.0036L; 0.0036L; 0.0036L; 163; /. 苯并[a]蒽; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 5.5; /. 苯并[a]芘; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.55; /. 苯并[b]荧蒽; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 5.5; /. 苯并[k]荧蒽; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 55; /. 二苯并[a，h]蒽; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.55; /. 茚并（1,2,3-c，d）芘; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 5.5; /. 萘; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 25; /. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 34; /. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 92; /. 2-氯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 250; /. 䓛; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 490; /. 氯甲烷; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 12; /. 苯; 0.0016L; 0.0016L; 0.0016L; 1; /. 苯乙烯; 0.0016L; 0.0016L; 0.0016L; 1290; /. 邻二甲苯; 0.0013L; 0.0013L; 0.0013L; 222; /. 石油烃; 37.2; 35.3; 39.2; /; /. 从上表可以看出，本项目施工区域河床底泥质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中要求及《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）中表4中II级标准要求，区域土壤状况良好，可作为公园绿化土壤使用。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为河湖整治项目，土地现状为水域。 永春河流长度7.3公里，流域面积26.9平方公里，河道周边多数为城市居民区、工业企业，河道在2017-2019年进行了比较全面的综合治理工作，主要包括河道疏浚、护岸、管线排查监测、水生植物、面源污染控制、调蓄设置、拦河建筑物、应急净化站等工程，经过治理，极大的改善了河道流域的水生态环境和两岸居民的生活质量，消除了黑臭水体现象，河道现状部分淤泥仍需清理，本次清淤河段长度130m，河道宽度60m，水面宽度58m，流速流量约为8m³/s，河道水域内出现随意丢弃的垃圾，影响河道环境和景观印象，清理面源垃圾进行定期卫生巡查。本次对永春河开运街桥段进行清淤工作，桥底部分区域存在面源垃圾淤积现场。 |
| 生态环境保护目标 | 1、地表水环境保护目标 项目清淤范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种植资源保护区等地表水环境保护目标。项目地表水环境保护目标主要为清淤河流永春河。 2、环境空气保护目标 本项目大气环境保护目标详见表3-9。 3、声环境保护目标 本项目50m范围内无声环境保护目标。敏感保护目标详见下表。 表3-9 环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标/m; 保护 目标; 保护 内容; 环境 功能区; 人口规模; 相对边界距离/m; 方位. X; Y. 环境 空气; 嘉和丽景小区; 0; 270; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准; 居民; 二级; 1000; 290; 北. 顺通花园小区二期; -480; 0; 2000; 470; 西南. 雍达公馆; +500; 0; 1000; 400; 东. 龙湖天璞; +300; -325; 1000; 350; 东南. 地表水环境; 永春河; 0; 0; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准; 0; /. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）地表水环境 本项目所在区域地表水为新凯河支流，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）的规定，本次评价河段为V类水，故本次监测的2个监测断面采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。SS取《松花江水系环境质量标准》中V类标准，具体限值详见下表。 表3-10 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; V类标准值; 标准来源. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）. BOD5; 10. COD; 40. 氨氮; 2.0. 总磷; 0.4. 总氮; 2.0. 石油类; 1.0. SS; 50; 《松花江水系环境质量标准》(暂行). （2）环境空气 本项目所在区域环境空气质量均执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D要求，具体限值详见下表。 表3-11 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 年平均; 24h平均; 1小时平均; 标准来源. SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012). NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; --. PM2.5; 35; 75; --. CO; --; 4mg/m3; 10mg/m3. O3; --; --; 200. TSP; --; 300; --. NH3; --; --; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D. H2S; --; --; 10. （3）声环境 根据长春市声功能规划图，本项目区域属于3类区，故本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准，具体限值详见下表。 表3-12 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）. （4）土壤 本项目对河道内底泥及底泥浸出液进行监测，底泥执行《土壤环境质量建设地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中标准要求及《绿化种植土壤》（CT/T340-2016）中表4中II级标准要求。底泥浸出液执行《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中标准要求。执行具体限值详见下表。 表3-13 建设用地土壤污染风险筛选值（GB36600-2018） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值（第一类用地）; 标准来源. 1; 砷; 20; GB36600-2018 GB36600-2018. 2; 镉; 20. 3; 六价铬; 3.0. 4; 铜; 2000. 5; 铅; 400. 6; 汞; 8. 7; 镍; 150. 8; 四氯化碳; 0.9. 9; 氯仿; 0.3. 10; 氯甲烷; 12. 11; 1,1-二氯乙烷; 3. 12; 1,2-二氯乙烷; 0.52. 13; 1,1-二氯乙烯; 12. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 66. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 10. 16; 二氯甲烷; 94. 17; 1,2-二氯丙烷; 1. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 2.6. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.6. 20; 四氯乙烯; 11. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 701. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 0.6. 23; 三氯乙烯; 0.7. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.05. 25; 氯乙烯; 0.12. 26; 苯; 1. 27; 氯苯; 68. 28; 1,2-二氯苯; 560. 29; 1,4-二氯苯; 5.6. 30; 乙苯; 7.2. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 163. 34; 邻二甲苯; 222. 35; 硝基苯; 34. 36; 苯胺; 92. 37; 2-氯酚; 250. 38; 苯并[a]芘; 0.55. 39; 苯并[a]蒽; 5.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 5.5. 41; 苯并[k]荧蒽; 55. 42; 崫; 490. 43; 二苯并[a、h]蒽; 0.55. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 5.5. 45; 萘; 25. 表3-14 绿化种植土壤（PH＞6.5） 单位：mg/kg 类别; 总镉; 总汞; 总铅; 总铬. 限值; 0.8; 1.2; 300; 250. 类别; 总砷; 总镍; 总铜; 总锌. 限值; 30; 80; 300; 350. 表3-15 浸出毒性鉴别标准值 单位：mg/L 类别; 铜; 锌; 镉; 铅; 总铬; 六价铬; 汞. 限值; 100; 100; 1; 5; 15; 5; 0.1. 类别; 铍; 钡; 镍; 总银; 砷; 硒; 无机氟化物. 限值; 0.02; 100; 5; 5; 5; 1; 100. 类别; 六六六; 滴滴涕; 乐果; 甲基对硫磷; 对硫磷; 马拉硫磷. 限值; 0.5; 0.1; 8; 0.2; 0.3; 5. 2、污染物排放标准 （1）废气 ①施工期 清淤时，河底淤泥露天挖掘，此过程会产生少量恶臭气体；淤泥运输时，会产生少量扬尘。恶臭气体主要污染物为NH3、H2S等，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放标准，见下表。 表3-16 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监测点; 浓度限值（mg/m3）. 氨; 厂界最高允许浓度; 1.5; GB14554-93. 硫化氢; 厂界最高允许浓度; 0.06. 臭气浓度; 厂界最高允许浓度; 20（无量纲）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. ②柴油发电机废气 本项目柴油发电机主要用于施工期水泵抽水作业，项目柴油现用现买，不在施工区域储存，根据（原）国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用柴油发电机尾气参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中表2新污染源大气污染物排放限值，详见下表。 表3-17 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许浓度(mg/m3); 标准来源. SO2; 550; GB16297－1996 （新污染源二级）. NOX; 240. 颗粒物; 120. （2）噪声 施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价，具体限值详见下表。 表3-18 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. |
| 其他 | 无。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 1、对土地利用的影响分析 ①清淤工程占地影响分析 本项目为2022年高新区水系生态环境改造工程三标段（永春河-开运街桥段），项目占地控制在河道蓝线范围内，施工结束后不改变原来土地的用地性质，项目淤泥临时堆放在河道一侧进行自然干化，无永久占地。 ②施工便道 项目不设置施工便道，运输淤泥利用河边既有道路。 2、对陆生生态的影响 ①对沿线植被的影响 项目施工区域均为河道水域，不改变沿线占地类型，施工期人为因素可能对沿线植被生长环境产生不良影响，但通过采取相应的措施后，施工对沿线植被影响不大，主要为临时淤泥干化场的临时占地处对植被有所影响，现状中临时占地植被为杂草，施工期结束后对临时占地进行植被恢复，且临时占地是暂时的，随着后期工程的实施，可以有效缓解和恢复对植被的影响。 ②两栖、爬行动物的影响 本工程实施过程中，疏浚等工程将使一部分湿地生境遭到破坏，而且流域畅通之后改善水文过程，两栖、爬行动物的栖息环境将发生改变，一定程度上影响两栖、爬行动物的繁殖活动。根据调查资料显示，本项目区域两栖、爬行动物分布较少，且工程实施时间为枯水季，对两栖、爬行动物影响较小。 ③对鸟类的影响 项目施工区沿岸，鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等部分鸟类，没有珍稀保护动物。施工期间，施工噪声会对这些野生动物产生惊吓，施工占地也会侵占一些鸟类的栖息地，但由于鸟类都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对鸟类的影响是暂时的，影响不大。 ④对哺乳动物的影响 项目施工过程产生的噪音污染和恶臭等会对动物的生存和活动产生一定的负面影响，项目沿线人为活动较多，大型兽类几乎没有，且无濒危物种，哺乳动物主要为啮齿类等常见小型兽类，它们适应能力强，因此工程对哺乳动物等影响程度较小。 3、对水生态的影响 ①对水生植物的影响 在施工期间进行淤泥清理，会占用现有湿地植物的生境并造成现有植被的损失，而机械搅动引起底沙悬扬会附着沉水植物，影响其光合作用，造成沉水植物的死亡。本项目由于施工周期短，没有产生永久占地，工程结束后，湿地植被将得到恢复，其生物量损失是可逆的，因此工程在施工期间对水生植物的影响较小。 ②对浮游生物多样性的影响 机械搅动会引起底沙悬浮，在转移底泥时，洒落的泥沙也会造成局部水域的浑浊，这会导致河底沉积污染物的释放，比方说氨和磷化物，致使水质“肥化”，这会导致部分浮游生物、藻类的大量增生，对浮游生物的多样性产生一定影响。本项目由于施工周期短，施工停止后一般短时间即可恢复，工程对整个水域系统不会产生较大影响，工程结束后，随着河道生态的改善，更有利于水生生物的生长、繁殖、栖息。 ③对底栖生物多样性的影响 施工工程机械的搅动会直接导致底栖生物的死亡，造成底栖生态系统短暂的破坏。但由于该区域底栖生物密度较低，工程挖掘和掩埋造成底栖生物量损失较小，且在淤泥清理完成后，破坏的底栖生态系统将在短时间内达到新的平衡。 - 对鱼类多样性的影响 项目在施工过程中，通过围堰截流后，水引至下游，基本不会对河流中鱼类产生影响。但是在河道清淤过程中，由于在床上的沉积物的挖掘，鱼卵，鱼苗和成年鱼类通过清理会流离失所，这将导致死亡，生存下来部分鱼类可能由于受伤，生理压力，定向障碍，擦伤和感染，死亡率将会提高。另外，清淤过程中会把河道中原有底泥清理出去，短时间内对依托于河流底栖生物生活的部分鱼虾类觅食产生一定影响。本项目由于施工周期短，施工停止后一般短时间即可恢复，工程对整个水域系统不会产生较大影响，工程结束后，随着河道生态的改善，更有利于水生生物的生长、繁殖、栖息。 4、工程扰动 本项目施工场地周边均已做好护坡设置，施工中大量的土方开挖、调运对河道两岸土壤的影响较小。 项目施工结束后随着河底淤泥的移除，河内水生环境质量会有较大幅度的提高。施工过程需按项目设计功能和地质地貌情况合理建设。 综上所述，本项目采取了相应措施后，可将本项目对周边生态环境影响降至最低。 二、环境空气影响分析 - （1）扬尘 清理出来的河底淤泥堆存至河道边临时干化场自然晾干，晾干后含水率应不低于60%后装入渣土车，渣土车车厢表面用防尘网覆盖，车厢底部加设高密度防雨布防止淤泥渗漏，装满后直接运往合作接收单位指定地点，对满载车辆限制车速，严禁超速超载行驶以减少扬尘量。 项目扬尘颗粒经采取以上措施后，扬尘排放量可大大减少，项目运输路线中敏感点均位于道路两侧且运输路线主要为大路，扬尘对周围敏感点环境影响不大。 - （2）汽车、机械燃油废气 - 加强管理，减轻机械、货车发动机在怠速状态下有害气体的排放，并应采用高品质燃料以减少尾气排放，加强对施工机械的养护。 - （3）淤泥堆放恶臭气体 - 本项目河道清理的淤泥堆存在临时干化场内，自然干化后通过运输车运输至带状公园，淤泥恶臭气体通过喷洒除臭剂加以控制，且项目淤泥堆存时间较短，项目周围最近敏感点距离为290m，故项目淤泥对周围影响较小。本项目淤泥采用干式清淤，本项目清淤范围及渣土车车厢定期喷洒除臭剂，除臭效率以60%计，废气经无组织形式排放，恶臭气体对周围环境影响较小。 （4）柴油发电机废气 本项目在施工现场安置2台柴油发电机房用于现场水泵供电。柴油发电机燃油产生的废气中含烟尘、SO2、NO2等大气污染物。本项目使用柴油发电机频率不是很高，且燃烧含硫率低于0.2%的轻质柴油，耗油率取0.208kg/h，则施工期共耗油0.006t（按使用10次，6h/次），柴油密度按0.85kg/L计，则柴油年用量为10.6L，废气量按20000m³/t油计算，则发电机尾气排放量为240m³/施工期。据其耗油量可计算项目柴油发电机组的大气污染物排放量，详见下表。 表4-1 本项目柴油发电机燃油废气污染物排放一览表 项目; SO2; NOx; 烟尘. 污染物排放系数（g/L油）; 4; 2.56; 0.714. 污染物排放浓度（mg/m³）; 166.7; 100; 33.33. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0007; 0.00045; 0.00013. 年污染物排放量（kg/施工期）; 0.04; 0.027; 0.008. 备用柴油发电机使用率低且使用时间短，排放废气中大气污染物浓度很低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。 扬尘、尾气及恶臭在施工期一定程度上会降低周边区域内空气质量，但由于本项目的施工期较短，在施工结束后，上述污染即行消失。 综上所述，施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随施工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响，采取上述环保措施后对周围环境影响较小。 三、地表水环境影响分析 施工期废水包括施工人员生活污水。生活污水主要来自于施工人员的生活排水。生活饮水为外购桶装饮用水，施工期生活污水依托东侧一汽锻造（吉林）有限公司水冲厕所排放至市政管网。 本项目施工期无直排废水，故对周边地表水环境除施工期扰动外无其他影响。 四、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目施工期噪声源为挖掘机、铲车、渣土车等运行噪声。主要产噪设备情况如下表所示。 表4-2 项目噪声源强表 单位：dB（A） （2）噪声预测 声源名称; 产生源强; 位置; 降噪措施. 挖掘机; 86; 河道; 基础防振，距离衰减. 推土机; 80; 河道; 基础防振，距离衰减. 渣土车; 79; 河道; 基础防振，距离衰减. 发电机; 79; 河道; 基础防振，距离衰减. 铲车; 80; 河道; 基础防振，距离衰减. 水泵; 80; 河道; 基础防振，距离衰减. 1）预测模式 ①等效A声级计算公式。 式中： LAeq,T ——等效连续 A 声级，dB； LA ——t 时刻的瞬时 A 声级，dB； T——规定的测量时间段，s。 ②衰减模式 建筑施工机械噪声源基本都是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，可预测施工场不同距离出的等效声级，即： 2）预测范围 噪声评价主要预测河道内的施工设备噪声对河道两岸的影响，并对该影响做出评价。 3）各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果见下表。 表4-3 噪声预测结果统计表 名称; 噪声值dB（A）; 距声源距离. 25m; 50m; 75m; 100m; 175m; 200m; 300m. 挖掘机; 86; 58; 52; 48; 46; 41; 39; 36. 推土机; 80; 52; 46; 42; 40; 35; 33; 30. 渣土车; 79; 51; 45; 41; 39; 34; 32; 29. 发电机; 79; 51; 45; 41; 39; 34; 32; 29. 铲车; 80; 52; 46; 42; 40; 35; 33; 30. 水泵; 80; 52; 46; 42; 40; 35; 33; 30. 由以上预测结果可知，在施工现场50m范围内，施工期夜间噪声超出《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求，但根据现场勘察距项目最近的敏感目标为嘉和丽景小区约290m，满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；为避免施工过程对其产生影响，本次评价要求夜间禁止施工，昼间作业不早于6时。 特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众工作，并提前进行公告，得到居民谅解。同时应避免同一时间集中大量使用动力机械设备，统筹安排好施工时间，并报有关主管部门备案后方可施工。项目施工期较短，其噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 五、固体废物环境影响分析 施工阶段产生施工人员的生活垃圾、河道底层淤泥以及临时围堰使用的砂石。 拟采取的治理措施：经建设方介绍，本项目施工过程职工产生的生活垃圾及施工期清理的垃圾送至垃圾集中堆放点，交由环卫部门处置；淤泥自然干化至含水率不低于60%后运送至带状公园用于绿化用土，临时围堰砂石在工程结束后外售处理。项目施工期产生的固体废物经处理后，对周围环境影响较小。 本次对工程中清理的淤泥进行底泥浸出液监测，底泥浸出液执行《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中标准要求。 监测时间：2022年8月25日； 监测单位：吉林省赢帮环境检测有限公司； 监测因子：底泥浸出液：铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、汞、铍、钡、镍、总银、砷、硒、无机氟化物、六六六、滴滴涕、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷（共20项）。 监测及评价结果见表下表。 表4-4 底泥浸出液测结果 检测项目; 监测日期; 单位; 标准. 2022.8.25. 1#S1河床底泥0~0.2m; 2#S2河床底泥0~0.2m; 3#S3河床底泥0~0.2m; 4#S4河床底泥0~0.2m; 5 #S5河床底泥0~0.2m. 铜; 25.6; 29.7; 30.1; 29.5; 29.4; mg/L; 100. 锌; 40.6; 30.5; 36.7; 35.2; 34.8; mg/L; 100. 镉; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; ug/L; 1. 铅; 10.6; 12.5; 9.7; 10.5; 11.5; ug/L; 5. 总铬; 1L; 1L; 1L; 1L; 1L; ug/L; 15. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; mg/L; 5. 汞; 0.542; 0.671; 0.875; 0.652; 0.684; ug/L; 0.1. 铍; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; ug/L; 0.02. 钡; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; ug/L; 100. 镍; 0.343; 0.474; 0.527; 0.532; 0.518; mg/L; 5. 总银; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L; 5. 砷; 10.9; 10.7; 7.6; 8.6; 8.5; ug/L; 5. 硒; 2L; 2L; 2L; 2L; 2L; ug/L; 1. 氟化物; 10.8; 16.9; 13.7; 15.3; 13.5; mg/L; 100. α-六六六; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; mg/L; 0.5. β-六六六; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L; 0.5. γ-六六六; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; mg/L; 0.5. δ-六六六; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; mg/L; 0.5. o,p′-滴滴涕; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; mg/L; 0.1. p,p′-滴滴涕; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; mg/L; 0.1. 乐果; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; ug/L; 8. 对硫磷; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; ug/L; 0.3. 甲基对硫磷; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; ug/L; 0.3. 马拉硫磷; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; ug/L; 0.2. 根据上述监测结果，项目淤泥不属于危险废物。 六、淤泥运输过程环境影响分析 ①运输路线： 运输淤泥路线为施工现场-河边路-开运街-南四环路-硅谷大街-卓越大街-带状公园。运输路线约10公里。运输道路相对宽阔、平坦，周围敏感点主要为路边小区。 ②运输途中的环境影响分析 经由对运输路线两旁居民的影响主要是扬尘、废气及噪声污染，扬尘主要是车辆运输时与地面摩擦而引起的二次扬尘。废气中排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃以及少量淤泥逸散恶臭气体。噪声污染主要是进入项目施工范围周边的公路上流动噪声源的增加所引起。运输的淤泥含有一定水分，不会产生扬尘，车厢底部加设防渗漏托盘及高密度防雨布可有效防止淤泥渗漏。运输过程中汽车避开高峰时期及中午等休息时间，对周围环境影响较小。 ③运输途中的治理措施 为减少运输物料对运输周围的环境影响本项目采取以下措施： I选定的线路是造成环境影响最小的运输线路，本项目根据现有路况条件，利用现有道路，合理制定路线。 II运输应尽量避开上下班及中午午休时间，减少对沿途居民等敏感点造成的噪声影响。 III加强运输管理，车厢底部铺设高密度防雨布，可有效防止淤泥渗漏，降低对周边环境的影响。 IV要求运输司机要严格遵循运输管理制度以及安全交通规则；出车前检查维护好运输车辆；在途径河流、居民等敏感点处减速慢行、禁止鸣笛；在运输过程中尽可能选择开阔平整的道路。 ④运输途中的风险分析及防范措施 运输途中可能产生的突发事件主要为渣土车发生车祸，从而导致淤泥外泄，污染附近土壤及地下水。为减少突发事件带来的风险隐患，本项目采取以下措施： I运输用渣土车需进行定期检修，转运前，需确保车厢及车身无损坏方可进行转运工作。 II运输过程中要求司机严格遵循运输管理制度以及安全交通规则，禁止疲劳驾驶。 经以上措施处理后，本项目淤泥运输过程中产生的废气、噪声对周边环境的影响可降最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气 本项目运营期无废气污染物产生。 2、废水 本项目对现状河道进行清淤疏浚，将使区域水环境发生极大改变，建成后能够与周边环境协调发展。对生态环境将产生正面影响。 3、噪声 本项目运营期无噪声产生。 4、固体废物 本项目运营期无固体废物产生。 5、生态环境影响分析 本项目运营期初期水体会稍微浑浊，但随着河水径流恢复，悬浮在河水中的悬浮物逐渐沉淀，河水中悬浮物逐渐降低，会使水生植物生长不再受到干扰，水生动物也趋于缓慢习惯新的生态环境。随着时间推移，清淤时造成的生态影响逐渐趋缓、消退，以至于消除。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 永春河开运街桥段淤泥形成原因主要由于历史积累形成，原城市市区段污水截留不彻底，天然水水量补充河道水有限，不利于河道自净，致使河道现状形成现状淤泥；由于排口淤积严重，排水能力不足，且河道底淤泥富含有机腐殖质，有利于杂草生长。 本项目对该段淤泥进行清淤治理。符合国家现阶段的产业政策，项目在落实本环评所述污染防治措施的前提下，综上所述，本项目对周围环境影响较小。故本项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 工程所产生的生态环境问题主要表现在施工过程中对河道内生态环境的扰动方面，一般来说，施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或缓解。但施工期某些环境影响因素表现的比较明显，还必须采取减缓措施，以尽可能地减少或消除这些影响。 1）陆生生态保护措施 通过对评价区的现场实地调查，并查阅有关资料，评价区无古树名木和陆生国家重点保护野生植物，其保护措施主要是减少陆生植被的破坏和降低水土流失。 ①生态影响的避免措施 根据本工程特点，建议采取以下生态影响的避免措施： - 优化临时占地的布局和选址，尽量减少对植被占用和植被扰动的影响，缩小水土流失的影响。 - 交通路线尽快选择已有的交通路线，临时交通用地利用河边既有道路。 ②生态也影响的消减措施 在施工前，施工单位必须划出保护线，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量较少施工占地对堤外滩草丛造成损失，防止工程施工过程中越界施工队堤外滩草丛造成破坏。 ③生态影响的恢复和补偿措施 工程完工后，尽快对施工临时占地进行植被恢复包括临时淤泥干化场及沉淀池处，并注意植被类型多样化，为动物的生存与繁衍提供多种栖息生境。 - 陆生动物保护措施 ①生态影响的避让与减缓措施 - 提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀野生动物。 - 调查工程施工时段和方式，防治噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午的噪声影响等。 ②生态影响的恢复与补偿措施 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，应尽快恢复原状，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。 ③生态管理等措施 施工期间，加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失，减少对野生动物栖息地的破坏。在工程建设和运行中应加强野生动物管理、保护，在清淤工程管理机构中设置相应的环境保护管理机构，配备专业管理人员，确保工程施工期和运行期中各项野生动物保护政策法规的贯彻以及环境保护措施落实，负责组织、落实、监督本工程的野生动物保护措施；以确保工程环境保护目标的实现，野生动物的生存不受到威胁。 ④加强宣传教育 施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高其环境保护意识。 - 水生生态保护措施 加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻工段错开施工高峰期。 2、施工期地表水环境污染防治措施 本项目施工期主要的废水为生活污水及淤泥临时堆放产生的渗滤水及围堰内抽排水。 本项目施工过程中不产生废水；施工人员生活污水依托东侧一汽锻造（吉林）有限公司水冲厕所，排放至市政污水管网；围堰内的水和淤泥渗水均为原河道内的河水，河道内水质满足V类水体要求，可直接排放至永春河河道内。 3、施工期废气环境污染防治措施 本工程施工期对环境空气的影响主要是扬尘污染、燃油废气及淤泥堆放恶臭气体，其对环境产生污染的途径为施工期间由于施工过程、淤泥运输，运输车辆可能会在短时间之内产生少量扬尘、燃油废气及恶臭气体污染环境。 拟采取的治理措施：本环评要求对运输车辆采取苫布遮盖；大风天进行加强遮盖；运输车辆要严格控制车速，以减少汽车尾气的产生；并对清淤范围、临时堆存场地及运输车辆定期喷洒除臭剂。 生物除臭剂不仅能有效地吸附、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱异味分子中的化合建，使得异味分子的不稳定性增加，容易与植物液中的酸性缓冲液发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。经过共聚、置换、发酵等较为复杂的工艺过程，生物除臭剂对恶臭污染物具有较强的催化分解效能。目前，生物除臭剂产品已在众多领域得到应用，且效果显著。 本次评价要求运输过程中对运输车辆进行遮盖处理，最大限度减少恶臭散发；同时运输过程中防止沿途散落；注意做好施工工人的个人防护，给工人发放防护用品，并随时注意检查、救护。每次装车前需先将运输车铺一层塑料防水布防止淤泥撒漏，由于车辆存在上下坡，淤泥装车不宜过满，防止淤泥抛洒泄漏；应合理安排运输时间，尽量较小臭气对运输路线附近大气环境的影响。在采取以上措施后，可最大程度减轻恶臭气体的影响。 4、施工期噪声环境污染防治措施 本工程施工时将产生挖掘机、渣土车等运行噪声，这些声源具有无规则、短时间产噪等特点，会对附近居民敏感点产生噪声影响。 为了降低在施工期间产生的噪声对敏感点的影响，具体实施方案： ①虽然施工噪声是短期行为，但施工应尽量安排在白天，夜间10:00—早6:00禁止施工，避免噪声扰民。 ②应尽量使用运行良好的低噪声施工机械，在使用过程中定期维护、保养，及时更换易损件，将机械噪声降至最低。 ③大吨位运输车辆应规定在途径居民区等敏感目标时应减速慢行，禁鸣喇叭。 5、施工期固体废物污染防治措施 施工阶段产生施工人员的生活垃圾、清淤疏浚过程中产生的河道底层淤泥以及制作临时围堰使用的砂石及清淤过程中清理的垃圾。 拟采取的治理措施：经建设方介绍，本项目施工过程职工产生的生活垃圾送至垃圾集中堆放点，交由环卫部门处置；淤泥应在临时干化场自然干化至含水率不低于60%后运至带状公园用于绿化用土；临时围堰使用的砂石将在项目结束后收集后外售，本工程不做储存。 淤泥接收可行性分析：卓越大街带状公园处于建设过程中，正处于土地平整状态，需要大量的绿化用土，本项目清淤时间与带状公园需要用土的时间一致，带状公园2022年10月开始建设，由于东北气温较低无法进行植物种植，土壤先放置于种植区域，待2023年开始种植绿化。经监测可知，本项目施工区域河床底泥不属于危险废物，且各项因子监测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB336000-2018）中要求，区域土壤状况良好。河床底泥各项因子监测结果均符合《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）表4中II级标准要求，可作为绿化土壤使用。 因此，本项目淤泥可用作公园绿化土壤使用。 6、物料运输过程环境保护措施 运输过程中对运输路线两旁居民的影响主要是扬尘、废气及噪声污染。 拟采取的治理措施：为减轻对运输路线的污染，施工期间物料运输时，应采取封闭运输，车厢底部铺设高密度防雨布防止淤泥渗漏。并避开午间和夜间居民休息时间。 运输过程环境保护措施可行性分析：运输过程中对周边环境敏感点的影响主要为废气、噪声。运输线路运路线为开运街-西湖大路-硅谷大街-卓越大街，可保证正常行驶情况下行驶距离最短且单次运输时长最短，大大降低了运输过程中对周边敏感目标的影响。运输车辆为30辆/日，运输时间避开上下班及中午午休时间段，使运输对沿途居民等敏感点造成的噪声影响降至最低；通过在渣土车车厢表面用防尘网覆盖，降低运输过程中产生的废气及噪声对周边环境的影响。且本项目施工期结束后，即停止运输，对周围敏感点的影响是暂时的，随着工程结束而停止，故本项目运输过程环境防护措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为河道清淤，运营期不产生污染。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目环保投资情况详见下表。 表4-3 环保投资情况一览表 项目; 污染治理措施; 环保投资 （万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 封闭运输、覆盖物; 1. 恶臭; 封闭运输、定期喷洒除臭剂; 1. 废水; 施工生活污水; 依托一起锻造（吉林）有限公司水冲厕所，排放至市政管网; 0. 噪声; 施工噪声; 加强管理、车辆维护保养; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 2. 河底淤泥; 临时堆存干化后外运; 6.5. 临时挡水围堰; 工程结束后外售; 0.5. 合计; -; 11. 由上表可知，本项目施工期各项环保治理措施投资总计约11万元，占总投资的11%，可有效减缓施工期对环境影响。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将项目施工区控制在直接受影响范围内。 ②对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 ③做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外植被。 ④施工结束后对临时占地进行绿化。 | 土地平整植被修复恢复原状 | / | / |
| 水生生态 | ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将项目施工区控制在直接受影响范围内。 ②做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁破坏水生生态。 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水排放至市政污水管网；围堰排水及渗滤液排放至河道内 | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备；施工车辆在经过敏感区域时，应限速行驶，不许鸣笛，控制噪声；高噪声设备尽量远离声环境敏感点，合理安排施工时间 | 噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）控制要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 合理堆放原料、运输车辆加盖苫布、有风天气洒水 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），并保留影像资料或相关凭证 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门处理；淤泥送至带状公园用于绿化用土；临时围堰砂石将在项目结束后收集后外售；清淤过程中清理的垃圾集中收集交由环卫部门处理 | 合理处置，不产生二次污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

1、结论 本建设项目符合国家产业政策，在采取必要的污染防治措施后，可以确保施工污染物达标排放，对生态、大气、地表水、声环境产生的影响较小，不会对周边造成明确环境影响。通过清淤工程的实施，可以将长期淤积在河道中的淤泥清除，防止底泥再悬浮及污染物重新释放给水水体水质带来的污染，有利于底栖动植物的生长和水生生态系统的修复，同时扩大了河道的行洪能力，由此可见，项目的建设对河涌的防洪、排涝及生态景观具有一定的改善作用。从环境保护和可持续发展的角度看，项目建设具有环境正效益，项目建设可行。 2、附图、图件 附图： 附图1 地理位置图 附图2 监测点位图 附图3 平面布置图 附图4 淤泥运输路线图 附图5本项目与吉林省土壤污染分区管控位置关系图 附图6 项目与吉林省一级生态分布示意图 附图7 项目与吉林省二级生态区分布示意图 附图8 项目与吉林省三级生态区分布示意图 附图9 水系图 附图10 声环境功能区示意图 附图11 项目与周围敏感点情况示意图 附件 附件1 营业执照 附件2 淤泥接受协议