- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：创投高新产业园项目燃气供热工程

建设单位（盖章）：长春高新绿化工程有限公司

编制日期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

修改说明

| 序号 | 修改意见 | 修改内容及页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范地理坐标格式；完善本项目与“三线一单”相符性分析；补充长春高新区规划及规划环评情况；补充与长春市水气土壤三个巩固提升行动方案的符合性分析。完善本项目建设的必要性和可行性内容。 | 已补充和修改 P1-8 |
| 2 | 完善项目建设内容，复核是否涉及未批先建；补充2台机组的运行方式；进一步核实与本项目有关的现存环境问题，提出“以新带老”整改措施。 | P9-10 |
| 3 | 明确颗粒物排放浓度采用类比法的可行性；补充锅炉烟囱高度设置的合理性分析；补充一般固体废物代码；完善南部污水处理厂依托可行性分析。 | P19-21;P27;P23-24 |
| 4 | 完善环境风险分析及环境风险防控措施。 | P29 |
| 5 | 补充完善相关附件和图件。 | 已补充 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 创投高新产业园项目燃气供热工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙志刚 | 联系方式 | ******** |
| 建设地点 | 吉林省（自治区）长春市长春高新区东至现状工业用地、南至现状工业用地、西至卓越东街、北至规划工业用地，创投高新产业园区内 |  |  |
| 地理坐标 | （125度13分10.690秒，43度46分28.110秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | —— |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 212.84 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编 （2018-2030）（部分区域）环境影响报告书》 召集审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅于《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书审查意见的函》（吉环函[2019]556号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于创投高新产业园区内，项目位于长春市高新南区。根据《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）》长春高新技术产业开发区包括北部、东部、西部、中部、南部等5个产业片区。 其中北部产业片区重点发展以光电子与信息产业、汽车及零部件等产业为主，新能源材料为辅的相关产业；东部产业片区重点发展动漫、生物与医药和汽车及零部件等相关产业；西部产业开发区重点发展以汽车及零部件为主，以光电子与信息为辅的相关产业；中部产业片区重点发展以生物与医药制造、汽车及零部件、光电子与信息为主，电气机械和设备制造、软件及服务外包为辅的相关产业；南部产业片区重点发展以生物与医药、汽车及零部件、只能制造为主，动漫及相关产业、软件及外包服务产业为辅的相关产业。本项目位于南部产业片区，为创投高新产业园区燃气供热工程，根据长春高新技术产业开发区产业结构空间布局图（详见附图5），符合南部产业片区规划要求和土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与所在地“三线一单”符合性 以下分析内容依据《吉林省“三线一单”成果报告》，本项目与“三线一单”的协调性分析详见表1-1。 表1-1 本项目与“三线一单”的协调性分析表 项目; “三线一单”内容; 本项目情况; 符合性. 环境管控 单元; 区域划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。; 经查成果报告，本项目所在地理位置为重点管控单元。; 符合. 长春市总体管控要求; 污染物排放控制; 环境质量目标; 大气：2020年细颗粒物年均浓度45ug/m³，优良天数292天；2025年细颗粒物年均浓度37ug/m³；2035年细颗粒物年均浓度35ug/m³。水：到2020年，松花江干流水质稳定保持Ⅲ类，水质优良（Ⅲ类及以上）比例达到77%。; 规划目标： 大气：保持现状不降低，并持续改善；水：保持现状不降低，并持续改善。; 符合. 允许排放量; 大气：2020年VOCs、NOx、SO2、PM2.5允许排放量18.56万t、13.82万t、8.64万t、14.20万t，较2017年减排比例15.0%、11.7%、9.6%、14.7%；2025年VOCs、NOx、SO2、PM2.5允许排放量15.83万t、12.15万t、7.85万t、11.90万t，较2017年减排比例27.5%、22.4%、17.9%、28.5%；2035年VOCs、NOx、SO2、PM2.5允许排放量15.01万t、10.82万t、6.57万t、10.27万t，较2017年减排比例31.2%、30.9%、31.2%、38.3%。 水：长春市长春市区2020年丰水期削减比例：COD16%、氨氮9%；平水期削减比例：OD16%、氨氮24%；枯水期削减比例：COD39%、氨氮37%。2025年丰水期削减比例：COD16%、氨氮9%；平水期削减比例：COD16%、氨氮24%；枯水期削减比例：COD39%、氨氮37%。2035年丰水期削减比例：COD26%、氨氮11%；平水期削减比例：COD22%、氨氮34%；枯水期削减比例：COD47%、氨氮44%。; 本项目运营期废气为燃气锅炉烟气，废水为锅炉排污水，排入市政污水管网。; 符合. 资源利用要求; 水资源利用; 长春市水资源管理控制指标2020年为28.5亿方，2025年为28.5亿方，2035年30.9亿方。; 本项目运营期新鲜水用量为9106.71m3/a，来源于市政供水管网，不会突破区域水资源管理控制指标。; 符合. 土地资源利用; 长春市2020年土地资源规划控制指标：耕地保有量167.34万公顷，基本农田保护面积143.93万公顷，建设用地总规模33.80万公顷，城乡建设用地规模28.18万公顷。; 本项目利用原有建筑物建设，不新增占地面积和建筑面积，不会突破区域土地资源规划控制指标。; 符合. 能源利用; 长春市能源消费总量2020年为2296万吨标准煤，2025年为2609万吨标准煤；煤炭消费总量2020年为1446.35万吨标准煤，2025年为1643万吨标准煤；煤炭消费占比2020年为63%，2025年为63%；非化石燃料消费占比2020年为9.5%，2025年为11%；万元国内生产总值能耗下降率2020年为15.5%，2025年为15%。; 由于区域集中供热余热量不足以为创投高新产业园提供冬季供暖，故本项目建设的燃气锅炉为该园区提供冬季生活供暖，不会改变区域能源利用结构，不会突破区域能源消费总量。; 符合. 生态环境准入清单; 长春市生态环境准入清单。; 本项目为自建自用的供热项目，不在长春市生态环境准入清单内，详见表1-2。; 符合. 生态保护红线; 成果报告中环境管控单元分布图。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函【2021】62号），长春市总体管控要求如下。 表1-2 长春市总体管控要求 管控 领域; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、易地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。; 符合。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019 年）中限制类和禁止类，符合产业准入负面清单要求。. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 符合。本项目不属于新建、扩建“两高”项目。. 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦（40蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉。; 符合。本项目无 锅炉。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 2025年全是PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。; 符合，本项目无废气产生。. 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，地表水质量好于Ⅲ类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头门口水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类以上标准。; 符合。本项目无生产废水排放，对地表水影响不大。. 2025年畜禽粪污综合利用率达到95%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 不涉及. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦（35蒸吨/小时）及以上燃煤供暖锅炉实施超低排放改造。; 不涉及. 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 符合. 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。; 不涉及. 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡结合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; 不涉及. 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; 符合。本项目优先选择满足清洁生产要求的原料、技术、工艺和装备。. 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; 不涉及. 推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县（市、区）工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕、秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 不涉及. 环境风险防控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 符合。本项目建立完善的应急防范体系，有效防控突发环境事件。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内，2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; 符合。本项目清洗用水水量小，不会对区域用水量产生明显影响。. 土地资源; 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 符合。本项目占 用土地为既有规 划工业用地，不 突破市定指标。. 能源; 2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 符合。本项目涉及能源主要为电能，用量较小。. 综上，本项目符合长春市生态环境准入清单要求中管控要求。 2、产业政策相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类；同时，项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的项目。 因此，该项目的建设符合国家产业政策及相关规定要求。 3、与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析 《吉林省空气质量巩固提升行动方案》中提出“继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。在中小城市适度建设燃煤背压式热电联产项目。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。具备条件地区实施“煤改气”“煤改电”，加快配套天然气管网和电网建设。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。各地要全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。” 本项目使用燃气锅炉，天然气来源于市政管网，符合《吉林省空气质量巩固提升行动方案》中继续推进清洁供暖的要求。 4、与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》中提出“加快推进城镇污水收集管网建设。重点推进老旧城区、城乡接合部和城中村污水收集管网建设，消除管网空白区，新城区污水管网规划建设应与城市开发同步，推进城镇污水收集管网全覆盖。重点实施城镇污水管网混错接改造、管网更新、破损修复改造、淤积管道清淤等工程，加快推进建筑小区、企事业单位内部雨污水管道混错接改造，全面提升现有污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度。加快雨污分流改造，新城区管网建设均实行雨污分流制，有条件的已建城区要积极推进雨污分流，对于暂时不具备雨污分流改造条件的城区，要通过源头雨水减量、溢流口改造、截流井改造、管道截流、设施调蓄等措施减少合流制排水口溢流次数。对截流与调蓄的合流制污水，有条件的地区要纳入城市生活污水收集处理系统；现有设施能力不能满足要求的，应因地制宜建设分散性污水处理设施，对合流制污水进行处理后排放。”以及“规范工业企业排水管理。经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。各地政府或工业园区管理机构要组织有关部门和单位对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。”本项目热水机组排污水和软化水设备排水中各污染物排放浓度均能够满足GB8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准，直接排入市政污水管网截留至长春市南部污水处理厂处理，排入永春河。符合《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》要求。 5、与《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目不涉及排放影响土壤环境的各项污染物，故，不涉及《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》。 6、项目建设的必要性 由于区域集中供热室温20℃，该产业园室温需要控制在24℃及以上，集中供热不足以为创投高新产业园提供冬季生活供暖，故在该园区现有的2#孵化厂房一层内建设，安装2台1745KW的燃气冷凝真空热水机组，为该产业园提供冬季生活供暖，采暖面积约为2.7万㎡。 7、项目建设的可行性 本项目由于区域集中供热不足以为创投高新产业园提供冬季生活供暖，故采用2台天然气热水锅炉为该产业园提供冬季生活供暖，项目采用天然气为燃料，符合《吉林省空气质量巩固提升行动方案》等要求，项目建设可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 本项目位于创投高新产业园区西南角，在2#孵化厂房一层内建设，目前主体建筑已完工，为空置状态，本项目锅炉房未建设，不涉及未批先建。 园区东侧为长春一汽实业金马汽车零部件有限公司和凌云工业股份有限公司长春分公司，园区南侧为迪瑞医疗科技股份有限公司，园区西侧隔卓越东街为长春众升科技发展有限公司和吉林省富锦建设集团，园区北侧为规划的工业用地（现状为空地）。 本项目工程组成情况详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成情况一览表 类别; 工程名称; 内容及规模. 主体工程; 锅炉房; 本项目位于创投高新产业园区西南角，在现有的2#孵化厂房一层内建设，锅炉房建筑面积为212.84㎡，共一层。安装2台1745KW的燃气冷凝真空热水机组，为该产业园提供冬季生活供暖。. 公用工程; 给水; 供水引自市政供水管网。. 排水; 排入市政污水管网。. 供电; 由当地电网供应。. 供热; 区域已建成集中供热，但余热量不足以为创投高新产业园提供冬季供暖。. 燃气; 由燃气公司供应，引自市政燃气管网，不在厂区内暂存，可满足本项目用气需求。. 储运工程; 燃料储存; 由燃气公司供应，引自市政燃气管网，不在厂区内暂存。. 依托工程; 给水; 用水依托市政供水管网。. 排水; 依托市政污水管网，本项目产生的软化水设备排水和热水机组排污水均排入市政污水管网。. 供电; 依托当地电网供应。. 燃气; 依托市政燃气管网，由燃气公司供应。. 环保工程; 废水; 软化水设备排水和热水机组排污水均为清净下水，直接排入市政污水管网。. 废气; 燃气热水机组烟气经不低于36m的烟囱（1#）排放。. 噪声; 采取隔声、减振、降噪等措施治理。. 固体废物; 废离子交换树脂为一般工业固体废物，可返回设备厂家更换。. 2.建设内容及规模 由于区域集中供热余热量不足以为创投高新产业园提供冬季生活供暖，故在该园区现有的2#孵化厂房一层内建设，安装2台1745KW的燃气冷凝真空热水机组，为该产业园提供冬季生活供暖，采暖面积约为2.7万㎡。 3.主要生产设施 本项目生产设备详见表2-2。 表2-2 本项目生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 安装位置; 备注. 1; 冷凝真空热水机组; LWNS1.74-80/60QII，额定热功率1745KW，额定供回水温度80/60℃; 台; 2; 2#孵化厂房一层锅炉房内; 提供冬季生活供暖，一用一备. 2; 热力循环泵; 160m3/h; 台; 2; 一用一备，变频. 3; 定压补水泵; Q=6.3m/h; 台; 2; 一用一备，一拖二变频. 4; 防爆阻燃型轴流式风机; ——; 台; 1; 排风. 5; 防爆阻燃型轴流式风机; ——; 台; 1; 送风. 6; 全自动软水器; ——; 台; 1; 制备软化水. 7; 不锈钢软化水箱; ——; 座; 1. 8; 卧式自动反冲洗过滤器; 1.0MPa; 台; 1. 4.主要原辅材料种类和用量 本项目所使用的原辅材料主要为天然气，由燃气公司供应，引自市政燃气管网，不在园区内储存。主要原辅材料消耗情况详见表2-3。 表2-3 本项目原辅材料消耗情况一览表 设备名称; 型号; 单位; 天然气年耗量; 运行参数. 冷凝真空热水机组; 1745KW; 万m³/a; 114.872; 满负荷运行4次/d、2h/次，共8h/d，采暖期180d/a，年运行时长1440h，耗燃气398.86m³/台·h，共2台。 来源于长春天然气集团有限公司市政天然气管网. 5.水平衡分析 （1）给水 本项目锅炉房由园区管理，本项目不单设劳动定员。用水环节主要为2台冷凝真空热水机组补充用水和制备软化水用水，新鲜水用水总量为9106.71m³/a。 软化水制备效率约为90%，进入该软化水制备设备的新鲜水为9106.71m³/a。其中，2台冷凝真空热水机组运行天数为180d，补充用水量约为45.487m³/d（8187.69m³/a）。 （2）排水 本项目废水主要为热水机组排污水和软化水设备排水，废水产生总量为1557.66m³/a。 其中，2台冷凝真空热水机组排污水产生量约为3.548m³/d（638.64m³/a）；软化水设备排水产生量约为5.106m³/d（919.02m³/a），均排入市政污水管网截留至长春市南部污水处理厂处理，最终排入永春河。 本项目水平衡情况详见图2-1。 7549.05 市政污水管网 长春市南部污水处理厂 新鲜水 8187.69 638.64 锅炉补充水 制备软化水 9106.71 1557.66 1557.66 919.02 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 6.劳动定员及工作制度 本项目锅炉房由园区管理，本项目不单设劳动定员；采暖期共180d/a。 7.简述厂区平面布置 本项目位于创投高新产业园区西南角，在现有的2#孵化厂房一层。详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程 真空热水机组工作原理： 真空热水机组是利用热媒水的相变进行热交换过程的热传递设备。燃料燃烧释放出的热量被热媒水吸收，当温度上升至某真空状态下的饱和温度时，蒸发成饱和蒸汽完成第一次相变过程。产生的凝结水流进蒸发室继续吸热而完成相变循环。真空热水机组实则为真空热水锅炉。 本项目工艺流程及排污节点详见图2-2。 燃气冷凝真空热水机组 冬季供暖 烟气、排污水、噪声 新鲜水 软化水设备 软化水设备排水、废离子交换树脂 图2-2 本项目工艺流程及排污节点示意图 2.产排污环节 本项目产排污环节详见表2-4。 表2-4 本项目主要产排污环节分析一览表 类别; 产生工序; 主要污染因子; 环保措施及排放去向. 废气; 冷凝真空热水机组; 烟尘、SO2、NO2; 经36m高烟囱排放。. 废水; 排污水、软化水设备排水; COD、BOD5、SS; 排入市政污水管网截留至长春市南部污水处理厂处理。. 噪声; 泵类、风机; dB(A); 优选低噪声设备，采取减振、隔声措施等。. 固体废物; 软化水设备; 一般废物; 废离子交换树脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目在创投高新产业园区现有的2#孵化厂房一层内建设，该创投高新产业园于2020年6月18日取得了《创投高新产业园项目环境影响登记表》备案回执，备案号为20202201000200000106，主要建设5栋标准厂房、1栋综合楼和1个门卫室。 本项目为新建项目，所利用的1#孵化厂房主体建筑已完工，为空置状态，因此现有不涉及遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量现状监测与评价 根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水》中，5.2.2.2“间接排放建设项目评价等级为三级B”及6.6.2.1（d）“水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。”故本项目无需开展区域水污染源调查。 长春市南部污水处理厂设计处理规模为15万m3/d，采用AOO二级处理工艺+高效沉淀池+深床滤池深度处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB189198-2002一级A标准，排入到永春河，最终汇入新凯河。 根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》中6.6.3.2要求“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。”因此，本项目所在区域水环境达标判定采用吉林省生态环境厅于2021年10月20日在其官网发布的《2021年9月吉林省地表水国控断面水质月报》。 地表水环境质量现状监测采用吉林省111个国家地表水环境质量监测控断面中长春市新凯河上的新凯河公主岭市断面。吉林省2021年9月地表水国控断面水质状况（摘录）详见表3-1。 表3-1 吉林省2021年9月地表水国控断面水质状况（摘录） 责任地市; 所在水体; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 长春市; 新凯河; 新凯河公主岭市; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; 劣Ⅴ; →水质类别没有变化; →水质类别没有变化. 由表3-1可知，长春市新凯河上的新凯河公主岭市断面水质不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求，水质较差。 2、环境空气环境质量现状监测与评价 （1）空气质量达标判定 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中6.1.2二级评价项目“调查项目所在区域环境质量达标情况；调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状”。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论，本项目所在区域环境空气达标判定采用吉林省生态环境厅网站上2022年6月1日发布的《吉林省2021年生态环境状况公报》中环境空气状况评价结果。 2021年全省地级城市环境空气质量主要污染物年均浓度中的长春市主要污染物年均浓度详见表3-2。 表3-2 2021年全省地级城市环境空气质量主要污染物年均浓度（摘录长春市） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m³）; 标准值/（µg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. CO; 95百分位数日平均; 1.0mg/m³; 4mg/m³; 25; 达标. O3; 90百分位数日平均; 116; 160; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. 优良级天数比例（%）; 90.4. 综合指数; 3.56. 根据上表可知，2021年长春市各项污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值的要求，说明长春市区域环境空气质量良好，判定为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 ①监测点位布设 本项目布设2个特征污染物大气监测点位，见表3-3及附图1。 表3-3 本项目特征污染物大气监测点位布设位置 监测点位; 监测点位置; 监测因子及监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 1#项目所在地; 125.213080742; 43.771880137; PM10和TSP监测24小时平均值；SO2和NOX监测1小时平均值和24小时平均值。; 所在地; 0km. 2#恒大雅苑小区; 125.223326780; 43.775184619; 项目下风向; 750m. ②监测项目：监测PM10、TSP、NOX、SO2。 ③监测单位及监测时间 本次评价委托吉林省中盛检测有限公司于2021年10月30日至11月5日进行的监测。 ④评价方法 采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中6.4.2.2中要求的“对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率”进行评价。 ⑤评价标准 本次评价PM10、TSP、NOX、SO2环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑥评价结果 评价结果详见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位名称; 监测点位置; 污染物; 平均时间; 评价标准 (mg/m³); 监测浓度范围(mg/m³); 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 1#项目所在地; 125.213080742; 43.771880137; PM10; 24h平均值; 0.15; 0.058-0.124; 82.67; 0; 达标. TSP; 24h平均值; 0.3; 0.094-0.165; 55; 0; 达标. NOX; 1h平均值; 0.25; 0.017-0.099; 39.6; 0; 达标. 24小时平均值; 0.1; 0.021-0.046; 46; 0; 达标. SO2; 1h平均值; 0.5; 0.008-0.018; 3.6; 0; 达标. 24小时平均值; 0.15; 0.008-0.014; 9.33; 0; 达标. 2#恒大雅苑小区; 125.223326780; 43.775184619; PM10; 24h平均值; 0.15; 0.063-0.132; 88; 0; 达标. TSP; 24h平均值; 0.3; 0.101-0.177; 59; 0; 达标. NOX; 1h平均值; 0.25; 0.02-0.101; 40.4; 0; 达标. 24小时平均值; 0.1; 0.026-0.05; 50; 0; 达标. SO2; 1h平均值; 0.5; 0.007-0.018; 3.6; 0; 达标. 24小时平均值; 0.15; 0.008-0.011; 7.33; 0; 达标. 由表3-4可见，评价区域内各监测点位PM10、TSP、NOX、SO2均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，均无超标现象。 3、声环境环境质量现状监测与评价 （1）监测点布设 根据周围环境状况及噪声功能区划，在厂界及锅炉房共布设8个点位，详见附图1。本项目噪声监测点位布设情况详见表3-5。 表3-5 本项目噪声监测点位布设情况一览表 监测点位; 监测点位名称. 1#; 厂界东侧1m. 2#; 厂界南侧1m. 3#; 厂界西侧1m. 4#; 厂界北侧1m. 5#; 锅炉房东侧1m. 6#; 锅炉房南侧1m. 7#; 锅炉房西侧1m. 8#; 锅炉房北侧1m. （2）监测时间及频次 监测时间为2021年11月5日，昼夜各监测一次。 （3）监测方法 本次噪声评价进行了昼间和夜间噪声监测，每一次测试时间为10min，仪器采样周期为1次/s。 （4）评价标准 根据长春市声环境功能区划图（详见附图3）可知，本项目所在区域声环境为2类声环境功能区。现有园区西侧相邻卓越东街，该道路红线距离为11m，属城市支路。 因此，本项目园区厂界四周及锅炉房四周声环境标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求。 （5）评价方法 采用直接比较方法评价声环境现状。 （6）监测结果及评价 监测结果见表3-6。 表3-6 本项目噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 相对位置; 监测结果; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧1m; 46; 39; 60; 50. 2#; 厂界南侧1m; 49; 40. 3#; 厂界西侧1m; 52; 43. 4#; 厂界北侧1m; 52; 40. 5#; 锅炉房东侧1m; 45; 37. 6#; 锅炉房南侧1m; 47; 38. 7#; 锅炉房西侧1m; 48; 40. 8#; 锅炉房北侧1m; 49; 38. 由表3-6可知，本项目厂界四周及锅炉房1m处均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值要求，说明项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-7 环境保护目标一览表 保护目标类别; 环境敏感点; 经纬度（°）; 方位; 距厂界 距离（m）; 保护目标规模（户）; 保护级别. 经度; 纬度. 环境 空气; 长春信息技术职业学院; 125.214183347; 43.769041146; 南; 231; ——; 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求. 长春信息技术职业学院; 125.206855552; 43.772538747; 西; 386; ——. 澳海澜苑一期; 125.218582169; 43.774802531; 东北; 362; 1313. 伟业富强天玺; 125.218549983; 43.771959390; 东; 305; 1215. 地表水; 永春河; ——; 北; 6064; ——; 满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准. 新凯河; ——; 西; 10454; ——. 声环境; 1-50m; ——; ——; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-13 与本项目相关的污染物排放控制标准一览表 类别; 标准限值; 标准来源. 废气; 污染物; 颗粒物; NOX; SO2; 排气筒高度（m）; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3燃气锅炉特别排放限值. 最高允许排放浓度(mg/m3); 20; 150; 50; ≥8，且应高出周围半径200m距离内最高建筑物3m以上. 废水; 污染物; 等级; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/L); 三级; 6-9; 500; 300; 400; —; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4. 噪声; 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 2; 60; 50. 注：根据长春市人民政府办公厅于2021年5月8日印发的《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》中要求：“市区新建燃煤锅炉项目，大气污染物排放执行超低排放限值要求。”，本项目建设的热水机组燃料为天然气，故本项目锅炉大气污染物排放不执行超低排放限值。 |
| 总量 控制 指标 | ①水污染物排放总量控制指标：本项目热水机组排污水和软化水设备排水均排入市政污水管网截留至长春市南部污水处理厂处理，故不设置水污染物排放总量控制指标； ②大气污染物排放总量控制指标：本项目燃气热水机组排放的烟气涉及申请污染物排放总量的污染物，故需设置大气污染物排放总量控制指标，即烟尘0.22t/a、NOX：1.54t/a、SO2：0.46t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目在创投高新产业园区现有的2#孵化厂房一层内建设，仅为设备安装，不涉及土建施工工程，故本项目无施工期污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为锅炉烟气。 （1）源强核算 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）中规定“污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定”，本项目相关源强核算优先采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》进行核算。 本项目营运期产生的废气为锅炉废气。本项目安装2台燃气冷凝真空热水机组（一备一用），年消耗天然气合计114.872万Nm3/a，天然气接自区域燃气管网，不在厂区内暂存。锅炉满负荷情况下工作180d，1440h。 天然气成分详见下表。 表4-1 天然气消耗情况一览表 - 序号; - 名称：天然气. - 1; - 数量; - 621.89万Nm³/a. - 2; - 来源; - 天然气管道. - 3; - 理化性质; - 主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和少量一氧化碳及微量的稀有气体；沸点-161.4℃，闪点-218℃，临界压力4.59（MPa），自燃温度630~730（℃），爆炸下限5%，爆炸上限15%，微溶于水、溶于醇、乙醚。. - 4; - 技术指标（GB17820-2012《天然气》中二类气）; - 高位发热量; - ＞31.4. - 总硫（以硫计），mg/m³; - ≤200. - 硫化氢，mg/m³; - ≤20. - 二氧化碳，%（V/V）; - ≤3.0. ①二氧化硫 本项目燃气锅炉污染物SO2排放情况采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法进行计算。燃气锅炉SO2排放量按下式计算： 本项目R=114.872；ST=200根据GB17820-2012《天然气》中二类气参数确定；脱硫效率为0；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B，K=1。经计算，本项目ESO2=0.46t/a。 ②氮氧化物 NOX排放情况采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》中类比法进行核算。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》：“氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值按式（5）计算。” 本项目NOX排放情况类比《长春金赛药业B厂区扩产项目（一期）锅炉》验收数据，该公司使用油气两用蒸汽锅炉，锅炉吨位为4t/h，为车间生产供热，燃料为管道天然气（与本项目气源相同），根据《长春金赛药业B厂区扩产项目（一期）》验收监测报告中数据，NOX排放浓度在112~124mg/m³之间，本次取最大值124mg/m³，无低氮燃烧装置、脱硝效率为0；经计算，本项目ENOX=1.54t/a。 ③烟尘 烟尘采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》中要求的类比法进行核算，类比《长春金赛药业B厂区扩产项目（一期）锅炉》验收数据，该公司使用油气两用蒸汽锅炉，锅炉吨位为4t/h，为车间生产供热，燃料为管道天然气（与本项目气源相同），根据《长春金赛药业B厂区扩产项目（一期）》验收监测报告中数据，烟尘排放浓度峰值17.6mg/m3，则，本项目E烟尘=0.22t/a。 ④烟气量 锅炉污染物烟气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》产污系数法进行核算，烟气量产污系数根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”产排污系数表（详见表4-5）进行核算。 表4-2 工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数表—天然气锅炉（节选） 原料; 污染物指标; 单位; 产物系数. 天然气; 烟气量; 标立方米/万m³燃料; 107753. 经以上方法计算，本项目燃气冷凝真空热水机组烟气产生及排放情况详见下表。 表4-3 本项目燃气冷凝真空热水机组烟气产生及排放情况一览表 排放源; 污染物; 产生情况; 排放情况; 特别排放限值mg/m3. 浓度mg/m3; 产生量 t/a; 浓度mg/m3; 排放量 t/a. 燃气锅炉; 烟尘; 17.6; 0.22; 17.6; 0.22; 20. SO2; 37.1; 0.46; 37.1; 0.46; 50. NOx; 124.0; 1.54; 124.0; 1.54; 150. 废气量（m3/a）; ——; 1.24*107; ——; 1.24*107; ——. （2）排放口基本情况 根据GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中要求“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，本项目锅炉房周围200m范围内最高建筑物为南侧迪瑞医疗科技股份有限公司两栋建筑（详见附图4），该两栋楼均11层、高约33m，因此本项目燃气热水机组产生的烟气需经一根不低于36m高的烟囱排放。 本项目燃气冷凝真空热水机组烟气排放口基本情况详见表4-4。 表4-4 本项目燃气冷凝真空热水机组烟气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/K; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 烟尘; SO2; NOX. DA001; 锅炉房烟囱; 125.213075594; 43.771750177; 217.7; 36; 3.5; 423.15; 1440; 正常; 0.15; 0.32; 1.07. （3）污染治理措施可行性及达标分析 本项目燃气热水机组产生的烟气中各污染物产生浓度均较小，可直接通过一根不低于36m高的烟囱排入大气，烟气中各污染物排放浓度均能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3“燃气锅炉”特别排放标准限值要求，具有一定的可行性。 （4）监测要求 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中“7自行监测管理要求”中规定：锅炉排污单位废气和废水自行监测按照HJ820要求执行，因此根据HJ820-2017《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》中5.1.废气排放监测中要求：锅炉排气筒监测点位的监测指标及最低监测频次按表1执行。 建议本项目建成后应承担的监测项目和内容如下： 表4-5 锅炉监测点位的监测指标及最低监测频次一览表 燃料类型; 锅炉规模; 监测指标; 监测频次. 燃气; 14MW或20t/h以下; 氮氧化物; 月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 年. 2、废水 （1）源强 本项目废水主要为热水机组排污水和软化水设备排水，废水产生总量为1557.66m³/a。其中，2台冷凝真空热水机组排污水产生量约为3.548m³/d（638.64m³/a）；软化水设备排水产生量约为5.106m³/d（919.02m³/a）。本项目废水产生及排放情况详见表4-6。 表4-6 本项目废水产生及排放情况一览表 废水 种类; 污水量(m3/a); 项目; COD; BOD5; SS. 热水机组排污水、软化水设备排水; 1557.66; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 30; 15; 50. 产生量（t/a）; 0.047; 0.023; 0.078. 治理设施; 无. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 30; 15; 50. 排放量（t/a）; 0.047; 0.023; 0.078. 排放去向; 排入市政污水管网截留至长春市南部污水处理厂处理。. （2）排放口设置情况 本项目废水排放口设置基本情况详见表4-7。 表4-7 本项目废水排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放方式; 排放标准. 经度(°); 纬度(°). DW001; 125.21258475; 43.771782364; 0.155766; 长春市南部污水处理厂; 流量不稳定; 定期排放; GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放. （3）污染治理措施可行性及达标分析 热水机组排污水和软化水设备排水中各污染物排放浓度均能够满足GB8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准，直接排入市政污水管网截留至长春市南部污水处理厂处理，排入永春河，具有一定可行性。 废水依托长春西部污水处理厂可行性分析： 长春西部污水处理厂目前运行情况良好，采用较为先进的污水处理工艺两级脱氮生物池的后置AO池+IFAS工艺+深度处理，经调查，其日平均处理量约为95401 m³/d，剩余量为4599 m³/d，本项目新增废水排放量约291 m³/d，故长春西部污水处理厂现有余量满足接纳本项目新增废水需要。长春西部污水处理厂目前设计进水水质：COD为442mg/L，BOD5为155mg/L，NH3-N为28mg/L，SS为126mg/L，总氮为37mg/L，总磷为4.2mg/L；设计出水水质：COD为50mg/L，BOD5为10mg/L，NH3-N为5（8）mg/L，SS为10mg/L，总氮为15mg/L，总磷为0.5mg/L。本项目废水经污水处理站处理后，满足其设计进水指标。经长春市环境监测中心站监测，长春西部污水处理厂出水中主要污染物浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 目前长春西部污水处理厂正在进行提标扩建工程，建设期为2年，预计2021年末，提标扩建工程建成并投入运营。根据《长春市伊通河流域水环境综合治理项目-长春市西部污水处理厂提标扩建工程可行性研究报告》，长春市西部污水处理厂现状一期工程规模为10.0万m³/d，二期工程扩建规模为15.0万m³/d。扩建后，总工程规模为25.0万m³/d，扩建及原有系统经提标后，污水厂最终出水标准执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/890-2012）中的B标准。由于征地原因，二期工程分两步实施，第一步规模为10.0万m³/d，第二步为5.0万m³/d。出水标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提高到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中的B标准。 具体内容及实施方案如下： 第一步： （1）在现状厂区东侧可用建设用地范围内，采用满足扩建提标要求、占地面积小的处理工艺，新建规模为10.0万m³/d污水处理系统，同时对现状规模为10.0万m³/d一级A出水进行提标。 即长春西部污水厂完成第一步工程后总处理规模达到20.0万m³/d，出水标准达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中的B标准。 （2）新建厂外配套污水干管，管径DN1800，总长度1.2km。 第二步： 本工程在第一步实施的过程中，同时进行第二步工作，即在污水厂东侧进行征地工作，新建处理规模为5.0万m³/d的污水厂，出水标准达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中的B标准。 总体目标：长春西部污水厂完成提标扩建后，近期总处理规模达到25.0万m³/d，出水标准达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中的B标准。 图4-1 提标后污水处理厂处理工艺 提标扩建后设计进水水质：COD为410mg/L，BOD5为140mg/L，NH3-N为39mg/L，SS为280mg/L，总氮为 46mg/L，总磷为5mg/L。 提标扩建后设计出水水质：COD为30mg/L，BOD5为6mg/L，NH3-N为1.5（2.5）mg/L，SS为5mg/L，总氮为15mg/L，总磷为0.3mg/L。 西部污水厂提标扩建后进、出水指标如下表所示： 表4-8 污水处理厂进出水设计指标一览表 单位mg/L 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6.8-8; 410; 140; 280; 39; 46; 5. 出水水质; 6.8-8; 30; 6; 5; 1.5(2.5); 15; 0.3. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 本项目废水经市政管网进入长春西部污水处理厂处理，废水中各污染物排放浓度满足长春西部污水处理厂进水水质要求，且长春西部污水处理厂进行提标扩建后容纳本项目废水更无问题。综上，本项目废水排入长春西部污水处理厂可行。 （4）监测要求 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中“7自行监测管理要求”中规定：锅炉排污单位废气和废水自行监测按照HJ820要求执行，因此根据HJ820-2017《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》中5.2废水排放监测的监测点位、监测指标、监测频次按表3执行。 建议本项目建成后应承担的监测项目和内容如下： 表4-9 废水监测指标及最低监测频次一览表 燃料类型; 锅炉规模; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 所有; 仅涉单台14MW或20t/h及以下锅炉的排污单位; 企业废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量; 年. 3、噪声 （1）源强 本项目营运期噪声主要来自泵类、风机等设备产生的噪声，声压级约在75—85dB(A)之间。各设备噪声情况见表4-10。 表4-10 主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 治理前单台设备噪声源强; 治理措施; 治理后 噪声源强; 叠加后噪声源强. 1; 泵类; 75-85; 降噪、消声设施、建筑隔声; 55; 65.41. 2; 风机; 85; 降噪、消声设施、建筑隔声; 65. （2）污染治理措施可行性 根据本项目特点，主要采取选用低噪声设备、建筑物隔声、设备加减振垫等综合措施控制项目噪声。 ①一定要选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生； ②在设计中要做到合理布局，利用距离衰减降低设备噪声到达厂区边界时的噪声值，充分利用建筑物的隔声作用，通过合理布局减轻动力设施对外环境的影响；同时优化运行及操作参数，对部分机件采取减振、隔声措施； ③动力房单独设置，水泵等设置独立的隔音间。水泵噪声来源于叶轮、导轮和泵壳的内部工作过程，出现不规则运动的涡流、水流间产生噪声与振动，控制的方法主要是室内敷设吸声材料，另外，建隔声门、出气管安装消声器等； ④采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施； ⑤应考虑选用隔声及消声性能较好的建筑材料，采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置； ⑥加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补、减少噪声透射； ⑦应通过加强自身防护的方法来解决高噪声对岗位操作工的影响，个人防护主要是佩戴防声耳塞、耳罩以及防噪声头盔等。 （3）达标分析 ①预测模式 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值，再与背景进行叠加生成预测值。 噪声叠加模式： L总=10⋅Lgi=1n10Li10 式中：L总—多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）； Li—第i个声源在某点的声压级，dB（A）； n—噪声源的个数。 点声源随距离衰减模式： Lr=Lr0−20⋅Lg(rr0)−ΔL 式中：Lr—距声源r米处声压级，dB（A）； Lr0—距声源r0米处声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—监测点距声源的距离，m； ΔL—各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 预测设备噪声对外环境影响时，以室内声源对待，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，故本次预测中，考虑建筑物隔声和距离衰减，声级衰减值取15dB（A）。 ②预测时段与预测点位 为了便于比较建设项目投产前后评价区噪声水平的变化情况，预测各受声点选择在噪声环境现状监测点的同一位置。 ③预测结果 依据上面的预测模式和参数，预测结果见表4-11。 表4-11 声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源衰减距离（m）; 噪声贡献值. 锅炉房东侧1m; 9; 31.33. 锅炉房南侧1m; 2.2; 43.56. 锅炉房西侧1m; 8.5; 31.82. 锅炉房北侧1m; 14; 27.49. 厂界东侧1m; 119; 8.9. 厂界南侧1m; 12.2; 28.68. 厂界西侧1m; 18.5; 25.07. 厂界北侧1m; 71.5; 13.32. 本项目无大型的产噪设备，设备均位于锅炉房室内，项目建成后对产业园区外周围声环境贡献值较小。根据预测结果可知，锅炉房四周1m处均能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准要求，故项目噪声经采取上述措施后对周边声环境影响均较小。 （4）监测计划 ①监测点位：锅炉房四周外1m； ②监测因子：等效A声级Leq； ③监测频次：每年一次。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂。 自动软化器是采用离子交换原理，将原水中的钙、镁离子置换出去，流出去的水就是去掉了绝大部分钙、镁离子，硬度极低的软化水。当离子树脂吸收一定量的钙镁离子后就必须进行再生，用饱和的食盐水浸树脂层，把树脂上的钙镁离子置换出来，恢复树脂的交换能力。离子交换树为一般工业固体废物900-999-99，定期更换，一般3-5年更换一次，产生量为0.1t/3a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》及该名录编制组编写的《国家危险废物名录（2021年版）常见问题解答材料》中可知，本项目软化水处理过程产生的废离子交换树脂不属于该名录中“HW13有机树脂类废物900-015-13工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂”的危险废物，该类别中所指“工业废水”不包含工业企业锅炉软化水，因此判定本项目热水机组软化水处理过程产生的废离子交换树脂为一般工业固体废物，一般固体废物代码900-999-99，可返回设备厂家更换。 5、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按照下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中，q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目燃气热水机组燃料为天然气，不设置天然气储存设施，天然气采用供气管道提供，管道内的天然气存在一定的风险。经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附B表“B.1突发环境事件风险物质及临界量”，本项目所用燃料天然气在表所列内，属于危险物质，临界量为10t。 供气管道内的天然气量计算如下： 该管道管径DN=150mm，半径R＝75mm，长度L＝50m，设计压力为4.0MPa。 该管道容积：V=πR2▪L=0.88m3 经查阅相关资料，在1个大气压条件下天然气的密度为0.7174Kg/m3，该供气管道内的天然气量经计算：0.88×0.7174×4＝0.0025t。 因此，Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ，判定环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）风险防范措施 为使项目环境风险减小到最低限度，建设单位必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。本项目主要采取的防范措施有： ①采用双回路电源，减少停电事故； ②天然气供气管道所在区域设置气体自动监测装置，实时进行监控，并设施手动装置，防止出现停电事故时备用； ③设备的制造、安装严格进行气密实验； ④供气管道、电器、仪器按Q-2级防爆配置。 ⑤供气管道周围设置防火堤，其容量和高度满足有关规范的要求，以防泄漏。 综上所述，本项目不存在重大危险源。为降低项目环境风险事故影响，必须严格落实风险防范措施，加强营运期安全风险管理。严格设计和施工，确保企业的安全运行，防止火灾、爆炸等事故发生，将企业事故风险降到最低限度。在采取完善有效的风险防范措施后，项目环境风险影响程度是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/燃气热水机组 | 颗粒物、SO2、NO2 | 经不低于36m高烟囱排放。 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3“燃气锅炉”特别排放标准限值 |
| 地表水环境 | 排污水、软化水设备排水 | COD、BOD5、SS | 排入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级 |
| 声环境 | 泵类及风机等 |  | 采取隔声、消声、减振等综合治理措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 废离子交换树脂可返回设备厂家更换。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 采用双回路电源，减少停电事故；天然气供气管道所在区域设置气体自动监测装置，实时进行监控，并设施手动装置，防止出现停电事故时备用；设备的制造、安装严格进行气密实验；供气管道、电器、仪器按Q-2级防爆配置；供气管道周围设置防火堤，其容量和高度满足有关规范的要求，以防泄漏。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准和规划要求，符合长春市总体发展规划要求，环境影响处于可接受范围内；项目产生的污染物均能够得到有效治理，可以使废水、废气、噪声达标排放，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，可实现各项污染物的达标排放，确保对区域环境质量无显著不利影响。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - SO2 |  |  |  | 0.042 |  |  |  |
|  | - NO2 |  |  |  | 1.823 |  |  |  |
|  | - 烟尘 |  |  |  | 0.041 |  |  |  |
| 废水 | 废水 |  |  |  | 1557.66 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.1（三年） |  |  |  |
| 危险废物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①