- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司涂装生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李洪飞 | 联系方式 | 17386829495 |
| 建设地点 | 吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （ 125 度 14 分 59.72秒， 43度47分 33.91秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品业 |
| 建设性质 | £新建 £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 |  |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地 面积（m2） | 325 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1988年，长春市委、市政府在广泛学习借鉴北京、武汉、成都、沈阳等城市建设科技园区经验的基础上，做出在高校、科研院所集聚的市区南部，建立“南湖—南岭新技术工业园区”的重要决定，并得到省委、省政府的批准。1988年5月12日，吉林省人民政府做出《关于建立长春南湖——南岭新技术工业园区的决定》（吉政发[1988]40号），正式批准园区为省级开发区。1991年3月，国务院正式批准“长春南湖——南岭新技术工业园区”为国家级高新区。1991年12月3日，原国家科委（国科发火字[1991]918号）《关于审定部分国家高新技术产业开发区区域范围、面积的函》批准将“长春南湖——南岭新技术工业园区”更名为“长春高新技术产业开发区”。1992年1月31日，长春市政府正式批准将长春南湖——南岭新技术工业园区管理委员会更名为长春高新技术产业开发区管理委员会。目前长春高新技术产业开发区分区规划（部分区域）面积调整为51.93平方公里，2019年7月长春市规划院完成了《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）》的编制工作。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 吉林省生态环境厅于2021年11月22日以吉环环评字[2021]44号下发了《吉林省生态环境厅关于对＜长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书＞的审查意见》 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 长春高新技术产业开发区包括北部、东部、西部、中部、南部等5个产业片区。其中，北部产业片区重点发展以光电子与信息产业、汽车及零部件等产业为主，新能源材料为辅的相关产业；东部产业片区重点发展动漫、生物与医药和汽车及零部件等相关产业；西部产业片区重点发展以汽车及零部件为主，以光电子与信息为辅的相关产业；中部产业片区重点发展以生物与医药制造、汽车及零部件、光电子与信息为主，电气机械和设备制造、软件及服务外包为辅的相关产业；南部产业片区重点发展以生物与医药、汽车及零部件、智能制造为主，动漫及相关产业、软件及外包服务产业为辅的相关产业。目前，北部、东部、西部和中部等4个产业片区已基本开发完全，其中，国家级开发区位于东、中、西部等3个产业片区内，均属于建成区，此次用地性质和产业布局均未发生变化。 本项目位于长春高新技术产业开发区中部产业片区（综合性产业片区），本项目在开发区位置详见附图7。中部产业片区主要产业发展方向为以生物与医药产业、汽车及零部件产业为主导产业，动漫及相关产业、软件及服务外包产业为辅助产业的综合产业园区。本项目生产汽车用零部件，符合开发区产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1．产业政策可行性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017)（2019修订版），本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造。对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》（国家发展和改革委员会第29号令），本项目建设内容不属于限制类和淘汰类，故视为允许；根据《市场准入负面清单（2020年版）》本项目不属于禁止类和限制类准入事项，因此项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2. 环境功能区划要求 根据主管部门功能区划，该区域位于大气二类区、地表水V类水体、声环境3类，企业对产生的污染物采取了有效的治理措施，在日常运营过程中加强环保设施的维修与保养的前提下，满足区划要求。 3．污染治理措施分析 本项目废水主要为生活污水。生活污水排入市政管网进入长春市南部污水处理厂；产生的废气经相应处理后，对周围环境空气影响较小；本项目主要噪声源为设备运行噪声，采取措施后，再经距离衰减后，能够满足相应标准要求；固体废物均得到相应处置，不产生二次污染。 综上所述，该项目对所在区域环境的影响在可接受水平。 4．项目选址可行性分析 本项目选址位于吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号厂房，在原有厂房内进行扩建。厂区用地属于工业用地，符合用地性质要求，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地和禁止用地范围。厂址周围无名胜古迹、风景区、自然保护区等特殊环境敏感点，不会与周围的其他服务项目和设施产生冲突。本项目在采取相应治理措施后，各类污染物可满足相应的国家和地方排放标准，项目建成后不会降低该区域环境功能，因此，本项目建设选址合理。 5、“三线一单”符合性分析 根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》附件4，长春市生态环境准入清单（总体准入要求），项目符合环境准入和管控要求，本项目与“三线一单”的协调性分析详见表1-1。 - 表1 本项目与“三线一单”的协调性分析表 管控领域; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 环境管控 单元; 区域划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。; 经查成果报告，本项目位于一般管控单元; 符合. 长春市总体管控要求; 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组，升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园，异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。; 本项目不在产业结构调整指导目录收录的鼓励类、限制类及淘汰类范畴，可视为允许类。项目拟采用先进的处理工艺及设备对产生的废水、废气进行处理。; 符合. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗。能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目能耗、水耗均能达到清洁生产先进水平。; 符合. 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; 本项目不新建燃煤锅炉。; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 2025年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。; 规划目标：大气:保持现状不降低，并持续改善；; 符合. 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣V类水体，地表水质量好于II类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于III类以上标准，; 规划目标：水保持现状不降低，并持续改善。; 符合. 2025年畜禽粪污综合利用率达到95%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。; 本项目不涉及。; 符合. 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 本项目废气满足大气污染物特别排放限值。; 符合. 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设,推动挥发性有机物产品源头替代。; 本项目不涉及。; 符合. 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; 本项目冬季采暖采用集中供热。; 符合. 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; 本项目已选用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。; 符合. 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; 本项目不涉及。; 符合. 推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县(市、区)工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕。秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 本项目对企业物质进行分析，并提出相应处理处置措施。; 符合. 限制类负面清单; 水资源; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内，2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; 本项目用水量少，不会突破区域水资源管理控制指标。; 符合. 土地 资源; 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷;建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 本项目 吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号厂房，为工业用地，不会突破区域土地资源规划控制指标。; 符合. 能源; 2025年，能源消费总量，煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 本项目运营期冬季采暖采用集中供热，不会突破区域能源消费总量。; 符合. 生态保护红线; 成果报告中环境管控单元分布图; 从图中可以看出，本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 表2 长春高新技术产业开发区“生态环境准入清单” 管控类型; 管控要求. 空间布局约束; 允许开发建设活动; - 鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业入驻，鼓励新建企业清洁生产水平达到国际先进水平； 2、严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地； 3、严格按照产业政策要求选择落区项目； 4、开发区重点发展的产业为光电子与信息产业、汽车及零部件产业、新能源材料、动漫及相关产业、生物与医药产业、文化创意、信息软件及检测服务业、电气机械和设备制造业、软件及服务外包产业、先进装备制造业。. 禁止开发建设活动; 1、禁止引入的项目：农药项目，使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目，进行手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺的项目，采掘、冶金、化学合成类制药、化工、造纸、制革等六类工业，污染严重的太阳能光伏产业上游企业（ 单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；禁止引进稀土材料等污染严重的新材料行业。 2、禁止不符合开发区总体规划或产业规划项目入区； 3、建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦（40 蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20蒸吨/小时） 以下的燃煤锅炉； 4、禁止《产业结构调整指导目录》 中的“淘汰类” 项目； 5、禁止《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目。. 限制开发建设活动; 1 新建、扩建“两高” 项目应采用先进适用的工艺技术和装备， 单位产品物耗、 能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 国家或地方已出台超低排放要求的“两高” 行业建设项目应满足超低排放要求； 2、严格限制涉重企业入区， 新增的重金属总量须征得相关主管部门批准后，方可实施； 3、严格限制《产业结构调整指导目录》 中的“限制类” 项目入区； 4、严格限制《外商投资产业指导目录》 中限制外商投资的项目入区。. 不符合空间布局活动的 退出要求; 1、在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目进行改扩建工程； 2、用地冲突企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区； 3、现有不符合开发区产业发展方向和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰；尽快制定拆除搬迁方案， 明确搬迁时限。. 污染物排放管控; 总量控制和污染物减排; 1、协调推进重点污染物减排方案的制定，配合区域完成节能减排目标，明确责任主体，落实工作措施，严格控制污染物排放总量； 2、开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型开发区；加快污水收集管网建设，开发区污废水基本实现全收集、全处理； 3、推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用；积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术； 4、强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定； 5、加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放；重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网；对排放不达标的企业按照“一企一策” 的原则， 限期整改到位；全面加强工业无组织排放管控； 6、全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标； 逐步推进挥发性有机 物排放重点企业、开发区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代； 推进年排放量10吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系； 7、依据《关于加强高能耗、 高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的相关要求，新建、扩建“两高” 项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、 能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。. 现有源提标升级改造; 推动单台容量 25 兆瓦（ 35 蒸吨/小时） 及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。 按照最新的政策要求， 逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。. 新增源排放限制; 1、新建项目清洁生产水平需达到国内先进水平； 2、新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放总量指标倍量置换，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 1、开发区管委会协助落实土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度； 2、污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治； 3、土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治； 4、严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。. 园区环境风险防控要求; 成立开发区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，按时完成开发区应急预案修编。建立突发环境事件联动机制，事故 状态下开发区应急组织机构与政府主管部门联动，及时组织调动事故专家、物资装备和专业救援队伍等力量参与应急处置，实现应急救援支援力量联动和统一指挥调度，能在 突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。. 企业环境风险防控要求; 1、区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施做好与开发区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物质充 足； 2、企业应按照环评文件及批复等相关文件要求设置风险防范措施（有毒有害物质泄漏预警设施、围堤围堰、 事故应急池、切换阀等），确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集， 所收集的废（污）水自行或送至污水处理设施处理达标后方可排放；涉有毒有害大气污染物名录的企业应在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系，确保发生事故能够及时响应。. 资源利用要求; 水资源利用效率要求; 1 开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型园区；积极推行水循环梯级利用，开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升 级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，要统筹供排水、水处理及水梯级循环利用设施建设，实现公共设施共建共享。鼓励企业间的串联用水和循环利用； 2、开发区单位产值新鲜水耗不大于8m3/万元； 3、规划再生水回用率：不低于25%；回用水处理规模5万m3/d。. 地下水开采要求; 禁止以开采地下水作为水源的开发建设活动。. 能源利用效率要求; 单位工业增加值能耗≤ 0.5t 标煤/万元。. 高污染燃料禁燃; 1、禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（ 14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施禁止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施； 2、禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。. 本项目位于吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号厂房，为汽车零部件扩建项目，不新建锅炉，VOCs排放量少。符合长春高新技术产业开发区“生态环境准入清单”。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场需求，富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司拟投资700万元在吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号厂房扩建本项目，本项目为扩建项目，主要从事汽车车标类产品及小灯、氛围灯类等。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部16号令的规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“第二十六、橡胶和塑料制品业 ”，本项目属于“53塑料制品业”，属于其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外），因此需要编制环境影响报告表。 本次环评将通过工程分析，确定该项目“三废”排放情况和噪声情况，在区域大气、地表水、噪声等环境现状评价和环境影响分析基础上，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关领导部门的环境保护决策和该项目的初步设计及建成后的日常环保管理提供科学依据。 2、项目概况 项目名称：富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司涂装生产线扩建项目 性质：扩建 建设地点：本项目位于吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号原有生产厂房内，项目东邻长春黎明气体有限公司，南邻广岛技术汽车部件有限公司，西邻天泰电力有限公司，北侧临近顺达路，隔路为鸿达光电子产业园。项目地理位置详见附图 8。 - 3、总投资及资金来源 本项目总投资700万元人民币，全部由企业自筹解决。 - 4、建设内容 本项目原有项目占地面积为3200m2，建筑面积2892.9m2。本项目为扩建项目，不新增占地，利用已建成厂房预留车间进行扩建，主要从事汽车车标类产品及小灯、氛围灯类的喷漆及注塑。工程组成一览表详见表3。 表3 建设内容一览表 工程名称; 建设名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 喷涂车间; 新建喷涂生产线，对需要喷涂的部件进行喷涂; 依托现有厂房. 公用 工程; 供水; 市政供水管网; 原有. 排水; 市政污水管网; 原有. 供电; 市政国家电网; 原有. 供暖; 集中供热; 原有. 环保 工程; 废气; 喷涂废气：“UV光氧”+活性炭+15m高排气筒；; 新建. 废水; 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经高新区市政污水管网进入南部污水处理厂，由南部污水处理厂集中处理后，排入永春河。; 原有. 固体废物; 生活垃圾：委托环卫部门定期清运处理； 废活性炭、废过滤棉（漆渣）、废漆桶、废稀释剂桶：暂存危废间（独立房间）定期交由有资质单位进行处理。; 原有. 噪声治理措施; 设备安装基础减震装置，厂房隔声。; 原有. - 5、建设规模 本项目从事汽车车标类产品及小灯、氛围灯类的喷涂生产，年喷涂小灯30万件，氛围灯70万件，年注塑喷涂车标100万件，漆膜厚度为15-35μm，总喷涂面积约为19899平方米。产品一览表详见表4。 表4 产品方案一览表 序号; 设备名称; 生产规模（万件）; 备注. 1; 车标喷漆; 100. 2; 小灯喷漆; 30. 3; 氛围灯喷漆; 70. - 6、主要工艺设备 本项目主要设备情况详见下表。 表5 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; UV涂装生产线一体化设备; 条; 1; UV漆喷涂固化. 2; 注塑机; 台; 7; 利用原有. - 7、主要原辅材料 本项目原辅材料详见下表。 表6 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注; 与原有情况变化. 1; UV面漆; t/a; 5; 固体分60%（季戊四醇四丙烯酸酯、六甲基二丙烯酸酯、有机官能硅烷、季戊四醇三丙烯酸酯、二苯基（2,4,6-三甲基苯甲酰基）氧化膦）挥发分40%（1-甲氧基-2-丙醇、烷氧基醇）; 新增. 2; UV面漆稀释剂; t/a; 0.5; 丙二醇甲醚，稀释剂; 新增. 3; UV底漆; t/a; 2; 固体分43%（醋酸丁酯、新戊二醇二丙烯酸酯）挥发分56.6%（丙二醇甲醚、环已酮、甲基异丁酮、醋酸乙酯）二甲苯0.4%; 新增. 4; UV底漆稀释剂; t/a; 1; 丙酮、正己酮、醋酸乙酯、正丁醇、乙二醇丁醚、二甲苯、s-丁醇; 新增. 5; PC颗粒; t/a; 100; 聚碳酸酯; 新增. 6; 车标; 万件/a; 100; 新增（使用原有设备）. 7; 小灯; 万件/a; 30; 原有注塑生产产品. 8; 氛围灯; 万件/a; 70; 原有注塑生产产品. 漆以桶装方式存放在厂房内，存放少量，总存放量为2t。 物料理化性质： （1）1-甲氧基-2-丙醇 1-甲氧基-2-丙醇为无色透明液体，与水混溶。能溶解油脂、橡胶、天然树脂、乙基纤维素、硝酸纤维素、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇缩丁醛、醇酸树脂、酚醛树脂、脲醛树脂等，本品为易燃液体，应按易燃液体处理。 （2）二甲苯 二甲苯为无色透明液体，是苯环上两个氢被甲基取代的产物，存在邻、间、对三种异构体，在工业上，二甲苯即指上述异构体的混合物。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 （3）丙二醇甲醚 丙二醇甲醚为无色液体略有气味，主要作为溶剂，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 （4）醋酸丁酯（BAC） 乙酸丁酯，结构式为CH3C(O)On-C4H9，无色透明液体，有果香，能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。相对密度(d2020)0.8826，凝固点-77℃，沸点125～126℃，折光率(n20D)1.3951，闪点（闭杯） 22℃，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%～8.0%（体积），有刺激性，高浓度时有麻醉性。 （5）乙二醇丁醚 乙二醇丁醚为无色易燃液体，具有中等程度醚味，有毒，具刺激性。主要用作硝酸纤维素、合成树脂、喷漆、快干漆、清漆、搪瓷、脂类和脱漆剂的溶剂。蒸气对眼有刺激性；皮肤接触可致皮炎。 （6）乙酸乙酯 醋酸乙酯，又称乙酸乙酯。是一种无色透明具有果子香气的可燃液体。低毒性。易挥发。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。 折光率1.3719。 闪点7.2℃（开杯）。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。 纯净的乙酸乙酯有刺激性气味，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能溶解某些金属盐类（如 氯化锂、 氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 （7）PC（聚碳酸酯） 聚碳酸酯（PC）是碳酸的聚酯类，碳酸本身并不稳定，但其衍生物（如光气，尿素，碳酸盐，碳酸酯）都有一定稳定性。按醇结构的不同，可将聚碳酸酯分成脂族和芳族两类。脂族聚碳酸酯。如聚亚乙基碳酸酯，聚三亚甲基碳酸酯及其共聚物，熔点和玻璃化温度低，强度差，不能用作结构材料；但利用其生物相容性和生物可降解的特性，可在药物缓释放载体，手术缝合线，骨骼支撑材料等方面获得应用。 聚碳酸酯耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。 PC是一种线型碳酸聚酯，分子中碳酸基团与另一些基团交替排列，这些基团可以是芳香族，可以是脂肪族，也可两者皆有。双酚A型PC是最重要的工业产品。 - 8、物料平衡图 图1 项目涂装工艺物料平衡图 （t/a） - 9、公用工程 （1）给水 项目用水主要为员工生活用水，总用水量为0.5m3/d(150m3/a)。由市政供给，能够满足本项目用水需求。 生活用水：项目新增劳动定员10人，按每人50L/d计算，用水量为0.5m3/d(150m3/a)。 （2）排水 本项目生产不用水，故无生产废水产生。生活污水总排水量为0.4m3/d(120m3/a)。废水经高新区市政污水管网进入南部污水处理厂，由南部污水处理厂集中处理后，排入永春河。 本项目水平衡图详见图2。 150 30 120 南部污水处理厂集中处理后，排入永春河 生活用水 新鲜水 图2 本项目水平衡图 单位 m3/a （3）供电 本项目用电由供电管网统一提供，可满足本项目用电需求。 （4）供热 本项目生活用热为集中供热，生产用热为电加热，可满足项目需求。 9.劳动制度及工作人员 本项目新增员工为10人，日开工班次3班，每班8小时，年工作日为300d。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程图 本项目运营期生产工艺流程及排污节点详见下图。 PC素材件 前处理擦拭 上件 静电除尘 喷涂 常温流平 IR流平 UV固化 冷却 下件 废气 废气 废气 图3 本项目工艺流程及排污节点示意图 工艺流程简介： （1）注塑成型 将塑料粒子放入除湿干燥机内进行干燥，这个过程主要是为了将塑料粒子内的水分去除，干燥好的塑料粒子通过自动上料设备输送到注塑机螺杆内，通过螺杆加热和挤压将熔融的塑料注入到模具内，然后冷却成型，脱模（脱模过程不使用脱模剂），取件，包装入库。注塑产生的不合格产品由专门厂家进行回收。 - 喷涂 本项目喷涂采用机器人自动喷涂，IR流平加热流平保证漆面良好状态。本项目先进行底漆喷涂，流程是调漆-退火-前处理-静电除尘-上件-喷底漆-常温流平-IR加热流平-UV固化-冷却-下件，面漆喷涂流程是调漆-退火-前处理-静电除尘-上件-喷底漆-常温流平-IR加热流平-UV固化-冷却-下件。本项目喷漆室为密闭，喷漆产生的漆雾使用过滤棉处理，有机废气经过UV光氧+活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒排放。前处理擦拭为人工擦拭，使用异丙醇擦拭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 企业概况 富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司建设项目位于吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号厂房，项目东邻长春黎明气体有限公司，南邻广岛技术汽车部件有限公司，西邻天泰电力有限公司，北侧临近顺达路，隔路为鸿达光电子产业园。项目总投资3500万元。项目总占地面积为3200m2，建筑面积2892.9m2。项目主要生产汽车光电类产品及零部件，用于汽车装饰、照明及汽车标牌生产，年产量112万件。 表7 现有项目主要建设内容一览表 工程名称; 建设名称; 工程内容; 现有工程. 主体 工程; 装配车间; 用于装配部件; 已建. 喷涂车间; 对需要喷涂的部件进行喷涂; 已建. 真空覆膜车间; 对于需要进行覆膜的车间进行覆膜; 已建. 注塑车间; 对原材料进行注塑加工; 已建. 镭雕车间; 对部件进行激光镭雕; 已建. 辅助工程; 实验室; 进行环境模拟实验，为物理实验; 已建. 储运工程; 危废暂存间; 地面防渗硬化; 已建. 外购件库; 用于存放外购件; 已建. WIP库; 自制件仓库; 已建. 装配合格品库房; 用于存放合格部件; 已建. 原材料库; 用于存放购入的原材料; 已建. 公用 工程; 供水; 市政供水管网; 已建. 排水; 市政污水管网; 已建. 供电; 市政国家电网; 已建. 供暖; 集中供热; 已建. 环保 工程; 废气; 有机废气：“UV光氧”+活性炭＋过滤棉+15m高排气筒。; 已建. 废水; 本项目生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经高新区市政污水管网进入南部污水处理厂，由南部污水处理厂集中处理后，排入永春河。; 已建. 固体废物; 生活垃圾：委托环卫部门定期清运。 废活性炭、废过滤棉、废漆桶：暂存危废间（独立房间）定期交由有资质单位进行处理。; 已建. 噪声治理措施; 设备安装基础减震装置，厂房隔声。; 已建. 表8 现有项目主体工程及产品方案 项目; 主体工程名称; 产品名称及规格; 一期设计产能（万件/年）. 一期; 注塑; 车灯光导; 50. 注塑+覆膜+UV喷涂; 车灯面罩; 50. 二期; 注塑+覆膜+UV喷涂; 标牌; 12. 表9 现有项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 一期项目. 1; PC（聚碳酸酯）; 150t/a; ——. 2; PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）; 150t/a; ——. 3; 铝板; 150kg/a; ——. 4; UV固化漆; 3t/a; ——. 5; 热固化漆; 3t/a; ——. 二期项目. 1; PC; 450t/a; ——. 2; UV漆; 4.5t/a; ——. 3; 铟; 60kg/a; ——. 4; 固化剂; 1t/a; ——. 5; 稀释剂; 1t/a; ——. 6; 黑漆; 3t/a; ——. 一期项目工艺流程 （1）精密注塑 将塑料粒子放入除湿干燥机内进行干燥，这个过程主要是为了将塑料粒子内的水分去除，干燥好的塑料粒子通过自动上料设备输送到注塑机螺杆内，通过螺杆加热和挤压将熔融的塑料注入到模具内，然后冷却成型，脱模，取件，包装入库。注塑产生的不合格产品由专门厂家进行回收。 原材料干燥 注塑成型 修剪浇口 检验 包装 入库 噪声 废气、噪声 图4 一期项目精密注塑工艺流程及产污环节 （2）真空覆膜 用离子风枪将塑料素材表面静电去除，防止表面附着灰尘颗粒，将处理后的零件挂到挂具上，关上设备门，将真空室内空气抽净，使真空室处于真空态，给金属靶材施加高电压（形成等离子状态），使正荷电气体离子撞击靶材、金属原子飞弹，而在塑料素材表面形成金属皮膜，这个过程属于物理过程，无废气及任何挥发物产生。覆膜完成，开门取件包装入库。 挂件 关门 抽真空 覆膜完成 素材静电除尘 噪声 入库 开门取件 检验 包装 图5一期项目真空覆膜及产污环节 （3）UV喷涂 手动素材表面静电除尘----将零件放入托盘----自动静电除尘----UV固化油漆喷涂----红外灯加温使油漆在素材表面流平----UV灯照射固化----遮光冷却---下件—检验----包装 手动素材表面静电除尘----将零件放入托盘----自动静电除尘----热固油漆喷涂----红外灯加温使油漆在素材表面流平----热风固化----遮光冷却---下件—检验----包装 图6一期项目UV喷涂工艺流程 二期项目工艺流程 工艺流程如下： 原材料 注塑成型 UV底漆+烘干 镀膜 激光镭雕 噪声、废气 废气 噪声 废气 黑色保护漆喷涂+烘干 UV面漆+烘干 装配 出厂 噪声、废气 噪声、废气 图7 二期项目精密注塑工艺流程及产污环节 （1）注塑成型 将塑料粒子放入除湿干燥机内进行干燥，这个过程主要是为了将塑料粒子内的水分去除，干燥好的塑料粒子通过自动上料设备输送到注塑机螺杆内，通过螺杆加热和挤压将熔融的塑料注入到模具内，然后冷却成型，脱模，取件，包装入库。注塑产生的不合格产品由专门厂家进行回收。 （2）喷涂 现有项目UV漆喷涂工序原料为UV水性漆，无需配套固化剂与稀释剂。黑漆喷涂工序原料为黑漆，配套固化剂和稀释剂使用。 （3）真空覆膜 现有项目真空镀铟是用离子风枪将塑料素材表面静电去除，防止表面附着灰尘颗粒，将处理后的零件挂到挂具上，关上设备门，将真空室内空气抽净，使真空室处于真空态，给金属靶材施加高电压（形成等离子状态），使正荷电气体离子撞击靶材、金属原子飞弹，而在塑料素材表面形成金属皮膜，这个过程属于物理过程，无废气及任何挥发物产生。覆膜完成，开门取件包装入库。 （4）激光镭雕 利用集成单模纤芯的双包层光纤的耦合技术光纤激光器对配件进行雕刻，产生少量粉尘，机器自带除尘器对粉尘进行收集，少量无组织逸散。 - 企业现有工程环评批复及验收情况 富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司委托吉林省龙桥辐射环境工程有限公司2019年11月编制完成《富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年12月6日得到长春市生态环境局长春新区分局的批复，文号为长环新审（表）【2019】118号《富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司建设项目环境影响报告表的批复》。企业于2020年1月进行自主验收，并编制完成《富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》。富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司委托长春市宏元环保科技咨询有限公司2020年11月编制完成《富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司扩建项目环境影响报告表》，2020年12月21日取得长春市生态环境局长春新区分局的批复，文号为长环新审（表）【2020】100号，企业正在进行该项目验收。 各环评批复相关要求及落实情况见下表。 表10 相关环评批复及落实情况一览表 序号; 批复要求; 落实 情况. 长春市生态环境局长春新区分局文件《关于富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（长环新审（表）【2019】118号）. 你单位委托吉林省龙桥辐射环境工程有限公司编制的 《富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司建设项目环境影响报告表》收悉。根据环评报告表的结论意见及现场勘察，现批复如下： 一、同意富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司建设项目实施建设。 二、本项目位于位于长春市高新技术产业开发区顺达路688号，租用长春超维科技产业有限责任公司现有厂房，建筑面积2892.9平方米，投资2000万元，主要从事汽车光电类产品及零部件的生产，预计年产车灯光导、车灯面罩各100万件。 三、落实环评报告提出的各项污染防治措施并重点做好以下环保工作：. 1; 生活污水在满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准后经市政管网进入污水处理厂集中处理。; 项目所排废水为生活污水，项目废水中各污染物浓度均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准，经市政管网进入污水处理厂集中处理。. 2; 注塑工艺产生的废气经活性炭吸附后通过15米高排气筒排放，确保大气污染物排放满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中特别排放限制要求。; 项目注塑工艺产生的废气经活性炭吸附后通过15米高排气筒排放。注塑成型过程中产生的污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9中污染物排放限值。. 3; 喷涂、固化工艺产生的颗粒物及挥发性有机物由环评确定的措施处理后通过15米高排气筒排放，确保大气污染物排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。; 喷涂、固化工艺产生的颗粒物及挥发性有机物分别采用过滤棉和UV光氧加活性炭进行处理，处理后通过15米高排气筒排放。UV喷涂过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值要求。. 4; 选用低噪声设备，并采取封闭、隔声、减振等措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。; 项目噪声主要来自于生产过程中设备产生的噪声，项目厂界昼、夜噪声监测结果均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。. 5; 固体废物按“资源化、减量化、无害化”处理原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。废活性炭等危险废物委托有资质单位处置，避免产生二次污染。; 项目固体废物主要为处理废气过程产生的废活性炭、过滤棉、废漆桶、边角废料以及职工生活产生的生活垃圾等。其中，废活性炭、废过滤棉及废漆桶均属于危险废物，委托有资质的单位进行处理；边角废料及不合格注塑件外卖处理；废生活垃圾集中收集，由环卫部门定期送至垃圾填埋场统一填埋处理。. 四、建设单位应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，按时开展建设项目竣工环境保护验收。. 表11 相关环评批复及落实情况一览表 序号; 批复要求; 落实 情况. 长春市生态环境局长春新区分局文件《关于富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》（长环新审（表）【2020】100号）. 你单位委托长春市宏元环保科技咨询有限公司编制的 《富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司扩建项目环境影响报告表》收悉。根据环评报告表的结论意见及现场勘察，现批复如下： 一、同意富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司扩建项目实施建设。 二、本项目位于位于长春市高新技术产业开发区顺达路688号，投资1500万元，在原有厂房内新增生产设备，主要从事汽车标牌的生产，预计年生产汽车标牌12万件。 三、落实环评报告提出的各项污染防治措施并重点做好以下环保工作：. 1; 生活污水在满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准后经市政管网进入污水处理厂集中处理。; 生活污水在满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准后经市政管网进入污水处理厂集中处理。. 2; 严格落实环评提出的各类废气污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放。; 严格落实环评提出的各类废气污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放。. 3; 选用低噪声设备，并采取封闭、隔声、减振等措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。; 选用低噪声设备，并采取封闭、隔声、减振等措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。. 4; 固体废物按“资源化、减量化、无害化”处理原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。废漆桶、废活性炭等危险废物送有资质单位处理，避免二次污染。; 固体废物按“资源化、减量化、无害化”处理原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。废漆桶、废活性炭等危险废物送有资质单位处理，避免二次污染。. 5; 加强项目运行期的环境管理，落实环评提出的事故风险防范措施。; 强项目运行期的环境管理，落实环评提出的事故风险防范措施。. 四、建设单位应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，按时开展建设项目竣工环境保护验收。. 3、厂区污染物排放现状 3.1 废水 现有项目生产不用水，故无生产废水产生。所排废水为生活污水，经高新区市政污水管网进入南部污水处理厂，由南部污水处理厂集中处理后，排入永春河。其污染物监测数据（数据来自验收监测数据，由吉林省元科检测服务有限公司于2019年12月23-24日监测），排放情况如下表。由表中数据可知，项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 表12 废水污染物监测数据一览表 监测 点位; 监测 项目; 监测 日期; 监测结果; 执行标准 标准值; 是否 达标. 1; 2; 3; 均值 或范围. 排 污 口; 化学需氧量; 2019.12.23; 323; 409; 224; 319; 500; 是. 五日生化需氧量; 108; 141; 73.1; 107; 300; 是. 氨氮; 9.55; 7.50; 6.43; 7.83; ---; 是. pH值; 6.97; 7.05; 6.99; 7.00; 6~9; 是. 悬浮物; 76; 84; 107; 89; 400; 是. 动植物油类; 1.57; 0.86; 2.02; 1.48; 100; 是. 排 污 口; 化学需氧量; 2019.12.24; 287; 351; 219; 286; 500; 是. 五日生化需氧量; 96.3; 118; 70.3; 94.9; 300; 是. 氨氮; 8.42; 5.70; 7.63; 7.25; ---; 是. pH值; 6.82; 6.91; 7.01; 6.91; 6~9; 是. 悬浮物; 112; 96; 135; 114; 400; 是. 动植物油类; 1.79; 1.11; 1.49; 1.46; 100; 是. 3.2 废气 现有项目运营期废气主要为注塑成型过程中产生少量的非甲烷总烃以及UV喷涂过程中产生的有机废气。现有项目UV喷涂车间及固化车间均密闭。 （1）注塑过程中产生有机废气（非甲烷总烃），有机废气是塑料颗粒注塑机加热过程产生，注塑过程中产生的废气经过活性炭进行吸附处理后，经15m高排气筒高空排放。 （2）UV喷涂过程中产生的有机废气 现有项目UV喷涂过程中将会产生漆雾及有机废气。 ①喷漆过程中废气中的颗粒物收集后经过滤棉进行处理，有机废气采用UV光氧加活性炭进行处理，处理后废气通过15m高排气筒外排。 ②固化挥发的有机废气 现有项目在喷涂漆的过程中有机溶剂将会挥发出来，项目溶剂中包括其他挥发性有机物，以非甲烷总烃计算。采用UV光氧加活性炭进行处理，处理后与UV喷涂产生的废气统一通过15m高排气筒外排。 其污染物监测数据（数据来自验收监测数据，由吉林省元科检测服务有限公司于2019年12月23-24日监测），排放情况如下表。 表13 有组织废气监测数据一览表 单位：mg/m³ 监测 时间; 监测 项目; 监测 点位; 监 测 结 果; 执行标准 标准值; 是否 达标. 1; 2; 3; 均值. 2019.12.23; 非 甲 烷 总 烃; 喷涂废气排气口; 21.4; 21.6; 18.6; 20.5; 120; 是. 2019.12.24; 22.0; 22.4; 20.3; 21.6; 120; 是. 2019.12.23; 注塑废气排气口; 13.2; 13.5; 14.2; 13.6; 60; 是. 2019.12.24; 13.4; 14.3; 14.9; 14.2; 60; 是. 2019.12.23; 颗 粒 物; 注塑废气排气口; 13.26; 15.19; 15.06; 14.5; 20; 是. 2019.12.24; 14.78; 13.91; 13.54; 14.08; 20; 是. 2019.12.23; 喷涂废气排气口; 21.41; 23.43; 21.97; 22.27; 120; 是. 2019.12.24; 20.85; 24.05; 23.88; 22.93; 120; 是. 表14 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m³ 监测 时间; 监测 项目; 监测 点位; 监 测 结 果; 执行标准 标准值; 是否 达标. 1; 2; 3; 均值. 2019.12.23; 非 甲 烷 总 烃; 厂界东侧1*; 3.45; 3.02; 2.59; 3.02; 4.0; 是. 厂界南侧2*; 2.83; 2.69; 2.46; 2.66; 4.0; 是. 厂界西侧3*; 3.49; 2.49; 2.70; 2.89; 4.0; 是. 厂界北侧4*; 2.85; 2.91; 1.83; 2.53; 4.0; 是. 2019.12.24; 非 甲 烷 总 烃; 厂界东侧1*; 3.78; 3.14; 2.49; 3.14; 4.0; 是. 厂界南侧2*; 2.93; 3.13; 2.62; 2.89; 4.0; 是. 厂界西侧3*; 2.54; 2.87; 3.11; 2.84; 4.0; 是. 厂界北侧4*; 2.27; 2.64; 2.52; 2.48; 4.0; 是. 2019.12.23; 颗 粒 物; 厂界东侧1*; 0.132; 0.126; 0.118; 0.125; 1.0; 是. 厂界南侧2*; 0.121; 0.124; 0.126; 0.124; 1.0; 是. 厂界西侧3*; 0.116; 0.130; 0.128; 0.125; 1.0; 是. 厂界北侧4*; 0.134; 0.112; 0.128; 0.125; 1.0; 是. 2019.12.24; 颗 粒 物; 厂界东侧1*; 0.115; 0.124; 0.118; 0.119; 1.0; 是. 厂界南侧2*; 0.126; 0.130; 0.127; 0.128; 1.0; 是. 厂界西侧3*; 0.115; 0.110; 0.119; 0.115; 1.0; 是. 厂界北侧4*; 0.123; 0.129; 0.117; 0.123; 1.0; 是. 由表中数据可知，现有项目注塑成型过程中产生少量的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中污染物排放限值；UV喷涂过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值要求；厂区外无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中污染物排放限值。 3.3 固废 现有项目固体废物主要为处理废气过程产生的废活性炭、过滤棉、废漆桶、边角废料以及职工生活产生的生活垃圾等。其中，废活性炭、废过滤棉及废漆桶均属于危险废物，委托吉林省厚德再生资源有限公司进行处理；边角废料及不合格注塑件外卖处理；废生活垃圾集中收集，由环卫部门定期送至垃圾填埋场统一填埋处理。 3.4 噪声 现有项目噪声源主要为喷涂车间、注塑车间、真空覆膜车间设备噪声，通过采购低噪声设备；封闭厂房；基础减振、风机加隔声罩等措施降低设备噪声对周边环境的影响。 其噪声监测数据（数据来自验收监测数据，由吉林省元科检测服务有限公司于2019年12月23-24日监测），排放情况如下表。 - 表15 噪声监测统计结果表 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 昼间; 夜间; 监测位置; 是否达标. 2019.12.23; 厂界东侧01#; 53; 43; 厂界外1米（自然工况）; 是. 厂界南侧02#; 53; 43; 厂界外1米（自然工况）; 是. 厂界西侧03#; 54; 44; 厂界外1米（自然工况）; 是. 厂界北侧04#; 55; 45; 厂界外1米（自然工况）; 是. 2019.12.24; 厂界东侧01#; 54; 42; 厂界外1米（自然工况）; 是. 厂界南侧02#; 54; 42; 厂界外1米（自然工况）; 是. 厂界西侧03#; 55; 43; 厂界外1米（自然工况）; 是. 厂界北侧04#; 55; 45; 厂界外1米（自然工况）; 是. 由上表可知，现有项目厂界昼、夜噪声监测结果均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 4、现存主要环境问题 企业现有各项环保措施均已按批复要求建成投入使用，企业正在进行富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司扩建项目环保验收工作，无其他环境问题。在企业运营期间无环境信访事件以及违法排污情况。企业根据《排污许可证申请与核发技术规范》进行了排污登记，登记编号为91220107MA170GXY7U001W。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据《环境影响评价技术导则》中有关规定以及国家环保局（88）环建字第117号文中所强调“应充分利用现有资料、因地制宜、重在实用”的精神以及原吉林省环保局吉环管字[2005]13号文《关于加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》精神，本次环境空气所用监测数据参考《吉林省2021年生态环境状况公报》中长春市区相关数据；补充监测数据由吉林省元科检测服务有限公司于2022年6月6日-6月12日实地监测所得；本次环境质量现状评价中地表水质量现状监测结果引用《吉林省2021年生态环境状况公报》；噪声监测数据由吉林省元科检测服务有限公司于2022年5月20日实地监测所得；土壤监测数据由吉林省元科检测服务有限公司于2022年5月20日实地监测所得；地下水监测数据由吉林省元科检测服务有限公司于2022年5月21日实地监测所得。自监测至今，项目所在地周围环境未发生大的变化，无较大新污染源产生，故该监测数据可以反映项目所在区域的环境质量现状，所以本次环境质量现状评价采用的数据合理可信。 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本项目环境空气质量现状引用《吉林省2021年生态环境状况公报》中环境空气中常规因子PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3的监测结果对建设地区环境空气质量现状进行分析，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对本项目所在区域环境空气质量进行达标判断，统计结果见下表。 表16 2021年长春市环境空气常规监测数据统计 单位μg/m3 项目; PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO-95per; O3-90per. 年均值; 31; 54; 9; 31; 1000; 116. 二级标准值; 35; 70; 60; 40; 4000; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年平均浓度，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。 由上表可知长春市环境空气常规六项指标，PM2.5、PM10、SO2、NO2年均值、CO24小时平均浓度第95百分位数及O3日最大8小时平均浓度第90百分位数年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、PM2.5 的年均浓度均稳定达到国家二级标准。 - 补充监测环境质量达标判定 根据本项目特点及周围环境特征，本次评价在项目所在地与项目下风向1500m处金越·逸墅蓝湾各布设1个环境空气监测点位，详见表17及附图2。 表17 大气监测点布设表 监测点名称; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 项目所在地; TSP、二甲苯、非甲烷总烃; 项目所在地; 0. 金越·逸墅蓝湾; 下风向; 1500. ①监测单位与时间 本次评价采用2022年06月6日-2022年06月12日吉林省元科检测服务有限公司监测的数据。 ②评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ④监测因子 TSP、二甲苯、非甲烷总烃 ⑤评价结果 环境空气监测及评价结果详见表18。 表18 评价区环境空气质量现状监测分析统计结果 监测 点位; 污染物; 评价标准 /（µg/m3）; 监测浓度范围 /（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目所在地; TSP; 300; 0.082-0.089; 29.7; 0; 达标. 二甲苯; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 非甲烷总烃; 2000; 未检出; 0; 0; 达标. 金越·逸墅蓝湾; TSP; 300; 0.088-0.094; 31.3; 0; 达标. 二甲苯; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 非甲烷总烃; 2000; 未检出; 0; 0; 达标. 由上表可知，项目所在地与项目下风向监测点位TSP、SO2、NOx监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准要求，项目所在地环境空气质量较好。 2.地表水环境质量现状 由《吉林省2021年生态环境状况公报》可知： （1）全省111个国控断面 2021年，全省111个国家地表水环境质量监测断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面 85个，占76.6%，同比上升2.7个百分点；Ⅳ类水质断面18个，占16.2%，同比下降1.8个百分点；Ⅴ类水质断面5个，占4.5%，同比上升3.6个百分点；劣Ⅴ类水质断面3个，占2.7%，同比下降4.5个百分点。 全省111个断面中，松花江水系Ⅰ ~Ⅲ类水质断面比例为72.5%，辽河水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为75.0%，图们江水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为 86.7%,鸭绿江水系Ⅰ ~Ⅲ类水质断面比例为 100.0%，绥芬河水系水质断面均为Ⅳ类水质。3个劣Ⅴ类水质断面均在松花江水系。 （2）主要江河 2021年，全省49条江河的103个国控断面水质评价结果：Ⅰ~Ⅱ类水质 34个，占 33.0%，同比上升9.7个百分点；Ⅲ类水质48个，占46.6%，同比下降6.8个百分点；Ⅳ类水质15个，占14.6%，同比下降2.9个百分点；Ⅴ类水质5个，占4.9%，同比上升3.9个百分点；劣Ⅴ类水质1个，占1.0%，同比下降3.9个百分点。 2021年，松花江水系水质良好，与上年相比无明显变化。监测的61个国控断面，Ⅰ ~Ⅲ类水质断面47个，占77.0%，同比上升1.6个百分点；Ⅳ类水质9个，占14.8%，同比持平；Ⅴ类水质4个，占6.6%，同比上升5.0个百分点；劣Ⅴ类水质1个，占1.6%，同比下降6.6个百分点。 （3）湖泊（水库） 2021年，全省 15 个湖泊（水库）中，曲家营水库为Ⅱ类，水质状况为优；松花湖、月亮湖水库、新立城水库、石头口门水库、海龙水库、红石水库、五道水库、山门水库、下三台水库、 二龙山水库和杨木水库等 11 个水库为Ⅲ类， 水质状况良好；查干湖为Ⅳ类，水质状况为轻度污染。莫莫格泡和向海水库 2 个湖库为劣Ⅴ类水质，水质状况为重度污染。与上年相比，月亮湖水库由Ⅳ类水质上升为Ⅲ类水质，其他湖库水质保持稳定，水质类别无明显变化。上述湖库中，松花湖 4 个点位、查干湖 2 个点位、莫莫格及向海水库各 1 个点位，共计 8 个点位为国家考核点。 松花湖、查干湖、红石水库、五道水库、曲家营水库、山门水库、下三台水库、二龙山水库和杨木水库等 9 个水库（湖泊）处于中营养状态；莫莫格泡、向海水库、月亮湖水库、新立城水库和石头口门水库 5 个水库处于轻度富营养状态。海龙水库未进行营养状态评价指标的监测。 3.声环境质量概况 为了掌握厂区及厂界声环境质量现状，本项目厂界外lm处布设了4个监测点位。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008)对厂界环境进行了监测。监测结果详见下表。 表19 厂界环境噪声监测统计结果 监测点位; 相对位置; 昼间; 标准（昼间）; 夜间; 标准（夜间）. 1#; 厂界东侧边界1m处; 53; 65; 42; 55. 2#; 厂界南侧边界1m处; 54; 65; 43; 55. 3#; 厂界西侧边界1m处; 54; 65; 43; 55. 4#; 厂界北侧边界1m处; 53; 65; 42; 55. 由监测与评价结果可以看出：厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，区域声环境质量较好。 4.地下水环境质量现状评价 （1）监测点位 按评价区位，依据地下水类型、含水层埋藏分布，工程特征，调查项目所在地地下水质量现状，本次在本项目所在区域周围共布设3处地下水监测点， 各点位名称及布设情况详见表20。 表20 地下水监测断面表 监测点号; 监测点位名称; 相对位置关系、距离; 监测目的. U1; 益田枫露旁空地; 项目所在地上游700米井深27米; 了解项目所在地上游地下水环境质量现状. U2; 本项目所在地; 井深56米; 了解项目所在地地下水环境质量现状. U3; 万龙丽水湾旁空地; 项目所在地下游757米井深60米; 了解项目所在地下游地下水环境质量现状. （2）监测项目 监测项目选择pH、氨氮、汞、砷、铬（六价）、铅、镉、铁、高锰酸盐指数、石油类共10项。 （3）监测时间及单位 监测单位：吉林省元科检测服务有限公司 监测时间：2022年5月21日。 （4）监测结果 地表水现状监测结果详见表21。 表21 地下水现状监测结果 单位：mg/L 监测项目 监测 点位; pH; 氨氮; 汞; 砷; 铬（六价）; 铅; 镉; 铁; 高锰酸盐指数; 石油类. 1; 益田枫露旁空地; 6.9; 0.145; 0.00004L; 0.0003L; 0.004L; 0.01L; 0.001L; 0.03L; 2.62; 0.01L. 2; 项目所在区域; 7.0; 0.201; 0.00004L; 0.0003L; 0.004L; 0.01L; 0.001L; 0.03L; 2.09; 0.01L. 3; 万龙丽水湾旁空地; 6.9; 0.174; 0.00004L; 0.0003L; 0.004L; 0.01L; 0.001L; 0.03L; 2.45; 0.01L. （5）评价标准的选择 地下水环境质量评价标准采用GB14848-2017《地下水环境质量标准》中Ⅲ类水标准。 （6）评价方法 采用单项标准指数法，利用监测断面i项水质指标在第j点的监测浓度值Cij与指定水体功能的水质标准浓度值Csj相比，评价其是否满足指定功能标准。水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用功能要求。评价公式如下： ①pH值评价方法 SpH计算公式如下： (pHj≤7.0) (pHj＞7.0) 式中：SpH—pH的标准指数； pHj—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 ②单因子标准指数法（pH除外） 单项水质参数i在j点的标准指数Pij Pij=Cij/COi 式中：Pij—单项水质参数i在第j断面的标准指数； Cij—第i种污染物监测结果，mg/L； Coi—第i种污染物评价标准，mg/L。 水质参数的标准指数Pi>1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求，Pi≤1时满足。 （7）评价结果与分析 地表水评价结果标准指数详见表22。 表22 地下水现状评价结果 监测项目 监测 点位; pH; 氨氮; 汞; 砷; 铬（六价）; 铅; 隔; 铁; 高锰酸盐指数; 石油类. 1; 益田枫露旁空地; 0.1; 0.29; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.87; 未检出. 2; 项目所在区域; 0; 0.402; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 070; 未检出. 3; 万龙丽水湾旁空地; 0.1; 0.348; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.82; 未检出. 由表18可以看出，该区域地下水环境质量良好，满足GB14848-2017《地下水环境质量标准》中Ⅲ类水体标准，其中石油类监测指标满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A中石油类限值要求，说明区域地下水环境质量较好。 5.土壤环境质量现状评价 该项目不存在土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 ，本次不需开展土壤环境质量现状调查。但根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964 2018）相关要求，该项目土壤环境属于I类建设项目，因此对项目厂区的土壤进行检测，共布设4个监测点位。 （1）监测点位 在评价范围内共布设4个监测点位，各点位名称及布设情况详见下表。 表23 土壤监测点位 监测点位; 相对位置关系、距离; 监测目的. 1#; 厂界范围内（柱状样点3个样，在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样）; 了解项目所在地土壤环境质量现状. 2#; 厂界范围内（柱状样点3个样，在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样）; 了解项目所在地土壤环境质量现状. 3#; 厂界范围内（柱状样点3个样，在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样）; 了解项目所在地土壤环境质量现状. 4#; 厂界范围内（表层样点1个样，在0-0.2m取样）; 了解项目所在地土壤环境质量现状. （2）监测项目 监测项目选择砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共46项。 （3）监测时间及单位 监测单位：吉林省元科检测服务有限公司 监测时间：2022年5月20日。 - 监测结果 评价结果与分析 土壤评价结果标准指数详见下表。 表24 土壤基本项目现状评价结果 单位：mg/kg 监测点位 监测因子; 标准值; 1#（浅层样点）; 1#（中层样点）; 1#（深层样点）. 砷; 60; 14.7; 9.83; 5.90. 镉; 65; 0.374; 0.332; 0.209. 铬; 5.7; 0.5L; 0.5L; 0.5L. 铜; 18000; 93; 55; 42. 铅; 800; 57; 35; 26. 汞; 38; 4.02; 3.18; 2.32. 镍; 900; 91; 55; 35. 四氯化碳; 2.8; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 氯仿; 0.9; 1.1L; 1.1L; 1.1L. 氯甲烷; 37; 1.0L; 1.0L; 1.0L. 1,1-二氯乙烷; 9; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 1,2-二氯乙烷; 5; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 1,1-二氯乙烯; 66; 1.0L; 1.0L; 1.0L. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 1.4L; 1.4L; 1.4L. 二氯甲烷; 616; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 1,2-二氯丙烷; 5; 1.1L; 1.1L; 1.1L. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 四氯乙烯; 53; 1.4L; 1.4L; 1.4L. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 三氯乙烯; 2.8; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 氯乙烯; 0.43; 1.0L; 1.0L; 1.0L. 苯; 4; 1.9L; 1.9L; 1.9L. 氯苯; 270; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 1,2-二氯苯; 560; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 1,4-二氯苯; 20; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 乙苯; 28; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 苯乙烯; 1290; 1.1L; 1.1L; 1.1L. 甲苯; 1200; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 邻二甲苯; 640; 1.2L; 1.2L; 1.2L. 硝基苯; 76; 0.09L; 0.09L; 0.09L. 苯胺; 260; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 2-氯酚; 2256; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 苯并[a]蒽; 15; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 苯并[a]芘; 1.5; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 苯并[b]荧蒽; 15; 0.2L; 0.2L; 0.2L. 苯并[k]荧蒽; 151; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 䓛; 1293; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 萘; 70; 0.09L; 0.09L; 0.09L. 石油烃; 4500; 27.5; 22.3; 19.7. 表25 土壤其他项目现状评价结果(续表) 单位：mg/kg 点位 监测因子; 石油烃; 砷; 镉; 铬; 铜; 铅; 汞; 镍. 2#（上层）; 24.6; 15.2; 0.389; 0.5L; 86; 58; 4.88; 94. 2#（中层）; 22.9; 12.7; 0.340; 0.5L; 55; 37; 3.01; 44. 2#（下层）; 20.5; 10.9; 0.232; 0.5L; 36; 26; 2.53; 33. 3#（上层）; 31.2; 11.6; 0.370; 0.5L; 83; 56; 3.52; 103. 3#（中层）; 27.4; 8.73; 0.267; 0.5L; 51; 38; 3.00; 47. 3#（下层）; 23.3; 5.69; 0.141; 0.5L; 43; 26; 2.07; 35. 4#（上层）; 26.8; 14.1; 0.348; 0.5L; 88; 55; 4.77; 99. 标准值; 4500; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. 由表24和表25可以看出，该项目各监测点位监测结果满足（GB36600-2018）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地筛选值限制要求 ，说明区域土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 本项目位于吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号原有生产厂房内，项目东邻长春黎明气体有限公司，南邻广岛技术汽车部件有限公司，西邻天泰电力有限公司，北侧临近顺达路，隔路为鸿达光电子产业园。项目500m范围内无居民区，故无大气环境保护目标。 2.声环境保护目标 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 本项目在原有生产厂房内进行生产，因此无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目营运期废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中水污染物排放标准，标准值详见下表。 表26 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 标准值; 标准来源. COD; 500; GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; ——. pH; 6-9. 2、废气 本项目喷涂产生颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染二级排放标准要求；厂区外无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 表27 大气污染物综合排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速(kg/h); 无组织排放浓度监控限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120（其它）; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 二甲苯; 70; 15; 1.0; 1.2. 本项目注塑过程中产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9中污染物排放限值；投料粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中污染物排放限值。 表28 合成树脂工业污染物排放标准（表5特别排放限值） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 无组织排放浓度监控限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4.0. 厂区内无组织NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内NMHC无组织特别排放限值，标准值见表28。 表29 厂内有机废气无组织排放限值 污染物; 特别排放浓度限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外1m处. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.噪声 本项目所在地区为3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，见下表。 表30 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级：Leq:dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单环保部公告（2013）36号中相关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目特点，本项目生活污水排入市政管网进入污水处理厂处理，故无需申请总量。 本项目废气排放的大气污染物为VOCs排放量为0.8816t/a。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，《排污许可证申请与核发技术规范》中本项目不属于重点行业，不属于一般行业主要排放口涉及新增污染物排放情况的建设项目，属于执行其他行业排放管理的建设项目，文件第二条（三），其他行业主要污染物总量审核管理，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。因此，本项目不需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 为了防止和控制项目建设对周围环境所造成的污染，减轻对环境造成的不利影响，本章首先对该项目环境保护的所有方面提出总体环境保护措施，然后分别针对水环境、大气环境、声环境、生态环境等方面提出环境保护措施和对策建议。 本项目在原有厂房进行扩建，项目的建设不涉及土建工程，只需将设备运入厂房安装即可，施工期较短，污染较小。故本环评不对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 ①喷涂废气 本项目新建一条UV涂装生产线，喷涂、固化过程中将会产生漆雾及有机废气，根据企业提供材料，本项目UV面漆用量为5t/a，UV面漆稀释剂用量为0.5t/a，UV底漆用量为2t/a，UV底漆稀释剂用量为1t/a，根据其组分分析，采用污染物含量最大情况进行分析，固体份3.86t/a，二甲苯0.208t/a，非甲烷总烃4.432t/a。 表31 油漆组分表 名称; 用量（t/a）; 固体份; 非甲烷总烃; 二甲苯. 含量（%）; 含量（t/a）; 含量（%）; 含量（t/a）; 含量（%）; 含量（t/a）. UV面漆; 5; 60; 3; 40; 2; 0; 0. UV面漆稀释剂; 0.5; 0; 0; 100; 0.5; 0; 0. UV底漆; 2; 43; 0.86; 56.6; 1.132; 0.4; 0.008. UV底漆稀释剂; 1; 0; 0; 80; 0.8; 20; 0.2. 根据企业提供材料，年工作时长为7200h。项目在封闭喷漆室进行，喷涂方式为自动喷涂，烘干室内采用电热器加热方式进行烘干。废气统一收集，颗粒物经过滤棉吸附，处理效率为90%；有机废气经UV光解+活性炭吸附处理，处理效率为90%，处理后的废气经由企业新建15m高排气筒排放（新建喷涂废气治理设备与原有的治理设备完全独立，不并行），风机风量为10000m3/h。其中：固体份上漆率约为80%，约20%形成漆雾，漆雾的产生量为0.772t/a，其中有组织漆雾颗粒物排放量为0.0695t/a，排放速率为0.0097kg/h，排放浓度为0.97mg/m3；无组织排放的颗粒物排放总量为0.0772t/a，排放速率为0.0107kg/h。有组织排放的非甲烷总烃排放量为0.3989t/a，排放速率为0.0554kg/h，排放浓度为5.54mg/m3；无组织排放的非甲烷总烃排放量为0.4432t/a，排放速率为0.0616kg/h。有组织排放的二甲苯排放量为0.0187t/a，排放速率为0.0026kg/h，排放浓度为0.26mg/m3；无组织排放的二甲苯排放量为0.0208t/a，排放速率为0.0029kg/h。 ②注塑废气 注塑过程中产生有机废气（非甲烷总烃），有机废气是塑料颗粒注塑机加热过程产生，参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，有机废气（非甲烷总烃）产生量基本在原料的0.01%-0.04%，本次环评注塑产生的有机废气量按用料的0.04%计算。项目年用塑料100t。本项目注塑过程中产生的废气经过活性炭进行吸附（吸附效率为90%）收集率为90%，设计风机排风量为10000m3/h，产生量为0.04t/a，产生浓度为0.56mg/m3。处理后，非甲烷总烃有组织排放量为：0.0036t/a，排放浓度为：0.05mg/m3，排放速率为：0.0005kg/h。本项目注塑废气经原有活性炭设备吸附后，通过原有15m高排气筒高空排放，处理措施及排气筒排放高度满足本项目有机废气排放要求。 注塑废气无组织排放情况，非甲烷总烃90%以有组织排放形式经排气筒高空排放，10%以无组织形式扩散，无组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.0006kg/h。 ③前处理废气 前处理过程使用异丙醇人工擦拭，会产生极少量挥发性废气，不进行计算。 （2）项目大气污染物排放量核算结果 - 本项目大气污染物排放量详见下表。 - 表32 大气污染物排放量核算表 序号; 排放方式; 产污环节; 污染物; 标准名称; 治理措施; 是否为可行技术; 去除效率（%）; 浓度限值（mg/m3）; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 排放口类型. 1; 有组织 （DA003）; 喷涂、固化; 颗粒物、; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒; 是; 90%; 120; 0.97; 0.0097; 0.1467; 一般排放口. 非甲烷总烃; 120; 5.54; 0.0554; 0.8421. 二甲苯; 70; 0.26; 0.0026; 0.0395. 2; 有组织 （DA002）; 注塑; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 活性炭吸附+15m高排气筒（原有）; 是; 90%; 60; 0.05; 0.0005; 0.0076. 表33 排放口基本情况 污染源名称及编号; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒参数; 类型. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 风量（m³/h）. 废气排气筒DA003; 125.249961; 43.792949; 15; 0.3; 常温; 10000; 一般排放口. 废气排气筒DA002; 125.249617; 43.792538; 15; 0.3; 常温; 10000; 一般排放口. （3）跟踪监测计划 本项目废气监测要求如下表。 表34 运营期污染源监测内容及计划 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 废气; 运营期; 废气排气筒DA003; 颗粒物; 1次/季; 有资质的监测单位. 非甲烷总烃; 1月/季. 二甲苯; 1次/季. 厂界无组织监控点（上风向1个，下风向3个）; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃、二甲苯; 1次/半年. 企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018）中的相关监测要求委托有资质的监测机构进行废气监测。 （4）环保设施故障 - 当本项目各环保设施故障，导致各废气去除效率为0，在这种情况下，废气中污染物的排放浓度远远超过排放标准中规定排放浓度，一旦发生事故，将会对大气环境造成污染。根据上述分析，项目废气处理设施发生故障时，项目各污染物源强明细详见下表。 - 表35 非正常情况下大气污染物排放量明细表 - 环保措施; - 污染物; - 产生量（t/a）; - 去除效率（%）; - 年排放量（t/a）. - 过滤棉; - 颗粒物; - 0.772; - 0; - 0.772. - UV光解+活性炭吸附; - 非甲烷总烃; - 4.432; - 0; - 4.432. - 二甲苯; - 0.208; - 0; - 0.208. 2、运营期废水环境影响和保护措施 （1）废水排放情况 本项目外排废水主要为生活污水，具体去向如下： - 表36 废水排放情况一览表 序号; 产生工序; 排放方式; 废水类型; 产生量t/a; 主要污染因子; 污水去向. 1; 生活用水; 间歇; 生活污水; 120; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 生活污水经市政管网排入长春市南部污水处理厂. 废水污染源强核算结果及相关参数见表37。 - 表37 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 废水量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a. 120; COD; 400; 0.048; 120; 400; 0.048. BOD5; 250; 0.03; 250; 0.03. SS; 400; 0.048; 400; 0.048. 氨氮; 30; 0.0036; 30; 0.0036. - （2）依托污水处理设施的环境可行性分析 - 本项目废水水质满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，经市政管网排入长春市南部污水处理厂处理。 - 长春市南部污水处理厂位于长春市高新区飞跃路2288号（飞跃路与开运街交汇处东南侧），处理规模15万t/d，服务范围为北至开运街、南至蔚山路、硅谷大街、锦湖大路、西至超越大街、东至高新区边界，占地20.88公顷，于2007年5月开工建设，2008年底通水正式运行，采用前置反硝化A/A/O法，中水回用处理工程采用斜板沉淀池+V型滤池工艺，处理规模为5万t/d。 - 2020年3月南部污水处理厂开展日处理污水15万吨提标改造工程。提标改造工程采用改良AAO工艺+MBBR填料，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）（DB11/890-2002）总新（改、扩）建城镇污水处理厂B标准。2020年6月开展南部污水处理厂扩建工程，项目扩建规模10万t/d，扩建后南部污水处理厂的处理规模增大，服务范围不发生变化。扩建工程采用MBR+臭氧氧化工艺。南部污水处理厂预计2022年底完成提标改造和扩建，污水处理规模将达到25万t/d，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（北京）（DB11/890-2002）总新（改、扩）建城镇污水处理厂B标准后，排入永春河，经新凯河最终汇入伊通河。 - 由于受汇水区域内部分管网雨污不分流现象影响，雨季会产生溢流现象。为解决此问题，长春城投建设投资（集团）有限公司已经投资建设应急污水处理设施（处理规模为6万m2/d），处理工艺采用磁混凝沉淀，现作为南部污水处理厂应急处理设施已投入使用。待南部污水处理扩建完成，区域污水能够得到妥善出来后，该应急污水处理厂将进行拆除。 - 根据以上内容可知，扩建后的长春市南部污水处理厂的处理余量较大，可以满足本项目废水排放需要，且其进水指标可以满足项目排水需要，因此，本项目废水依托长春市南部污水处理厂是可行的。 - （3）跟踪监测计划 - 项目产生废水为生活污水，生活污水经市政污水管网进入长春市南部污水处理厂，属于间接排放，《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018）中未对生活污水废水排放规定监测要求，故本次不提出废水监测计划。 - 运营期噪声环境影响和保护措施 - 噪声源强分析 本项目主要噪声源主要为喷涂时运行噪声。通过类比分析得出本项目主要噪声源的声级范围，详见下表。 表38 项目噪声源统计表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台/组）; 单台设备声功率级dB（A）. 1; 自动涂装机; 1; 75. 2; 静电除尘机; 1; 70. （2）声环境影响分析 （1）预测模式 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值，再与背景进行叠加生成预测值。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10⋅Lg（1Tinti100.1LAi） 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T-预测计算的时间段，s； ti－i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10⋅Lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 ③声传播衰减计算 在只考虑几何发散衰减时，用LA（r）= LA（r0）-Adir 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）＝Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中： r、r0—与声源的距离； Lp（r）—r处得倍频带声压级，dB； Lp（r0）—r0处的倍频带声压级，dB。 具有指向性声源的L（r）和L（r0）必须是在同一方向上的声级。 （2）预测范围 噪声评价主要预测拟建厂区内的设备噪声对厂界的影响，并对该影响做出评价。 （3）预测参数 本项目噪声来源主要产生于设备运行过程中，预测计算中只考虑主要噪声源所在区域围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子，然后计算点声源对各个监测点的噪声贡献值。 （4）声环境影响评价结论 项目采取隔声和减振措施，经基础减振和隔声后约能隔绝噪声 15dB(A)。依据上面的预测模式和参数以及噪声现状监测数据，对项目地上建筑物边界外1m处噪声监测点进行预测。 （5）预测结果和分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声衰减模式，主要声源在各评价点处的声级计算结果详见下表。 表39 各种主要设备在厂界的噪声预测值 （单位：dB(A)） 产噪点源 厂界预测; 厂房（涂装机）; 厂房（静电除尘机）. 60; 55. 厂界 东侧1#; 厂界距离（m）; 68; 65. 预测噪声值; 23.35; 18.74. 厂界 南侧2#; 厂界距离（m）; 29; 28. 预测噪声值; 30.75; 26.06. 厂界 西侧3#; 厂界距离（m）; 27; 30. 预测噪声值; 31.37; 25.46. 厂界 北侧4#; 厂界距离（m）; 115; 116. 预测噪声值; 18.79; 13.71. 表40 声环境质量预测结果 （单位：dB(A)） 项 目; 昼间. 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 昼间. 厂界外 1m处; 1# 东厂界; 53; 42; 24.64; 53.01; 42.08. 2# 南厂界; 54; 43; 32.02; 54.03; 43.33. 3# 西厂界; 54; 43; 32.36; 54.03; 43.36. 4# 北厂界; 53; 42; 19.96; 53.00; 42.03. 根据厂界外噪声预测结果可知，厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准要求。通过选用低噪声设备，经过基础减震、距离衰减后，生产设备噪声在厂界噪声达标，因此，项目噪声对厂区周围环境影响较小。 表41 运营期污染源监测内容及计划 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 噪声; 运营期; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/年; 有资质的环境监测单位. 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求委托有资质的监测机构进行噪声监测。 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 根据项目生产工艺，本项目投产后产生的固体废物包括喷烤过程中产生废漆桶、废稀释剂桶、漆渣；职工生活垃圾；废活性炭；废过滤棉。 （1）废漆桶、废稀释剂桶 项目生产过程中会产生废漆桶及废稀释剂桶，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于危险废物（HW12），收集进入危废间暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 （2）废过滤棉（包含漆渣） 本项目使用过滤棉处理喷漆漆雾，废过滤棉（包含漆渣）产生量约为1.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物（HW12），收集进入危废间暂存后，定期交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾 本项目共有员工10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 （4）废活性炭 本项目采用UV光解+活性炭吸附的方式处理废气，项目年产生废活性炭2.4t/a。活性炭应每3个月更换一次，因此本项目每次更换量约为0.6t/次。 废活性炭中吸附的物质主要为烃类等有机废气，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物（HW49），收集进入危废间暂存后，定期交由有资质单位处理。 （5）不合格注塑件 本项目不合格注塑件年产量为5t/a，外卖处理。 （6）清理挂件废物（含漆渣） 本项目挂件使用塑料薄膜覆盖，清理时去掉薄膜，废物委托有资质单位处理。清理挂件废物（含漆渣）产生量约为1t/a。 本项目运营期固体废物产生情况见下表。 表42 本项目固废产量及处置情况 - 分类; - 固废名称; - 产生量（t/a）; - 处理方式. - 一般固废; - 生活垃圾; - 1.5; - 由环卫部门定期清运. - 不合格注塑件; - 5; - 外卖处理. - 危险废物; - 废漆桶、废稀释剂桶; - 0.1; - 收集进入危废间暂存后，定期交由有资质单位处理. - 废过滤棉（包含漆渣）; - 1.2. - 废活性炭; - 2.4. - 清理挂件废物（含漆渣）; - 1. 表43 项目危险废物汇总表 - 序号; - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 有害成分; - 危险特性; - 污染防治措施. - 1; - 废漆桶、废稀释剂桶; - HW12; - 900-299-12; - 0.1; - /; - 固态; - 油漆; - 废油漆; - T; - 收集进入危废间暂存后，定期交由有资质单位处理. - 2; - 废过滤棉（漆渣）; - HW12; - 900-255-12; - 1.2; - 喷漆; - 固态; - 油漆; - 废油漆; - T. - 3; - 清理挂件废物（含漆渣）; - HW12; - 900-255-12; - 1; - 喷漆; - 固态; - 油漆; - 废油漆; - T. - 4; - 废活性炭; - HW49; - 900-039-49; - 2.4; - 喷漆; - 固态; - 活性炭; - VOCs; - T. - 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定，对其固废收集、贮存、运输和处置做好妥善处理。同时危险固废暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，危废储存间应位于居民中心区常年最大风频的下风向，应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。应该做到防漏、防渗。不相容的危险废物不堆放在一起。 - 企业现有危险废物暂存间15m2，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设。故本次扩建项目所产生的危险废物利用原有暂存间进行暂存，不再新建。并在厂区内放置垃圾箱，厂区固废统一收集，分类存放，同时建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物对周围环境的影响。 - 环境管理要求： - ①一般固体废物暂存区 - 一般固废物暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）设计。设置防风、防晒、防雨措施，周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。一般固废物暂存区按GB15562.2设置环境保护图形标志。建立检查维护和档案制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，及时采取必要措施，以保障正常运行，将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料详细记录在案，长期保存。 - ②危险废物暂存间的相关要求 - 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及2013年修订）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定设置。做到防风、防雨、防晒。地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。危险废物暂存间门口设置有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 - 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。转运严格遵照《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 - 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，因此项目产生的固废不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。 ### 5.运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源分析 本项目可能对地下水产生影响的区域是危废间，可能对土壤产生环境影响的方式主要为废气沉降和任意堆存的固体废物下渗。 废气对土壤的污染主要是由排放到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。该项目涉及污染因子主要为颗粒物和VOCs，均不在《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 所列控制污染物当中，且排放量很小。因此，通过大气沉降等形式对土壤造成污染的可能性很小。 （2）分区防控 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ6 10-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为非污染防渗区、一般污染防渗区和重点污染防渗区。 重点污染防渗区：对地下水和土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。本项目厂区重点防渗区包括喷漆房区域。重点污染防渗区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB1 8596-2001 ）要求制定防渗措施。 本区天然包气带防污性能不能满足防渗要求，应进行人工防渗，地面应做基础防渗，池类或半地下构筑物或池壁均应防渗处理埋地管道应挖设管构做防渗处理。设计防渗层可选用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - 一般污染防渗区：对地下水和土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或者部位。本项目一般防渗区包括生产车间、原料储存间等。本项目利用现有车间进行设备安装，车间地面混凝土硬化，刷防水涂料，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 要求制定防渗措施。 - 非污染防渗区：不会对地下水环境造成污染的区域，主要为场内道路。不需要采取专门针对地下水污染的防治措施。 - 经上述分析采用相应措施，本项目在工程建设、运营期间各种污染均能得到妥善处理，对地下水和土壤环境影响很小。 - （3）跟踪监测要求 根据拟建项目所属行业特点及工程分析内容，建议企业加强管理，减少对土壤、地下水的污染。该项目正常运营过程中产生的污染物基本不会对土壤、地下水造成影响，该项目不单独对土壤、地下水设置跟踪监测计划要求。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 在评价中，把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化以及防护作为评价重点，关注事故对厂界外环境的影响。 尽管我们无法改变环境风险的客观存在，但可以通过科学的控制分析和管理，将环境风险发生的可能性和危害降低到最小程度。一旦出现环境风险事故，立即启动风险应急预案，把损失降到最低程度。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表44 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价等级工作。风险潜势为Ⅳ及以上，进行以及评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表45 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 6.1环境风险识别 （1）风险识别的范围 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别包括主要原材料及辅助料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施等。 （2）风险物质的识别 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 中附录B可知，本项目风险物质为油漆、原材料及成品。 ②重大危险源识别 凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）识别重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》规定，计算企业环境危险物质最大存在总量与其对应的临界量，计算比值（Q），计算公式如下： 本项目∑qn/Qn=0.00000001/10=0.000000001<1，因此本项目危险物质 Q<1，因此，环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目环境风险评价仅需进行简单分析。 ③评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ 169—2018》规定，环境风险评价工作等级划分原则如表40。本项目环境风险潜势为Ⅰ，结合上表，确定本项目环境风险评价工作级别为简单分析。 （3）可能影响环境的途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169—2018》相关要求，结合上述风险识别内容，本项目风险识别结果见下表。 表46 建设项目环境风险识别表 序号; 危险 单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 危废间; 油漆桶; 油漆; 火灾、泄露; 消防废水等事故废水进入雨水，污染河流；火灾爆炸产生有毒有害气体进入大气；消防废水渗漏进入土壤和地下水; 地表水、环境 空气、地下水、 土壤; /. 7.2环境风险分析 本项目油漆泄露或发生火灾对地表水、环境空气、地下水、土壤会产生影响；原辅材料、成品零部件燃烧产生的有毒气体对周围环境空气产生影响。 7.3环境风险防范措施及管理措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 （1）环境风险管理 根据生态环境部的相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。 围绕危险物质的运输、储存及使用过程存在风险进行管理，具体措施有： ①原料及成品存放区等储存物存放处设置明显的标志。对原材料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ②对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ③实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ④制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑤制定、落实事故风险应急预案。 （2）风险防范措施 ①加强消防安全教育培训 强化员工消防知识宣传教育，提高全体员工的消防安全意识：定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火：对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 ②加强防火巡查检查 落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，实施巡查检查制度;每月对厂内进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，若发现存在火灾隐患，应及时整改： ③加强安全疏散设施管理 建设单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 ④存储过程中的事故防范措施 A、加强回收废物的储存管理，项目原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存； B、生产区尤其是成品原料储存间，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房配有防火器材。 ⑤风险有毒气体的防范措施 A、加强安全教育培训和宣传，火灾燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 B、加大安全生产的投入，在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。在可能产生有毒气体的场所设置报警仪，采取通风、检测等安全措施，为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设倍，危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援设备等。 C、建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案。企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 7.4环境风险应急预案 - （1）对火灾的应急处理 本项目一旦发生火灾，应采取以下应急措施：一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即赶赴现场、采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料以最快速度扑灭大火。 （2）应急响应方案 对于项目主要风险（主要是火灾事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施设备器材、 应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。 7.5分析结论 经以上分析结果，本项目环境风险评价结论内容如下表所示。 表47 建设项目环境风险分析简单内容表 建设项目名称; 富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司涂装生产线扩建项目. 建设地点; 吉林省长春市高新开发区顺达路688号3号厂房. 地理坐标; 经度：125度14分59.72秒，纬度：43度47分32.23秒. 主要危险物质及分布; 危险物质主要为油漆，主要分布在危废间及原料储存间；原辅材料燃烧引起的火灾. 影响途径及危害后果; 本项目生产过程中使用大量塑料零部件，当遇见明火或高温时易发生火灾事故。火灾发生后火势会逐渐蔓延扩大，这一过程会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡以及火灾及火灾事故发生后造成的次生污染. 风险 防范措施 要求; （1）加强消防安全教育培训 （2）加强消防设施、器材维护管理 （3）加强回收废物的储存管理，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存 （4）生产区尤其成品库及原料库，设置为禁火区，远离明火、禁烟：厂房内配备防火器材. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，其当 Q<1 时， 该项目环境风险潜势为Ⅰ。不再进行环境敏感程度（E）分级后判定等级。可直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目油漆具有危险特性，根据分析，项目不构成重大危险源，本项目最大可 信事故为泄漏。企业应加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 8、环保投资 - 为确保企业排放的废气、废水及噪声符合国家有关排放标准的要求，在项目内外创造良好的生活环境及工作环境，减轻生产过程中所带来的环境污染，根据本报告提出的环保治理措施和对策，根据本项目污染防治措施，对本项目的环保设施投资进行估算，得出该项目投资估算见表48。 表48 环保投资估算 单位：万元 名称; 治理措施; 投资（万元）. 营运期; 废气; 过滤棉+UV光解+活性炭吸附等; 55. 固废; 垃圾箱、危废处理措施; 10. 噪声; 低噪设备、消声减震材料; 5. 合计; 70. ## 根据表48可知，本项目总投资700万元，其中环保投资总额为70万元，约占总投资额比例的10%。 9、“三本帐”核算 项目三本帐核算下表。 表49 项目建成后“三本帐”核算一览表 t/a 类别; 污染物名称; 原有 排放量; 扩建项目 排放量; “以新带老”削减量; 排放 增减量; 总排放量. 废水; 废水量; 3600; 120; 0; 120; 3720. COD; 1.08; 0.048; 0; 0.048; 1.128. 氨氮; 0.108; 0.0036; 0; 0.0036; 0.1116. 废气; TSP; 0.5927; 0.1467; 0; 0.1467; 0.7394. 非甲烷总烃; 1.1825; 0.8497; 0; 0.8497; 2.0322. 二甲苯; 0.057; 0.0395; 0; 0.0395; 0.0965. 固体废物; 生活垃圾; 45; 1.5; 0; 1.5; 46.5. 不合格注塑件、边角废料; 10; 5; 0; 5; 15. 废活性炭; 2.0; 1; 0; 1; 3. 废过滤棉; 2.4; 1.8; 0; 1.8; 4.2. 废漆桶、废稀释剂桶; 0.06; 0.1; 0; 0.1; 0.16. 除尘灰; 0.18; 0; 0; 0; 0.18. 清理挂件废物（含漆渣）; 0; 1; 0; 1; 1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆，DA003 | 颗粒物 非甲烷总烃 二甲苯 | 过滤棉+活性炭吸附+UV光解+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染二级排放标准 |
|  | 注塑，DA002 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m高排气筒（原有） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9中污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS BOD5 氨氮 | 排入市政管网经长春市南部污水处理厂处理达标后排放 | GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选取低噪声设备、为高噪声设备基础做减振处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物包括废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉（包含漆渣）、职工生活垃圾、废活性炭。生活垃圾统一收集，定期交由环卫部门处理；废过滤棉（包含漆渣）、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭均收集进入到危废间暂存后，定期交由有资质单位进行处理。本项目产生的固体废物在得到妥善处理后不产生二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目对可能产生地下水影响的各种可能途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施落实，并加强日常维护。对废气采取废气处理设施进行处理，尽可能做到有组织排放，且厂区内均已硬化，大气沉降作用不明显；生活污水排入市政管网进入长春市南部污水处理厂处理 ；固体废物分类收集，危废设置危废暂存间，进行分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强消防安全教育培训 ②加强防火巡查检查 ③加强安全疏散设施管理 ④加强回收废物的储存管理，生产区尤其是成品库及原料储存间，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房配有防火器材。 ⑤加强安全教育培训和宣传，加大安全生产的投入，建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境保护“三同时”验收情况 根据 2017 年 10 月 1 日起施行《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》中规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、 环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 建设项目竣工后，建设单位根据规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，检验建设项目是否达到环境保护要求的活动。验收范围包括：原有项目、与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和检测手段本项目环境保护“三同时”验收一览表见表50。 表50 项目“三同时”验收一览表 污染源分类; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 废水污染源; 生活污水; 排入市政管网进入长春市南部污水处理厂处理; 排入市政管网进入长春市南部污水处理厂处理; 满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准. 大气污染源; 喷漆废气; 经过滤棉处理后，通过UV光解+活性炭吸附处理，最后通过15m高排气筒排放; 排放浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染二级排放标准. 注塑废气; 活性炭吸附+15m高排气筒（原有）; 排放浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9中污染物排放限值. 噪声; 设备; 设备安装时采取减振基础、加装减振垫; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求. 固体 废物; 废活性炭、废过滤棉（包含漆渣）、废漆桶、废稀释剂桶; 交由有资质单位进行处理; 不产生二次污染. 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理. 不合格注塑件; 外卖处理. |

- 六、结论

综上所述，富晟亿美汽车光电零部件（长春）有限公司涂装生产线扩建项目建设符合国家产业政策要求，符合相关规划要求。工程施工期、营运期产生的各类污染物在采取各项有效的污染防治措施后其不利影响将得到有效控制，外排污染物对环境影响小，对周围环境的影响可接受。只要建设单位在建设和运营过程中应严格执行“三同时”制度，落实环境影响评价中提出的各项污染治理措施，污染物排放达到报告表确定的排污水平，评价认为，从环境保护角度来讲，拟建项目选址合理，建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.5927 |  |  | 0.1467 |  | 0.7394 | 0.1467 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.1825 |  |  | 0.8497 |  | 2.0322 | 0.8497 |
|  | 二甲苯 | 0.057 |  |  | 0.0395 |  | 0.0965 | 0.0395 |
| 废水 | COD | 1.08 |  |  | 0.048 |  | 1.128 | 0.048 |
|  | BOD5 | 0 |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
|  | SS | 0 |  |  | 0.048 |  | 0.048 | 0.048 |
|  | 氨氮 | 0.108 |  |  | 0.0036 |  | 0.1116 | 0.0036 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 45 |  |  | 1.5 |  | 46.5 | 1.5 |
|  | 不合格注塑件 | 10 |  |  | 5 |  | 15 | 5 |
| 危险废物 | 废漆桶、废稀释剂桶 | 0.06 |  |  | 0.1 |  | 0.16 | 0.1 |
|  | 废过滤棉（包含漆渣） | 2.4 |  |  | 1.2 |  | 3.6 | 1.2 |
|  | 废活性炭 | 2.0 |  |  | 2.4 |  | 4.4 | 2.4 |
|  | 清理挂件废物（含漆渣） | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①