- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林省中通环境检测有限公司实验室建设项目

建设单位（盖章）：吉林省中通环境检测有限公司

编制日期：           2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林省中通环境检测有限公司实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 兰永辉 | 联系方式 | 13364310555 |
| 建设地点 | 长春市宽城区（长春新区）北湖科技开发区盛北大街3222号1#101号8F层 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：125°23'38.778"，北纬：43°59'0.816"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461 环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地中的“其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 55 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 12.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 1305 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 长春北湖科技开发区于2016年5月4日取得吉林省人民政府以吉政函[2016]44号《吉林省人民政府关于同意设立长春北湖科技开发区的批复》批准长春市北湖科技开发区设立；2018年，完成《长春北湖科技开发区分区规划修编》(2018-2030)。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价文件：《长春北湖科技开发区分区规划调整（2018-2030年）补充环境影响报告书》﹔ 2、审查机关：吉林省生态环境厅； 3、审查文件名称及文号：《吉林省生态环境厅关于<长春北湖科技开发区分区规划调整（2018-2030年）补充环境影响报告书>的审查意见》（吉环环评字[2020133号)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《长春北湖科技开发区分区规划(2018-2030）修编》符合性分析 开发区主要产业包括四个产业基地，即：北湖智谷新城、配套生活区、科技创新中心和智能工业与物流发展区。 北湖智谷新城主要是依托吉林大学的全面升级，集聚与整合国际化的创新资源，建设以电子信息、新材料、大健康、地球探测、人工智能、生态农业等六大领域为重点，涵盖人才培训、科技研发、成果转化、企业孵化、企业加速等创新企业全链条的各项功能。 配套生活区主要以建设居民住宅、商贸服务、文化、娱乐、学校、医疗等于开发区居民生活息息相关的领域为重点，为开发区居民提供优良的生活发展空间。 科技创新中心主要包括集中商务区、科技研发与高校集中区、居住区、附属生活配套设施区域及少数轻污染型企业，同时，科技创新中心区域内涵盖三个产业园，即光电与智能信息产业园、航天信息产业园和基因工程创新产业园。 智能工业与物流发展区是开发区重点工业区，主要包括精细化工产业园、物流园区、军民融合产业园、医药健康产业园、精优食品产业园和智能装备产业园。 本项目位于科技创新中心，属于轻污染型企业，满足园区发展功能定位，符合开发区规划要求（开发区功能分区布局见附图6）。 2、项目与《长春北湖科技开发区分区规划调整(2018-2030年）补充环境影响报告书》及审查意见（吉环环评字[2020]33号）符合性 表1-1 与报告书符合性分析 类别; 规划环评要求; 符合性分析. 产业定位符合性; 逐步形成以交通工具制造业、医药健康产业、光机电一体化装备制造业、新材料新能源产业等四大产业为支柱，以电商产业、保税物流、专业物流、装备物流为基础，以高端生产性服务业为核心的高端化、集群化、融合型的现代产业体系，实现长春北湖科技开发区在总量稳定增长基础上的结构优化，确保长春北湖科技开发区经济的跨越式发展和可持续发展; 新建项目属于实验室建设项目,属于长春北湖科技开发区，对规划行业影响较小，不违背长春北湖科技开发区产业定位. 环境准入负面清单; 执行《报告书》中提出的环境准入负面清单; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中鼓励、限制和淘汰类项目，属允许类。 本项目属于实验室的建设不属于重污染类项目，根据上述分析可知，本项目符合规划准入条件。. 用地性质; 规划为工业用地、居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地、公用设施用地及绿地与广场用地。规划区工业用地规模为11805.69hm2，约占总规划用地面积的12.18%，占城市建设用地的20.69%。由于开发区以高端装备制造、新能源新材料、医药健康产业、食品制造等产业为主导，工业用地比重较大，与产业发展规划相符合; 项目用地为工业用地，符合用地规划要求. 环境质量底线; 结合《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》(环办环评[2016]14号）的有关规定，制定区域环境质量底线，开发区内企业应满足开发区环境质量底线; 符合. 空间管控要求; 严格执行《报告》中的生态空间管控要求执行; 符合. 表1-2 与审查意见符合性分析 审查意见要求; 本项目情况; 符合性分析. 长春地区属于环境空气质量不达标区，开发区应严格落实《关于部分重点城市建设项目执行大气污染物特别排放限值的公告》(2019年第1号)要求，新增排放SO2、NOx、颗粒物、VOCs等大气污染物的新、改、扩建项目，须执行大气污染物特别排放限值。; 项目位于长春地区,根据吉林省2020年环境状况公报,长春地区属于环境空气质量为不达标区,故本项目废气执行新污染源大气污染物排放限值和大气污染物特别排放限值。; 符合. 禁止向长春北湖国家湿地公园排放生活污水和工业废水，尽量避免占用湿地，确需占用的须依法办理相关手续。; 项目产生的废水经市政污水管网排入长春市高新北部污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级(A)标准后排入伊通河。未排入长春北湖国家湿地公园，也没有占用湿地。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于三十一、科技服务业、环保检验检测服务，属于鼓励类项目。 2、“三线一单”符合性 以下分析内容依据《吉林省“三线一单”成果报告》，本项目与“三线一单”的协调性分析详见表1-3。 表1-3 本项目与“三线一单”协调性分析一览表 项目; 三线一单内容; 本项目情况; 是否符合要求. 环境管 控单元; 区域划分为优先保护单元、重点保护单元、一般管控单元; 经查成果报告，本项目位于重点管控单元; 符合. 长春市总体管控要求; 污染物排放控制; 环境质量目标; 大气：2020 年细颗粒物年 均浓度 45 微克/立方米， 优良天数 292 天；2025 年 细颗粒物年均浓度 37 微 克/立方米；2035 年细颗粒 物年均浓度 35 微克/立方 米。水：到 2020 年，松花 江干流水质稳定保持Ⅲ 类，水质优良（Ⅲ类及以 上）比例达到 77%。; 规划目标： 大气：保持现状不降低，并持续改善； 水：保持现状不降低，并持续改善。; 符合. 允许排放量; 大 气 ： 2020 年 VOCs 、 NOx、SO2、PM2.5 允许排 放量 18.56 万 t、13.82 万 t、 8.64 万 t、14.20 万 t，较 2017 年减排比例 15.0%、 11.7%、9.6%、14.7%；2025 年 VOCs、NOx、SO2、PM2.5 允许排放量 15.83 万 t、 12.15 万 t、7.85 万 t、11.90 万 t，较 2017 年减排比例 27.5%、22.4%、17.9%、 28.5%；2035 年 VOCs、 NOx、SO2、PM2.5 允许排 放量 15.01 万 t、10.82 万 t、 6.57 万 t、10.27 万 t，较 2017 年减排比例 31.2%、 30.9%、31.2%、38.3%。 水：长春市长春市区 2020 年 丰 水 期 削 减 比 例 ： COD16%、氨氮 9%；平水 期削减比例：COD16%、 氨氮 24%；枯水期削减比 例：COD39%、氨氮 37%。2025 年丰水期削减比例： COD16%、氨氮 9%；平水 期削减比例：COD16%、 氨氮 24%；枯水期削减比 例：COD39%、氨氮 37%。 2035 年丰水期削减比例： COD26%、氨氮 11%；平 水期削减比例：COD22%、 氨氮 34%；枯水期削减比 例：COD47%、氨氮 44%。; 本项目运营期污染物排放量较小，在允许排放量范围内。; 符合. 资源利用要求; 水 资 源 利 用; 长春市水资源管理控制指 标 2020 年为 28.5 亿方， 2025 年为 28.5 亿方，2035 年为 30.9 亿方。; 项目用水来源于市政供水管网，不会突破区域水资源管理控制指标。; 符合. 土 地 资 源 利 用; 长春市 2020 年土地资源 规划控制指标：耕地保有 量 167.34 万公顷，基本农 田保护面积 143.93 万公 顷，建设用地总规模 33.80 万公顷，城乡建设用地规 模 28.18 万公顷。; 本项目利用现有的建筑物，不征用基本农田及耕地，不会突破区域土地资源规划控制指标; 符合. 能 源 利 用; 长春市能源消费总量 2020 年为 2296 万吨标准煤， 2025 年为 2609 万吨标准 煤；煤炭消费总量 2020 年 为 1446.35 万吨标准煤， 2025 年为 1643 万吨标准 煤；煤炭消费占比 2020 年 为 63%，2025 年为 63%； 非化石燃料消费占比 2020 年为 9.5%，2025 年为 11%；万元国内生产总值 能耗下降率 2020 年为 15.5%，2025 年为 15%; 本项目冬季采用集中供热，不改变区域能源利用结构，不会突破区域能源消费总量。; 符合. 生态保护红线; 成果报告中环境管控单元 布图; 从图中可以看出，本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 吉林省生态环境准入清单; 空间布局约束; 禁止新建、扩建 《产业结构调整指导目录》 （现行） 明确的淘汰类项目和引入 《市 场准入负面清单》（现行） 禁止准入类事项， 引入项目应符合园区规划、规划环境影 响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入 《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施 不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发 生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关 企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目未列入各级环境管理部门划定的环境准入负面清单内禁止建设的项目，根据《国民经济行业分类与代码》，本项目属于《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》属鼓励类项目，故确定本项目为允许建设的项目。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设 “两高” 行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢 铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷 铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的 先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 本项目为实验室项目，不属于严格管控类项目。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目为实验室建设项目，本项目用地性质为工业用地，符合长春市总体规划。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级; 本项目为实验室项目，不属于化工项目; 符合. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代; 已确定污染物总量控制指标; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气已执行大气污染物特别排放限值; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 本项目不涉及秸秆利用。; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及 时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目生活污水、地面清洗水一同排入市政管网，经长春市高新北污水处理厂处理后排入伊通河，因此不会增加城市污水处理负荷。; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 符合. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目不属于化工生产企业，项目用地为二类工业用地，符合规划要求；项目化学品均设置独立的存储单元，且根据存储物质设有泄漏监控报警、排风、防渗、防火、防爆、围堰等措施，并且定期维护检修，可有效减少环境风险。; 符合. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污 口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目废水通过污水管网进入市政管网，后经长春市高新北污水处理厂处理达标后排放，不会对饮用水水源产生影响。; 符合. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处 理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目废水主要为生活污水，不涉及。; 符合. 按照 《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 本项目位于城市规划区，不涉及农田耕地。; 符合. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 本项目冬季采用集中供热。; 符合. 各地划定的高污染燃料禁燃区内， 禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施. 3、用地规划符合性分析 本项目位于长春市宽城区（长春新区）北湖科技开发区盛北大街3222号1#101号8F层，用地性质为工业用地，本项目东侧为长城科技，南侧、西侧均为青年科技创业园办公楼，北侧为长德智能。据现场调查，评价区域内不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目运行期加强环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，对区域环境质量影响较小，满足环境功能区划要求，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目地理位置及周围环境 本项目位于长春市宽城区（长春新区）北湖科技开发区盛北大街3222号1#101号8F层，本项目东侧为长城科技，南侧、西侧均为青年科技创业园办公楼，北侧为长德智能。项目最近敏感点为厂址西北侧287m为蓝珀湖居民（约7500人），本项目地理位置详见附图1。 2、工程内容及项目组成 本项目租用长春青年科技创业园1#101号8F层，总建筑面积1305m2。土地性质是工业用地（详见附件），项目工程组成详见表2-1，平面布置详见附图3。 表2-1 本项目工程组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 规 模; 备注. 主体工程; 实验区; 租用办公楼8F 建设综合分析室、样品交接室、分光光度室、原子荧光及原子吸收室、无机前处理室、有机前处理室、天平室、离子色谱室、气相色谱室、微生物实验室、药品库; 利用现有建筑物改造. 辅助工程; - 办公室; 办公室和会议室. 储运工程; - 储存区; 药品室、危废间. 公用工程; 给水; 项目用水由市政供水管网提供. 排水; 本项目营运期废水直接排入到市政污水管网，进入长春市高新北部污水处理厂处理达标后排入伊通河; /. 供热; 项目冬季供暖为集中供热; /. 供电; 由市政供电网统一提供; /. 环保工程; 废水; 本项目营运期废水直接排入到市政污水管网，进入长春市高新北部污水处理厂处理达标后排入伊通河; /. 废气; 酸雾、有机废气经通风柜收集后由排风管道引至活性炭净化装置处理后经高于楼顶3m排气筒（DA001）外排; 新建. 噪声; 低噪音设备、减震、消声措施; 新建. 固废; 生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门处理；危险废物包括高浓度废液、废样品、沾染药剂的破碎容器、过期变质和失效药品、药剂空瓶、废活性炭，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。; 新建. 依托工程; 长春高新技术产业开发区北区污水处理厂于2011 年建设，吉林长春高新技术产业开发区北区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为10万立方米/日，先期日处理规模达到10万立方米/日，由北京市政工程研究院负责设计，长春高新技术产业开发区北区污水处理厂建设规模：一期设计规模为10万吨/日（第一阶段5万吨/日），中水规模5万吨/日，主要包括组细格栅、沉砂池、初沉池、改良A2/O生物池、二沉池、深度处理、综合楼等工程。改污水处理厂位于长春高新技术产业开发区长东北核心区，建筑面积约6560.9平方米(不包括污水处理构筑物设施)，污水处理厂出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准。. - 经营范围 本项目检测内容共涉及水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物、噪声、微生物、加油站油气、生活垃圾，公共场所、矿产物等541余个监测项目的监测工作及建设项目环保验收监测工作。根据业主介绍，本项目预计分析每天20个样品。主要检测项目详见表2-2。 表2-2 项目主要检测项目 序号; 监测类别; 监测项目（合计541项）. 1; 水和废水; pH、色度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量等170项. 2; 大气和废气; 二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物、PM10等76项. 3; 土壤和沉积物; pH、水分、有机质、铜、砷等172项. 4; 固体废物; pH、腐蚀性、含水率、污泥浓度等63项. 5; 噪声; 工业企业厂界环境噪声、交通噪声等7项. 6; 微生物; 蛔虫卵、细菌总数、菌落总数等7项. 7; 加油站油气; 密闭性、液阻、气液比、油气排放浓度等4项. 8; 生活垃圾; 氯、有机质、总铬、汞、镉等16项. 9; 公共场所检测; 相对湿度、室内风速、一氧化碳、甲苯、甲醛、细菌总数等23项. 10; 矿产品煤检测; 碳、氢、氧、水分、灰分等10项. 注：本项目不从事高致病性病原微生物实验活动，不属于P3、P4生物安全实验室。 4、主要生产设备 本项目主要设备清单详见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 生产厂家; 放置地点. 1; 电子天平; FA2204B型; 1; 上海佑科仪器仪表; 天平室. 2; 电子天平; FA2204B型; 1; 上海佑科仪器仪表; 天平室. 3; 生化培养箱; SPX-300BSH-II型; 1; 上海新苗医疗器械; 实验（三）. 4; 可见分光光度计; 723N型; 1; 上海佑科仪器仪表; 分光室. 5; 电子天平; JJ200; 1; 常熟市双杰测试仪器厂; 天平室. 6; 电热鼓风干燥箱; GZX-9076MBE型; 1; 上海博讯实业有限公司; 实验（三）. 7; 电子皂膜流量计; TH-ZM8型; 1; 武汉市天虹仪表; 仪器室. 8; TSP采集器; KC-1000型; 1; 青岛崂山电子仪器; 仪器室. 9; 多功能声级计; AWA6228型; 1; 杭州爱华仪器; 仪器室. 10; 声校准器; AWA6221A型; 1; 杭州爱华仪器; 仪器室. 11; 一氧化碳检测仪; TD1198-CO; 1; 北京天地首和科技; 仪器室. 12; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E型; 1; 青岛金仕达电子科技; 仪器室. 13; 红外分光测油仪; JLBG-129型; 1; 吉林市吉光科技; 实验（二）. 14; 噪声频谱分析仪; HS5671B型; 1; 嘉兴恒升 电子; 仪器室. 15; 全自动烟尘（气）油烟采样器; WJ-60B型; 1; 青岛崂山电子仪器总厂; 仪器室. 16; PH测定仪; PHS-3C型; 1; 上海康仪 仪器; 实验（三）. 17; 电导率仪; DDS-307型; 1; 上海仪电科学仪器; 实验（四）. 18; 溶解氧测定仪; HQ40D; 1; 哈希; 分析室. 19; 热释光读出器; HR2000-D型; 1; 北京核创特科技; 实验（二）. 20; 环境空气颗粒物综合采样器; ZR3920; 6; 青岛众瑞智能仪器; 仪器室. 21; 电热恒温培养箱; DHP-240型; 1; 常州市凯航 仪器; 实验（二）. 22; 冷原子吸收测汞仪; F732-VJ型; 1; 上海华光 仪器仪表厂; 实验（四）. 23; 浊度计; WGZ-1A; 1; 上海昕瑞 仪器仪表; 实验（三）. 24; 紫外可见分光光度计; TU-1810型; 1; 北京普析通用仪器; 分光室. 25; 离子色谱仪; CIC-100型; 1; 青岛盛瀚色谱技术; 分析室二. 26; 气相色谱仪（FID）; GC9800型; 1; 上海科创色谱仪器; 分析室三. 27; 气相色谱（FPD ）; GC9800型; 1; 上海科创色谱仪器; 分析室三. 28; 油气回收智能检测仪; YQJY-2型; 2; 中机生产力促进中心; 仪器室. 29; 原子吸收分光光度计; TAS-990型; 1; 北京普析通用仪器; 分析室（四）. 30; 原子荧光光度计; AFS-230E型; 1; 北京海光仪器公司; 分析室（四）. 31; 测氡仪; RLM-I型; 1; 中国辐射防护研究院; 仪器室. 32; 氟离子浓度计; EF-F3B型; 1; 合肥恩帆仪器设备; 实验（三）. 33; 便携式X/γ-辐射剂量检测仪; DM-01B型; 1; 北京康科 洛电子; 仪器室. 34; 场强仪; HF-60105/60100; 2; 深圳恒康辐射防护器材; 仪器室. 35; 火焰光度计; FP640; 1; 上海悦丰仪器仪表; 实验室四. 36; 电感耦合等离子体发射光谱仪; iCAP7200 Duo; 1; Thermo; 分析室（四）. 37; 气相色谱质谱联用仪; TRACE1300; 1; Thermo; 分析室（一）. 38; 便携式流量测速仪; SL-50B; 1; 江苏通达仪表有限公司; 仪器室. 39; 微差压测试仪; EP702D; 1; 北京检测仪器有限公司; 仪器室. 40; 智能热球风速计; F30J; 1; 北京检测仪器有限公司; 仪器室. 41; 温湿度计; DT-321S; 1; 深圳华盛昌; 仪器室. 42; 照度计; BY-2007Z; 1; 常州康华仪器制造厂; 仪器室. 43; 数显温度计; Testo106; 1; 北京康斯特仪表科技; 仪器室. 44; 便携式红外线气体分析仪; GXH-3010E1; 1; 北京华云分析仪器; 仪器室. 45; 液相色谱仪; LC1100; 1; 安捷伦; 分析室（二）. 46; 全自动汉显量热仪; SJLRY; 1; 三杰仪器 仪表; 实验室（二）. 47; 激光粉尘仪; LD-5H; 1; 北京九州鹏跃科技; 仪器室. 48; 碳氢元素分析仪; TQ-3A; 1; 鹤壁市先锋 仪器仪表; 实验室一. 49; 箱式电阻炉; SX2-2.5-10; 1; 沪南电炉烘箱厂; 实验（三）. 50; ACS电子计价秤; 1; 上海华德衡器有限公司; 土样室. 51; VOC气体检测仪; PGM7320; 1; RAE; 仪器室. 52; 霉菌培养箱; BMJ-400C; 1; 上海博讯实业医疗设备; 实验室四. 53; 数字压力表; ACD-200; 1; 中机生产力促进中心; 仪器室. 54; 空盒压力表; DYM3; 1; 宁波鄞州姜山玻璃仪器; 仪器室. 55; 恒温恒湿培养箱箱; HWS-70B; 1; 天津市泰斯仪器有限公司; 天平室. 56; 电子天平; SQP型; 1; 赛多利斯科学仪器; 天平室. 57; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪; 3012H-D型; 2; 青岛崂应应用技术; 仪器室. 58; 气相色谱仪; GC9720 PLUS; 1; 浙江福立分析仪器股份; 实验室三. 59; 离子计; PXSJ-216F; 1; 上海仪电科学仪器; 实验室. 60; 综合大气采样器; KB-6120型; 1; 青岛金仕达电子科技有限公司; 仪器室. 61; 小仪器; GH-60E型; 1; 青岛金仕达电子科技; 仪器室. 62; 溶解氧测定仪; JPB-607A; 1; 上海仪电科学股份有限公司; 仪器室. 63; pH（酸度）计; PHB-4; 1; 上海仪电科学股份有限公司; 仪器室. 64; 精密热风循环烘箱; RSD-540H; 1; 昆山荣仕达电子设备有限公司; 实验室三. 65; 高效液相色谱仪; S3000; 1; 华谱科仪科技有限公司; 仪器室. 66; 恒温恒湿称重系统; LB-350N; 1; 青岛路博建业环保科技有限公司; 仪器室. 5、原辅材料 实验用原材料即用即取，取用量不大，购置后暂存药剂室，使用时配送到检验室后采用密闭玻璃瓶盛装，检测时取样检测分析。 表2-4 实验室常用药品 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 最大存储量; 存储位置. 1; 硫酸试剂; L; 4; 采购; 500; 易制毒库房. 2; 四氯乙烯; L; 7; 采购; 10; 药品库房. 3; 间苯二酚; g; 1000; 采购; 10000; 药品库房. 4; 氯化钠; g; 11000; 采购; 20000; 药品库房. 5; 过硫酸钾; g; 500; 采购; 10000; 药品库房. 6; 锌粒; g; 500; 采购; 10000; 药品库房. 7; 酚酞; g; 100; 采购; 10000; 药品库房. 表2-5 实验室常用药品理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 甲醇; 甲醇是一种无色透明液 体，有刺激性气味。 熔点（℃）：-97.8 沸点（℃）：64.7 溶解性：溶于水，可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 甲醇对人体有强烈毒性，初期中毒症状包括心跳加速、腹痛、上吐下泻、无胃口、头痛、晕、全身无力。严重者会神志不清、呼吸急速至衰竭。失明是它最典型的症状，甲醇进入血液后，会使组织酸性变强产生酸中毒，导致肾衰竭。最严重者是死亡. 乙醇; 无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物，共沸点78.15℃相对密度（d204）0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。; 易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%-18%（体积）; 乙醇属微毒类。被吸收的乙醇在体内经酶的作用氧化为乙醛，进一步氧化为乙酸，最后氧化为二氧化碳和水排出体外。乙醇蒸气对眼和呼 吸道粘膜有轻微的刺激作用，皮肤长期接触可出现干燥、皲裂现象。吸入高浓度蒸气可出现酒醉感：头昏、乏力、兴奋等。长期吸入高浓度乙醇蒸气，可引起头昏乏力，情绪不稳定，肝功能损伤等。口服乙醇后轻者兴奋、欣快、多言、动作不协调、语无伦次、昏睡，严重者深度昏迷，呼吸浅表，甚至发生呼吸麻痹而死亡。. 丙酮; 丙酮是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。相对密度（水=1）：0.788相对蒸气密度（空气=1）：2.00引燃温度（℃）：465溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂; 极度易燃，具有刺激性; LD50:5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）. 硫酸; 纯硫酸一般为无色油状液体，易溶于水，能以任意比与水混溶。熔点10.371℃沸点：337℃; 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。; 急性毒性：LD502140mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3,2小时（大鼠吸入）；329mg/m3,2小时（小鼠吸入）. 盐酸; 相对分子质量 36.46，无色液体，具有腐蚀性。有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到酸雾。; 不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有灼烧感，误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 氢氧 化钠; 白色半透明结晶状固体，极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油熔点318℃沸点1388℃; 强烈刺激和腐蚀性; 粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与氢氧化钠直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克. 6、公用工程 （1）给排水 本项目用水由市政供水管网统一供给，可满足项目用水需求。本项目用水主要为制备纯水用水、检测过程清洗用水等实验用水、地面清洁用水以及生活用水。总用水量为2.675m3/d（802.5m3/a）。 实验用水量与实验量及操作人员的操作水平均有关系，本项目按最大用水量进行核算。实验用水主要为制备纯水用水、检测过程清洗用水，其中检测过程中清洗仪器、器皿等主要采用先自来水清洗再纯水润洗的方式。类比同类实验室用水量分析，实验过程中自来水的用水量为0.25m3/d（75m3/a），纯水用量为0.3m3/d（90m3/a）。使用自来水进行纯水的制备，纯水的产生比例约为80%，因此在纯水制备过程中，自来水用量为0.375m3/d（112.5m3/a）。本项目拟采用制备能力为30L/h的超纯水器制备纯水，能够满足本项目的用水需求。实验清洗废水总产生量为0.28t/d（84t/a），纯水制备过程中浓水的产生量为0.075t/d（22.5t/a）。 本项目总建筑面积为1305m2，地面清洗用水量按1L/m2·d计算，则地面清洗用水约为1.3m3/d（390m3/a），排污系数取0.8，则地面清洁废水排放量约1.04t/d（312t/a）。 本项目职工人数15人，人均用水量按50L/人·d计算，生活用水量约0.75m3/d（225m3/a），排污系数取0.8，则生活污水排放量约0.6t/d（180t/a）。 综上，本项目实验清洗废水排放量为0.28t/d（84t/a），纯水制备浓水排放量为0.075t/d（22.5t/a），地面清洁废水排放量约1.04t/d（312t/a），生活污水产生量为0.6t/d（152t/a），项目总废水产生量为1.995t/d（598.5t/a）。本项目营运期废水直接排入到市政污水管网，进入长春市高新北部污水处理厂处理达标后排入伊通河。 图2-1 项目水平衡图 （3）供电 本项目用电由市政供电网统一提供，可满足项目用电需求。 （4）供热 本项目实验设备均采用电加热，冬季生活取暖采用集中供热。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，实行单班工作制，每班8h工作制，每年工作300d。 8、平面布置 本项目租用长春青年科技创业园1#101号8F层，用地性质为工业用地（租赁协议详见附件），总建筑面积13050m2。工作区域分实验室、办公区、会议室等。实验室位于西侧，具有独立的货梯通道，便于实验药品、实验样品的运输，实验室采用独立的门禁系统，办公区无关人员禁止进入实验区，以确保试验准确性和人员安全，本项目平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节简要说明 本项目检测内容共涉及水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物、噪声、微生物、加油站油气、生活垃圾，公共场所、矿产物等541余个监测项目的监测工作及建设项目环保验收监测工作，主要流程如下： （1）土壤检测流程 图2-2 土壤检测实验流程及产污节点图 样品交接：严格按照国家技术标准要求进行采样，采集回来的样品进行规范登记、交接。 前处理：土样风干后，经硝酸-盐酸-高氯酸等消解后备用。 洗涤至容量瓶：消解后的土样加水洗涤，转移至容量瓶备用。 样品测定：根据不同检测项目采用相应检测方法进行样品测定，一般采用原子吸收法、分光光度法等进行测定。 样品测定后进行数据分析、处理，出检测报告。 （2）水样检测流程 图2-3 废水样品实验流程及产污节点图 样品交接：严格按照国家技术标准要求进行采样（部分需要添加保存剂保存），采集回来的样品进行登记、交接（需当日测定的如氨氮、总氯、余氯等，当日安排检测，其余不需当日测定的在4℃以下保存备用）。 样品测定：根据不同检测项目采用相应检测方法进行样品测定。 样品测定后进行数据分析、处理，出检测报告 （3）大气样品检测流程 图2-4 大气样品实验流程及产污节点图 样品交接：严格按照国家技术标准要求进行采样，采集回来的样品进行登记、交接。 样品测定：根据不同检测项目采用相应检测方法进行样品测定（如颗粒物采用重量法，甲苯、二甲苯等采用气相色谱法）。 样品测定后进行数据分析、处理，出检测报告。 以下列举出有代表性的几种检测项目流程： 根据业主提供资料，本项目主要实验操作标准如下： ①重量法（以SS的测定为例） 重量法实验流程图见图2-5。 图2-5 重量法实验流程及产污节点图 ②容量法（以COD的测定为例） 容量法实验流程图见图2-6。 图2-6 容量法实验流程及产污节点图 ③比色法（以氨氮的测定为例） 比色法实验流程图见图2-7。 图2-7 比色法实验流程及产污节点图 ④仪器分析法（以铜的测定为例） 仪器分析法实验流程图见图2-8。 图2-8 仪器分析法实验流程及产污节点图 实验方法描述： ⑴重量法（以SS的测定为例） ①滤膜准备 用扁嘴无齿镊子夹取滤膜放于事先恒重的称量瓶里，移入烘箱中于103～105℃烘干0.5h后取出置于干燥器内冷却至室温，称其重量，反复烘干、冷却、称量，直至两次称量的重量差≤0.2mg。将恒重的滤膜正确地放在滤膜过滤器的滤膜托盘上，加盖配套的漏斗，并用夹子固定好。以蒸馏水湿润滤膜，并不断吸滤。 ②测定 量取充分混合均匀的试样100mL抽吸过滤，使水分全部通过滤膜。再以每次10mL蒸馏水连续洗涤三次，继续吸滤以去除痕量水分。停止吸滤后，仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里，移入烘箱中于103～105℃下烘干1h后移入干燥器中，使冷却到室温，称其重量，反复烘干、冷却、称量，直至两次称量的重量差≤0.4mg为止。 ⑵容量法（以COD的测定为例） ①取20.00mL混合均匀的水样（或适量水样稀释至20.00mL）置250mL磨口的回流锥形瓶中，准确加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数粒洗净的玻璃珠或沸石，连接磨口回流冷凝管，从冷凝管上口慢慢地加入 30mL 硫酸-硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶使溶液混均，加热流2h（自开始沸腾时计时）。 注：①对于化学需氧量高的废水样，可先取上述操作所需体积1/10的废水样和试剂，于15mm×150mm硬质玻璃试管中，摇匀，加热后观察是否变成绿色。如溶液显绿色，再适当减少废水取样量，直到溶液不变绿色为止，从而确定废水样分析时应取出的体积。稀释时，所取废水样量不得少于5mL，如果化学需氧量很高，则废水样应多次逐级稀释。 ②废水中的氯离子含量超过30mg/L时，应先把0.4g硫酸汞加入回流锥形瓶中，再加20.00mL废水（或适量废水稀释至20.00mL）、摇匀。 ③冷却后，用90mL水从上部慢慢冲洗冷凝管壁，取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL，否则因酸度太大，滴定终点不明显。 ④溶液再度冷却后，加3滴试亚铁灵指示液，用硫酸亚铁铵标准液滴定，溶液总的颜色由黄色经蓝绿色址红褐色即为终点，记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。 ⑤测定水样的同时，以20.00mL重蒸馏水，按同样操作步骤作空白试验。记录滴定空白是硫酸亚铁铵标准硫酸亚铁铵标准的用量。 ⑶比色法（以氨氮的测定为例） 水样的测定： ①分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样（使氨氮含量不超过0.1mg），加入50mL比色管中，稀释至标线，加1.0mL酒石酸钾钠溶液。以下同校准曲线的绘制。 ②分取适量经蒸馏水预处理后的馏出液，加入50mL比色管中，加一定量1moL/L氢氧化钠溶液以中和硼酸，稀释至标线。加1.5mL纳氏试剂，混匀。放置10min后，同校准曲线步骤测量吸光度。 空白试验： 以无氨水代替水样，做全程空白测定。 ⑷仪器分析法（以铜的测定为例） ①样品预处理 取100mL水样放入200mL烧杯中，加入硝酸5mL，在电热板上加热消解（不要沸腾）。蒸至10mL左右，加入5mL硝酸和2mL高氯酸，继续消解，直至1mL左右。如果消解不完全，再加入硝酸5mL和高氯酸2mL，再次蒸至1mL左右。取下冷却，加水溶解残渣，用水定容至100mL。取0.2%%硝酸100mL，按上述相同的程序操作，以此为空白样。 ②样品测定 按分析线波长324.7和火焰类型乙炔-空气，氧化型。仪器用0.2%硝酸调零，吸入空白样和试样，测量其吸光度。扣除空白样吸光度后，从校准曲线上查出试样中的金属浓度。如可能，也可从仪器上直接读出试样中的金属浓度。 ③校准曲线 吸取混合标准溶液0、0.50、1.00、3.00、5.00和10.00mL，分别放入六个100mL容量瓶中，用0.2%硝酸稀释定容。此混合标准溶液系列各金属的浓度查表。接着按样品测定的步骤测量吸光度，用经空白校正的各标准的吸光度对相应的浓度作图，绘制校准曲线。 2、纯水制备系统工艺流程 饮用水从水箱由泵打入机械过滤器同时加药，装置加药以除去水中悬浮物，再经活性炭过滤器去除有机物余氯后，经保安过滤器进一步除去水中固体颗粒，细菌及其杂质后送中间水箱，然后经加热器将水温升至25℃，再经双极反渗透装置脱盐后，至纯水贮罐中，经纯化水输送泵送于紫外线灯灭菌后送至各使用点，流经各使用点后，回到纯水贮罐，再由输送泵送至各使用点。 图2-3 纯水制备流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用现有办公楼新增设备进行环境检测，无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2“基本污染物环境质量监测数据来源—6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告过环境质量报告的数据或结论；6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。 本次评价环境空气基本污染物引用吉林省生态环境厅发布的吉林省2020年环境状况公报，引用数据合理。根据2020年全省各城市环境空气质量主要污染物年均浓度，得到长春市区域空气质量监测数据，如下表。 表3-1 环境空气基本污染物质量现状评价表 单位：μg/m3 - 项目; - 污染物. - PM10; - SO2; - NO2; - O3; - CO; - PM2.5. - 年平均浓度; - 42; - 10; - 32; - 1226; - 1.3; - 42. - 标准浓度; - 70; - 60; - 40; - --; - --; - 35. - 达标情况; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量区达标判断方法，本项目所属区域属于环境空气质量非达标区。 （2）特征污染物环境质量监测与评价 1）监测点布设 布设2个环境空气特征污染物监测点位，具体布设情况详见表3-2。 表3-2 环境空气监测点位布设表 监测点编号; 监测点位名称; 说 明. A1; 项目所在地; 了解项目所在地环境空气质量现状. A2; 项目所在地下风向500m; 了解项目所在地下风向环境空气质量现状. 2）监测项目 监测项目：TSP、非甲烷总烃。 3）监测时间及监测单位 吉林省国安环境检测有限公司于2022年3月7日至3月9日，连续3d监测。 4）采样及分析方法 监测方法详见表3-3。 表3-3 评价区环境空气现状监测分析方法 现状监测因子; 分析方法; 检出限mg/m3. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07. 5）评价标准 TSP采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3小时标准。 6）评价方法 采用占标率对环境空气质量现状进行评价，占标率评价模式为： Ii=CiCo 式中：Ii—第i种污染物占标率，%； Ci—第i种污染物的实测最大浓度，μg/Nm3； Co—第i种污染物环境质量标准，μg/Nm3。 占标率Ii若≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则不超标。 7）监测结果、评价结果与分析 其监测结果详见表3-4。 表3-4 评价区环境空气质量现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. A1; TSP; 1小时平均; 900; 0.09-0.156; 17.3; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 0.07L; 未检出; 0; 达标. A2; TSP; 1小时平均; 900; 0.088-0.161; 17.8; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 0.07L; 未检出; 0; 达标. 由上表可以看出，TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求，说明评价区环境空气质量较好。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本项目所在区域附近水体属于伊通河，根据《吉林省2020年生态环境质量公报》中未提及项目所在区国控断面情况，故本次地表水环境质量现状监测采用吉林省85个国控断面中伊通河断面情况介绍。吉林省2021年12月吉林省地表水国控断面水质月报2021年12月吉林省地表水国控断面水质月报详见下表。 表3-5 吉林省2021年7月地表水国控断面水质状况 责任地市; 所在水体; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 长春市; 伊通河; 新立城大坝; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; →; →. 杨家崴子; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; ↑; →. 靠山大桥; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; ↑; ↑. 注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。 由上表可知，伊通河水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类、V类水体使用功能要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展声环境质量现状调查。 4、土壤和地下水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》，原则上不开展环境质量现状调查，且根据《地下水环境影响评价技术导则》及《土壤环境环境影响评价技术导则》，本项目为IV类项目，故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》，故大气评价范围为项目厂界外延500m的矩形区域，评价范围内大气环境保护目标调查详见下表。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 保护对象; 坐标; 保护 内容; 规模; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 蓝珀湖; -155; 230; 居民; 7500人; GB3095-2012及修改单中二级标准; 西北; 287. 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 实验过程中产生酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，详见下表。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 酸雾（以盐酸）; 100; 15; 0.26; 0.2. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2. 2、废水 本项目排放的废水主要为职工的生活污水、地面冲洗水和实验废水，经市政污水管网排入长春市高新北污水处理厂。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第 4.1.3 条：排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。长春市高新北处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，处理达标后废水排入伊通河。 表3-8 污水综合排放标准单位：mg/L（pH 除外） 项目; pH; BOD5; COD; NH3-N; SS; 动植物油. 三级标准; 6～9; 300; 500; /; 400; 100. 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 污染物; 一级A标准; 单位; 来源. pH; 6-9; mg/L; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. SS; 10; mg/L. BOD5; 10; mg/L. COD; 50; 无量纲. NH3-N; 5（8）; mg/L. 动植物油; 1; mg/L. 3、噪声 本项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准，详见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 4、固体废物 一般固体废弃物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中相关要求。危险废物的贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及（2013年修改单）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有建筑进行经营，仅进行设备安装，不涉及土建工程，本项目施工期对环境影响较小，本次评价不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目运营期排水主要为实验室器皿清洗废水、纯水制备过程中产生的浓水、地面清洁废水及生活污水。本项目涉及重金属有机溶剂实验废液及前三次清洗废水在实验过程中分类收集后转入危废暂存间，实验室废水主要为器皿清洗水及纯水制备浓水。 本项目实验清洗废水排放量为0.28t/d（84t/a），纯水制备浓水排放量为0.075t/d（22.5t/a），地面清洁废水排放量约1.04t/d（312t/a），生活污水产生量为0.6t/d（152t/a），项目总废水产生量为1.995t/d（598.5t/a）。本项目营运期废水直接排入到市政污水管网，进入长春市高新北部污水处理厂处理达标后排入伊通河。污水排放情况详见下表。 表4-1 项目废水产排放情况一览表 项目; 废水量 （t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; COD; BOD5; SS; 氨氮. 清洗废水; 84; 400; 200; 350; /; 0.034; 0.017; 0.029; /. 浓水; 22.5; 40; /; 90; /; 0.001; /; 0.002; /. 地面清洁水; 312; 300; 150; 200; 10; 0.094; 0.047; 0.062; 0.003. 生活污水; 152; 350; 180; 200; 15; 0.053; 0.027; 0.030; 0.002. 合计; 570.5; 318; 159; 218; 9; 0.181; 0.091; 0.124; 0.005. 由上表可知，综合污水排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准要求，通过市政污水管网排入长春市北部污水处理厂处理达标后排入伊通河，对周边地表水环境影响较小。 长春市高新北污水处理厂依托可行性分析： 长春市高新北污水处理厂位于奋进乡一间铺村两半屯，于2013年通过验收投入运行，目前设计处理能力为10×104t/d，能满足开发区近期污水处理需求，到2030 年该污水厂完成25×104t/d 的改扩建工程。该污水处理厂现处理工艺为“A2/O 工艺+滤布滤池，并辅以化学除磷”，近期及远期出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 级标准，最后排入伊通河。长市北部污水处理厂进水设计指标如下： 表4-2 北部污水处理厂进水设计指标 单位：mg/L 污染物种类; 进水水质; 出水水质. COD; 450; 50. BOD; 200; 10. SS; 250; 10. 氨氮; 15; 5（8）. 污水处理工艺流程如下： 图4-1 长春市北部污水处理厂流程图 长春市高新北污水处理厂位于奋进乡一间铺村两半屯，设计规模为10 万m3/d，现状处理余量约为1.55 万m3/d。本项目排水量为1.995m3/d，项目建成后可满足接纳本项目废水容量要求。根据长春市高新北污水处理厂自行监测数据显示，污水处理站运行良好，污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级（A）标准。本项目混合废水水质可满足长春市高新北污水处理厂的进水指标；同时本项目所在区域为其收水范围，市政污水管网将在本项目建设完成，因此无论是在水量还是工艺上，长春市高新北污水处理厂均可满足本项目要求，依托该污水处理厂可行。 2、废气 本项目废气主要为实验产生的酸雾、有机废气。 （1）实验室有机废气 项目实验中产生的有机废气主要为四氯化碳、三氯甲烷、乙醚、正己烷、丙酮、二硫化碳、乙醇和甲醇等有机试剂的挥发物，以非甲烷总烃计。 参照《“工业挥发性有机物污染控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编（中国环境科学学会）》，实验过程中有机溶剂挥发性系数约为1%。根据项目年使用试剂统计量可知，有机溶剂使用量为0.03t/a，项目有机废气产生量为0.0003t/a，实验时间取每天2h，产生速率为0.0005kg/h。项目在理化实验室和前处理室安装通风橱，项目进行实验时实验室密闭，有机废气全部（100%）通过通风橱或集气罩收集后通过活性炭吸附装置净化，净化处理后的废气经过高于楼顶3m（距离地面高度57m）的专用排气筒（DA001）外排，风机风量为5000m3/h，活性炭吸附装置净化效率按90%计算，则有机废气的排放量为0.00003t/a，排放速率为0.00005kg/h，排放浓度为0.01mg/m3，处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准要求，对周围环境空气影响较小。 （2）酸雾 本项目样品在消解、浸提，试剂配置等工序中将产生一定酸雾，酸雾主要包括氢氟酸、硝酸、盐酸、硫酸等。 实验时实验室密闭，实验过程均在通风橱中进行，风机风量为2000m3/h。根据建设单位提供的各试剂使用情况，盐酸主要是在滴定实验中使用，使用量小，使用仪器均为试管等小型器具，挥发面积较小。参考《辽源市辽美环境技术检测服务有限公司化验室建设项目环境影响报告表》相关数据（两者均为环境检验实验室，检验项目类似，检验规模类似，具有可比性），氢氟酸、硝酸、盐酸、硫酸的挥发量按使用量的1%计算。项目氢氟酸、硝酸、盐酸、硫酸的总使用量为48L/a（使用量为0.0429t/a），实验时间取每天2h，则酸雾（以盐酸计）的产生量为0.219kg/a，产生速率约为0.0004kg/h、硫酸雾的产生量为0.21kg/a，产生速率约为0.0004kg/h。 硫酸雾、酸雾（以盐酸计）全部经通风橱收集后与其他实验废气通过同一根排气筒（DA001）有组织排放，硫酸雾排放量为0.21kg/a，排放速率约为0.0004kg/h，排放浓度为0.2mg/m3；酸雾（以盐酸计）排放量为0.219kg/a，排放速率约为0.0004kg/h，0.2mg/m3。实验过程中产生的酸雾有组织排放浓度和速率均远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准。 （3）污染防治措施 本项目废气主要为实验产生的酸雾、有机废气。 本项目实验废气主要包含酸雾、有机废气，经通风厨收集后采用活性炭吸附方式处理，引风机风量5000m3/h，有机物等污染物去除率可达90%以上，处理后经高于楼顶3m（距离地面高度57m）排气筒（DA001）外排，处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求，对周围环境空气影响较小。 活性炭吸附剂主要成分为活性炭，活性炭用木屑、果壳、褐煤等含碳物质为原料，经过碳化和活化制成，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，还有更细小的孔-毛细管，具有很强的吸附能力，无污染，无毒副作用，对人体无害，是天然环保产品，具有很高吸附净化能力，可以有效地吸附空气中的各种物质以达到消除异味的作用。 建设单位应针对企业运行过程中的实际情况，对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，对VOCs物料存贮、转移和输送、工艺生产过程等全方位进行控制，应做到废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、 AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s (行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行)。 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500umol/mo1，亦不应有感官可察觉。 （4）污染物排放情况汇总 本项目有组织排放口基本情况详见表4-3。 表4-3 本项目有组织排放口基本情况一览表 产物环节; 点源 编号; 点源 名称; 排气筒内径; 排气筒高度; 年排放 小时数; 烟气出口温度; 地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. 单位; /; /; m; m; h; ℃; /. 实验废气; DA01; 排气筒; 0.15; 高于楼顶3m; 600; 20; 125.394313; 43.98360; 一般排放口. 表4-4 废气排放情况一览表 产物环节; 排污口编号; 污染物; 产生情况; 排放情况; 治理设施 情况; 排放标准名称; 排放浓度限值 （mg/m3）. 产生浓度mg/m3; 产生量; 排放浓度mg/m3; 排放量. 实验室废气; DA01; 有机废气; 0.1; 0.3kg/a; 0.01; 0.03kg/a; 通风橱+活性炭吸附装置+高于楼顶3m排气筒; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》; 120. 硫酸雾; 0.2; 0.21kg/a; 0.2; 0.21kg/a; 通风橱+高于楼顶3m排气筒; 100. 酸雾; 0.2; 0.219kg/a; 0.2; 0.219kg/a; 45. 排放口合计; 有机废气; 0.03kg/a; /; /; /. 酸雾; 0.219kg/a; /; /; /. 硫酸雾; 0.21kg/a; /; /; /. - （5）非正常工况下排污分析 非正常生产排污包括有计划的开、停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备、环保设施非正常运行污染物排放等。企业应有计划的制定开停车、检维修计划，制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，计划实施前应向当地环保主管部门备案。 ①工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析 各工艺装置进行有计划检修，开车时首先打开环保设施，停车时全部停止后再关闭环保设施。废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。 ②工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放 根据工程分析可知，本项工艺废气采用活性炭吸附装置废气处理设施，由于操作不当或设备损坏，可能会遇到污染处理装置发生故障对尾气净化效率降低的影响。公司有定期巡检制度，一旦发现故障，操作人员立即启动故障电铃，并停止生产。非正常工况持续时间最长不超过20min。 表4-5 非正常工况生产车间废气排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染源; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 排气筒; 废气处理系统故障，导致处理效率降低，处理效率为0%; 有机废气; 0.1; 0.0005; 0.3; ≤1; 加强巡检和环保设施维护，一旦设备出现故障，立刻停止生产. 硫酸雾; 0.2; 0.0004. 酸雾; 0.2; 0.0004. - （6）企业废气自行监测要求 本次评价企业废气监测要根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1119-2020）确定，详见表4-5。 表4-5 废气监测要求 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 有组织废气; 非甲烷总烃、硫酸雾、酸雾（以盐酸计）; DA001; 1次/年. 3、噪声 本项目使用的主要设备为实验室小型仪器，噪声较小，且均布置在室内。因此，项目主要噪声源为实验室通风系统，噪声源强较小，约55~70dB（A）。项目噪声采取建筑物隔声、距离衰减及风机安装消声设备。项目噪声采取建筑物隔声、距离衰减及风机安装消声设备等措施后，厂界四周噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，对周围声环境产生影响可以接受。 4、固体废物 项目运营期固体废物包括沾染药剂的破碎容器、过期变质和失效药品、废活性炭、药剂空瓶、生活垃圾。 （1）一般固废 1）生活垃圾 职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，职工人数为15人，工作天数为300d，则生活垃圾产生量为2.3t/a。生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门处理。 2）制纯水工序废反渗透膜及废活性炭 制纯水工序废反渗透膜及废活性炭产生量约为0.5t/a，定期更换后由垃圾袋暂存，委托环卫部门清运处理。 （2）危险废物 1）高浓度废液 本项目实验完毕后产生实验废液，主要包括酸碱废液、有机废液及含重金属废液，根据《国家危险废物名录》（2021版），高浓度废液属于危险废物，危废代码为HW49（900-047-49）。根据建设单位提供资料，高浓度废液产生量约为8t/a，在实验过程中分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 2）各类废样品 实验室产生的废物主要来源于样品处理、实验室分析各个阶段，其产生量较少。危险废物主要为废样品及分析产物等。类比同规模行业的资料，废样品及分析产物等产生量约为0.5t/a，大多数均为危险废物，应按《国家危险废物名录》，其废物类别为HW49（900-041-49），定期交有资质的危险废物处理单位处理。 3）沾染药剂的破碎容器 根据《国家危险废物名录》（2021版），沾染药剂的破碎容器属于危险废物，其废物类别为HW49（900-041-49）。根据建设单位提供资料，沾染药剂的破碎容器产生量约为0.01t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 4）过期、变质和失效药品 根据《国家危险废物名录》（2021版），过期、变质和失效药品属于危险废物，其废物类别为HW49（900-999-49）。根据建设单位提供资料，过期、变质和失效药品产生量约为0.02t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 5）药剂空瓶 根据建设单位提供资料，项目药剂空瓶产生量约为500个/年，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物，其废物类别为HW49（900-047-49），收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 6）废活性炭 本项目活性炭处理设施活性炭填充量共计 0.02t/a，每年更换一次，则废活性炭产生量为0.02t/a，用专用收集容器盛放后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置。 表4-6 固废产生及处理情况一览表 序号; 分类; 固废名称; 产污环节; 产生量（t/a）; 处理方式和去向. 1; 一般固废; 生活垃圾; 员工生活; 2.3; 集中收集由环卫部门处理. 2; 废反渗透膜及废活性炭; 纯水制备; 0.5t/a. 3; 危险废物; 高浓度实验废液; 实验过程; 8; 有资质的单位处理. 4; 废样品; 实验过程; 0.5. 5; 沾染药剂的容器; 实验过程; 0.01. 6; 过期、变质和失效药品; 实验过程; 0.02. 7; 药剂空瓶; 实验过程; 500个/a. 8; 废活性炭; 实验废气处理系统; 0.02. 表4-7 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 高浓度实验废液; HW49; 900-047-49; 8; 实验过程; 液体; 化学试剂; 酸碱重金属; 1月; T/I; 由有资质的单位定期运 处理. 2; 废样品; 900-041-49; 0.5; 实验过程; 固体; 化学试剂; 酸碱重金属; 1年; T/I. 3; 沾染药剂的破碎容器; 900-041-49; 0.01; 实验过程; 固体; 化学试剂; 酸碱重金属; 1年; T/I. 4; 过期、变质和失效药品; 900-999-49; 0.02; 实验过程; 固体; 化学试剂; 酸碱重金属; 1年; T/I. 5; 药剂空瓶; 900-047-49; 500个; 实验过程; 固体; 化学试剂; 酸碱重金属; 1月; T/I. 6; 废活性炭; 900-039-49; 0.02; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机物; 1年; T/I. 危险废物的贮存和管理： 1）危险废物收集 项目危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，最后对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2）危险废物贮存 危废贮存容器应做到如下要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求； ②盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）； ③装载危险废物的容器必须完好无损。 本项目危废暂存间位于办公楼北侧，面积10m2，约1次/月交由有资质的单位处理，可满足本项目危废暂存需求。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定进行建设，危险废物暂存间应满足以下要求： ①基础必须做防渗处理，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7 cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ②危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③满足“防风、防雨、防晒、防漏”的要求。 ④必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ⑤危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑧废物贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ⑨废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施； ⑩建立危险废物台账，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库的日期及接受单位名称；在转移危险废物前，须按《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。 3）危险废物运输 ①危废运输要求 项目营运期产生的危险废物在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。 危险废物运输中应做到以下几点： A.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 B.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 C.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 D.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4）危险废物处置 项目建成投产前应与资质单位签订危废委托处置协议委托处置，且资质单位需具备相应的处置能力，能够处置及接纳本项目危废，运输过程由危废处置单位负责，并及时在危险废物动态管理信息系统中登记。在此基础上，项目产生的危废均可得到合理有效的处置，不会直接排放环境。 5、环境风险 5.1 风险识别 运营过程中涉及的危险化学品主要含有：盐酸、硫酸、甲醇、硝酸、乙醇、乙炔等。项目所使用的危险化学品为实验需要，使用量均较少，存储量更少。 根据该项目特点，该项目潜在的环境事故风险包括： （1）有机试剂操作不当造成的火灾和爆炸风险； （2）有毒试剂、危险废物管理不善造成的风险。 5.2风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 616-2011）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目所用化学试剂使用量低于贮存场所临界量，故不属于重大危险。 5.3环境风险防范措施及应急要求 （1）化学试剂 对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行，实验药剂应根据需要购买，尽量少危险化学品的储存量。对于化学制剂，特别是涉及危险化学品，本次评价提出如下风险防范措施要求。 A、危险化学品必须储存在专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须遵守国家规定，并由专人管理，建立台账。 B、危险化学品专用储存室，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。储存室的储存设备和安全设施应当定期检查，一旦出现安全隐患，立即排除。 C、实验室化学品以酸、碱、有机物的分类原则分开储存，切忌混储。 D、储存不同化学品时需参考对应的《化学品安全技术说明书》。 E、危险化学品由专人负责保管，采取使用人领用登记制度，不得向与实验室无关人员外借、使用。 F、危险化学品必须附有和危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书。 G、储存、使用危险化学品时，应当根据危险化学品的各类、特性，在作业场所设置相应的通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防毒、或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和相关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 H、有效期已过的危险化学品，由实验室负责人按照“危险废弃物及其包装物管理”进行处理，并负责清洗容器。 I、在使用过程中出现操作人员不慎危险化学品白撒落、泄漏情况，应根据撒落化学品的性质采取不同的处置措施。由于实验室储存量有限，不会发生大量泄漏情况。例如酸性化学品泄漏，可用沙土或生石灰吸附，然后用清水冲洗；吸附品及冲洗水均按危废处置。 （2）毒性化学品分类管理及风险防范措施 本项目涉及的部分试剂属于剧毒化学试剂，针对此类化学试剂，实验室应根据化学试剂的性质、种类分类、分质管理。加强日常的监管，防泄漏、防遗失，对危险性较大的剧毒试剂，应经过有关部门批准，并在安全防范措施具备的条件下进行储存、使用； 应根据剧毒化学品的危险性分区、分类贮存于毒物柜内，毒物柜必须符合“严密、坚固、通风、干燥”要求，并根据所贮剧毒化学品的性质、数量、危险程度与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离； 剧毒化学试剂的使用场所应根据所用剧毒化学品性质，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。 （3）常见事故防范措施及应急处理 在使用乙醇、丙酮等易挥发、易燃烧的有机溶剂时如操作不慎，易引起火灾事故。为了防止事故发生，必须随时注意以下几点： A、操作和处理易燃、易爆溶剂时，应远离火源；对易爆炸固体的残渣，必须小心销毁；不要把未熄灭的火柴梗乱丢；对于易发生自燃的物质及沾有它们的滤纸，不能随意丢弃，以免造成新的火源，引起火灾。 B、实验前应仔细检查仪器装置是否正确、稳妥与严密；操作要求正确、严格；常压操作时，切勿造成系统密闭，否则可能会发生爆炸事故；对沸点低于80℃的液体，一般蒸馏时应采用水浴加热，不能直接用火加热；实验操作中，应防止有机物蒸气泄漏出来，更不要用敞口装置加热。若要进行除去溶剂的操作，则必须在通风柜里进行。 C、实验室里不允许贮放大量易燃物。 D、易燃物品或燃烧后产生剧毒污染物的药剂的储存、使用区域应配备喷淋灭火装置。 常见的应急处理措施： A、在可燃液体燃着时，应立即拿开着火区域内的一切可燃物质，关闭通风器，防止扩大燃烧。 B、酒精及其它可溶于水的液体着火时，可用水灭火。 C、汽油、甲苯等有机溶剂着火时，应用石棉布或干砂扑灭。绝对不能用水，否则反而会扩大燃烧面积。 D、注意电器设备导线等着火时，不能用水及二氧化碳灭火器（泡沫灭火器），以免触电。应先切断电源，再用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。 E、衣服着火时，千万不要奔跑，应立即用石棉布或厚外衣盖熄，或者迅速脱下衣服，火势较大时，应卧地打滚以扑灭火焰 F、发现烘箱有异味或冒烟时，应迅速切断电源，使其慢慢降温，并准备好灭火器备用。千万不要急于打开烘箱门，以免突然供入空气助燃（爆），引起火灾。 G、发生火灾时应注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。若有伤势较重者，应立即送医院。 H、熟悉实验室内灭火器材的位置和灭火器的使用方法。爆炸事故的预防与处理： A、某些化合物容易爆炸，在使用和操作时应特别注意。 B、仪器装置不正确或操作错误，有时会引起爆炸。如果在常压下进行蒸馏或加热回流，仪器必须与大气相通。在蒸馏时要注意，不要将物料蒸干。在减压操作时，不能使用不耐外压的玻璃仪器（例如平底烧瓶和锥形烧瓶等）。 C、对于放热量很大的合成反应，要小心地慢慢滴加物料，并注意冷却，同时要防止因滴液漏斗的活塞漏液而造的事故。 中毒事故的预防与处理： 实验中的许多试剂都是有毒的。有毒物质往往通过呼吸吸入、皮肤渗入、误食等方式导致中毒。处理具有刺激性、恶臭和有毒的化学药品时，必须在通风柜中进行。通风柜开启后，不要把头伸入橱内，并保持实验室通风良好。实验中应避免手直接接触化学药品，尤其严禁手直接接触剧毒品。沾在皮肤上的有机物应当立即用大量清水和肥皂洗去，切莫用有机溶剂洗，否则只会增加化学药品渗入皮肤的速度。溅落在桌面或地面的有机物应及时除去。如不慎损坏水银温度计，撒落在地上的水银应尽量收集起来，并用硫磺粉盖在撒落的地方。实验中所用剧毒物质由各课题组技术负责人负责保管、适量发给使用人员并要回收剩余。实验装有毒物质的器皿要贴标签注明，用后及时清洗，经常使用有毒物质实验的操作台及水槽要注明，实验后的有毒残渣必须按照实验室规定进行处理，不准乱丢。 中毒事故应急处理措施：A、固体或液体毒物中毒：有毒物质尚在嘴里的立即吐掉，用大量水漱口。误食碱者，先饮大量水再喝些牛奶。误食酸者，先喝水，再服Mg（OH）2乳剂，最后饮些牛奶。不要用催吐药，也不要服用碳酸盐或碳酸氢盐。重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。B、吸入气体或蒸气中毒者：立即转移至室外，解开领和钮扣，呼吸新鲜空气。对休克者应施以人工呼吸，但不要用口对口法。立即送医院急救。 实验室其他事故的急救： A、玻璃割伤：一般轻伤应及时挤出污血，并用消过毒的镊子取出玻璃碎片，用蒸馏水洗净伤口，涂上碘酒，再用创可贴或绷带包扎；大伤口应立即用绷带扎紧伤口上部，使伤口停止流血，急送医院就诊。 B、烫伤：被火焰、蒸气、红热的玻璃、铁器等烫伤时，应立即将伤口处用大量水冲洗或浸泡，从而迅速降温避免温度烧伤。若起水泡则不宜挑破，应用纱布包扎后送医院治疗。对轻微烫伤，可在伤处涂些鱼肝油或烫伤油膏或万花油后包扎。若皮肤起泡（二级灼伤），不要弄破水泡，防止感染；若伤处皮肤呈棕色或黑色（三级灼伤），应用干燥而无菌的消毒纱布轻轻包扎好，急送医院治疗。 C、被酸、碱灼伤：（a）皮肤被酸灼伤要立即用大量流动清水冲洗（皮肤被浓硫酸沾污时切忌先用水冲洗，以免硫酸水合时强烈放热而加重伤势，应先用干抹布吸去浓硫酸，然后再用清水冲洗），彻底冲洗后可用2～5%的碳酸氢钠溶液或肥皂水进行中和，最后用水冲洗，涂上药品凡士林。（b）碱液灼伤要立即用大量流动清水冲洗，再用 2%醋酸洗或 3%硼酸溶液进一步冲洗，最后用水冲洗，再涂上药品凡士林。受上述灼伤后，若创面起水泡，均不宜把水泡挑破。重伤者经初步处理后送医。 D、对于强酸性腐蚀毒物，先饮大量的水，再服氢氧化铝膏、鸡蛋白；对于强碱性毒物，最好要先饮大量的水，然后服用醋、酸果汁、鸡蛋白。不论酸或碱中毒都需灌注牛奶，不要吃呕吐剂。 F、水银容易由呼吸道进入人体，也可以经皮肤直接吸收而引起积累性中毒。严重中毒的征象是口中有金属气味，呼出气体也有气味；流唾液，牙床及嘴唇上有硫化汞的黑色；淋巴腺及唾液腺肿大。若不慎中毒时，应送医院急救。急性中毒时，通常用碳粉或呕吐剂彻底洗胃，或者食入蛋白或蓖麻油解毒并使之呕吐。 5.4环境风险分析结论 综上所述，只要企业在生产管理中严格按照相关规定、认真落实环评提出的各项预防、控制环境风险的相关措施后，企业可将风险事故将至最低，因此，本项目的环境风险水平是可接受的。 6、环保投资 本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入减小环境污染，使本项目创造良好的环境效益，本项目总投资为55万元，其中环保投资为7万元，环保投资占总投资的12.7%。环保投资估算详见表4-8。 表4-8 环保投资估算 时段; 项目; 治理措施; 投资估算（万元）. 营运期; 废水治理; /; /. 噪声治理; 减震垫、消声器及隔声设备; 1.5. 废气治理; 通风橱、活性炭吸附、排气筒; 3. 固废物治理; 垃圾箱及清运设备、危废间等; 1.5. 环境管理; 环境风险管理、排污许可证等; 1.0. 合计; 7. 7、验收管理 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）及国环规环评【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 “三同时”验收一览表详见下表。 表4-9 三同时验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 执行标准. 废气; 实验室废气; 通风橱、活性炭吸附、排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 噪声; 风机、水泵等; 隔声减振措施，消音装置，门窗封闭处理等; 到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。. 废水; 实验室清洗废水、纯水制备浓水、生活污水、地面冲洗水等废水经市政污水管网排入长春市高新北污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级排放标准后排放. 固废; 垃圾箱及清运设备、危废间等; 不对外环境造成二次污染。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室废气 | 酸雾、有机废气 | 通风柜收集，经活性炭吸附塔净化装置处理后排放 | 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996）表 2 二级标准 |
| 废水 | 实验室清洗废水、纯水制备浓水、生活污水、地面冲洗水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 市政污水管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 实验室 | 等效连续A声级 | 消声、基础减振 | GB12345-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 项目运营期固体废物包括高浓度实验废液、失效药品及化学品废弃容器、过期变质和失效药品、废活性炭、生活垃圾。生活垃圾、废反渗透膜及废活活性炭集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门处理；危险废物包括高浓度废液、废样品、沾染药剂的破碎容器、过期变质和失效药品、药剂空瓶、废活性炭，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险化学品的贮存严格执行《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）贮存要求；化学试剂使用科室和使用人应了解所使用化学品的性质，对进入实验室的化验人员要经过安全教育和培训，掌握相应的实验技能和安全知识后方可参与相关实验操作。制定化学品的应急防范措施；实验期间严禁人员脱岗；加热、低温、压力和有毒危险性实验必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行；实验室应建立危险化学品工作场所事故应急处理方案，配制应急洗眼品和沐浴等临时快速处理设置，并组织相关人员进行演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）查清污染源状况、建立污染源档案、委托环境监测机构定期开展环境监测。 （2）编制企业环境保护计划，与企业的生产发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同生产指标一样进行考核，做好环境统计。 （3）建立和健全药品保存管理制度，并建立和健全各种环境管理制度，经常检查监督。 （4）运营期定期检查环保设施运行情况，并上报主管环保部门。建立健全环保设施的维护保养、检修、操作运行等规章制度。 （5）认真履行环境污染的监督职责，发现异常现象应及时向上级环保部门报告。 （6）设备设施严格按照操作规程，发现问题及时解决。 （7）各类环境监测资料和环境质量情况要及时进行整理并建立技术档案。 （8）本项目建成后企业按照要求尽快办理排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》中内容，本项目在批复下发后，应在投产验收前进行排污许可证申办。 （9）环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，根据实际情况，制订各种类型的环保制度，主要包括：①环境保护管理办法；②环境保护工作规章制度；③环保设施检查、维护、保养规定；④环保设施运行操作规程；⑤环境监测制度；⑥环境监测年度计划；⑦环境保护工作实施计划；⑧监督检查计划；⑨环保技术规程、环保知识培训计划。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，与规划不冲突，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。 综上所述，建设项目的环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | — | — | — | 0.00003t/a | — | — | 0 |
|  | 硫酸雾 | — | — | — | 0.21kg/a | — | — | 0 |
|  | 酸雾 | — | — | — | 0.219kg/a | — | — | 0 |
| 废水 | COD | — | — | — | 0.181t/a | — | — | 0 |
|  | 氨氮 | — |  | — | 0.005t/a | — | — | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | — | — | — | 2.3t/a | — | — | 0 |
| 危险废物 | 高浓度实验废液 | — | — | — | 8t/a | — | — | 0 |
|  | 沾染药剂的容器 | — | — | — | 0.01t/a | — | — | 0 |
|  | 过期、变质和失效药品 | — | — | — | 0.02t/a | — | — | 0 |
|  | 药剂空瓶 | — | — | — | 500个/a | — | — | 0 |
|  | 废活性炭 | — | — | — | 0.02t/a | — | — | 0 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①