- 建设项目环境影响报告表

项目名称： 凌云工业股份有限公司长春分公司新能源铝合金电池壳生产线项目

建设单位：    凌云工业股份有限公司长春分公司

编制日期：            2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 凌云工业股份有限公司长春分公司新能源铝合金电池壳生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-220179-04-03-115870 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘洋 | 联系方式 | 13504910997 |
| 建设地点 | 长春市高新区超强西街2277号吉林诚众汽车零部件股份有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 125 度 13 分 11.520 秒，北纬 43 度 46 分 1.420 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36 汽车零部件及配件制造367中其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3500.00 | 环保投资（万元） | 60.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.71 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： / | 用地（用海） 面积（m2） | 7752.67 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）》； 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书》； 召集审查机关：吉林省生态环境厅； 审查文件名称及文号：吉林省生态环境厅关于《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书>审查意见的函》（吉环函[2019]556号）； 文件名称：《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》； 审批机关：吉林省生态环境厅； 审查文件名称及文号：吉林省生态环境厅关于《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]44号）； |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、产业规划 根据规划及规划环评，长春高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）着力打造“一基地、五片区”的整体产业空间布局。一基地即：高新技术产业基地，五片区分别为：北部产业片区、东部产业片区、西部产业片区、中部产业片区、南部产业片区。各片区产业发展方向如下： 表1-1 高新区产业发展方向 产业片区; 产业发展方向. 北部产业片区; 规划期内维持现有的以光电子与信息产业、汽车及零部件产业为主导产业，新能源材料为辅的综合性产业园区。远景年，建议将二类工业用地外迁，调整为商业商务类用地，以发展现代服务业。. 东部产业片区; 该片区距市中心距离相对较近，人才相对集中，依托吉林大学、吉林动画学院、吉林建筑装饰学院等专业人才培养高校，依托长春软件与动漫服务外包及新媒体文化科技产业园等孵化基地，规划期内保留吉大南侧的以动漫产业、生物与医药产业，汽车与零部件产业为主的综合产业园区。远景年，建议将不适宜的企业外迁，发展以文化创意、信息软件及检测服务为主体的高技术服务业，建议在区内打造专业的软件产业园。. 中部产业片区; 本区工业用地面积较大且分布集中，是高新主导产业集聚区，以高效的生物与医药产业、汽车及零部件产业、光电子与信息产业为主，电气机械和设备制造业、软件及服务外包产业为辅的综合性产业园区。. 西部产业片区; 该区毗邻汽开区，区位优势明显，规划期内发展以一汽大众、一汽轿车等优势汽车及零部件产业为主导产业，以光电子与信息产业为辅的综合性产业片区。远景年，建议逐步迁出低附效零部件加工产业，向现代服务业转型。. 南部产业片区; 发展以生物与医药产业、汽车及零部件、智能制造等先进装备制造业为主导产业，动漫及相关产业、软件及外包服务产业为辅助产业的综合南部产业片区。. 本项目位于长春高新技术产业开发区南部产业片区内，该片区发展以生物与医药产业、汽车及零部件、智能制造等先进装备制造业为主导产业，动漫及相关产业、软件及外包服务产业为辅助产业的综合南部产业片区。 本项目位于长春市高新区超强西街2277号，租赁吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有厂房进行建设，本项目主要建设新能源铝合金电池壳生产线，属于汽车零部件制造业，所以，本项目符合长春高新技术产业开发区产业规划要求。本项目与长春高新技术产业开发区产业布局图位置关系见附图7。 2、用地规划 本项目租赁吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有厂房进行建设，项目用地性质为工业用地（工程规划许可证详见附件4）。所以，本项目符合长春高新技术产业开发区用地规划。本项目与长春高新技术产业开发区规划用地图位置关系见附图8。 3、环境准入 高新区环境准入负面清单如下： 表1-2 高新区环境准入负面清单 类别; 环境准入负面清单. 鼓励类; A.电子信息技术：大数据、云计算、物联网、高性能计算、“互联网+”制造业，高可信软件、网络与信息安全技术及应用，多功能智能终端机应用、智能感知与交互技术及应用，安全预警与信息传递技术，数字文化、数字教育、数字生活、数字服务等关键技术。 B.先进装备制造：绿色制造、智能制造、监测技术及装备，工程机械、新型加工工艺，轨道车辆关键零部件制造新技术，智能交通技术。 C.汽车产业：纯电、插电式混合动力能源汽车，高端消防车、小车、房车等特种专用车，互联网智能汽车；汽车电子生产，动力系统、车载信息系统研发，先进汽车零部件关键技术及应用。 D.新能源汽车：高效内燃机、高效自动变速器、轻量化材料和混合动力等先进技术研发与应用；动力电池、驱动电机、整车控制、燃料电池等核心部件研发及应用；车载光学、车载雷达、高精定位、集成控制等系统的研发及应用。 E.光电技术：光电子、激光加工、显示与照明、微波光子、微电子、传感、电力电子、新型可续仪器仪表、低空探测与导航、光电监测与控制、3D 打印技术及应用、微电子设备、现代光学控制技术，高精度光电分析检测仪研发和应用。 F.生物医药：基因工程新药研发，疫苗创制，生物诊断试剂研制，生物育种，现代中药，发展抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、多联多价新型疫苗等现代生物医药。 G.生产性服务业：现代物流、金融服务、研发设计、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设、农业服务。 H.生活性服务业：旅游服务、养老服务、健康服务、文化服务、房地产服务、会展服务、批发零售服务、住宿餐饮服务、家庭服务、体育服务、法律服务、教育培训服务。 I.文化产业：数字媒体，包括数字出版、数字动漫、数字影音、网络游戏，广告设计、广告制作、广告发布、广告代理及其他与广告产业相关联的创意、设计、制作、中介，其他工业设计、建筑景观设计等创意设计产业，文化传播、影视传媒等。. 限制类; 《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）、《外商投资产业指导目录》（2014 年修订）及其它现行的政策中限制类项目。. 禁止类; 《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）、《外商投资产业指导目录》（2014年修订）及其它现行的政策中部分限制类项目以及其中规定的禁止类均属于本规划区的规划建设禁止类行列中。 A.生物医药：禁止农药项目，禁止建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目、禁止进行手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺等《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中淘汰及限制的工序。 B.制造业：禁止引进《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正）》和《外商投资产业指导目录》（2014 年修订）中限制类、禁止类（或淘汰类）项目。 C.其它：禁止引进采掘、冶金、化药、化工、造纸、制革等六类工业；禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；禁止引进稀土材料等污染严重的新材料行业；禁止引进《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013年修正）、《外商投资产业指导目录》（2014年修订）及其它现行的政策中禁止类或淘汰类项目。. 本项目建设新能源铝合金电池壳生产线，属于高新区环境准入负面清单中鼓励类“D.新能源汽车：动力电池、驱动电机、整车控制、燃料电池等核心部件研发及应用”，而且本项目不涉及污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）、稀土材料等污染严重的新材料行业，不属于高新区环境准入负面清单中禁止类和限制类项目。所以，本项目符合高新区环境准入要求。 综上，本项目符合长春高新技术产业开发区分区规划及规划环评相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，因此，本项目为允许类，本项目建设符合国家产业政策要求。同时，本项目已经在吉林省企业投资项目平台进行备案，项目代码为：2406-220179-04-03-115870。 2、与吉林省主体功能区划符合性 根据《吉林省主体功能区划》，本项目拟建位置属于其中规定的国家级重点开发区域，因此选址符合该功能区划要求。 3、与“三线一单”符合性分析 根据《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发关于加强生态环境分区管控的若干措施的通知》（吉办发[2024]12号）、《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（吉政函[2020]101号）和《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函[2021]62号）等相关文件，本项目与区域“三线一单”相关要求符合性分析如下： 表1-3 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 环境管控单元; 本项目所在位置属于吉林省重点管控单元内长春高新技术产业开发区重点管控区（管控单元编码为ZH22010420002），项目建设符合环境管控要求，管控单元详见附图5及附图9。. 生态保护红线; 根据吉林省、长春市及长春高新技术产业开发区生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线内，符合生态保护相关要求。. 资源利用上线; 本项目租赁吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有厂房进行建设，项目用地性质为工业用地，不征用农用地及林地；项目冬季采暖利用集中供热；项目用水采用区域自来水，不会突破用水指标。综上，本项目符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 1、根据《吉林省2023年生态环境状况公报》，长春市2023年度环境空气质量为达标区，环境空气常规监测因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准要求，本项目废气经处理后达标排放，对区域内环境影响较小； 2、根据《2023长春市生态环境质量报告》，长春市18个省控断面均稳定达到考核目标，本项目废水达标排放，经长春市西部污水处理厂进一步处理后达标排放，对受纳地表水影响较小； 3、项目所在区域声环境能够满足《声环境质量标准》中3类区标准要求，本项目建成运营后不会改变区域声环境质量； 4、本项目产生的固体废物通过规范处置，按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行处理处置，不会对周围环境造成二次污染； 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。. 生态环境准; 清单 具体分析详见表1-4、表1-5和表1-6。. 表1-4 本项目与吉林省总体准入要求符合性一览表 管辖区域; 环境准入及管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，本项目符合园区规划及规划环评准入要求。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目所在地区不属于生态脆弱或环境敏感地区，不属于“两高”行业项目。 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业。 本项目不涉及新建燃煤锅炉。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目位于重点开发区，符合国土空间总体规划。本项目不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目。 本项目符合规划环评及其批复文件要求。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 本项目不涉及。. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目按照其他行业排放管理，在环评审批阶段豁免主要污染物排放总量审核。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目全面执行大气污染物特别排放限值。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 本项目不涉及。. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目不涉及。. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 本项目不涉及。. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目不涉及。. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目不涉及。. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目不涉及。. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 本项目不涉及。. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 本项目不涉及。. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 本项目不涉及。. 表1-5 本项目与长春市生态环境准入清单符合性一览表 管控类别; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。; 本项目属于汽车零部件及配件制造业，主要服务于长春市范围内的一汽等汽车制造企业，有助于长春市建设世界级汽车产业基地的整体空间布局，所以本项目符合长春市空间布局。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。; 本项目严格按照长春市大气环境质量改善目标和计划落实，减少大气环境影响。. 水环境质量持续改善。2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到62.5%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 本项目废水水质满足排放标准要求后，经市政管网排入区域污水处理厂进一步处理，不会对区域地表水造成影响。. 污染物控制要求; 实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。; 本项目不涉及。. 全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。; 本项目不属于重点行业，企业亦不属于重点企业。. 加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; 本项目在设计和建设过程中充分落实绿色低碳原则，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在30.20亿立方米内，2035年用水量控制在34.5亿立方米。; 本项目用水量不影响长春市的用水指标。. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于17858.88平方千米；永久基本农田保护面积不低于14766.90平方千米；城镇开发边界控制在1475.54平方千米以内。; 本项目不占用基本农田和耕地，项目用地不突破区域土地资源规划控制指标。. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在2711万吨以内。; 本项目不使用燃煤。. 其他; 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。; 本项目按要求执行。. 表1-6 与长春高新技术产业开发区生态环境准入清单符合性一览表 管控类别; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 1禁止《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目；严格限制《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目入区。 2禁止《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目；严格限制《外商投资产业指导目录》中限制外商投资的项目入区。 3禁止不符合开发区总体规划或产业规划项目入区。 4禁止新建水环境污染严重的项目；严格限制涉重企业入区，新增的重金属总量须征得相关主管部门批准后，方可实施。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”和“限制类”项目；本项目不属于外商投资项目；本项目符合开发区总体规划和产业规划；本项目不属于水环境污染严重项目，本项目不涉及重金属污染物排放。. 污染物排放管控; 1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。 2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造。 3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。 4执行《吉林省新污染物治理实施方案》相关要求，加强新污染物多环境介质协同治理，全面强化清洁生产和绿色制造。; 本项目不属于重点行业，采用低挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。. 环境风险防控; 1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。 4严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。; 本项目不属于土壤环境污染重点监管企业，项目地块不属于污染地块。本项目严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运，制定严格的管理制度，制定环境风险应急预案等，同时落实环评及批复文件中要求的环境风险防范措施，降低环境风险。. 资源利用要求; 1完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。 2禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）；在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。 3积极推进区内供热（汽）管网建设，尽快实现开发区集中供热。在实现开发区集中供热之前，应采用电加热或清洁能源作为过渡热源。园区新建供热设施执行特别排放限值或按省、市相关文件要求执行排放浓度限值。; 本项目不涉及产能置换，不涉及高污染燃料锅炉，本项目供热采用现有区域集中供热。. 综上，本项目符合区域“三线一单”相关要求。 5、与吉林省、长春市空气环境质量巩固提升行动方案符合性分析 根据《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》和《长春市空气环境质量巩固提升行动方案》，本项目与其符合性分析如下： 表1-7 与空气环境质量巩固提升行动方案符合性分析 类别; 文件要求; 本项目符合性. 吉林省空气质量巩固提升行动方案; 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系。开展化工园区VOCs监测监管体系试点示范建设。; 本项目不属于重点行业，本项目优先选用低挥发性胶类，从源头减少VOCs产生，同时对于涂胶环节设置VOCs废气收集和处理措施，可实现排气筒与厂界双达标。本项目年VOCs排放量低于10吨，泄漏点位不超过2000个。. 严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。; 本项目施工期将严格遵守要求，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，杜绝不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时严格遵守工地扬尘防治要求。. 长春市空气质量巩固提升行动方案; 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标，除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄露点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系。开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设。提升挥发性有机物执法装备水平，配备必要的便携式挥发性有机物检测仪。研究开展挥发性有机物走航监测。探索社会协作开展挥发性有机物综合治理模式，助力企业提升挥发性有机物综合治理水平。; 本项目优先选用低挥发性胶类，从源头减少VOCs产生，同时对于涂胶环节设置VOCs废气收集和处理措施，可实现排气筒与厂界双达标。本项目年VOCs排放量低于10吨，泄漏点位不超过2000个。. 严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，扬尘治理费用列入工程造价。施工工地建设喷淋雾化系统等除尘抑尘设施，进行易产生扬尘作业时同步使用。加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，各混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，在进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。; 本项目严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，扬尘治理费用列入工程造价。严格落实密闭运输，按规定路线行驶，运输过程杜绝发生渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。本项目不设置混凝土搅拌站。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，在进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。. 综上，本项目符合《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》和《长春市空气环境质量巩固提升行动方案》的相关要求。 - 6、与《吉林省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据吉林省人民政府办公厅《关于印发吉林省生态环境保护“十四五”规划的通知》（吉政办发〔2021〕67号），项目符合性分析如下： 表1-8 与吉林省生态环境保护“十四五”规划符合性分析 序号; 文件要求; 本项目符合性. 1; 加强生态环境分区管控。强化国土空间规划和用途管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、规划实施、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目符合生态环境分区管控要求，符合“三线一单”要求。. 2; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，审慎发展大型石化等高耗能项目，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。在电力、钢铁、建材、石化等重点耗能行业实施减污降碳行动。; 本项目不属于高耗能高排放项目及产能过剩行业，项目建设将严格落实污染物排放区域削减和减污降碳要求。. 3; 推进重点行业挥发性有机物治理。实施挥发性有机物排放总量控制，以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。加快挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推进重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系，开展国家级化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设，实现挥发性有机物集中高效处理。2021年，全省挥发性有机物重点工程减排量达到0.15万吨；2025年，全省挥发性有机物重点工程减排量达到1.03万吨。; 本项目按挥发性有机物排放总量控制要求进行落实，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。. 4; 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强化工、制药、工业涂装等行业的恶臭污染综合治理，垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，着力解决群众身边的恶臭污染问题。; 本项目已采取相应废气治理措施，可确保污染物达标排放，对环境影响可接受。. 5; 狠抓工业污染防治。加强重点行业管控和清洁化改造，全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造。加大工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施和污水管网排查整治，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。; 本项目污水能够达标排放，经区域市政污水管网排入区域污水处理厂。. 6; 加强土壤污染源头控制。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求。严格重金属污染防控，排查和解决影响土壤环境质量的水、大气、固体废物等突出污染问题。分期分批建立土壤生态环境长期观测基地，识别和排查耕地污染成因。; 本项目严格落实土壤和地下水污染防治要求，并制定地下水和土壤例行监测计划，一旦出现污染及时采取修复治理措施。. 综上，本项目符合《吉林省生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 - 7、与《长春市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据长春市人民政府办公厅《关于印发长春市生态环境保护“十四五”规划的通知》（长府办发〔2022〕26号），项目符合性分析如下： 表1-9 与长春市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 序号; 文件要求; 本项目符合性. 1; 推进生态环境分区管制实施。落实《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，按照生态环境分区、分区管制策略、实施机制的全链条推动三线一单落地实施，推动建立“三线一单”考核评估机制。将“三线一单”生态环境分区管控作为专项规划制定、产业政策制定、城镇建设、资源开发和重大项目选址的重要依据，健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目符合生态环境分区管控要求，符合“三线一单”要求。. 2; 培育发展战略新兴产业。依托长春应化所、大力纳米等龙头骨干企业，立足汽车、先进装备、光电信息、新能源、生物医药等产业提供先进实用材料，打造新材料产业的龙头企业和产业基地。; 本项目属于汽车零部件企业，符合长春市产业发展方向。. 3; 深化重点行业挥发性有机物综合整治。实施挥发性有机物排放总量控制，重点针对石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业，以排污许可证为抓手实施逐年递减，推行“一行一策”“一厂一案”的精细化管控，实现挥发性有机物总量减排。实施原辅材料和产品源头替代，积极推广使用低挥发性有机物含量或低反应活性的原辅材料，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低挥发性有机物含量的涂料替代溶剂型涂料。加快挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推进重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系，开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设，实现挥发性有机物集中高效处理。到2025年，全市挥发性有机物重点工程减排量达到0.42万吨。; 本项目采取挥发性有机废气治理措施，污染物排放满足排放标准及总量管控要求。. 4; 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强化工、制药、汽车修配等行业的恶臭污染综合治理，垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，着力解决群众身边的恶臭污染问题。; 本项目采取的废气治理措施可确保污染物达标排放。. 5; 狠抓工业污染防治。加强重点行业管控和清洁化改造，全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造。对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。持续开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的，依法整改完成或予以关停取缔，确保按照关停清退一批、规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求清零。 强化工业集聚区排水管理。工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施，实现工业废水收集处理设施全覆盖，实施工业污染源全面达标排放计划。对于现有及新建、升级的开发区、工业集聚区应规范雨污分流系统，禁止雨污混排。全面推进工业园区污水处理设施和污水管网排查整治，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或者可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，依法责令限期退出。; 本项目符合生态环境准入清单要求。 本项目污水能够达标排放，经区域市政污水管网排入区域污水处理厂。. 综上，本项目符合《长春市生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 - 8、与《吉林省国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析 根据吉林省人民政府《关于印发吉林省国土空间规划（2021-2035年）的通知》（吉政发〔2024〕7号），本项目位于长春高新技术产业开发区内，属于经济比较发达、人口比较密集、开发强度较高的优化开发区域，本项目租用吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有厂房，项目不占用耕地，项目选址不在划定的生态控制线管制范围内，本项目符合《吉林省国土空间规划（2021-2035年）》要求。 - 9、与《长春市国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《长春市国土空间规划（2021-2035年）》（公示版），长春市全力打造东北亚区域综合交通枢纽，申建自贸试验区等平台载体，提升长春在国家区域经济和综合交通格局中的地位。以强核带动都市圈发展，促进城市与产业、枢纽三位一体融合发展，形成多点向外的开放型城市架构。优化产业布局，建设国际汽车城、现代农业城、“双碳”示范城、科技创新城、新兴消费城、文化创意城的重要部署，通过“六城联动”加快以产兴城、以城促产、产城融合，推动主导产业集群集聚、做大做强。本项目属于汽车零部件行业，租用吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有厂房，项目不占用耕地，项目选址不在划定的生态控制线管制范围内，符合《长春市国土空间规划（2021-2035年）》相关要求。 - 10、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 根据环境保护部公告2013年第31号《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求，本项目符合性分析如下： 表1-10 与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策符合性分析 序号; 政策要求; 本项目符合性. 1; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 本项目对于VOCs污染防治遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放。. 2; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 本项目产生的VOCs废气属于低浓度VOCs废气，采用活性炭吸附装置进行处置，能够做到废气达标排放。. 3; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。. 4; 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。. 5; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收 技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。. 6; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 企业将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。. 综上，本项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 11、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），本项目与其符合性分析如下： 表1-11 与重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性分析 序号; 文件要求; 本项目符合性. 1; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目涂胶采用机器人非接触式涂胶，涂胶设备布局紧凑，产生的废气经收集处理后达标排放，有效减少废气影响。. 2; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目加强源头控制，优先选购低挥发性、低毒性、环保型胶，从源头减少废气污染物产生量。. 3; 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。; 本项目涂胶采用机器人非接触式涂胶，涂胶设备布局紧凑，不涉及烘干过程。. 4; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目胶类采用密闭存储，不涉及烘干过程，涂胶废气收集处理后排放，可有效控制无组织排放。. 综上，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 12、与《长春市挥发性有机物污染防治工作实施方案》符合性 根据《长春市挥发性有机物污染防治工作实施方案》（长气办[2019]3号），本项目与其符合性分析如下： 表1-12 与长春市挥发性有机物污染防治工作实施方案符合性分析 序号; 文件要求; 本项目符合性. 1; 严格建设项目环境准入。提高V0Cs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高V0Cs 排放建设项目。新建涉V0Cs排放的工业企业要入园区。未纳入国家《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉V0Cs建设项目环境影响评价实行区域内V0Cs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。对新、改、扩建涉V0Cs排放项目，全面加强源头控制，使用低(无)V0Cs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高V0Cs排放建设项目。 本项目位于工业园区内。 本项目优先选用低挥发性胶类，从源头减少VOCs产生，同时对于涂胶环节设置VOCs废气收集和处理措施，可实现排气筒与厂界双达标。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目按照其他行业排放管理，在环评审批阶段豁免主要污染物排放总量审核。. 2; 加强全过程控制，推广使用低(无)V0Cs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含V0Cs废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目优先选用低挥发性胶类，从源头减少VOCs产生，同时对于涂胶环节设置VOCs废气收集和处理措施，可实现排气筒与厂界双达标。. 3; 汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域V0Cs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。; 本项目作为汽车零部件企业，不涉及喷涂，但是生产过程中会使用到胶黏剂，主要涂胶工艺为自动化机器人涂胶，采用的胶黏剂为高固分胶黏剂，有机废气收集效率不低于80%，废气经处理后可实现达标排放。. 4; 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目不属于木质家具制造业。. 5; 实施排污许可制度。按照国家和省统一安排，加快石化行业VOCs排污许可工作，到2020年底前，在电子、包装印刷、汽车制造等V0Cs排放重点行业全面推行排污许可制度。通过排污许可管理，落实企业V0Cs源头削减、过程控制和末端治理措施要求，逐步规范涉V0Cs工业企业自行监测、台账记录和定期报告的具体规定，推进企业持证、按证排污，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本项目按要求在投入生产或使用并发生实际排污行为之前申请并取得排污许可证。. 综上，本项目符合《长春市挥发性有机物污染防治工作实施方案》相关要求。 13、项目选址合理性分析 本项目选址于吉林省长春市高新区超强西街2277号，租赁吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有厂房进行建设，项目用地性质为工业用地。本项目南侧和北侧紧邻企业均为汽车零部件生产企业，西侧隔路为制药企业，本项目建设不会对制药企业产生影响。本项目建设符合区域“三线一单”、开发区规划及规划环评、国土空间规划、生态环境保护规划等相关规划及政策要求。同时，本项目拟建位置不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021本）中规定的“国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域”等环境敏感区。本项目运行期产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物按照照“减量化、资源化、无害化”的原则进行处理处置，项目对周围环境影响可以接受，不会降低区域环境质量。 综上，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 凌云工业股份有限公司长春分公司（以下简称“企业”或“建设单位”）成立于2009年09月08日，注册地位于高新开发区宜居路3199号，主要从事于生产和销售汽车零部件、机械加工产品等活动。近年来随着新能源汽车产业的迅速发展，新能源电池需求量不断增加，在此背景下，企业决定建设新能源铝合金电池壳生产线项目。本项目选址在长春市高新区超强西街2277号，租赁吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有闲置厂房进行建设，通过建设新能源铝合金电池壳生产线及配套的储运、辅助、环保、公用等工程，可年生产3万件新能源铝合金电池壳。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于其中C制造业中C3670汽车零部件及配件制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021本），本项目属于“三十三、汽车制造业36汽车零部件及配件制造367”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编写环境影响报告表。受凌云工业股份有限公司长春分公司委托，吉林省衡润环保有限责任公司承担该项目环境影响评价工作。 2、项目概况 项目名称：凌云工业股份有限公司长春分公司新能源铝合金电池壳生产线项目 建设单位：凌云工业股份有限公司长春分公司 建设性质：新建 建设地点：吉林省长春市高新区超强西街2277号吉林诚众汽车零部件股份有限公司厂区内。 项目投资：本项目总投资3500.00万元，本项目环保投资60.00万元，占总投资1.71%。 建设进度：2024年10月-2024年12月。 3、建设内容及工程组成 本项目工程组成情况具体如下： 表2-1 本项目工程组成一览表 序号; 工程类别; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 利用现有生产厂房，生产区面积约为5196.50m2; 依托现有. 采用焊接→清洗→机加→打磨→检验→涂胶→检验→包装生产工艺，年生产3万件新能源铝合金电池壳; 本次新建. 2; 辅助工程; 1#办公房; 利用现有1座3层，占地面积202.50m2，建筑面积607.50m2办公楼，主要包括办公室及卫生间等，不设置食堂，日常就餐外购盒饭; 依托现有. 2#办公房; 利用现有1座2层，占地面积202.50m2，建筑面积405.00m2办公楼，其中1层作为办公区，2层作为辅料存储间; 依托现有. 3; 储运工程; 原料存储区; 本项目租赁的现有车间内设置约1200.00m2的原料存储区，主要用于存储铝型材、焊丝、焊条及半成品等; 依托现有. 辅料存储间; 2#办公楼2层作为辅料存储间使用，建筑面积202.50m2，主要用于存储结构胶、密封胶等; 依托现有. 产品存储区; 本项目租赁的现有车间内设置约200.00m2的产品存储区，主要用于存储产品; 依托现有. 4; 公用工程; 给水; 用水依托城市自来水管网; 依托区域. 排水; 生活污水及地面清洗废水经污水总排口排入区域污水管网; 依托现有. 供热; 本项目生产不用热，冬季采暖利用区域集中供热; 依托区域. 供电; 供电依托城市电网; 依托区域. 5; 环保工程; 废气; 涂胶工序产生的非甲烷总烃废气经集气系统收集后（设计收集效率80%）经活性炭吸附处理后（设计吸附效率70%）经1根20m高排气筒排放（DA001）; 新建. 打磨工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后（设计收集效率90%）经静电除尘器处理后以无组织排放; 新建. 焊接工序产生的焊接烟尘经集气罩收集后（设计收集效率80%）经静电除尘器处理后（设计处理效率99%）以无组织排放; 新建. 加强环境管理，车间密闭，确保废气集气系统和处理系统正常稳定运行，加强厂区周围绿化等; -. 废水; 生活污水和地面清洗废水经污水总排口排入市政污水管网; 依托区域. 噪声; 优先选用低噪声设备，合理布局噪声源，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施; 新建. 固体废物; 设置垃圾箱，生活垃圾分类收集、暂存，定期交由环卫部门统一处置; 新建. 车间内设置一般固废暂存场所，废金属碎屑、除尘器集尘、废焊渣、普通废包装物属于一般工业固体废物，分别由废品回收企业综合利用; 新建. 厂区内设置1座15.00m2的危险废物暂存间，废矿物油、废矿物油包装桶、废废活性炭、废胶桶等暂存在危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置; 新建. 地下水及土壤; 采取分区防渗：重点防渗分区包括危险废物暂存间基础及地面，采用的是防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；; 新建. 一般防渗分区采用的是100mm钢筋混凝土（P8），防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能；; 依托现有. 简单防渗分区包括生活办公区及道路等地面，进行一般硬化防渗; 依托现有. 环境风险防范; 设置灭火器、消防砂、火灾报警系统等应急物资; 新建. 制定环境风险应急预案并备案，定期开展演练等; -. 本项目租用厂区占地面积7752.67m2，现有及新增建构筑物情况如下： 表2-2 本项目主要建（构）筑物一览表 序号; 建筑名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 层数; 高度m; 备注. 1; 生产区; 5196.50; 5196.50; 1; 17; 现有. 2; 1#办公房; 202.50; 607.50; 3; 10; 现有. 3; 2#办公房; 202.50; 405.00; 2; 7; 现有，2层为辅料储存间. 4; 原料存储区; 1200.00; 1200.00; 1; 17; 现有. 5; 产品存储区; 200.00; 200.00; 1; 17; 现有. 6; 空压机房; 30.00; 30.00; 1; 3; 现有. 7; 公用设备房; 60.00; 60.00; 1; 3; 现有. 8; 危险废物暂存间; 15.00; 15.00; 1; 2; 新建. 9; 预留区; 646.17; 567.85; 1; 17; 现有. 合计; 7752.67; 8281.85; /; /; /. 4、产品方案 本项目建设1条新能源铝合金电池壳生产线，设计年生产3万件新能源铝合金电池壳，主要产品方案如下： 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（件/a）; 备注. 1; 新能源铝合金电池壳; 3万; 总重量1885t，单件62.83kg. 表2-4 本项目涂胶工艺参数一览表 序号; 名称; 涂胶面积（m2）; 涂胶厚度（mm）; 涂胶密度（kg/m3）; 附着率（%）; 固含率（%）; 年用量（t/a）. 1; 结构胶; 965.00; 0.25; 1100; 100; 90.0; 0.30. 2; 封堵胶; 146.00; 5.00; 1300; 100; 85.0; 1.12. 3; 密封胶; 9072.00; 0.50; 1300; 100; 75.0; 7.86. 注：①结构胶A和结构胶B以1：1比例使用；②密封胶用于搅拌焊水冷板黏合环节；③结构胶用于套筒与型材粘贴环节；④封堵胶用于总成框架密封环节。 5、主要设备 本项目主要设备具体如下： 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号/产能/容积; 数量; 备注. 1; 双机器人双工位三轴变位机CMT工作站; 机器人：库卡KR6 焊接系统：福尼斯TPS 400iCMT; 3; 新建. 2; 手动螺栓安装工具; 克威尔; 5; 新建. 3; 四机器人双工位滑轨 CMT工作站; 机器人：库卡KR6 2010-2 arc HWE 焊接系统：福尼斯TPS 400iCMT; 2; 新建. 4; 工装滑轨16m; 非标; 2; 新建. 5; 单搬运机器人+20m滑轨; 机器人：库卡 KR510; 1; 新建. 6; 助力臂; 费兰; 6; 新建. 7; 龙门三轴加工中心; 普拉迪 PHE-CNC3020; 5; 新建. 8; 龙门三轴加工中心; 罗威斯UA2030; 3; 新建. 9; 单机器人双组分涂胶工作站; 机器人：库卡 KR500 20L双泵; 1; 新建. 10; 人工拉铆设备; 博尔豪夫P2007; 7; 新建. 11; 双搬运机器人+30m滑轨; 机器人：库卡 KR510; 1; 新建. 12; 下件皮带线10米; 非标; 1; 新建. 13; 单机器人单工位静轴肩FSW设备; 万宇 H1K500; 2; 新建. 14; 手工TIG焊设角; 松下YC-300WX; 5; 新建. 15; 角磨机; 非标; 5; 新建. 16; 单搬运机器人+22m滑轨; 机器人：库卡 KR510; 1; 新建. 17; 上件滑台; 非标; 4; 新建. 18; 水冷板气密检测工作站; 英诺泰科LTC-502M; 1; 新建. 19; 总成气密检测工作站; 英诺泰科LTC-502M; 2; 新建. 20; 双搬运机器人+18m滑轨; 机器人：库卡 KR510; 1; 新建. 21; 手动胶枪; 克威尔; 2; 新建. 22; 手动定位销安装工具; 克威尔; 1; 新建. 23; 下件皮带线10m; 非标; 1; 新建. 24; 滚筒线30m; 非标; 1; 新建. 25; 自动点胶机; 非标; 1; 新建. 26; C型悬挂压钳; LX05-100SQ; 4; 新建. 27; 防漏防错检测工作站; 非标站，海康威视摄像机; 1; 新建. 28; 激光打标设备(50W); 华工激光; 2; 新建. 29; 干冰清洗机+隔音房; 迪史洁PRO-100L; 1; 新建. 30; 干冰保温箱; SCC、SB1-E; 1; 新建. 31; 手推式粉尘吸尘器; 国产; 1; 新建. 32; 液态氩气储罐; 14CT(Q）11D-02、10m³; 1; 新建. 33; 空压机; RM75n_A、12.6Nm3/min; 2; 新建. 34; 冷干机; 非标; 1; 新建. 35; 储气罐; C-5.0/1.0、5m³; 1; 新建. 36; 龙门式三坐标测量机; SIGMA20.33.10; 1; 新建. 6、主要原辅材料消耗 表2-6 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 物理状态; 存储形式; 年用量 （t/a）; 最大储存量 （t）; 储存位置. 1; 铝合金型材; 固态; 木箱包装; 2017.75; 10.00; 原料存储区. 2; 焊丝; 固态; 20*100kg桶; 5.25; 2.00; 原料存储区. 3; 焊条; 固态; 8*25kg包; 0.50; 0.20; 原料存储区. 4; 干冰; 固态; 1*100kg箱; 0.25; 0.10; 干冰保温箱. 5; 结构胶A; 半固态; 3*27kg桶; 0.15; 0.081; 辅材存储区. 6; 结构胶B; 半固态; 3*27kg桶; 0.15; 0.081; 辅材存储区. 7; 封堵胶; 半固态; 100*4.3kg桶; 1.12; 0.43; 辅材存储区. 8; 密封胶; 半固态; 100*19.68kg桶; 7.86; 1.968; 辅材存储区. 9; 液态氩气; 液态; 密闭、9m³储罐; 150.00; 12.00; 储罐区. 根据企业提供的资料，本项目使用的结构胶等胶类主要成分及含量如下： 表2-7 本项目主要原辅材料化学品成分一览表 名称; 主要成分; 含量（%）. 结构胶A; 硅烷封端聚醚; 80-90. 2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚; 5-10. N-氨乙基-γ-氨丙基三甲氧基硅烷; 5-10. 二氧化硅; 1-5. 结构胶B; 双酚A型环氧树脂; 85-95. 二氧化硅; 5-10. 催化剂; 5-10. 密封胶; 蓖麻油; 20-30. 聚醚多元醇; 20-30. 碳酸钙; 30-50. 二氧化硅; 1-3. 封堵胶; 聚合MDI; 30-50. 磷酸甲苯二苯酯; 10-20. 碳酸钙; 30-50. 二氧化硅; 1-3. 注：上述成分是根据厂家提供的成分说明书。 表2-8 主要原辅料理化性质 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理特性. 1; 结构胶A; 外观：糊状物液体；颜色：黑色；气味：无特殊气味；分子量：无资料；熔点：无资料；沸点：无资料；闪点：无资料；相对密度：1.04（水=1）；溶解性：部分溶于水。; /; /. 2; 结构胶B; 外观：糊状物液体；颜色：白色；气味：无特殊气味；分子量：无资料；熔点：无资料；沸点：无资料；闪点：无资料；相对密度：1.18（水=1）；溶解性：部分溶于水。; /; /. 3; 密封胶; 外观：膏状；颜色：黑/白/蓝；气味：无特殊气味；分子量：无资料；熔点：无资料；沸点：无资料；闪点：>93℃；相对密度：1.2-1.4（水=1）；溶解性：无资料。; /; /. 4; 封堵胶; 外观：膏状；颜色：黑/白/蓝；气味：无特殊气味；分子量：无资料；熔点：无资料；沸点：无资料；闪点：>93℃；相对密度：1.2-1.4（水=1）；溶解性：无资料。; /; /. 5; 2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚; 分子式：C15H27N3O；性状：无色或淡黄色透明液体；分子量：265.40；熔点：/；沸点：250℃；闪点：284℃；相对密度：0.972-0.978（相对水）；溶解性：溶于乙醇、丙酮、甲苯等有机溶剂，不溶于冷水，微溶于热水。 CAS：90-72-2; 可燃。; 急性毒性： 低毒，蒸气对皮肤有刺激性； LD50：无资料； LC50：无资料。. 6; 聚醚多元醇; 聚醚多元醇是一种有机聚合物；沸点>200℃(lit.)；闪点>230°F; /; 急性毒性： LD50：无资料； LC50：无资料。. 7; N-氨乙基-γ-氨丙基三甲氧基硅烷; 分子式： (CH30)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2； 分子量：222.36； 性质：无色或微黄色透明液体；溶解性：溶于苯、乙酸乙酯,与水反应分解；密度：1.03；沸点：261-261℃；折光率：1.4425-1.4445；闪点：136℃。 CAS：1760-24-3; /; 急性毒性： LD50：无资料； LC50：无资料。. 8; 双酚A型环氧树脂; 由双酚A和环氧氯丙烷制得的环氧树脂，具有良好的物理机械性能，耐化学药品性，电气绝缘性能；平均分子量3100-7000；相对密度1.160。; /; /. 9; 蓖麻油; 蓖麻油，是由蓖麻种子提炼而来的植物油，蓖麻油组成成分有：80%至85%的蓖麻油酸、7%的油酸、3%的亚油酸、2%的棕榈酸、1%的硬脂酸，可燃但不易燃，溶于乙醇，略微溶于脂肪烃，几乎不溶于水，有轻微挥发性。 CAS：8001-79-4; /; /. 10; 磷酸甲苯二苯酯; 分子式：C19H17O4P；性状：无色或微黄色透明液体，略带酚味；分子量：340.3096；熔点：-38℃；沸点：405.86℃；闪点：322℃；相对密度：1.241（相对水）；溶解性：溶于有机溶剂,微溶于水。 CAS：78-31-9; 可燃。; 急性毒性： 低毒，蒸气对皮肤有刺激性； LD50： 6400-12800mg/kg（大鼠经口）； LC50：无资料。. 11; 聚合MDI; 二苯基甲烷二异氰酸酯，分子式：C15H10N2O2；性状：白色或浅黄色固体；分子量：250.26；熔点：36-39℃；沸点：190℃；闪点：202℃；相对密度：1.19（相对水）；溶解性：不溶于水，溶于苯、甲苯、氯苯、硝基苯、丙酮、乙醚、二恶烷等。 CAS：101-68-8; 可燃。; 急性毒性： 低毒，蒸气对皮肤有刺激性； LD50：无资料； LC50：无资料。. 12; 二氧化硅; 分子式：SiO2；性状：坚硬、脆性、不溶的无色透明的固体；分子量：60.084；熔点：1723℃；沸点：2230℃；闪点：/；相对密度：2.2（相对水）；溶解性：不溶于水。 CAS：90-72-2; /; /. 13; 干冰; 固态二氧化碳，分子式：CO2；性状：白色冰状固体；分子量：44.00；熔点：-78.5℃；沸点：-56.6℃；相对密度：1.56（相对水）；溶解性：溶于水，部分生成碳酸。 CAS：124-38-9; 不燃。; 急性毒性： LD50：无资料； LC50：无资料。. 14; 二氧化碳; 分子式：CO2；性状：常温常压下是一种无色无味或无色无臭而其水溶液略有酸味的气体；分子量：44.00；熔点：-78.5℃；沸点：-56.6℃；相对密度：1.53（相对空气）；溶解性：可溶于水。 CAS：124-38-9; 不燃。; 急性毒性： LD50：无资料； LC50：无资料。. 15; 碳酸钙; 分子式：CaCO3；性状：白色固体；分子量：100.09；熔点：1339℃；相对密度：2.7-2.9；闪点：无资料；溶解性：不溶于水。 CAS：471-34-1; /; 急性毒性： LD50：无资料； LC50：无资料。. 16; 氩气; 分子式：Ar；性状：无色、无味、无嗅无毒的惰性气体；分子量：369.948；熔点：-189.2℃；沸点：-185.9℃；相对密度：1.784（相对空气）；溶解性：微溶于水。 CAS：7440-37-1; 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 急性毒性： LD50：无资料； LC50：无资料。. 7、公用工程 ⑴给水 根据与建设单位核实，本项目生产工艺设备及生产环节不涉及用水清洗，本项目运营期用水主要为职工生活用水和地面清洗用水，用水由市政给水管网统一供应，各用水环节如下： ①生活用水：按照《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019），本项目职工生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为6.00m3/d（1800.00m3/a）； ②地面清洗用水：本项目需要进行清洗的建筑面积约为5000.00m2，预计每5天清洗一次，每次清洗用水量约为1.00m3/次，则本项目地面清洗用水量约为1.00m3/d（60.00m3/a）。 综上，本项目运营期用水量为7.00m3/d（1860.00m3/a），用水由区域自来水供水系统统一提供，能够满足本项目用水需要。 ⑵排水 本项目运营期废水主要包括生活污水和地面清洗废水，具体废水产生情况如下： ①生活污水：生活污水用量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为4.80m3/d（1440.00m3/a）； ②地面清洗废水：按照用水量的90%计算，则地面清洗废水量为0.90m3/d（54.00m3/a）。 本项目运营期产生的废水包括生活污水和地面清洗废水，废水产生量为5.70m3/d（1494.00m3/a），生活污水和地面清洗废水经现有污水总排口排入市政污水管网，废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准），再经市政污水管网进入长春市西部污水处理厂。本项目排放的废水经长春市西部污水处理厂进一步处理达标后，最终排入新凯河。 本项目给排水平衡图见图1。 图2-1 本项目给、排水平衡图 单位：m3/d 地面清洗 人员生活 1.20 6.00 4.80 0.90 0.10 1.00 7.00 新鲜水 长春市西部污水处理厂 5.70 ⑶供热 本项目冬季采暖利用现有集中供热，并由空调系统辅助供热；生产过程涉及用热环节均采用电加热，所以本项目不设置燃料加热设备。 ⑷供电 项目用电由市政供电部门统一供给。 ⑸压缩空气 本项目设置2台12.6Nm3/min喷油螺杆式空压机，供气压力为10MPa，满足本项目压缩空气使用需要。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员120人，年工作300天，每天工作16小时，两班倒，每班工作8小时，年工作4800小时。本项目年设计涂胶有效时间为1500h（其中结构胶A涂胶时间为300h），年设计打磨有效时间为1200h，年设计焊接有效时间为1800h，年设计机加有效时间为2400h。 9、平面布置并附图 本项目平面布置呈矩形布置。在东西两侧临街分别设置人流和物流出入口，方便人员及车辆进出。厂区按使用功能总共可以分成3部分，即生产区、存储区和办公区，其中办公区分别位于车间西北角和东南角，存储区位于车间南侧和东侧，生产区位于车间中间位置。本项目平面布置符合相关标准、规范要求。 本项目位于吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有厂区内，东侧约230m为龙湖中铁建云璟小区，南侧紧邻吉林诚众汽车零部件股份有限公司，西侧隔路为长春西诺生物科技有限公司，北侧隔路为长春英利汽车部件有限公司。 本项目地理位置图详见附图1，周围环境保护目标分布图详见附图2，周围环境现状图详见附图3，平面布局详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运行期生产工艺流程 ⑴焊接 本项目购买的铝合金型材满足生产使用需要，无需进行切割等加工处理，可直接进行焊接。本项目焊接包括总成焊接和分总成焊接，其中，总成焊接采用人工预装的形式，将对应的横梁与纵梁通过过度支架与螺栓进行连接，通过吊具、机器人抓手进行上件，利用焊接机器人进行总成焊接；分总成焊接是利用焊接机器人将采购的成品铝合金小件进行边框、纵梁、横梁分进行总成焊接处理。 本项目在焊接过程会有焊接烟尘（G）、焊渣（S）和噪声（N）产生。 ⑵清洗 本项目采用干冰清洗方式对产品表面进行清洁，去除焊接产生的黑灰。 干冰清洗是一种高效且环保的清洁方法，它使用固态二氧化碳（干冰）颗粒，在高速气流的作用下射向污垢表面进行清洁。干冰颗粒在撞击表面后立即从固态升华为气态，这个过程伴随着体积的急剧膨胀，达到清洁的目的。干冰清洗的原理主要包括热震效应、机械冲击和升华作用，这些过程共同作用，使污垢迅速冷却、收缩、脆化，从而失去与表面的粘附力，最终被剥离并带走。清洗过程主要包括：低温冷冻剥离、吹扫剥离、冲击剥离。 ①低温冷冻剥离：-78.5℃的干冰颗粒作用在被清洗的物体表面时，首先冷冻脆化污物，污物在被清洗的表面上破裂，由粘弹态变成固态，且脆性增大，粘性减小，使之在表面上的吸附力骤减，同时表面积增大，部分污物可以自动剥离。 ②吹扫剥离：在压缩空气作为动力的环境下，其对脆化了的污物产生剪切力，引起机械断裂，由于污物与被清洗物表面低温收缩比差很大，在接触面处产生应力集中现象，污物在剪切力作用下剥离。 ③冲击剥离：高速的干冰颗粒碰撞到增大了的污物表面时，将上述动能传递给污物，克服已经减小了的粘附力，因此而产生的剪切力使污物随气流卷走，达到了脱除污物的目的。 干冰清洗的优点包括：①无需使用化学清洗剂和用水，减少废弃物产生和能源消耗。②干冰的低温特性可以快速冷冻污渍，使其脆化，从而更容易从表面剥离。③干冰清洗过程中，干冰直接升华为气态，不产生固体废物。④干冰清洗适用于各种表面，包括难以到达的区域和精密设备，且不会对被清洗的工件表面造成二次伤害。 在清洗过程中会产生无组织粉尘（G），最终粉尘自然降落在地面后定期收集焊渣（S），清洗机会产生设备噪声（N）。 ⑶机械加工 利用机器人抓手，将总成焊接完成的总成件放到CNC加工中心的夹具上，采用自动换刀加工的方式，在总成件上钻孔，采用风冷的加工方式。 本项目采用的是干式机加工艺，在此过程会有无组织粉尘废气（G）、废金属碎屑（S）和噪声（N）产生。 ⑷打磨 CNC加工中心完成钻孔加工后，利用机器人抓手将总成件转移至打磨区域，利用角磨机进行人工打磨去毛刺，使焊缝表面平整、光滑，便于进行后续涂胶处理。 在打磨过程中有打磨粉尘（G）、打磨碎屑（S）和噪声（N）产生。 ⑸检验 对打磨后的部件进行人工检验，不符合涂胶要求的产品，根据实际情况返回上述对应的工序重新加工，合格品进入下一工序。 ⑹涂胶 利用机器人抓手将合格的总成件转移至涂胶工位夹具上，使用机器人非接触式涂胶枪对合格的总成件进行涂胶，涂胶完成后由机器人抓手下件至装配区域。涂胶过程由机器人进行自动化工作，涂胶不合格或者有多余溢胶的部位人口清理溢胶，涂胶后可在10min内快速自然晾干，不需要进行加热烘干。本项目胶枪采用压缩空气进行清理，不采用液态清洗剂进行清洗。 本项目涂胶（含快速晾干）过程中会产生有机废气（G），清理溢胶和胶枪过程会产生废胶（S），还会产生机械设备噪声（N）。 ⑺检验 由气密检测设备，通过压缩空气产生气流，检测总成件密封性能。并通过人工对产品进行检验，合格产品进行包装后外售，检验未达到产品标准的则返回重新加工。 ⑻包装 产品达到质量标准后，进入包装工序进行产品包装，在包装过程中会产生纸壳等废包装物（S）。 综上，本项目生产工艺流程及排污节点详见图2。 焊 接 铝合金型材 清 洗 机 加 打 磨 检 验 不合格品返工 图2 本项目生产工艺流程及产污环节分布图 包 装 待售 G、S、N G、S、N G、S、N S 涂 胶 检 验 G、S、N 不合格品返工 G、S、N 2、主要排污节点 本项目运行过程中产排污节点如下： 表2-9 本项目运营期污染环节及治理措施一览表 序号; 污染因素; 污染环节; 污染物; 治理措施及去向. 1; 废气; 焊接; 颗粒物; 集气系统（收集效率按80%计）+静电除尘器（设计除尘效率99%）处理后无组织排放. 清洗; 颗粒物、二氧化碳; 无组织排放. 打磨; 颗粒物; 集气系统收集（收集效率按90%计）+静电除尘器（设计处理效率99%）处理后以无组织排放. 涂胶; 非甲烷总烃 酚类; 集气系统收集（收集效率按80%计）+活性炭吸附（设计处理效率70%）+1根20m高排气筒排放（DA001）. 2; 废水; 生活污水、地面清洗废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 直接经总排口排入市政污水管网. 3; 噪声; 空压机、风机、角磨机等; dB（A）; 优先选购低噪声设备，合理布设噪声源，利用厂界围墙及绿化带隔声降噪等. 4; 固体废物; 废气吸附装置; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 设备检修; 废矿物油及包装桶; 委托有资质单位处置. 涂胶; 废胶、废胶桶; 委托有资质单位处置. 除尘器; 收集粉尘; 外售废品回收企业综合利用. 机加工及打磨; 废金属碎屑; 外售废品回收企业综合利用. 焊接及清洗; 废焊渣; 外售废品回收企业综合利用. 包装; 普通废包装物; 外售废品回收企业综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处置. 3、物料平衡 本项目物料平衡如下： 表2-10 本项目物料平衡表 进料量（t/a）; 出料量（t/a）. 原辅材料; 产品; 流失. 名称; 数量; 名称; 数量; 类别; 数量; 去向. 铝合金; 2017.75; 产品; 1885.00; 废气; 非甲烷总烃; 0.1951; 活性炭吸附. 焊丝; 5.25; /; /; 酚类; 0.0015. 焊条; 0.50; /; /; 焊接烟尘; 0.058; 除尘器. 结构胶; 0.30; /; /; 打磨颗粒物; 4.419; 除尘器. 封堵胶; 1.12; /; /; 二氧化碳; 0.25; 无组织排放. 密封胶; 7.86; /; /; 机加颗粒物; 0.005. 干冰; 0.25; /; /; 固体废物; 废金属碎屑; 142.9054; 外售废品回收. /; /; /; /; 废焊渣; 0.006. /; /; /; /; 废胶; 0.19; 委托处置. 小计; 2033.03; 小计; 1885.00; 小计; 148.03. 合计; 2033.03; 合计; 2033.03. 表2-11 本项目胶类物料平衡表 进料量（t/a）; 出料量（t/a）. 原辅材料; 产品; 流失. 名称; 数量; 名称; 数量; 类别; 数量; 去向. 结构胶; 0.30; 进入产品; 8.8934; 废气; 非甲烷总烃; 0.1951; 活性炭吸附. 封堵胶; 1.12; 酚类; 0.0015. 密封胶; 7.86; 固废; 废胶; 0.19; 委托处置. 小计; 9.28; 小计; 8.8934; 小计; 0.3866. 合计; 9.28; 合计; 9.28. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有闲置厂房进行建设。吉林诚众汽车零部件股份有限公司成立于2013年12月31日，主要从事汽车零部件及配件的生产、销售等。该企业于2016年提出吉林诚众汽车零部件股份有限公司年产40万辆整车底盘分总成拼装一期项目，并委托吉林省广信工程技术咨询有限公司编制完成《吉林诚众汽车零部件股份有限公司年产40万辆整车底盘分总成拼装一期项目环境影响报告表》，长春市环境保护局高新分局于2016年11月4日以长环高审(表)[2016]97号文件进行批复。本项目租赁的厂房属于该项目中的A2厂房，于2017年8月开工建设，2020年8月随整个厂区一起建成投入使用。该厂房建成初作为吉林诚众汽车零部件股份有限公司库房使用，目前处于闲置状态，没有其他生产经营活动。 综上，企业不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查 ⑴常规污染物 ①数据来源 本次环境空气常规因子环境质量现状调查监测数据引自吉林省生态环境厅发布的《吉林省2023年生态环境状况公报》。 ②监测因子 引用的例行监测数据常规监测因子为SO2、NO2、CO、O3、PM10及PM2.5。 ③评价方法 评价方法采用占标率，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi×100% 式中：Ii ─i占标率； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 利用上述主要污染物年均浓度数据，统计各类污染物年均浓度/相应百分数24h或8h平均质量浓度占标率。 ④评价结果 本次环境空气常规因子评价结果如下： 表3-1 环境空气常规因子评价结果 污染物; 平均时段; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.50; 达标. PM10; 年平均浓度; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 24h平均第95%百分位; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 132; 160; 82.50; 达标. 注： HJ663规范试行期间，按照2013年以来全国环境质量报告书采用的达标评价方法，目前只考虑SO2,NO2,PM10,PM2.5年平均浓度和CO、O3百分位浓度的达标情况。 由统计结果可以看出：2023年度评价区内常规监测因子中PM2.5、PM10、SO2、NOx的年均浓度，CO第95%百分位数24h平均质量浓度，O3第90%百分位数最大8h滑动平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，所以长春市2023年为环境空气质量达标区。 ⑵特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。所以，本次在项目当季主导风向下风向布设1个点位进行监测。 ①监测点布设 本次环评在评价区域内布设1个环境空气特征污染物监测点，环境空气质量现状监测点布设位置详见表3-2和附图1。 表3-2 环境空气监测布点 序号; 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对方位; 相对距离/m. 1; 恒盛豪庭; TSP、非甲烷总烃、酚类; 小时值和日均值; NE; 2950. ②监测项目及频次 本次监测的特征污染物为TSP、非甲烷总烃和酚类，监测频次为连续3天，其中TSP监测日均值，非甲烷总烃和酚类监测小时值。 ③监测单位及时间 由吉林省澳蓝环境检测有限公司于2024年8月26日-28日取样监测。 ④监测结果 监测及评价结果详见表3-3。 表3-3 监测统计结果一览表 监测 点称; 监测项目; 监测时段; 监测浓度 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 最大占标率 （%）; 超标率 （%）; 是否 达标. 1#; TSP; 日均值; 0.065-0.073; 0.3; 24.33; --; 是. 非甲烷总烃; 小时值; 0.91-0.96; 2.0; 48.00; --; 是. 酚类化合物; 小时值; --; --; --; --; --. ⑤评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii ─i污染物的标准指数； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 利用各监测点的监测数据，统计各类污染物浓度范围、超标率和最大超标倍数。 ⑥评价结果 由统计结果表3-3可以看出：本次引用特征污染物监测数据的各因子单项标准指数小于1，说明监测期间内区域环境空气质量较好，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 2、地表水环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》地表水环境质量现状评价调查原则的有关要求，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。根据《2023长春市生态环境质量报告》，2023年，长春市水环境治理工作稳步推进。全市优良水体比例达到56.3%，达到省级考核目标，刘珍屯断面突破四类考核目标，水质均值持续稳定在三类，无劣五类水质断面。新凯河公主岭市断面消劣成果巩固良好，无单月返劣情况出现，水质提级改善为四类。18个省控断面均稳定达到考核目标。全市地级城市集中式饮用水水源地新立城水库水质为三类，8个县级水源地水质稳定达到三类考核目标。 3、声环境质量现状调查 本项目厂界外50m范围不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，本项目可不开展声环境质量现状调查监测。 4、地下水环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据本项目工程分析，本项目各单元地面均做好防渗措施，不存在地下水污染途径。因此，本项目不对地下水环境进行评价。 5、土壤环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据本项目工程分析，本项目各单元地面均做好防渗措施，不存在土壤污染途径。因此，本项目不对土壤环境进行评价。 6、生态环境质量现状调查 本项目选址于长春市高新区超强西街2277号，租赁吉林省诚众汽车零部件股份有限公司现有闲置厂房进行建设，不新征地，且该位置属于长春高新技术产业开发区内，因此不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 经调查，本项目周围500m范围内大气环境保护目标如下表。 表3-4 本项目边界周围500m内主要环境保护目标情况调查表 序号; 保护目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数; 地理坐标; 保护等级. 1; 龙湖中铁建云璟; E; 230; 居住区; 9000; E125.22381048， N43.76704565; GB3095-2012中二类区. 2; 吉大附属中学高新慧谷学校; SE; 395; 学校; 1700; E125.22384214，N43.76395163. 3; 吉林省长信技工学校; N; 350; 学校; 500; E125.22039321, N43.77049971. 注：①人口数仅代表位于本项目周围500m保护范围内的人口数量；②距离指的是距离本项目最近距离；③地理坐标指的是在本项目保护范围内保护目标与本项目边界距离最近点坐标。 2、声环境保护目标 经调查，本项目地块边界周围50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 经调查，本项目周围500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准），再经市政污水管网排入长春市西部污水处理厂，最终外排废水中COD、BOD5、SS、TN、TP执行北京地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中新（改、扩）建城镇污水处理厂B标准，氨氮执行≤1mg/L（根据长府办发〔2021〕14号要求确定），标准限值详见下表。 表3-5 本项目污水排放执行标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物; 标准值; 来源. 1; pH; 6～9; GB8978-1996中三级标准. 2; SS; 400. 3; COD; 500. 4; BOD5; 300. 5; NH3-N; 45; GB/T31962-2015中B级标准. 表3-6 长春市西部污水处理厂废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准级别 项目; 标准限值. pH; 6-9. COD; 30. BOD5; 6. NH3-N; 1. SS; 5. TN; 15. TP; 0.3. 2、废气排放标准 本项目产生的生产工艺废气（非甲烷总烃、颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准（排放速率严格50%执行），厂区内无组织非甲烷总烃排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1特别限值要求，具体标准限值见下表。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 周围外浓度最高点（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 严格50%（kg/h）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 5; 4.0. 20; 17; 8.5. 30; 53; /. 酚类; 100; 15; 0.10; 0.05; 0.080. 20; 0.17; 0.085. 30; 0.58; /. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.75; 1.0. 20; 5.9; 2.95. 30; 23; /. 注：①当排气筒高度位于表列两个高度之间时，对应污染物排放速率采用标准中B.1内插法计算得出。②本项目排气筒周围200m范围内最高建筑高度为20m，本项目排气筒高度因安全原因无法达到25m以上，所以排放速率严格50%执行。 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 本项目施工期厂界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值要求，具体标准限值如下： 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：等效声级Leq[dB(A)] 时期; 主要噪声源; 噪声限值. 昼间; 夜间. 施工阶段; 推土机、挖掘机、装载机等; 70; 55. 本项目运营期厂界周围环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准限值如下： 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位： dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; GB12348-2008. 4、固体废物执行标准 通过《国家危险废物名录》（2021年）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）来辨识项目固体废物是否为危险废物，辨识后的固体废物分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 经核算，本项目建成后污染物排放总量核算情况详见下表。 表3-11 本项目建成后污染物排放核算一览表 （单位:t/a） 项目; 污染物; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量; 本次申请. 废气 （有组织）; 挥发性有机物; 0.195; 0.148; 0.047; /. 废水; 废水量; 1494.000; 0; 1494.000; /. COD; 0.443; 0; 0.443; /. NH3-N; 0.036; 0; 0.036; /. 根据吉林省生态环境厅回复给四平市生态环境局的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目不属于重点行业，且本项目无主要排放口，所以污染物排放按照其他行业排放管理，在环评审批过程中豁免主要污染物排放总量审核。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要施工内容是在企业现有厂房内进行局部施工和设备安装，并配套建设相关环保设施，项目不新征地，不涉及土方开挖、打桩等施工内容。所以，本项目施工量非常小，施工期非常短暂。 ⑴主要施工内容都在现有厂房内进行，不会产生施工扬尘污染。 ⑵施工人员生活污水排入现有污水排放系统，最终进入区域污水处理厂集中处理；施工废水可全部回用，不外排。 ⑶合理安排施工期，同时利用现有建筑隔声降噪，不会造成施工期噪声污染。 ⑷施工人员生活垃圾分类收集，定期委托环卫部门统一处置；产生少量的建筑垃圾，送至城市建筑垃圾填埋场处置；设备废包装物具有回收价值，外售废品回收企业利用。所以，本项目施工期固体废物不会造成二次污染。 综上，本项目施工期落实上述污染治理和预防措施后，不会产生环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 ⑴有组织废气 本项目运营期有组织废气主要为涂胶废气。 ①涂胶废气 本项目新能源铝合金电池壳需要使用结构胶进行涂胶，涂胶过程会产生挥发性有机废气，主要成分为2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、N-氨乙基-γ-氨丙基三甲氧基硅烷、磷酸甲苯二苯酯等有机物，其中，2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚单独以酚类废气分析，所有有机废气以非甲烷总烃进行表征。 根据厂商提供MSDS，结构胶A中酚类占比为5-10%，本次按照10%计算，挥发性物质占比为10～20%，本次评价取20%计算；结构胶B中挥发性物质占比为5～10%，本次评价取10%计算；密封胶中挥发性物质占比为20～30%，本次评价取30%计算；封堵胶中挥发性物质占比为10～20%，本次评价取20%计算。根据厂家提供的数量，胶类中挥发性有机物和酚类有90%会固定吸附在产品中，剩余10%在干燥的过程中挥发出来成为废气。 根据工程分析，本项目年使用结构胶A为0.15t/a、使用结构胶B为0.15t/a、年使用封堵胶为1.12t/a、使用密封胶为7.86t/a。根据《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中物料衡算法，则涂胶工序产生非甲烷总烃产生量为0.195t/a，酚类废气产生量为0.0015t/a，年设计涂胶时间约为1500h（其中结构胶A涂胶时间为300h），所以非甲烷总烃废气产生速率为0.130kg/h，酚类废气产生速率为0.005kg/h。 拟采取处理措施：考虑到本项目涂胶机器人环节无法进行全密闭，所以本项目涂胶工序（含胶晾干过程）设置1套微负压集气罩（废气收集效率不低于80%），收集的废气经拟建活性炭吸附净化处理后通过1根20m（DA001）高排气筒高于建筑物楼顶排放。废气收集系统设计风量为5000m3/h，非甲烷总烃和酚类设计去除效率为70%，所以最终有组织非甲烷总烃废气排放量为0.047t/a（0.031kg/h），排放浓度为6.27mg/m3，有组织酚类废气排放量为0.00036t/a（0.0012kg/h），排放浓度为0.24mg/m3，非甲烷总烃和酚类废气排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（因为排气筒高度无法达到标准中7.1要求，排放速率严格50%执行）。 综上，本项目有组织废气产生及排放情况如下： 表4-1 本项目有组织废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 核算方法; 污染物; 产生情况; 有效排放时间. 产生速率; 产生量. kg/h; t/a; h. 1; 涂胶; 物料衡算法; 非甲烷总烃; 0.130; 0.195; 1500. 酚类; 0.005; 0.0015; 300. 表4-2 本项目有组织废气污染物排放情况一览表 序号; 污染源; 设计风量（m3/h）; 污染物; 处理措施及效率; 排放情况; 排气筒参数. 浓度; 速率; 排放量; 数量; 高度m; 出口内径m. mg/m3; kg/h; t/a. 1; 涂胶; 5000; 非甲烷总烃; 集气（80%）+活性炭; 70%; 6.27; 0.031; 0.047; 1; 20; 0.3. 酚类; 70%; 0.24; 0.0012; 0.00036. ②有机废气处理措施可行性 A、废气收集系统 本项目涂胶工位单独设置1套负压集气系统进行废气收集，涂胶及晾干过程中挥发出的有机废气经集气系统进行有效收集，收集效率80%以上。 B、废气治理措施 目前，对于有机废气的治理主要有以下几种方法： a.燃烧法 燃烧法分为高温燃烧和催化燃烧。前者需要添加燃料，而且需要回收热能；后者需要用电对废气加热，不适合频繁开、停车的场合，而且燃烧法相对来说处理效率较高，但是投资较大。燃烧法适用于高浓度、连续有机废气及可燃废气净化，在处理低浓度废气时，由于要维持300-400℃的催化燃烧温度，需借助于活性炭吸附等浓缩工艺来提高废气燃烧热值。 b.冷凝法 主要利用冷介质对高温有机废气蒸汽进行处理，可有效回收溶剂。处理效果的好坏与冷媒温度有关，处理效率低于其他方式，适用于高浓度、沸点较低废气的治理，经常与吸附法、燃烧法等其他方法联合使用。 c.吸附法 吸附法常采用多孔活性炭或活性炭纤维吸附有机废气，适用于连续和不连续的废气处理过程，特别对低浓度有机废气中的溶剂回收有很好的效果。相对来说活性炭吸附装置投资较低，对于低浓度有机废气吸附效果能达到60%-90%，虽然活性炭也需要定期进行更换，但是更换频次较小，而且废活性炭相对来说比较容易处置（有处理资质的单位较多，处理费用不高）。活性炭具有很多微孔及很大的比表面积，依靠分子引力和毛细管作用，能使挥发性的物质吸附于其表面，同时吸附、脱附速度快，每一次循环的吸附时间短，装填量小，设备精巧，投资较低。同时，对低浓度、大风量或间歇作业产生的废气采用活性炭吸附法有其独特优势。 根据本项目有机废气产生特点，本项目选择活性炭吸附处理措施，活性炭吸附箱设计尺寸为1.0m*1.0m*0.5m，活性炭容量为0.25t，可选用颗粒活性炭、粉末活性炭、柱状活性炭、蜂窝活性炭等，碘值应不低于650mg/g，比表面积不低于500m2/g，可确保非甲烷总烃和酚类废气排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值要求。 ③颗粒物废气处理措施可行性 目前，国内外针对粉尘废气的治理措施主要包括机械式除尘器﹑湿式除尘器﹑滤筒除尘器、袋式除尘器和静电除尘器，各主要除尘器的性能比对情况见下表。 表4-3 各主要除尘器的性能对比一览表 类型; 主要性能或使用特点. 机械除尘器; 包括重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器等。机械除尘器宜用于处理密度较大、颗粒较粗的粉尘，在多级除尘工艺中作为高效除尘器的预除尘。 a)重力沉降室适用于捕集粒径大于50μm的尘粒，惯性除尘器适用于捕集粒径 10μm 以上的尘粒，旋风除尘器适用于捕集粒径5μm以上的尘粒； b)重力沉降室和惯性除尘器宜设置在除尘系统的转弯、变径和汇合等部位，通过重力和惯性去除粉尘； c)旋风除尘器并联使用时，应采用同型号设备，合理设计连接风管，避免各除尘器之间产生串流现象，降低效率。旋风除尘器不宜串联使用，必须串联时，应采用不同性能的旋风除尘器，并将低效者设于前级。. 湿式除尘器; 包括喷淋塔、填料塔、筛板塔（又称泡沫洗涤器）、湿式水膜除尘器、自激式湿式除尘器和文氏管除尘器等。 a)湿式除尘器适用于捕集粒径1μm以上的尘粒； b)进入文丘里、喷淋塔等洗涤式除尘器的含尘浓度宜控制在100g/m3以下； c)高湿烟气和亲水性粉尘的净化，可选择湿式除尘器，但应考虑冲洗和清理； d)需同时除尘和净化有害气体时，可采用湿式除尘器，对腐蚀性气体，应采取防腐措施； e)湿式除尘器不适用于疏水性粉尘、遇水后产生可燃或有爆炸危险、易结垢粉尘； f)湿式除尘器有冻结可能时，应采取防冻措施； g)湿式除尘器产生的含尘废水，应采取处理措施，达标排放。. 滤筒除尘器; 滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。滤筒除尘器按安装方式分，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式。滤筒除尘器按滤筒材料分，可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器、复合纤维滤筒除尘器、防静电滤筒除尘器、阻燃滤筒除尘器、覆膜滤筒除尘器、纳米滤筒除尘器等。 a)滤筒采用进口聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面； b)滤料折褶使用，可增大过滤面积，并使除尘器结构更为紧凑； c)滤筒高度小，安装维修工作量小； d)与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大； e)除尘效率高（一般可达99.6%以上），操作方便； f)滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。. 袋式除尘器; 包括机械振动袋式除尘器、逆气流反吹袋式除尘器和脉冲喷吹袋式除尘器等。 a)袋式除尘器属高效除尘设备，宜用于处理风量大、浓度范围广和波动较大的含尘气体； b)烟气进入袋式除尘器时，应将烟气温度降至滤料可承受的长期使用温度范围内，且高于烟气露点温度10℃以上，并应选用具有耐高温性能的滤料； c)处理高湿气体应选用具有抗结露性能的滤料； d)处理易燃、易爆含尘气体时，应选用具有抗静电性能的滤料，对外壳接地，设置防爆设施； e)滤袋的过滤风速应根据粉尘性质、滤料种类和清灰方式等因素确定，入口含尘浓度高时取较低的风速，入口含尘浓度低时取较高的风速； f)粉尘具有较高的回收价值或烟气排放标准很严格时，宜采用袋式除尘器，焚烧炉除尘装置应选用袋式除尘器。. 静电除尘器; 包括板式静电除尘器和管式静电除尘器。 a)静电除尘器属高效除尘设备，宜用于处理大风量的高温烟气； b)静电除尘器适用于捕集比电阻在104Ω·cm～5×1010Ω·cm 范围内的粉尘； c)静电除尘器的电场风速及比集尘面积，应根据烟气、粉尘性质和要求达到的除尘效率确定； d)对净化湿度大的气体或露点温度高的气体，应采取保温或加热措施，防治结露。. 根据本项目颗粒物废气产生特点，本项目打磨废气和焊接烟尘采用静电除尘器，静电除尘器为高效除尘技术，属于HJ971-2018中的可行性技术，此措施可以确保颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值要求。 ⑵无组织废气 本项目无组织废气主要包括焊接废气、打磨废气、机加废气，以及涂胶工序未被废气收集系统收集的废气。 ①焊接废气 本项目生产过程中涉及焊接环节，设置3套机器人焊接工位，主要采用氩弧焊，采用实心焊丝。另外，设置5台手工补焊机，主要采用电弧焊。焊接过程中由于高温、电离的作用，使焊丝、被焊件材料与空气发生复杂的反应产生焊接烟尘。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的30～40%，其次是SiO2，其含量占10～20%，MnO占5～20%左右。 根据《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中产污系数法，本项目按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中218机械行业系数手册中“09 焊接”工段“手工电弧焊工艺的颗粒物产污系数为20.2kg/t-原料；二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊（实芯焊丝）工艺的颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料，”本项目电弧焊焊条年用量为0.50t，氩弧焊实心焊丝年用量为5.25t，经计算，本项目焊接烟尘总产生量为0.058t/a。本项目年设计焊接时间为1800h，所以焊接烟尘产生速率为0.032kg/h。 拟采取处理措施：本项目在机器人焊接工位上方安装移动式集气罩（废气收集率按80%计），设计风量为7000m3/h，焊接过程中产生的焊接烟尘经集气罩收集后统一经1套静电除尘器处理（除尘效率按99%计），处理达标后的废气以无组织形式排放，焊接废气排放量为0.0005t/a（0.0003kg/h），另外未被集气系统收集的焊接废气排放量为0.0116t/a（0.0064kg/h）。 ②打磨废气 本项目在工件焊接完成后，在密闭打磨室内采用人工打磨使其焊缝接口处表面平整，大部分金属粉尘由于比重大沉降在打磨室地面，只有少量细尘扩散到空气中。 根据《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中产污系数法，本项目按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中218机械行业系数手册中06预处理-“打磨废气颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料”。本项目年打磨加工机件2017.75t，所以打磨过程中颗粒物产生量为4.419t/a。本项目年打磨时间为1200h，所以打磨颗粒物产生速率为3.683kg/h。 拟采取处理措施：本项目打磨机设置在单独打磨室内，打磨室内设置1套负压集气系统（废气收集率按90%计），打磨废气经收集后经静电除尘器进行处理（除尘效率按99%计算），设计风量为7000m3/h，处理后以无组织形式排放，最终打磨废气中颗粒物排放量为0.040t/a（0.033kg/h），另外未被集气系统收集的打磨废气排放量为0.4419t/a（0.3683kg/h）。 ③涂胶无组织废气 根据《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中物料衡算法，本项目涂胶工序（含晾干）无组织非甲烷总烃废气产生量为0.039t/a（0.026kg/h），无组织酚类废气产生量为0.0003t/a（0.001kg/h）。 ④机加无组织废气 本项目干式机加钻孔工序及干式清洗工序会产生无组织粉尘，根据《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中物料衡算法，本项目机加无组织颗粒物废气产生量为0.005t/a（0.002kg/h）。 综上，本项目无组织废气排放量如下： 表4-4 本项目无组织废气排放情况一览表 序号; 无组织排放源; 污染物; 排放情况; 有效排放时间 h. 速率kg/h; 排放量t/a. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; 0.026; 0.039; 1500. 酚类; 0.001; 0.0003; 300. 颗粒物; 0.4097; 0.4991; 2400. ⑤无组织废气治理措施 本项目拟采取的无组织废气控制措施如下： A、本项目胶类物质均储存于密闭的容器中，在非取用状态时加盖封口，保持密闭，减少储存过程中废气排放。 B、胶类物质由供货厂家按生产需要供货，并由其委托第三方物流运输到厂区内，使用时申请将密闭包装桶从存储库送至涂胶区内，减少运输及转移过程废气排放。 C、涂胶工位（含晾干）设置废气收集和处理系统，涂胶后可在10min内快速自然晾干，不需要进行加热烘干，所以涂胶过程中产生的有机废气大部分被集气系统进行收集，再经处理达标后有组织排放。 D、焊接工位设置废气收集和处理系统，焊接过程中产生的焊接烟尘大部分被集气系统进行收集，再经处理达标后无组织排放。 E、打磨设置在密闭打磨室内，打磨废气大部分被集气系统进行收集，再经处理达标后无组织排放。 F、定期对废气收集和处理系统进行检查维修，确保废气收集和处理系统稳定运行。 G、加强园区周围绿化等。 根据同类项目类比，本项目厂界周围无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、酚类均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1特别限值要求。 ⑶废气非正常排放 本项目废气非正常排放，主要考虑的是废气处理系统因未及时更换活性炭导致实际处理效率达不到设计处理效率，以及除尘器出现故障导致废气非正常排放，本项目废气非正常排放情况如下： 表4-5 本项目废气污染物非正常排放一览表 序号; 污染源; 废气量 （m3/h）; 污染物; 非正常处理效率 %; 非正常排放; 有效排放时间. 浓度; 速率; 排放量. mg/m3; kg/h; kg/a; h. 1; 涂胶废气; 5000; 非甲烷总烃; 35; 13.52; 0.0676; 0.1352; 2. 酚类; 35; 0.52; 0.0026; 0.0052; 2. 2; 打磨废气; 7000; 颗粒物; 50; /; 1.657; 3.315; 2. 3; 焊接废气; 7000; 颗粒物; 50; /; 0.0128; 0.0256; 2. 由上表可知，当废气处理系统异常运行时，可能导致颗粒物无组织排放源强增大，非甲烷总烃排放量和排放浓度增加，为了降低废气非正常排放，企业应加强环境管理，定期对废气处理措施进行检查，避免废气非正常排放。 ⑷对大气环境影响分析 本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，且不需要设置大气专项评价，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行）》，报告表不需要进行预测。本项目各种废气经报告提出的治理措施处理后，可实现排气筒和厂界双达标。根据同类项目类比调查，本项目建成后对区域大气环境影响较小，不会对区域环境空气造成污染。 2、废水 ⑴废水产生情况 本项目运营期产生的废水包括生活污水和地面清洗废水，根据同类项目类比调查，本项目废水中主要污染物浓度详见表4-6。 表4-6 本项目废水污染物产生情况一览表 废水名称; 产生量; 污染物; 产生情况. m3/d; m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; 4.80; 1440.00; COD; 300; 0.432. BOD5; 150; 0.216. SS; 300; 0.432. NH3-N; 25; 0.036. 地面清洗废水; 0.90; 54.00; COD; 200; 0.011. BOD5; 80; 0.004. SS; 400; 0.022. 合 计; 5.70; 1494.00; COD; 296.5; 0.443. BOD5; 147.3; 0.220. SS; 303.9; 0.454. NH3-N; 24.1; 0.036. ⑵废水治理措施 本项目排水采用“雨污分流”，厂区分为污水系统和雨水系统。雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水和地面清洗废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准），经污水总排口排入市政污水管网，本项目排放的废水经长春市西部污水处理厂进一步处理达标后，最终排入新凯河。 ⑶依托长春市西部污水处理厂可行性 ①污水厂概况 长春市西部污水处理厂位于长春汽车经济技术开发区西新镇小八家子村北500m处，占地面积9.00ha，于2015年初正式投入使用。污水处理厂总体设计处理规模为20万m3/d，污水处理主要采用改良A20生物池+MBR+臭氧催化氧化+紫外线消毒处理工艺，出水水质中COD、BOD5、SS、TN、TP满足北京地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中新（改、扩）建城镇污水处理厂B标准，氨氮满足长府办发〔2021〕14号要求确定排放标准限值要求（≤1mg/L），其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入西新河，最终进入新凯河。 ②设计进、出水水质 长春市西部污水处理厂设计进水及出水指标详见下表。 表4-7 污水处理厂设计进、出水质一览表 指标; 单位; 进水水质; 出水水质. COD; mg/L; 410; 30. BOD5; mg/L; 140; 6. SS; mg/L; 280; 5. NH3-N; mg/L; 39; 1. 根据本项目工程分析计算，本项目最终排放的废水中各污染物浓度均满足该污水处理厂设计进水指标，因此本项目废水可经该污水处理厂处理达标。 ③污水厂目前运行情况 长春市西部污水处理厂目前实际处理规模为12.0万m3/d，剩余污水处理规模充裕，且目前污水处理运行情况较好，污水排放能够稳定满足排放标准限值。 ④本项目依托可行性 本项目所在区域市政污水管网已经铺设完成，属于长春市西部污水处理厂收水范围内，且本项目废水水质满足污水排放标准要求，本项目废水量远低于其剩余处理余量，无论是从水量还是水质，本项目均满足长春市西部污水处理厂处理能力。因此，本项目依托长春市西部污水处理厂处理可行。 3、噪声 ⑴噪声源 本项目主要噪声设备为空压机、风机、角磨机等噪声设备，主要噪声源具体如下： 表4-8（1） 本项目主要噪声源情况一览表（室内） 建筑物名称; 声源名称; 声源数量（台）; 声源源强 [dB（A）]; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级[dB（A）]; 运行时段; 建筑物插入损失[dB（A）]; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级[dB（A）]; 建筑物外距离. 生产车间; 空压机; 2; 80; 减振、隔声; 2; 34; 1; 2; 76.98; 昼夜运行; 30; 46.98; 1. 角磨机; 5; 75; 减振、隔声; 30; 25; 1; 5; 81.99; 30; 51.99; 1. 焊接机器人; 3; 70; 隔声; 40; 20; 1; 20; 74.77; 30; 44.77; 1. 机加工设备; 8; 80; 减振、隔声; 50; 30; 1; 10; 89.03; 30; 59.03; 1. 干冰清洗机; 1; 80; 减振、隔声; 80; 40; 1; 5; 80.00; 30; 50.00; 1. 涂胶机器人; 1; 80; 减振、隔声; 20; 20; 1; 10; 80.00; 30; 50.00; 1. 表4-8（2） 本项目主要噪声源情况一览表（室外） 序号; 声源名称; 声源数量（台）; 声源源强 [dB（A）]; 声源控制措施; 空间相对位置; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 2; 85; 减振、软连接、距离衰减; 50; 57; 1; 昼夜运行. ②拟采取治理措施 A、合理平面布局，高噪声设备远离厂界及声环境保护目标； B、优先选用低噪声设备，优先选购变频节能设备； C、高噪声设备设置减振垫，噪声较大的设备安放在室内，并进行有效的减振、吸声、隔声处理； D、加强设备的管理，定期进行检查和维修，确保设备正常稳定运行，避免出现空转现象； E、对进入的机动车严格管理，采取车辆进厂时减速、禁止鸣笛等措施，并设置明显的禁止按喇叭的标识牌，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范交通出入秩序等措施，使区域内的交通噪声降到最低值； F、加强项目周边绿化等。 通过采取上述噪声防治措施后，可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。 ③噪声影响分析 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值，再与背景进行叠加生成预测值。 A、预测模式 根据《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用预测模式如下： a、室内声源等效室外声源声功率级计算 本项目主要为室内声源，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，计算公式如下： Lp2=Lp1—（TL+6） 式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB； Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB。 为便于建立模型计算，本评价将该项目所有主要噪声源视为室外噪声源，噪声由室内传到室外时，声压级削减量按无限长屏障屏蔽削减量计算。 b、户外声传播衰减 利用A声级计算噪声户外传播衰减，计算公式如下： Lp(r)=Lw+Dc—（Adiv+Aatm+A gr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 Agr——地面效应引起的衰减，dB；项目地面为水泥硬化路面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而因此声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，本次评价预测时忽略不计。 Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。本次忽略不计本项衰减量。 在只考虑几何发散衰减时，用LA（r）=LA（r0）-Adir 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）＝Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：r、r0—与声源的距离； Lp（r）—r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—r0处的倍频带声压级，dB。 具有指向性声源的L（r）和L（r0）必须是在同一方向上的声级。 c、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10⋅Lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 B、预测参数 噪声预测计算中只考虑主要噪声源所在建筑物围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。 表4-9 主要噪声源距离厂界距离 名称; 距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 5; 4; 7; 10. 风机; 65; 60; 87; 10. C、预测结果 本项目噪声预测结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 名称; 预测点声压级. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 46.95; 48.89; 44.03; 40.93. 风机; 31.74; 32.44; 29.21; 48.00. 贡献值合计; 47.08; 48.99; 44.17; 48.78. 由上表预测结果可以看出，通过减振隔声和距离衰减，本项目边界昼夜噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准，说明本项目运行期间对周围声环境影响较小。 4、固体废物 ⑴固体废物产生及处置情况 本项目建成后产生的固体废物主要包括废矿物油、废矿物油包装桶、废废活性炭、废胶、废胶桶、废金属碎屑、除尘器集尘、废焊渣、普通废包装材料、生活垃圾，其中，废矿物油、废矿物油包装桶、废废活性炭、废胶桶属于危险废物，废金属碎屑、除尘器集尘、废焊渣、普通废包装物属于一般工业固体废物，产生情况如下： ①废矿物油 本项目空压机等机械设备在检修过程会产生少量的废矿物油，根据类比核算，本项目废矿物油产生量为0.10t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该废矿物油属于其中规定的HW08废矿物油与含矿物油物质-非特定行业（900-249-08）其他生产、销售和使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废矿物油及包装桶暂存于本项目拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。 ②废矿物油包装桶 本项目矿物油使用过程中会产生废矿物油包装桶，根据类比核算，本项目产生废矿物油包装桶共计20个，按每个桶1kg计，则废矿物油包装桶产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该废矿物油属于其中规定的HW08废矿物油与含矿物油物质-非特定行业（900-249-08）其他生产、销售和使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废矿物油及包装桶暂存于本项目拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。 ③废活性炭 本项目有机废气采用活性炭进行处理，在运行过程中会定期更换产生废活性炭，预计每季度更换一次，更换的废活性炭产生量约为1.00t。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于其中HW49其他废物-环境治理业（900-039-49）中VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。废活性炭暂存于拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。 ④废胶 本项目在清理溢胶和胶枪过程中会产生废胶，产生量约为0.19t，其主要成分与使用的结构胶、封堵胶和密封胶等原料相同。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废胶属于其中HW13有机树脂类废物-非特定行业（900-014-13）中废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）。废胶暂存于拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。 ⑤废胶桶 本项目结构胶使用过程中会产生废包装桶，结构胶用量为0.30t/a，包装规格均为27kg/桶，则结构胶废包装桶共计12个，按每个桶1kg计，则结构胶废胶桶产生量约为0.012t/a；封堵胶用量为1.12t/a，包装规格为4.3kg/桶，则封堵胶废包装桶共计261个，按每个桶0.1kg计，则封堵胶废胶桶产生量为0.026t/a；密封胶用量为7.86t/a，包装规格为19.68kg/桶，则密封胶废包装桶共计400个，按每个桶1kg计，则密封胶废胶桶产生量为0.40t/a，所以本项目废胶桶产生量为0.438t/a（673个）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），结构胶废包装桶属于其中HW49 其他废物中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于拟建的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中收集处理。 ⑥废金属碎屑 本项目在机加工及打磨过程中会产生废金属碎屑，根据本项目物料平衡计算，本项目废金属碎屑产生量约为143.10t/a。废金属边碎屑不具备危险性，属于一般工业固体废物，由废品回收企业回收综合利用。按照《固体废物分类与代码目录》，固体废物种类为SW17可再生类废物，工业生产活动中产生的以有色金属（本项目为铝合金）为主要成分的边角料、残次品，其一般固废代码为900 002 S17。 ⑦除尘器集尘 本项目除尘器会收集到焊接烟尘和打磨粉尘，产生量约为3.983t/a。该粉尘的不具备危险性，属于一般工业固体废物，由废品回收企业回收综合利用。按照《固体废物分类与代码目录》，固体废物种类为SW59其他工业固体废物，其他工业生产过程中产生的固体废物，其一般固废代码为900 099 S59。 ⑧废焊渣 本项目在焊接及干式清洗工序会产生废焊渣，根据同类项目类比，本项目焊渣产生系数为1kg/t焊接材料，所以本项目焊渣产生量约为0.006t/a。废焊渣不具备危险性，属于一般工业固体废物，由废品回收企业回收综合利用。按照《固体废物分类与代码目录》，固体废物种类为SW59其他工业固体废物，其他工业生产过程中产生的固体废物，其一般固废代码为900 099 S59。 ⑨普通废包装物 本项目产品在包装过程中会产生废包装物，主要为外包装纸壳，预计产生量为0.10t/a，普通废包装物不具备危险性，属于一般工业固体废物，由废品回收企业综合利用。按照《固体废物分类与代码目录》，固体废物种类为SW17可再生类废物，工业生产活动中产生的废纸质包装废物，其一般固废代码为900 005 S17。 ⑩生活垃圾 本项目设置职工120人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则本项目生活垃圾产生量约为18.0t/a。生活垃圾分类暂存在垃圾箱内，定期交由环卫部门统一收集处置。按照《固体废物分类与代码目录》，固体废物种类为生活垃圾SW64其他垃圾，其一般固废代码为900 099 S64。 综上，本项目固体废物产生及处理情况如下： 表4-11 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 危险特性; 产生周期; 治理措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.10; 机械设备检修; 固液混合; T; 每年; 暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置. 2; 废矿物油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 矿物油包装; 固态; T; 每年. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.00; 废气活性炭吸附装置; 固态; T; 半年. 4; 废胶; HW13; 900-014-13; 0.19; 清理溢胶和胶枪; 固态; T; 每天. 5; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.438; 胶类包装桶; 固态; T; 每天. 6; 废金属碎屑; 一般固体废物 900 002 S17; 143.10; 机加工及打磨; 固态; /; 每天; 废品回收利用. 7; 除尘器集尘; 一般固体废物 900 099 S59; 3.983; 除尘器; 固态; /; 每天; 废品回收利用. 8; 废焊渣; 一般固体废物 900 099 S59; 0.006; 焊接; 固态; /; 每天; 废品回收利用. 9; 普通废包装物; 一般固体废物 900 005 S17; 0.10; 包装; 固态; /; 每天; 废品回收利用. 10; 生活垃圾; 一般固体废物900 099 S64; 18.0; 职工生活; 固态; /; 每天; 交环卫部门. ⑵一般固体废物管理要求 本项目一般固体废物的暂存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行落实，主要如下： ①贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ②贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ③一般工业固体废物贮存、处置场，禁止将危险废物和生活垃圾混入； ④建设单位应建立档案制度，加强一般固体废物的管理。 ⑶危险废物管理要求 本项目拟建1座危险废物暂存间，在建设、运行和环境管理方面应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行落实，具体如下： ①总体要求 A、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 B、贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 C、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 D、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ②一般规定 A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ③贮存库要求 A、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 B、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 C、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 ④容器和包装物污染控制要求 A、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 B、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 C、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 D、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 E、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 F、容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑤贮存设施运行环境管理要求 A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 D、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 E、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 F、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。 表4-12 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存 能力t; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.10; 15.00; 密闭包装桶; 15; 半年. 废矿物油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.02; /; 半年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.00; 密闭包装桶; 半年. 废胶; HW13; 900-014-13; 0.19; 密闭包装桶; 半年. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.438; /; 1月. 危险废物厂外运输由具有相应处理资质的单位负责，可以提供专业收集、运输的服务，会严格按照危险废物运输相关要求进行危险废物的转移。 综上分析，企业针对固体废物产生情况采取合理的处置措施，固体废物在场区的贮运严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等有关规定等相关规范进行，同时通过加强管理，并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成二次污染。 5、地下水及土壤 ⑴污染类型及途径 正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为结构胶、封堵胶、密封胶、矿物油、危险废物等储存及输送管线等跑冒滴漏。在该工况下企业会采取严格的防渗层、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下不会渗漏进入地下水，对地下水不会造成污染。 非正常工况（事故工况）指违反操作规程和有关规定或由于设备和管道的损坏，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。事故工况属于不可控的、随机的工况。本项目非常工况主要包括结构胶、封堵胶、密封胶、矿物油及废矿物油包装桶泄漏或者倾倒，导致液态物质泄漏，并且贮存区域地面防渗层破损导致污染物质渗漏对地下水及土壤产生的影响。 根据本项目工程分析，本项目对土壤的主要影响为结构胶、封堵胶、密封胶、矿物油及废矿物油等使用、转移及暂存环节发生泄漏，导致污染物通过垂直入渗或随雨水形成地面漫流对土壤产生的影响。 ⑵源头控制措施 对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对地下水及土壤造成污染。 在管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 ⑶分区防渗措施 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求，将本项目及现有厂区内各功能单元划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，具体地下水防渗分区及防渗设计要求详见下表。 表4-13 本项目地下水污染防治措施分区一览表 序号; 名称; 防渗区域及部位名称; 防渗分区. 1; 危险废物暂存间; 基础及地面; 重点. 2; 辅料存储间; 地面; 一般. 3; 生产车间; 地面; 一般. 4; 存储区; 地面; 一般. 5; 办公区; 地面; 简单. 本项目各地下水防渗单元具体地下水防渗要求如下 ①重点防渗分区 本项目重点防渗分区主要采用的是防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②一般防渗分区 本项目一般防渗分区主要采用的是100mm钢筋混凝土（P8），防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。 ③简单防渗分区 简单防渗分区进行一般地面硬化处理。 6、环境风险分析 本项目在设计和运行过程中通过不断加强生产安全和环境管理，对每一个环节落实风险防范措施和应急措施，在建成运行前编制完成并备案环境风险应急预案，认真落实报告中的各项风险防范和应急处理措施情况下，可有效避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将环境危害降至最低程度。因此，本项目在采取报告中提出的相应风险防范措施后，环境风险可接受，环境风险后果可控。 ⑴危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。 本项目危险物质最大存在总量详见下表： 表4-14 环境风险物质储存情况 序号; 位置; 物料名称; 储存方式; 最大储存量/在线量，t; 临界量（t）. 1; 辅材存储区; 矿物油; 20*5kg桶; 0.10; 2500. 2; 辅材存储区; 聚合MDI; 100*4.3kg桶; 0.215; 0.5. 3; 危险废物暂存间; 废矿物油; 20*5kg桶; 0.10; 2500. 注：聚合MDI为封堵胶的主要成分，最大占比按照50%。 表4-15 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 矿物油类; /; 0.20; 2500; 0.00008. 2; 聚合MDI; 26447-40-5; 0.215; 0.5; 0.43. 项目Q值Σ; 0.43008. 综上，本项目Q<1，有毒有害风险物质没有超过临界量。 ⑵物质危险性分析 本项目涉及到的主要危险化学品理化性质和危险特性详见表2-5。 ⑶环境风险识别 本项目风险辨识结果详见下表。 表4-16 风险识别结果一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途经; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产单元; 涂胶站; 结构胶、封堵胶（含MDI）、密封胶; 泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸; 大气污染/水污染/土壤污染/人体健康; 周边居民/地表水/地下水/土壤. 2; 储存单元; 辅料存储间; 结构胶、封堵胶（含MDI）、密封胶、矿物油; 泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸; 大气污染/水污染/土壤污染/人体健康; 周边居民/地表水/地下水/土壤. 危险废物储存; 废矿物油; 泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸; 大气污染/水污染/土壤污染/人体健康; 周边居民/地表水/地下水/土壤. 3; 运输单元; 运输车辆; 结构胶、封堵胶（含MDI）、密封胶、矿物油、废矿物油; 泄漏、泄漏并引发火灾/爆炸; 大气污染/水污染/土壤污染/人体健康; 周边居民/地表水/地下水/土壤. 4; 环保单元; 废气治理措施; 非甲烷总烃、酚类、颗粒物; 异常排放; 大气污染/水污染/土壤污染/人体健康; 周边居民/地表水/地下水/土壤. ⑷风险防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目在总图布置过程中应认真贯彻国家关于项目建设的有关规定、规范、政策法令，本着节约用地，经济合理的原则进行布置。在总图布置过程中充分考虑了本工程中工艺流程顺畅、合理性；厂区交通的安全、通畅性；以及防火、防爆、安全、卫生规范的要求等多方面的因素。 ②消防防范措施 为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障生产和人身安全，应设置火灾报警系统。设有电话专用号报警系统，当有火灾发生时，值班人员应迅速通告火情，组织有关人员执行消防任务。 ③工艺技术设计安全防范措施 企业在应严格按照安全预评价报告中相关要求进行设计和建设，如下： A.严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）中的规定进行工程安全防火设计。 B.装置设计考虑必要的裕度及操作弹性，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。 C.严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）进行危险区域划分及电气设备材料的选型。 D.按相关规范进行防静电接地设计，按规范进行避雷设计。 ④储存防范措施 A.结构胶、封堵胶（含MDI）、密封胶、矿物油和废矿物油等在储存过程中应保持阴凉、通风，远离火种、热源，以防太阳直接暴晒，引起爆炸。 B.结构胶、封堵胶（含MDI）、密封胶、矿物油和废矿物油等储存量、储存周期、设计参数等都应经过科学的计算，以便降低事故发生的概率。 C.结构胶、封堵胶（含MDI）、密封胶、矿物油和废矿物油等存储地点设置围堰等截流措施，当油品出现小剂量泄漏时，可及时对其进行收集、处理。 D.矿物油和废矿物油等易燃物品使用和存储区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 E.实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时整改，排除事故隐患，防止产生跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，由专人监护。 F.制定醒目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。 ⑤大气风险防范措施 A.对有毒有害化学品储存及使用环节加强监管，一旦发现有毒有害气体，应立即开启通风净化设施，确保有毒有害气体经过处理后排放，避免对人体健康造成影响。 B.对危险品使用和存储等环节加强监管巡视，避免发生液态物料泄露事故，一旦遇到物质泄露，应采取收集处置措施，避免物料蒸发及火灾事故伴生事故产生的大气影响。 C.定期对废气处理系统进行检查维修，确保正常稳定运行，减少废气非正常排放。 ⑥地表水风险防范措施 本项目建设二级应急防控体系。一级防控措施：在各液态化学品储存及使用单元设置泄露收集槽及消防沙等，确保废水/废液泄露后拦截在各单元一级防控措施内，并将各单元的排水口关闭，并利用泄漏收集槽和沙土堆积的临时围堰对事故水进行收集，将事故水控制在收集槽和围堰内进行暂存并进行监测，根据监测结果委托有处理能力单位进行处理；二级防控措施：在污水及雨水总排口设置截断阀门，一旦发生事故时，立即关闭污水、雨水总排口，防止废水/废液排放到厂外。 ⑸物质泄漏及火灾的应急措施 ①应急行动： a、消除所有火源。 b、根据液体流淌和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。 c、建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器穿防毒、防静电服、带橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入限制性空间。 d、小量泄漏：用沙土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花的工具收集吸收材料。 e、大量泄漏：用抗溶性泡沫覆盖。构筑临时防火堤，防止泄漏物扩散，同时喷水雾减少蒸发及驱散泄漏物蒸气。 f、砂土、抗溶性泡沫或其他材料作为危险废物处理处置。 ②灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 ③灭火注意事项 消防人员必须佩带防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能的将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 ⑹环境风险应急物资 为降低环境风险事故影响后果，建设单位应在园区内储备充足的应急物资，本项目应急物资设置情况详见下表。 表4-17 本项目建成后全厂应急物资统计一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 应急物资分布. 1; 消防器材; 灭火器; 个; 40; 车间及办公区. 消防栓; 个; 5; 车间及办公区. 2; 防化防护物品; 洗眼器; 个; 2; 车间及办公区. 防护服; 个; 2; 车间及办公区. 空气呼吸机; 个; 2; 车间及办公区. 防毒面具; 个; 2; 车间及办公区. 急救药箱; 个; 2; 车间及办公区. 防护眼镜; 个; 2; 车间及办公区. 3; 报警设施; 火灾报警按钮; 个; 2; 车间及办公区. 4; 其它物资; 消防沙袋; 个; 5; 车间及办公区. ⑺环境风险应急预案 根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]71号）相关要求，企业应制定相应的环境风险应急预案，并进行评估和备案，同时还应与地方突发环境事件应急预案相衔接，定期开展应急演练。 7、环保投资情况 本项目环保投资情况具体见下表。 表4-18 本项目环保投资内容一览表 序号; 污染源; 环保设施及处理规模; 治理效果; 环保 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水、地面清洗废水经污水总排口排入到市政污水管网; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准）; 0.00. 2; 废气; 涂胶工序产生的非甲烷总烃废气经集气系统收集后（设计收集效率不低于80%）经活性炭吸附处理后（设计吸附效率70%）经1根20m高排气筒排放（DA001）; 非甲烷总烃和酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值（因排气筒高度无法达到标准中7.1要求，排放速率严格50%执行）; 10.00. 打磨工序产生的粉尘经集气罩收集后（设计收集效率90%）经静电除尘器处理后无组织排放; 厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值; 10.00. 焊接工序产生的焊接烟尘经集气罩收集后（设计收集效率80%）经静电除尘器处理后（设计处理效率99%）无组织排放; 厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值; 10.00. 加强环境管理，车间密闭，确保废气集气系统和处理系统正常稳定运行，加强厂区周围绿化等; 周界无组织非甲烷总烃、酚类、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值，厂内无组织非甲烷总烃排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别限值; 5.00. 3; 噪声; 选购低噪声设备，合理布局噪声源，针对高噪声设备采用减振、隔声等降噪处理措施; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 5.00. 4; 固体废物; 拟建1座15.00m2的危险废物暂存间，各类危险废物分类贮存，定期分别委托有资质单位处置; 不对周围环境造成二次污染; 5.00. 废金属碎屑、除尘器集尘、废焊渣、普通废包装物等一般工业固体废物分别由厂家回收处理; 1.00. 生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门统一处置; 1.00. 5; 环境风险; 配备充足应急物资，制定环境风险应急预案，定期开展演练等; 确保环境风险受控; 8.00. 6; 地下水及土壤; 重点防渗分区采用的是至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗分区建设防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能；简单防渗分区进行一般地面硬化处理; 防止污染厂区附近地下水体及土壤; 5.00. 合计; 60.00. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001涂胶废气 | 非甲烷总烃 酚类 | 涂胶工序产生的非甲烷总烃废气经集气系统收集后（设计收集效率不低于80%）经活性炭吸附处理后（设计吸附效率70%）经1根20m高排气筒排放（DA001） | 非甲烷总烃和酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值（因排气筒高度无法达到标准中7.1要求，排放速率严格50%执行） |
|  | 打磨废气 | 颗粒物 | 打磨工序产生的颗粒物经集气罩收集后（设计收集效率90%）经静电除尘器处理后（设计处理效率99%）无组织排放 | 周界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值 |
|  | 焊接废气 | 颗粒物 | 焊接工序产生的焊接烟尘经集气罩收集后（设计收集效率80%）经静电除尘器处理后（设计处理效率99%）无组织排放 | 周界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、酚类 | 加强环境管理，车间密闭，确保废气集气系统和处理系统正常稳定运行，加强厂区周围绿化等 | 周界无组织非甲烷总烃、酚类、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值，厂内无组织非甲烷总烃排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、地面清洗废水 | COD BOD5 氨氮 SS | 直接经总排口排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准） |
| 声环境 | 空压机、风机、角磨机等设备 | 等效A声级 | 选购低噪声设备，合理布局噪声源，高噪声设备采取减振、隔声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的废矿物油、废矿物油包装桶、废活性炭、废胶、废胶桶属于《国家危险废物名录》(2021年版)中规定的危险废物，定期委托有资质单位处置；废金属碎屑、除尘器集尘、废焊渣、普通废包装物由废品回收企业综合利用；生活垃圾分类收集并暂存在垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，重点防渗分区采用的是至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗分区建设防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能；简单防渗分区进行一般地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、在总图布设过程中应严格按照国家及地方安全标准规范进行，从源头控制安全隐患。 2、危险物质在使用、转移及储存等全过程采取风险防范措施，一旦出现泄露及火灾等风险事故及时采取控制措施。 3、设置灭火器等消防器材、消防砂、火灾报警系统。 4、制定环境风险应急预案并备案，定期按照预案内容展开演练等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构及职能 企业应根据国家和地方有关法规，设置有专职的环境管理机构-安环部，并配有专职环保人员，其职责是制定企业的环保工作计划、规章制度，统筹管理企业内部环保治理工作；负责与政府生态环境主管部门取得联系。专职环保人员应掌握环保基础知识，熟悉有关的环保法规、标准、规范等，落实正常运行过程中的环保措施，回馈污染治理设备的运行情况。 2、环境管理要求 ⑴在项目设计阶段，监督设计单位将环境影响报告中提出的环保措施落实到施工图设计中。 ⑵在项目施工阶段，按报告规定的环保措施和建议制订施工期环境保护实施计划和管理办法；监督环保措施的执行情况，检查和纠正施工中对环保不利的行为；负责施工中突发性污染事故的处理，并及时上报主管部门和其他有关单位；组织实施施工期环境监测计划，在施工结束后，组织全面检查工程环保措施落实情况。 ⑶在项目运行过程中，严格按照相关环保要求进行日常环境管理。加强监测数据的统计管理，对废气、废水、噪声等污染物排放口进行编号张贴明确的指示标志，同时对每个排污口及排气筒建立档案，明确每个排污口及排气筒的监测指标、监测频率，记录每次监测结果；记录固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量等，危险废物还应按照《危险废物申报登记制度》、《危险废物交换、转移申请、审批制度》、《危险废物转移联单制度》详细记录；建立健全监督检查及“三废排放管理制度”；建立日常环境管理台账等。 3、环境风险应急预案 本项目建成运行前，应制定相应的环境风险应急预案，并与地方突发环境事件应急预案相衔接，并做好应急演练。应急预案具体内容应根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]71号）编制应急预案并进行评估备案。 4、排污许可证申报 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于其中85汽车制造业中的其他（除重点管理以外的年使用10吨以下胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车零部件及配件制造367），应进行排污许可登记管理。 企业应根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）、《排污许可管理办法》（部令第32号）等相关要求，应当在投入生产或使用并发生实际排污行为之前，在全国排污许可证管理信息平台上进行排污许可证登记。 5、竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，学校应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告及其他档案资料存档备查。 6、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等相关监测要求，企业可自行或者委托有资质的监测机构对本项目污染物排放源进行定期监测，具体监测任务详见下表。 表5-1 污染源监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 涂胶废气排气筒出口; 非甲烷总烃、酚类; 每年监测1次. 厂内车间外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每半年监测1次. 厂界周围无组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、酚类; 每半年监测1次. 废水; 废水总排口; 流量、pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 每半年监测1次. 噪声; 厂界外1m; 等效声级; 每季度监测1次. 非正常工况及事故状态下的监测方案根据实际情况确定。 |

- 六、结论

凌云工业股份有限公司长春分公司新能源铝合金电池壳生产线项目位于吉林省长春市高新区超强西街2277号吉林诚众汽车零部件股份有限公司厂区内，租赁吉林诚众汽车零部件股份有限公司现有闲置厂房进行建设，项目占地面积7752.67m2，总建筑面积8281.85m2，总投资3500.00万元。本项目建设符合国家产业政策要求；符合吉林省主体功能区划，符合长春市总体规划及土地利用规划；符合长春高新技术产业开发区分区规划和规划环评相关要求；经采取报告中提出的各种有效的污染防治和控制措施后，废气、废水和噪声均能够满足相关排放标准要求，固体废物得到安全处置，拟采取的环境风险防控措施可实现环境风险受控；本项目对周围环境的影响在可接受范围内；项目综合效益较好。 企业在认真落实报告中提出的各项污染治理措施及风险防控措施，满足环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的前提下，从环保角度看，本项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 挥发性有机物（t/a） | 0 | / | / | 0.047 | 0 | 0.047 | +0.047 |
|  | 酚类（t/a） | 0 | / | / | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量(万吨/年) | 0 | / | / | 0.1494 | 0 | 0.1494 | +0.1494 |
|  | COD（t/a） | 0 | / | / | 0.443 | 0 | 0.443 | +0.443 |
|  | 氨氮（t/a） | 0 | / | / | 0.036 | 0 | 0.036 | +0.036 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属碎屑 | 0 | / | / | 142.91 | 0 | 142.91 | +142.91 |
|  | 除尘器集尘 | 0 | / | / | 3.983 | 0 | 3.983 | +3.983 |
|  | 废焊渣 | 0 | / | / | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
|  | 普通废包装物 | 0 | / | / | 0.10 | 0 | 0.10 | +0.10 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | / | / | 0.10 | 0 | 0.10 | +0.10 |
|  | 废矿物油包装桶 | 0 | / | / | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 1.00 | 0 | 1.00 | +1.00 |
|  | 废胶 | 0 | / | / | 0.19 | 0 | 0.19 | +0.19 |
|  | 废胶桶 | 0 | / | / | 0.438 | 0 | 0.438 | +0.438 |
| 其他固废 | 生活垃圾 | 0 | / | / | 18.0 | 0 | 18.0 | +18.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附件

附件1 本项目环评工作委托书；

附件2 本项目环评文件确认函；

附件3 凌云工业股份有限公司长春分公司新能源铝合金电池壳生产线项目投资备案表；

附件4 本项目厂房租赁协议及工程规划许可证；

附件5 吉林省生态环境厅关于《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书>审查意见的函》（吉环函[2019]556号）；

附件6 吉林省生态环境厅关于《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]44号）；

附件7 原辅料成分说明文件；

附件8 环境质量现状调查监测报告；

附件9 本项目环境影响报告表专家评审意见。

- 附图

附图1 本项目地理位置图及大气监测点位图；

附图2 本项目周围环境保护目标分布图；

附图3 本项目周围环境现状图；

附图4 本项目平面布置图；

附图5 本项目“三线一单”管控分区图；

附图6 本项目与长春市声环境功能区划位置关系图；

附图7 高新技术产业开发区空间布局图；

附图8 高新技术产业开发区规划用地图；

附图9 本项目“三线一单”数据应用平台所在位置截图。