- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 低成本高性能镍电极制备技术开发

建设单位：  吉林省川玥氢能源科技有限公司

编制日期：           2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 低成本高性能镍电极制备技术开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邹永存 | 联系方式 | 13843187766 |
| 建设地点 | 吉林省（自治区）长春（市）北湖科技开发（区）吉兴产业园B区4-2栋厂房1层西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （125度26分35.155秒，44度3分50.398秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C7320 工程和技术 研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 98 专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 672 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2016年5月4日吉林省人民政府以《吉林省人民政府关于同意设立长春北湖科技开发区的批复》（吉政函[2016]44号）设立长春北湖科技开发区。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2021年，长春北湖科技开发区管理委员会委托吉林省中实全过程工程设计咨询有限公司编制了《长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书》，于2021年7月16日取得了《吉林省生态环境厅关于长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]27号），详见附件1。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划环评产业布局合理性分析 根据《吉林省生态环境厅关于长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）修编环境影响报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]27号），规划开发区的产业定位为：以交通工具制造业、医药健康产业、光机电一体化装备制造业、新材料新能源产业、精细化工新材料等产业为支柱，以电商产业、保税物流、专业物流、装备物流为基础，以高端生产性服务业为核心的高端化、集群化、融合型的现代产业体系，实现长春北湖科技开发区产业在总量稳定增长基础上的结构优化，确保长春北湖科技开发区经济的跨越式发展和可持续发展。功能分区布局：四个一级功能区都市农业产业园、科技创新中心、配套生活区、智能工业与物流发展区。其中科技创新中心主要产业发展方向为智能装备、特种材料、基因工程类疫苗、研发与实验、商业服务等。 本项目位于智能工业与物流发展区的新材料产业园，新材料产业园主要发展方向为：信息材料、汽车材料、能源材料、纳米材料、新型建筑材料等新材料。主要为镍电极制备技术研发与实验，属于能源材料研发，符合园区的产业定位，符合开发区规划布局要求。项目在开发区产业布局图中的位置详见附图3。 2、用地规划符合性分析 本项目租用开发区吉兴产业园现有厂房，根据《长春新区支持吉兴产业园发展若干政策》长新管规﹝2023﹞12号，“鼓励引进、建立研发机构。对吉林大学引进新区，新认定的国家级科研院所、国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心”，本项目与吉兴产业园引进项目类别是相符的。租赁协议详见附件2，用地性质为工业用地（二类工业用地），符合规划用地要求，项目在北湖科技开发区建设用地规划图中的位置详见附图2。 - 3、与规划环评审查意见的符合性分析 表1-1 与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 长春地区2020年度环境空气质量不达标，拟入区项目应严格落实《关于部分重点城市建设项目执行大气污染物特别排放限值的公告》(2019年第 1 号)要求，在环境空气质量达标前，新增大气污染物排放的新、改、扩建项目执行大气污染物特别排放限值。; 不涉及; 符合. 2; 区内排水体系应全部改造为雨污分流，加快推进精细化工产业园污水处理厂、开发区污水处理厂建设及配套管网建设进度，合理规划处理工艺和规模,及时组 织编制排污口论证报告。对分散 村屯生活污水治理进行合理规划，遵循“应纳尽纳”的原则，对满足城镇污水收集管网接入要求的村庄和区域逐步实现。应接尽接，对于偏远分散污水管网无法覆盖的区域，实行污水就地分散处理和资源化利用，确保农村生活污水得到有效治理。; 本项目位于吉兴产业园属于北湖科技开区能源材料产业园，溶液配制废水、工件清洗废水产生即处理、实验室地面清洗废水、原料包装桶暂存危废暂存点，定期委托有资质单位处理，生活污水排入园区防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河。; 符合. 3; 禁止与所在功能区产业定位和用地规划不一致的企业进行扩建，鼓励其逐步升级改造或搬迁、淘汰，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。企业搬迁完成另为他用前，应按照相关标准开展场地环境调查，并对污染场地进行治理修复，满足相关用地要求。; 本项目位于吉兴产业园属于北湖科技开区能源材料产业园，本项目属于能源材料研发与实验项目，符合园区的产业定位。; 符合. 4; 落实生态环境部印发的《重点行业挥 发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53 号)，核查区域VOCs 排放重点企业清单，加强对VOCs 排放重点行业监管，强化源头控制，推进建设适宜高效的治污设施，并将 VOCs 纳入总量控制要求。考虑项目可能产生的有害物质(重点关注苯系物、挥发性有机物等)泄漏、扩散等因素，综合评价各企业对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，合理确定防护距离。; 本项目不属于重点企业，无废气排放。; 符合. 5; 按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》(环办环评[2016]14号)中严格总量管控的相关要求，确定主要控制污染物因子总量管控限值。开发区主要污染物排放总量应纳入长春市主要污染物排放总量管理体系内并严格控制，做到科学调剂，合理使用。; 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目属于其他行业排放管理的建设项目，因此本次可豁免污染物总量的审核。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、项目“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据吉林省人民政府发布《关于加强生态环境分区管控的若干措施》(吉办发[2024]12号)中要求，本项目位于长春北湖科技开发区，位于重点管控单元，管控单元编号为ZH22010520004，项目位于生态保护红线范围外。因此，本项目符合生态红线要求。根据《关于加强生态环境分区管控的若干措施》(吉办发[2024]12号)中要求：重点管控单元严格按照法律法规和有关规定，以及差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。根据吉林省生态环境准入清单（总体准入要求），本项目不属于空间布局约束中的项目，详见表1-2，满足重点管控单元（ZH22010520004）要求；项目所在区域不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护红线区域，项目建设不涉及生态红线划定区。 （2）环境质量底线 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据吉林省生态环境厅公布的《吉林省2023年生态环境状况公报》中相关数据，2023年长春市环境空气质量属于达标区；项目无废气产生，不会影响区域大气环境质量现状。 本项目受纳水体为干雾海河，干雾海河为雾开河一级支流，干雾海河河口-河口为雾开河德惠市农业用水区，为Ⅳ类水体功能区，根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省江河国控断面水质月报》（2023年全年），雾开河十三家子大桥断面3、5、6、7月份不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其余月份均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （3）资源利用上线 “资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”，项目研磨机冷却用水循环使用，生活用水、清洗用水来自供水管网，用水量很小，用电来自当地供电系统。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①与吉林省生态环境准入清单相符性 根据《关于加强生态环境分区管控的若干措施》(吉办发[2024]12号)，本项目与吉林省生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-2 吉林省总体准入要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约 束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸项目，项目无废气产生。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 本项目不属于化工行业; 符合. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 项目无废气产生。; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目所在位置属于空气质量达标区，项目无废气产生。; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及; 符合. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目不属于危险化学品生产项目。; 符合. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及; 符合. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及; 符合. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及; 符合. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 本项目生产用热为电加热，生活供暖依托园区地源热泵，不涉及煤炭 消费。; 符合. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 本项目生产用热为电加热，不涉及高污染燃料 使用。; 符合. ②与长春市生态环境准入清单符合性分析 表1-3 长春市生态环境准入清单 管控 领域; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。; 本项目为北湖科技开发区中的新材料产业园，符合开发区产业定位，符合开发区规划布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。; 本项目无废气产生。不会对周围环境空气质量产生影响。; 符合. 水环境质量持续改善。2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到62.5%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 项目溶液配制废水、工件清洗废水产生即处理、实验室地面清洗废水、原料包装桶暂存危废暂存点，定期委托有资质单位处理，生活污水由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河。对地表水环境影响 较小。; 符合. 污染物 控制要求; 实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。; 不涉及. 全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。; 本项目不属于重点行业。. 加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在30.20亿立方米内，2035年用水量控制在34.5亿立方米。; 本项目生活用水用水量较小。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于17858.88平方千米；永久基本农田保护面积不低于14766.90平方千米；城镇开发边界控制在1475.54平方千米以内。; 本项目位于吉兴产业园内，不占用耕地及永久基本农田。; 符合. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在2711万吨以内。; 本项目生产用热为电加热，生活供暖依托园区地源热泵，不涉及煤炭消费。; 符合. 其他; 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。; 本项目一般固体废物及危险废物均妥善处理。; 符合. ③与长春北湖科技开发区重点管控单元符合性分析 本项目位于北湖科技开发区，属于重点管控单元，管控单元编号：ZH22011320004，与管控单元准入要求符合性详见下表。 表1-4 重点管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH22011320004; 长春北湖科技开发区; 2-重点管控; 空间布局约束; 1严格落实规划环评及其 批复文件环境准入条件。 2禁止在化工园区外新建、扩建化工项目，未纳入国家《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 3禁止含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料；含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料(焦油型)的化工材料产业。 4禁止新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置产业。 5禁止造成恶臭污染的橡胶和塑料制品业及重金属污染的铅蓄电池行业。; 本项目为北湖科技开发区中的材料产业园，符合开发区产业定位，符合开发区规划布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。 2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造。 3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。 4执行《吉林省新污染物治理实施方案》相关要求，加强新污染物多环境介质协同治理，全面强化清洁生产和绿色制造。; 项目无废气 产生。; 符合. 环境风险防控; 1污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 2土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 4严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目不属于土壤环境重点监管企业，不属于危化品仓储企业。. 资源开发效率; 1推广园区集中供热，园区新建供热设施执行特别排放限值或按省、市相关文件要求执行排放浓度限值。 2完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。; 项目生产采用电加热，生活供暖依托园区地源热泵。. 综上，本项目符合《关于加强生态环境分区管控的若干措施》(吉办发[2024]12号)中生态环境准入清单要求。 3、与《吉林省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 表1-5 吉林省生态环境保护“十四五”规划符合性 相关要求; 本项目情况; 符合性. 深入推进工业污染源治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网，全面加强工业无组织排放管控。推进重点行业污染深度治理，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备，长春市、吉林市、辽源市等空气质量未达标地区新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。持续开展“散乱污”企业排查整治，完善动态管理机制。加强油气回收装置管理。; 项目无废气产生。; 符合. 狠抓工业污染防治。加强重点行业管控和清洁化改造，全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造。加大工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施和污水管网排查整治，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。; 本项目不属于上述重点行业。; 符合. 4、与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》 项目与吉政办发〔2021〕10号《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析内容详见下表。 表1-6 吉林省空气环境质量巩固提升行动方案符合性 文件要求：三、深入推进工业污染源治理; 本项目; 符合性. 10、持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 项目无废气产生。; 符合. 11、推进重点行业污染深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推进吉林建龙、吉林恒联精密、四平金钢、鑫达钢铁、通化钢铁5家钢铁企业污染治理设施超低排放改造。推动水泥行业污染治理设施超低排放改造。长春市、吉林市、辽源市等空气质量未达标地区新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不属于重点行业。; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设地点及周围环境概况 项目位于北湖科技开发区吉兴产业园B区4-2栋厂房1层西侧，建设项目地理坐标为经度125°26′35.155″、纬度44°3′50.398″。经现场踏查，项目东侧为4-2号厂房东侧，南侧为7号厂房，西侧为道路，北侧为4-1号厂房，距离本项目最近的敏感点为本项目北侧961m的中韩示范区文德中学。 项目地理位置图详见附图1，厂区平面布置图详见附图4，现场照片详见附图9。 2、建设内容及工程组成 本项目占地面积为672m2，建筑面积为672m2。用地性质为工业用地，详见附图2。项目租赁吉兴产业园B区4-2栋厂房建设实验室，租赁协议详见附件2，本项目工程组成内容详见下表。 表2-1 本项目工程组成一览表 项目; 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 实验区; 占地面积为461m2，主要进行低成本高性能镍电极制备技术开发。; 新建. 辅助工程; 办公及接待区; 总占地面积99m2，会议室、办公区、接待展示区。; 新建. 公共功能区; 总占地面积112m2，强电间、弱电间、采暖井、卫生间等。; 新建. 储运 工程; 原料区; 总占地面积30m2，主要用于原辅材料剂的储存，位于实验区内。; 新建. 危废暂存点; 建筑面积为10m2，位于实验区内。; 新建. 公用工程; 供电; 市政供电系统。; 依托. 给水; 城市供水管网，满足生产及实验人员日常生活用水。; 依托. 排水; 生活污水排入防渗园区提供的防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河。; 依托. 供热; 项目生产用热为电加热，冬季供暖依托园区内地源热泵集中供热。; 依托. 废水; 生活污水排入防渗园区提供的防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河。; 依托. 噪声; 低噪音设备、基础减振、隔声。; 新建. 固体废物; 生活垃圾集中收集暂存至垃圾箱，交由环卫部门统一清运处理。本项目不设置危废暂存间，溶液配制废水、工件清洗废水产生即处理、实验室地面清洗废水、原料包装桶暂存危废暂存点，定期委托有资质单位处理。; 新建. 3、实验方案 本项目主要为低成本高性能镍电极的研发，无规模化产品，计划研发镍电极2万m2，通过实验探索原辅料最佳配比，以获得最佳性能的镍电极，实验产品详见下表。 表2-2 本项目试验产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年研发量; 每批次实验时间（h）; 实验批次数. 1; 吉镍电极; 万m2; 2; 4~8; 300. 注：实验产品处于研发状态，其理化性质暂时保密 4、项目占地及平面布置情况 本项目厂区租用吉兴产业园B区4-2栋厂房1层西侧进行实验室的建设。总占地面积672m2，用地性质为工业用地，厂房车间东侧为实验区，实验区西侧由北向南依次为强电间、弱电间、采暖井、卫生间，厂房最南侧为会议室、办公区、接待展示区，厂区平面布置情况详见附图4。 5、主要原辅材料 实验主要原辅材料无易制毒化学品，原辅料消耗情况详见下表。 表2-3 实验主要原辅材料消耗一览表 序号; 原材料名称; 物理状态; 年用量; 贮存方式; 最大贮存量. 1; 镍网; 固态; 2万m2; 储存于 原料区; 3000m2. 2; 三氯化铁; 液态（不挥发）; 5t; 1t. 3; 硫代硫酸钠; 液态（不挥发）; 0.18t; 0.05t. 4; 水; /; 50t; /; /. 表2-4 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质. 镍网; 镍网是主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离用。. 三氯化铁; 化学式为FeCl3，是一种重要的特盐化合物，EINECS号231-729-4，性状黑棕色六方晶系结晶。在透射光线下呈石榴红色，反射光线下呈金属绿色。熔点306℃，相对密度2.898 ，溶解性易溶于水、甲醇、乙醇、丙酮和乙醚。溶于液体二氧化硫、三溴化磷、三氯氧磷、乙胺、苯胺，微溶于二硫化碳，不溶于甘油。主要用作水处理剂，还用作媒染剂、催化剂、氯化剂，并用于制造其他铁盐等主要用于净水，也用于印刷制板、颜料、染料及药物等。. 硫代硫 酸钠; 化学式为Na2S2O3，又名次亚硫酸钠、大苏打、海波，无色或白色结晶性粉末，分子量为158.11（无水）。易溶于水，不溶于醇，具有还原性，是常见的硫代硫酸盐。可以获得5个结晶水变为无色单斜晶系结晶，即五水硫代硫酸钠，分子量248.18。硫代硫酸钠是世界卫生组织公布的基本药物之一，用于特异性解毒，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准将硫代硫酸钠用于预防局部非转移性实体瘤儿科患者由于顺铂化疗引起的听力损失 。此外，硫代硫酸钠在污水处理、分析化学、金属矿物处理等方面都有着广泛应用。. 6、主要实验设备 本项目主要设备情况详见下表。 表2-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 三氯化铁蚀刻液循环再生回用系统; SC-ST30; 台; 1; 内含刻蚀槽1个，长2 m、宽2m、高0.4m. 2; 清洗槽; /; 台; 1. 3; 工业计数电子秤; /; - 台; 1. - 7、公用工程 （1）给排水 ①实验人员生活用水：本项目实验人员4人，每人每天按40L计算，全年200d，用水总量约为0.16m3/d（32m3/a），生活污水的排放量按用水量的80%计算，约为0.128m3/d（25.6m3/a）。 ②实验室地面清洗用水：实验室地面每日清洗1次，单次用水量约为0.006m3，新鲜水用水量0.006m3/d（1.2m3/a），废水产生量按用水量的90%计，废水产生量0.0054m3/d（1.08m3/a），地面擦拭采用专用拖布，擦拭后在桶内投洗，桶内废水可能会沾染实验原料，暂存危废暂存点后定期交有资质单位处理。 - ③溶液配制用水 根据企业提供资料，溶液配制用水约0.25m3/d（50m3/a），自来水与原料混合后定期处理，处理量共计0.2759m3/d（55.18m3/a），废水产生量按用水量的80%计，废水产生量0.2207m3/d（44.14m3/a），定期委托有资质单位进行处理。 ④工件清洗用水 根据企业提供资料，工件清洗用水约0.01m3/d（2m3/a），废水产生量按用水量的80%计，废水产生量0.008m3/d（1.6m3/a），定期委托有资质单位进行处理。 本项目总用水量为0.3882m3/d（85.2m3/a），排水量为0.128m3/d（25.6m3/a）。 图2-1 本项目给排水平衡图 单位：m3/a （3）供电：本项目供电由当地电网统一供给，能够满足其用电要求。 （4）供热：生活供暖依托园区内现有地源热泵，烘干用热采用电加热。 8、劳动定员及工作制度 本项目实验人员4人，每天一班，每班工作8h，全年工作200d，实验室不设置食宿，员工就餐依托园区内食堂。 9、项目投资及资金来源 本项目总投资为300万元，全部来源于政府补助。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目施工期主要是现有空厂房内设备安装和室内装修，工艺流程详见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）设备安装 主要污染物是设备安装时产生的噪声、粉尘等。 （2）室内装修 利用各种加工机械对木材、玻璃、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 2、实验流程及产污环节分析 本项目制备实验工艺流程如下： 图2-3 实验流程及产污环节示意图 图2-4 化学反应方程式 实验流程简述： （1）刻蚀：将外购的氯化铁、硫代硫酸钠、水，按照1：32：333的质量比例添加至蚀刻槽内，配制成蚀刻液。刻蚀槽内的槽液循环使用。同时，设有自动检验加药设备对酸性蚀刻槽内的槽液成分进行检测分析，自动进行补加相应药剂。刻蚀时循环系统为密封状态，无挥发性气体产生，刻蚀时间约为2h/d，此过程仅有刻蚀循环系统运行时噪声N1。 （2）浸渍：室温下，将镍基材（镍网）放在刻蚀液中浸渍，此过程均在刻蚀循环系统内进行，全密闭，无挥发性气体产生。 （3）清洗：用自来水对浸渍后的工件进行清洗，清洗温度为常温。清洗槽不更换，水洗过程中会产生清洗废水，清洗废液委托有资质单位进行处理。 3、产排污环节分析 3.1施工期： 本项目租用现有厂房，施工期不涉及土建施工，主要污染物是设备安装时产生的噪声、粉尘及室内装修有少量的有机废气挥发。 3.2运营期 本项目产排污情况详见下表所示。 表2-6 本项目运营期产污环节一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 排放方式. 废水; 实验人员 生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 间歇. 噪声; 设备噪声; 生产设备; 噪声; 间歇. 固体废物; S1; 溶液配制废水、工件清洗废水、实验室地面清洗废水; 溶液配制废水、工件清洗废水、实验室地面清洗废水; 间歇. S2; 原料包装桶; 三氯化铁和硫代硫酸钠; 间歇. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用吉兴产业园B区4-2栋厂房1层西侧进行实验室建设，该厂房从未进行过生产经营性活动，故无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2“基本污染物环境质量监测数据来源6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告过环境质量报告的数据或结论”。 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2023年生态环境状况公报》进行空气质量达标区划定及环境质量现状评价，详见下表。 表3-1 环境空气基本污染物质量现状评价表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 超标 倍数; 达标情况. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 32; 35; 未超标; 达标. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 53; 70; 未超标; 达标. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 未超标; 达标. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 29; 40; 未超标; 达标. CO; mg/m3; 年2h平均第95百分位数; 0.9; 4; 未超标; 达标. 臭氧; μg/m3; 年日最大8h平均第90百分位数; 132; 160; 未超标; 达标. 2023年长春市环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等6项指标浓度均达标，因此长春市属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境 本项目受钠水体为干雾海河，属于雾开河一级支流，根据《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004），干雾海河河口-河口为雾开河德惠市农业用水区，为Ⅳ类水体功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本次采用吉林省生态环境厅发布的2023年1月-12月吉林省江河国控断面水质月报，具体水质监测结果见下表。 表3-2 2023年浑江水质现状状况评价结果 河流名称; 断面名称; 水体功能; 水质状况; 月份. 雾开河; 十三家子大桥; Ⅳ类; Ⅲ类; 1. /; 2. 劣Ⅴ类; 3. Ⅲ类; 4. Ⅴ类; 5. Ⅴ类; 6. Ⅴ类; 7. （续）表3-2 2023年浑江水质现状状况评价结果 Ⅳ类; 8. Ⅳ类; 9. Ⅲ类; 10. Ⅳ类; 11. Ⅳ类; 12. 根据评价结果可知，2023年期间，雾开河十三家子大桥断面3、5、6、7月份不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其余月份均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状及调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境质量现状及调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目周围均为在建厂房无环境保护目标。因此本项目无需监测土壤、地下水。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于吉林省长春市北湖科技开发区吉兴产业园B区4-2栋厂房，评价区域主要环境敏感点及保护目标基本情况如下： 1.声环境 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 2.地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.生态环境 本项目租用吉兴产业园B区4-1栋厂房1层，不新增占地，不会对生态环境产生影响。 4.环境空气 本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区和文教区以及居民区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目溶液配制废水、工件清洗废水产生即处理、实验室地面清洗废水暂存危废暂存点后定期交有资质单位处理，员工就餐依托园区内食堂。无食堂废水产生，生活污水排入防渗园区提供的防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河，根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的有关规定，排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级排放标准。其标准值见下表。 - 表3-3 污水综合排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 单位; 标准值; 标准来源. 1; pH; 无量纲; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 2; COD; mg/L; 500. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; SS; mg/L; 400. 5; NH3-N; mg/L; -. 长春北湖科技开发区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD、氨氮指标执行超低排放标准），处理达标后排放至干雾海河，详见下表。 表3-4 城镇污水处理厂污染物排放标准 污染物名称; 最高允许浓度; 标准来源. pH; 6-9（无量纲）; 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD、氨氮、总磷指标执行超低排放标准）. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 1mg/L. 2、废气 本项目无废气产生，故无废气污染物排放标准。 3、噪声 本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，详见下表。 表3-5 建筑施工场界噪声限值 单位：Leq[dB(A) 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 根据长春市声功能区划图（2023年版），项目位于声环境3类区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，详见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 项目产生的一般固体废弃物贮存过程应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，对COD、NH3-N、SO2、NOx、NMHC、颗粒物等污染物实施总量控制。根据复函，对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理，一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。 本项目不涉及主要排放口，属于其他行业。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。 本项目生活污水排入园区防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河。项目废水总量控制指标已纳入长春北湖科技开发区污水处理厂，本项目无需重复申请NH3-N及COD的总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用吉林省长春市北湖科技开发区吉兴产业园B区4-2栋厂房1层西侧，施工期基本不涉及土建工程，只对现有建筑物进行改造装修。因此，项目施工期影响主要为装修过程及少量设备安装过程产生的环境影响。但施工期周期较短，施工面较小，只要企业加强施工期管理，避免夜间施工，则本项目施工期影响较小。施工期主要采取的污染防治措施如下： 1、施工期废气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：对容易产生扬尘的建筑材料应放在室内，专人管理，避免散装水泥、砂石等物料露天堆放；运输车辆在运载散粒状建筑材料时，应按载重量装载并且设有苫布遮盖等防护措施，及时清除建筑装修垃圾，并对建筑垃圾堆放场所采取洒水抑尘措施；施工过程中尽可能关闭门窗；建议装修时尽可能选用绿色环保建筑材料，使用环保油漆，以减轻有机废气污染。 2、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要生活污水，生活污水依托现有车间卫生设施，生活污水排入防渗园区提供的防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，对周围地表水环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 施工噪声不稳定，因此针对各主要噪声设备采取以下减噪措施： （1）施工部门应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效缩小施工期的噪声影响范围。 （2）施工机械设备应经常维修，减小噪声污染范围。 （3）施工部门应合理安排好施工时间，在夜间10点至凌晨6点之间停止作业。 （4）现场施工人员应加强卫生防护措施，包括缩短工作时间或采取个人防护，防止噪声对人体的损害。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期生活垃圾收集至现有垃圾箱，由当地环卫部门统一处理；施工建筑垃圾全部运至建筑垃圾填埋场填埋处置，在采取上述措施后，施工期固体废物不会产生二次污染。装修过程中产生的涂料空桶、废漆刷等危险废物经收集后委托有资质的单位处置；废木料等可回收材料经收集后由正规物资单位回收处置。 5、施工期生态环境影响防治措施 本项目租用吉林省长春市北湖科技开发区吉兴产业园B区4-2栋厂房1层，不新增占地。本项目的建设不会对生态环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1源强核算 本项目实验母液、清洗废水产生即处理、实验室地面清洗废水暂存危废暂存点后定期委托有资质单位处理，生活污水排入园区防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河，处理达标后排入干雾海河。生活污水主要污染物产生、排放浓度及产生量详见下表。 表4-1 本项目污水产生、排放情况一览表 废水类型; 废水量 m3/a; 污染物排放浓度mg/L; 污染物产生、排放量t/a. COD; BOD5; SS; 氨氮; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 25.6; 300; 180; 200; 25; 0.008; 0.0046; 0.0051; 0.00064. 1.2依托污水处理设施的可行性分析 本项目排入园区防渗旱厕，由园区定期清淘用作农肥，由园区定期清淘用作农肥，待长春北湖科技开发区污水处理厂运行后，经市政管网排入该污水厂处理后排入干雾海河。 长春北湖科技开发区污水处理厂位于长春北湖科技开发区兴福大路与福德大街交汇东南侧，近期设计处理能力为2.5万m3/d，远期设计处理规模为3.5万m3/d。污水处理工艺为“粗格栅+提升泵房→细格栅+曝气沉砂池→初沉池→高效改良型AAO工艺（VFL）组合池→高密度沉淀池→转鼓精密过滤器→接触消毒池→巴氏计量槽”，污水排放标准执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD、氨氮、总磷指标执行超低排放标准，即：COD40mg/L以下、氨氮1mg/L以下、总磷0.4mg/L以下），最终排入干雾海河。 该污水处理厂于2023年2月动工建设，截止目前土建工程基本建成，正在进行设备安装，考虑到开发区收水范围内目前水量较少，所以该污水处理厂预计2025年10月正式投入运行。 1.3排放口设置 表4-2 排污口基本情况 编号; 名称; 排放规律; 排放去向; 类型; 地理坐标. DW001; 生活污水排放口; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期规律性; 市政管网，进入城市污水处理厂; 一般排放口; E1125°26′34.785″ N44°3′49.806″. 1.4监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)》，本项目无需办理排污许可，原则不开展监测计划，若后期生态环境部门提出要求，按其要求进行监测。 2、废气 无废气产生，故无废气源强核算。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声源为三氯化铁蚀刻液循环再生回用系统，其声压级为80dB（A）。 - 表4-3 主要噪声源强表 序号; 设备名称; 运行 数量; 噪声声级; 治理措施; 降噪后 声级; 排放方式. 1; 三氯化铁蚀刻液循环再生回用系统; 1; 80; 选择低噪设备、基础减振、建筑隔声; 60; 间断. 3.2主要噪声控制措施 实验室运营期噪声污染治理措施如下。 ①设备选型时尽量选择低噪设备，如：订货时向设备制造部门提出噪声限值，从源头上控制高噪声的产生。 ②设备安装中基础应做减振处理，安装减振垫或减振基础，同时通过实验室及车间厂房阻隔进行降噪。 ③加强对高噪声设备的管理和维护，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。 3.3厂界及敏感目标达标情况分析 （1）预测源强 根据工程分析可知，本项目噪声源主要是三氯化铁蚀刻液循环再生回用系统，噪声值在80dB（A）之间，设备噪声源强见下表。 表4-4 本项目主要噪声源分布情况一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率计/dB（A）. 1; 实验室; 三氯化铁蚀刻液循环再生回用系统; -10.78; -9.83; 1; 60; 选择低噪设备、基础减振; 昼间间断运行. 注：坐标原点为实验室西北角 （2）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用石家庄环安科技有限公司研发的环安噪声环境影响评价系统。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测项目运营期厂界噪声预测值及环境保护目标预测值，评价其超标和达标情况。 厂界噪声预测结果详见下表。 表4-5 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 实验室边界; 时段; 贡献值; 标准值; 结论. 东侧边界; 昼间; 43.10; 65; 达标. 南侧边界; 昼间; 41.94; 65; 达标. 西侧边界; 昼间; 35.39; 65; 达标. 北侧边界; 昼间; 34.89; 65; 达标. 根据预测结果可知，运行期厂界四周昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 3.4监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)》，本项目无需办理排污许可，原则不开展监测计划，若后期生态环境部门提出要求，按其要求进行监测。 4、固体废物 4.1 固体废物产生及处置情况 本项目生产过程中会产生职工生活垃圾、实验溶液配制废水、工件清洗废水、实验室地面清洗废水、原料包装桶。 （1）生活垃圾：运营期共有实验人员4人，生活垃圾量按0.5kg/（人·d）计算，年实验200d，则本项目生活垃圾的产生量为0.4t/a。集中收集后委托环卫部门清运。 （2）实验溶液配制废水、工件清洗废水、实验室地面清洗废水 根据前文给排水计算，实验溶液配制废水、工件清洗废水产生量共计约为45.74t/a，产生即处理，每月处理一次，实验室地面清洗用水产生量约为1.08t/a，暂存危废暂存点后定期委托有资质单位处理。 （2）原料包装桶 厂区三氯化铁和硫代硫酸钠的包装桶，产生量约为0.5t/a，此危险废物属于《国家危险废物名录》HW49 其他废物 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），产生的危险废物在危废暂存点内暂存，定期委托有资质的单位进行处理。 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）本项目一般固体废物代码详见下表 - 表4-6 本项目一般固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生量 （吨/年）; 性质; 代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 0.4; -; 900-099-S64; 交环卫部门处置. 本项目危险废物产生情况汇总见下表。 #### 表4-7 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性. 实验溶液配制废水、工件清洗废水、实验室地面清洗废水; ### HW49; ### 900-047-49; ### 46.82; ### 溶液配制、设备清洗、实验室地面清洗; ### 液态; ### 有机物; ### 有机物; ### 1d; ### T/C/I/R. 原料包装桶; ### HW49; ### 900-041-49; ### 0.5t; ### 三氯化铁和硫代硫酸钠的废包装桶; ### 固态; ### /; ### /; ### 10d; ### T/In. 4.3固体废物环境管理要求 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固废 一般工业固废暂存场所需设置防渗措施，其防渗性能应至少相当于防渗系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层，且暂存间内需设置防泄漏、防洒落措施，做好防雨、放风、防扬尘、防渗漏措施，防止二次污染。 （3）危险废物 拟建危废暂存点建筑面积10m2，项目暂存危险废物总产生量为1.58t，小于10t，属于危险废物暂存点。项目危险废物集中收集后桶装密闭储存，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危废暂存点的建设指标如下： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施活贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用兼顾的材料建造，表面无裂缝。 d.贮存设施地面与裙角应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料活污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（防渗系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料。 e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构活材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别贮存分区。 f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 因此，厂区内拟建的危废暂存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），首先对本项目风险物质数量及临界量比值Q进行计算。计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q； 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 2）参数选择 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B（重点关注的危险物质及其临界量）中所列风险物质名单，确定项目风险物质临界量，本项目主要物质风险识别结果见下表。 表4-8 项目主要风险物质识别结果一览表 序号; 物质名称; 风险物质量; 厂区最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 三氯化铁; /; 1; /; 0. 合计; 0. 由上表可知Q＜1，无需设置风险专项。 本项目涉及的主要危险品为三氯化铁，具有腐蚀性，但是由于实验室购入量和储存量很少，所以风险性较小，主要环境风险类型为泄漏事故引发的次生/伴生污染物排放。 泄漏会导致有机废气挥发污染大气环境，液体泄漏物流至外环境，随雨水冲刷至周边地表水环境，渗漏进入土壤和地下水。 （3）环境风险防治措施 ①合理进行实验室平面布置，合理布置实验原料的堆放位置，加强对实验原料的储存管理，降低泄露污染土壤环境概率。当原材料桶发生破裂，及时控制污染源，泄漏后将地面洒上沙土或松软材料（如木屑）进行吸附，收集后委托有资质单位处理。 ②完善危险物质贮存设施，加强对清洗废水的安全管理和检查，避免出现泄漏；消防器材要设置在明显、取用方便的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作他用，还应按规定定期检测，保持完好。 ③加强安全教育，对从业人员(含新进人员)进行安全生产教育和培训。内容包括易燃易爆物料的特性(物理、化学性质)，中毒危害及防护、自然措施；岗位操作规程、设备使用操作规程，做到考核合格持证上岗。 ④制定安全生产规章制度和操作规程，其中安全生产规章制度包括安全检查制度、巡检制度、交接班制度、从业人员培训制度(含新进人员)、奖惩制度等；操作规程应包括正常操作条件、检修操作、设备和管道的更换、检修程序和发生故障时的应急方案等。 ⑤重视运输资质、运输路线、运输专用标志和辅助设备的配备，以及防火安全措施。需要注意的是：禁止用叉车、翻斗车、铲车搬运易燃易爆物品；禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品；运输车发生泄漏或翻车，必须立即报警，并建议有关部门在一定距离范围内设置警戒，作为影响范围，通知采取必要的防范措施；根据不同物料，提出吸附、覆盖、消除材料，用于应急处理。 ⑥加强对环保装置等设备的定期检修和维护，避免非正常工况下废气未经治理而超标排放事件的发生。严格遵守“三同时”制度，建设单位不得私自停用环保设施，应对环保设施、生产设备、电线线路及设备线路定期进行检查，使废气处理设施处于完备有效的状态，以保证处理效率和污染物达标排放。加强原辅料及危险废物管理，对危险废物进行安全分类存放，定期委托处理，避免在厂区储存时间过长。设置临时围堰，保证泄露物料能迅速安全集中处理。 （4）应急预案 环境应急预案内容一般包括： （一）总则，包括编制依据、适用范围和工作原则等； （二）应急组织指挥体系与职责，包括领导机构、工作机构、现场指挥机构、环境应急专家组等； （三）预防与预警机制，包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等； （四）应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施； （五）后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等； （六）应急保障，包括人力资源保障、财力保障、物资保障等； （七）包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等； （八）相关附件及附则。 为确保企业安全生产及公司职工和周边群众生命财产安全、防止突发性重大事故发生，并在发生事故后能迅速有效、有条不紊地处理和控制事故扩大，把损失和危害减少到最低程度，结合该企业实际、本着“自救为主、外援为辅、统一指挥、当机立断”的原则，分暂存间级及厂级设立二级应急预案体系。 建议实验室建立健全风险应急机制，同时依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，企业应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发）[2015]4号）等相关规定编制风险应急预案，并与当地生态环境部门联动，提高实验室环境风险防控能力。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生活污水 | BOD5、COD、SS、氨氮、pH | 近期排入防渗旱厕，远期排入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备；在设备基座安装减震垫，采用减震等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集暂存至垃圾箱，交由环卫部门统一清运处理。溶液配制废水、工件清洗废水、产生即处理，每月处理一次，实验室地面清洗废水、原料包装桶暂存危废暂存点后委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 办公室采取一般防渗区，为一般地面硬化，实验室地面采取重点防渗措施，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10 cm/s） |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①合理进行厂区平面布置，降低火灾事故的概率。 ②完善危险物质贮存设施，加强对油品储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 ③加强安全教育，对从业人员(含新进人员)进行安全生产教育和培训。 ④制定安全生产规章制度和操作规程。 ⑤建设单位保持良好的通风，认真落实油类物质使用过程中的风险防范要求。 ⑥加强对环保装置等设备的定期检修和维护，避免非正常工况下废气未经治理而超标排放事件的发生。设置临时围堰，保证泄露物料能迅速安全集中处理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环保投资 本项目总投资300万元，环保投资5万元，环保投资占总投资的1.67%，环保投资估算见下表。 表5-1 建设项目环保投资一览表 类别; 主要环保措施; 投资估算. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，并采取相应的减振、隔声措施; 1. 固体废物; 溶液配制废水、 工件清洗废水、实验室地面清洗废水、原料包装桶; 实验室地面清洗废水、原料包装桶暂存危废暂存点后委托有资质单位处理、溶液配制废水、工件清洗废水产生即处理，每月处理一次后委托有资质单位处理; 4. 合计; 5. 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目无需申请排污许可。 3、竣工环境环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应该如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施建设和调试情况，编制验收监测报告表。 |

- 六、结论

- 1、结论 - 本项目符合产业政策要求，用地性质符合长春北湖科技开发区规划，项目符合“三线一单”要求，只要项目在实施过程中，切实落实本报告提出的施工期及运营期各项污染防治措施，确保环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运，生产过程中产生的废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物有效的处理/处置，对环境的影响可接受，从环境保护角度分析，本项目是可行的。 - 2、附图 - 附图1 建设项目地理位置示意图 - 附图2 项目在北湖科技开发区建设用地规划图中的位置 - 附图3 项目在北湖科技开发区产业布局图中的位置 - 附图4 实验室平面布置图 附图5 项目在长春市声环境功能区划的位置图 附图6 项目在长春市环境管控单元分布图中的位置 附图7 周围情况示意图 附图8 项目三线一单数据应用平台落图结果 附图9 现场照片 附件： 附件1 长春北湖科技开发区分区规划（2018-2030）审查意见 附件2 租赁协议 附件3 长春新区支持吉兴产业园发展若干政策

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0 | / | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | BOD5 | 0 | / | 0 | 0.0048t/a | 0 | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
|  | SS | 0 | / | 0 | 0.0053t/a | 0 | 0.0053t/a | +0.0053t/a |
|  | NH3-N | 0 | / | 0 | 0.00067t/a | 0 | 0.00067t/a | +0.00067t/a |
| 危险废物 | 溶液配制废水、工件清洗废水、实验室地面清洗废水 | 0 | / | 0 | 46.82t/a | 0 | 46.82t/a | +46.82t/a |
|  | 原料包装桶 | 0 | / | 0 | 1.58t/a | 0 | 1.58t/a | +1.58t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①